QB

中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

日化产品除菌效果的评价方法

Test Method for Evaluation of the Bacteria Removal Efficacy of

Daily Chemical Products

（送审二稿）

QB/T××××—××××

中华人民共和国轻工行业标准

ICS 71.100.40

CCS Y43

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件首次发布。

日化产品除菌效果的评价方法

- 范围

本方法规定了具有除菌功能的日化产品除菌效果的评价方法。第一法适用于织物洗涤剂的除菌效果评价，第二法适用于肌肤清洁产品的除菌效果评价。

本方法不适用于含微生物的产品。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4789.2  食品安全国家标准  食品微生物学检验  菌落总数测定

GB 19489   实验室  生物安全通用要求

GB/T 25812  染料试验用标准漂白棉布

QB/T 2738—2023  日化产品抗菌抑菌效果的评价方法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

除菌 eliminating bacterial

采用清洗方式除去载体表面上附着的细菌并妨碍其生长繁殖的过程。

载体 carrier

试验微生物的支持物。

[来源：《消毒技术规范》（2002年版），1.3.29]

菌落形成单位 colony forming unit（CFU）

在活菌培养计数时，由单个菌落或聚集成团的多个菌体在固体培养基上生长繁殖所形成的集落，称为菌落形成单位，以其表达活菌的数量。

[来源：《消毒技术规范》（2002年版），1.3.13]

织物洗涤剂fabric detergent

用于织物的洗涤产品，如洗衣粉、洗衣液、洗衣皂等。

肌肤清洁产品skin cleansing products

用于人体肌肤清洁类产品，如香皂、洗手液、沐浴露等。

- 生物安全及无菌操作的基本要求

实验环境应满足GB 19489的相关规定，由经过专业培训的人员进行试验。无菌操作的基本要求参考QB/T 2738—2023第4章。

- 第一法 织物洗涤剂除菌效果评价方法

  - 原理

将试验微生物悬浮液涂覆到载体上，模拟实际洗涤过程用待测试样处理染菌载体，再通过无菌操作回收载体表面残留活菌。同时用无菌硬水处理染菌载体作为空白对照，用于试验有效性评价指标，并对染菌载体进行基线回收，用于评价待测试样的除菌效果。

  - 仪器与设备

- 高压蒸汽灭菌锅。

- 恒温培养箱：36 ℃±1 ℃。

- 恒温磁力搅拌器：配圆柱带节型搅拌转子，8 mm×35 mm。

- 分析天平：精度为0.01 g、0.001 g。

- 试管：Ø18 mm×180 mm。

- 移液枪：20 μL，1 mL，5 mL，10 mL。

- 培养皿：Ø90 mm。

- 锥形瓶：500 mL。

- 广口玻璃瓶：400 mL，瓶口宽60 mm~70 mm，带塞子。

- 涡旋震荡器。

- 镊子。

- 医用无菌采样杯：60 mL。

- 浊度仪。

  - 试剂

- 培养基

商品化的合格市售培养基：胰蛋白胨大豆琼脂培养基（TSA）；

- 0.03mol/L磷酸盐缓冲液（PBS）

称取2.83 g磷酸氢二钠（Na2HPO4）、1.36 g磷酸二氢钾（KH2PO4），加蒸馏水1 000 mL，待完全溶解后，调pH至7.2~7.4，经121 ℃压力蒸汽灭菌20 min后备用。

- 硬水（硬度342mg/L）

称取0.304 g氯化钙（CaCl2）、0.139 g氯化镁（MgCl2•6H2O），加蒸馏水1 000 mL，即为342 mg/L硬水。经121 ℃压力蒸汽灭菌15 min后备用。

- 洗脱液

称取3.0 g大豆卵磷脂、10.0 g吐温80，加入0.03 mol/L磷酸盐缓冲液（PBS）1 000 mL，溶解后搅拌均匀，经121 ℃压力蒸汽灭菌20 min后备用。

  - 评价原则

- 织物洗涤剂作用浓度与测试菌种的选择

一般情况按产品说明中标识的除菌作用浓度和试验菌种进行。如产品说明未标识可参考表1进行，也可根据产品的使用要求增加其他菌种作为检验菌种。

表1 织物洗涤剂作用浓度与试验菌种的选择

| 类别 | 除菌试验作用质量浓度 | 试验菌种 |
| --- | --- | --- |
| 洗衣液 | 普通型：0.2 % 浓缩型：0.1 % | 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） 肺炎克雷伯菌（ATCC 4352） |
| 洗衣粉 |  |  |
| 洗衣皂 | 4 % |  |
| 洗衣凝珠 | 0.05 % |  |
| 洗衣片 | 0.1 % |  |

- 菌落计数

按GB 4789.2中规定计数。

  - 操作步骤

- 菌悬液的准备

取菌种3~6代的营养琼脂培养基斜面新鲜培养物，参照QB/T 2738—2023中7.2.2.f）制备菌悬液，用0.03 mol/L PBS溶液将试验菌悬液稀释，通过浊度仪调节菌悬液浓度至1.0×108 CFU/mL ～ 9.0×108 CFU/mL备用。

- 测试载体的前处理

以符合GB/T 25812或GB/T 7568.2规定的纯棉白布作为测试载体，参照QB/T 2738—2023中7.4.4.1脱脂处理后裁剪成3 cm×3 cm的方布片，121 ℃灭菌20 min，（45±1）℃烘干备用。

- 染菌载体的制备

每片3 cm×3 cm布片平铺于培养皿内各接种20 μL菌悬液使其均匀扩散到布片上，盖上盖子于（36±1）℃的培养箱中干燥固定20 min，取出放入生物安全柜备用（染菌载体应4 h内使用）。

- 基线回收

每3片5.5.3制备好的染菌载体为一组，将1组染菌载体逐片放入含30 mL洗脱液的医用无菌采样杯中，在涡流震荡器上混合60 s进行基线回收。

- 试验组的处理

  - 洗涤试验在400 mL广口玻璃瓶内进行，试验时用250 mL的硬水将待测洗涤产品稀释至产品标明的除菌作用浓度，或参考表1执行。注意洗涤溶液的水温控制在（30±1）℃，将配制好的洗涤溶液放于磁力搅拌器上混匀至少10 min。

  - 将一组5.5.3制备好的染菌载体逐片放入广口玻璃瓶内，盖上塞子启动磁力搅拌器，200 r/min磁力搅拌20 min。用无菌镊子夹出布片并等待至布片无滴水，倒掉广口玻璃瓶中的洗涤液，将布片放回广口玻璃瓶内，再加入250 mL的硬水盖上塞子，200 r/min磁力搅拌漂洗5 min，漂洗过程中水温同样控制在（30±1）℃，以此方式漂洗2次。

注：洗涤或漂洗过程中如果出现布片粘贴在玻璃瓶内壁、转子失控、布片和转子挂在一起等异常现象可人工干预使其恢复正常。

  - 漂洗完毕后用无菌镊子取出3片染菌载体，逐片放入含30 mL洗脱液的医用无菌采样杯中，旋紧瓶盖，在涡流震荡器上混合60 s，然后用PBS做10倍系列稀释，并选择适宜的稀释度样液1.0 mL接种于无菌平皿，每个稀释度接种2个平板。用凉至40 ℃～45 ℃的TSA培养基15 mL～20 mL作倾注，转动平皿，使其充分均匀，琼脂凝固后翻转平皿，（36±1）℃培养（48±2）h后，做活菌菌落计数（或根据所选菌种选用合适培养条件）。

- 空白对照组的处理

以无菌硬水代替试验产品，同时按上述步骤操作，作为空白对照组。

- 试验次数

试验重复3次，取其算术平均值用于结果计算。

  - 结果计算和评价

- 试验有效性评价

当同时满足以下条件时，当次试验判断为有效可进行除菌率的计算。

- 要求基线回收菌落数在106 CFU/组 ～ 107 CFU/组范围内。

- 活菌计数误差评价符合QB/T 2738—2023中7.2.6要求。

- 3次测试3组试验组的菌落回收对数值（lgTs）与3组空白对照组的菌落回收对数值（lgTo）进行统计检验。若lgTs与lgTo均符合正态分布，采用独立样本t检验分析显著性差异，检验水平取p＜0.05。若lgTs与lgTo不符合正态分布，采用两独立样本秩和检验分析显著性差异，检验水平取p＜0.05。要求lgTs与lgTo有显著性差异，且lgTs＜lgTo。

- 除菌率计算

除菌率C按式（1）计算，结果以百分数表示，保留两位小数

C=-×100%……………………（1）

式中：

C——测试样品除菌率；

Ⅰ——基线细菌回收平均菌落数；

Ⅱ——试验组洗涤后回收平均菌落数。

- 除菌效果评价

当除菌率≥99％，表明此条件下产品有强效除菌效果；当除菌率≥90 %且不足99 %时，表明此条件下产品有除菌效果。

- 第二法 肌肤清洁产品除菌效果评价方法

  - 原理

将试验微生物悬浮液涂覆到载体上，模拟实际洗手过程用待测试样处理染菌载体，再通过无菌操作回收载体表面残留活菌。同时用无菌水处理染菌载体作为空白对照，用于室验有效性评价指标。并对染菌载体进行基线回收，用于评价待测试样的除菌效果。

  - 设备

- 高压蒸汽灭菌锅。

- 恒温培养箱：36 ℃±1 ℃。

- 浊度仪。

- 分析天平：精度为0.01 g。

- 试管：Ø 18 mm×180 mm。

- 移液枪：0.10 mL，1 mL，5 mL，10 mL。

- 培养皿：Ø90 mm。

- 锥形瓶：500 mL。

- 涡旋震荡器。

- 无菌剪刀，镊子。

- 无菌密封袋：12 cm×15 cm。

  - 试剂

- 培养基

可采用以下商品化的合格市售培养基：

- 胰蛋白胨大豆琼脂培养基（TSA）；

- 胰蛋白胨大豆培养基（TSB）；

- 改良Letheen肉汤培养基（MLBTL），含共计1.5 %吐温80，1 %卵磷脂的改良Letheen肉汤培养基（MLBTL）。

- 0.03mol/L磷酸盐缓冲液（PBS）

同5.3.2。

- 硬水（硬度342 mg/L）

同5.3.3。

  - 评价原则

- 测试菌种

金黄色葡萄球菌（ATCC 6538）。

- 测试载体

仿真皮，有一定硬度搓洗不破，主要成分为蛋白的材料。

注：商品VITRO-SKIN仿真皮可供使用。

- 菌落计数

按GB 4789.2中规定计数。

  - 操作步骤

- 菌悬液的准备

菌悬液的制备参照QB/T 2738—2023中7.7.3.b）将传代次数不超过5代的金黄色葡萄球菌（6.4.1）保藏菌株在合适的培养基如胰蛋白胨大豆琼脂培养基（TSA）上划线，经（36±1）℃培养18 h ～ 24 h。从平板上挑取一个单菌落接种到含30 mL胰蛋白胨大豆肉汤培养基（TSB）的50 mL无菌容器中，经（36±1）℃静置培养18 h ～ 24 h。要求浓度为5.0×108 CFU/mL ～ 1.0×109CFU/mL。

- 染菌载体的制备

使用无菌剪刀将仿真皮（6.4.2）裁成6 cm×6 cm大小，平铺于培养皿内，粗糙面朝上。在每块仿真皮上接种0.10 mL菌悬液，使用一次性涂布棒将菌液涂抹均匀，避免接触仿真皮边缘部位，于室温下静置30 s，备用。

- 基线回收

每3块6.5.2制备好的染菌载体为1组，将1组染菌载体分别放入3个含10 mL MLBTL采样溶液的密封袋内均匀搓揉1 min进行基线回收。

- 试验组的处理

- 调整水温为（22±2）℃且水的流速为（2.0～4.0）L/min，并保证整个清洗过程水温和流速符合上述要求。水的洁净度达到≤100 CFU/mL的要求。

- 将染菌载体放置在硬质平板上。

- 对于香皂产品，用润湿的香皂涂擦染菌载体15 s，保证涂抹均匀完整。对于液体类产品，用注射器吸取0.45 mL样品，均匀涂抹至染菌载体表面。

- 揉搓染菌载体30 s，保持各个部位揉搓的一致性。

- 用水冲洗染菌载体，左右移动平板，依靠水的自然下流冲洗仿真皮30 s。保持仿真皮和水流的夹角大约为120°，且出水处距离仿真皮顶端的垂直距离保持在5 cm ～ 7 cm。

- 用纸巾将染菌载体上的水蘸干，勿搓擦，只需用纸巾轻轻拍打仿真皮即可。

- 每个测试样品洗涤1组6.5.2制备好的染菌载体。

- 每块染菌载体在清洗后的1 min内，放入含10 mL MLBTL采样溶液的密封袋内，均匀搓揉仿真皮1 min。然后用PBS做10倍系列稀释，并选择适宜的稀释度样液1.0 mL接种于无菌平皿，每个稀释度接种2个平板。用凉至40 ℃ ～ 45 ℃的TSA培养基15mL ～ 20mL作倾注，转动平皿，使其充分均匀，琼脂凝固后翻转平皿，（36±1）℃培养（48±2）h后，做活菌菌落计数。

- 空白对照组的处理

均以0.45 mL无菌硬水代替试验产品，同时按上述步骤操作，作为空白对照组。

- 试验次数

试验重复3次，取其算术平均值用于结果计算。

  - 结果计算和评价

- 试验有效性评价

当同时满足以下条件时，当次试验判断为有效可进行除菌率的计算。

- 要求基线回收菌落数大于107 CFU/组。

- 活菌计数误差评价符合QB/T 2738—2023中7.2.6要求。

- 3次测试9片试验组皮肤的菌落回收对数值（lgTs）与9片空白对照组皮肤的菌落回收对数值（lgTo）进行统计检验。若lgTs与lgTo均符合正态分布，采用独立样本t检验分析显著性差异，检验水平取p＜0.05。若lgTs与lgTo不符合正态分布，采用两独立样本秩和检验分析显著性差异，检验水平取p＜0.05。要求lgTs与lgTo有显著性差异，且lgTs＜lgTo。

- 除菌率计算

同5.6.2。

- 除菌效果评价

同5.6.3。