行业标准

《日化产品除菌效果的评价方法》编制说明

（送审稿）

标准编制工作组

20243年5月

行业标准《日化产品除菌效果的评价方法》编制说明

（送审二稿）

1 工作概况

1.1任务来源

依据2020年工业和信息化部第二批行业标准制修订计划（工信厅科函﹝2020﹞181号），计划编号为2020-0944T-QB，项目名称“日化产品除菌效果的评价方法”，开展此项标准制定工作。

1.2 主要工作过程

正式立项后，全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会组织由国家洗涤用品质量检验检测中心牵头的标准制定工作组，开展标准起草工作。

2022年初完成初稿经小范围征求意见修改后，于2022年8月形成征求意见稿，于8月23日TC272标准化技术委员会上向全体委员和社会各方征求意见，根据各方意见，修订后形成送审稿。并于2023年3月26日TC272标准化技术委员会上实施委员审定，根据委员意见对方法进行验证，根据验证结果及反馈后，再次修订形成本稿。

2  标准制定理由和编制原则

2.1  标准制定理由

随着人民生活水平和生活质量的不断提高以及公共卫生理念的不断完善，消费者更加关注日化产品是否具有除菌功能。目前，日化行业内尚没有关于除菌性能的标准和评价方法。为了加强质量控制，需要制定日化产品除菌效果的评价标准为各类产品进行规范与引导。通过本标准的制定，统一规范了日化产品除菌效果的检测方法，进一步完善了日化行业标准体系，可满足企业研发、生产的质量控制和各地方检验部门对产品质量的检验，及政府部门对产品质量的监控需要。

2.2  标准编制原则

标准按GB/T1.1-2020《标准化工作导则.第1部分:标准的结构和编写》进行起草。标准中所规定的试验方法应能较准确的评价产品性能，且方法应具有较好的稳定性及区分度，既能满足行业发展的要求，更能满足人民生活的需要。标准应尽可能的减少其操作成本以及指标规定带给产品的评价限制。要以所设项目科学，控制指标合理为原则。

3  标准主要技术内容

3.1  日化产品分类

本标准涉及的具有特殊功能的日化产品主要包括织物洗涤剂和个人肌肤清洁用品，其中织物洗涤剂是指用于衣物的洗涤产品，如洗衣粉、洗衣液、洗衣皂等；肌肤清洁剂是指用于人体肌肤清洁类产品，如香皂、洗手液、沐浴露等。

3.2  主要技术路线

步骤1：准备试验菌悬液

步骤2：准备测试载体

步骤3：制备染菌载体

步骤4：基线回收

步骤5：用试验样品洗涤染菌载体

步骤5：样品洗涤后对载体进行洗脱

步骤6：计数洗脱液中的活菌数

步骤7：空白对照的测试

步骤8：除菌效果的评价

3.3  试验菌种选择

日常生活中常见的致病菌有金黄色葡萄球菌与大肠杆菌等，且日化行业中与日化产品及其抗抑菌性能相关的标准方法中常用的推荐菌种有金黄色葡萄球菌和大肠杆菌。在织物洗涤剂除菌方法中，分别以金黄色葡萄球菌和大肠杆菌作为试验菌进行试验，测试了仅使用无菌硬水洗涤染菌载体，并回收载体上的残留活菌。表1数据说明，以金黄色葡萄球菌作为试验菌的5次重复试验中，仅硬水洗涤的除菌效果的稳定性较低，但经过多次重复试验后稳定性有所提高，且上下波动的范围在10 %之间，说明该方法仍具有一定的可操作性；表2数据说明，在以大肠杆菌作为试验菌的5次重复试验中，对照组的菌液数明显偏低。与金黄色葡萄球菌相比，以大肠杆菌作为试验菌的硬水洗涤的效果明显提高，是由于大肠杆菌与织物的牢固结合导致洗脱率低，回收的菌数少，仅从数据上看，得出的结论就是除菌率非常高。本标准中织物洗涤剂的除菌方法中推荐以金黄色葡萄球菌（ATCC 6538）作为试验菌，不再以大肠杆菌作为试验菌。相关企业建增加具有代表性的革兰氏阴性菌，选择肺炎克雷伯菌（ATCC 4352）为代表，相关数据见表3、表4，较金黄色葡萄球菌稳定性较差，但对不同产品有一定区分度选择其为测试菌种填补无革兰氏阴性代表性菌的空缺。

表1 以金黄色葡萄球菌作为试验菌时无菌硬水洗涤JB-00棉布的除菌效果

| 次序 | 菌液浓度（CFU/mL） | 载体接菌量（CFU） | 空白对照组回收菌数（CFU） | 除菌率（x±s，%） | x | s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.32×108 | 7.92×106 | 2.81×106 | 64.23±4.84 | 62.79 | 2.89 |
| 2 | 2.29×108 | 1.37×107 | 5.51×106 | 62.60±4.67 |  |  |
| 3 | 2.32×108 | 1.39×107 | 4.21×106 | 66.81±4.22 |  |  |
| 4 | 2.34×108 | 1.40×107 | 4.29×106 | 60.91±4.82 |  |  |
| 5 | 3.12×108 | 1.87×107 | 5.92×106 | 59.40±4.25 |  |  |

表2 以大肠杆菌作为试验菌时无菌硬水洗涤JB-00棉布的除菌效果

| 次序 | 菌液浓度（CFU/mL） | 载体接菌量（CFU） | 空白对照组回收菌数（CFU） | 除菌率（x±s，%） | x | s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.32×108 | 1.99×107 | 2.01×105 | 98.99±0.03 | 98.92 | 0.08 |
| 2 | 3.68×108 | 2.21×107 | 2.46×105 | 98.89±0.09 |  |  |
| 3 | 4.12×108 | 2.47×107 | 2.87×105 | 98.84±0.10 |  |  |
| 4 | 4.45×108 | 2.67×107 | 3.02×105 | 98.87±0.09 |  |  |
| 5 | 4.92×108 | 2.95×107 | 2.92×105 | 99.01±0.03 |  |  |

表3 以肺炎克雷伯菌作为试验菌时无菌硬水洗涤JB-00棉布的除菌效果

| 编号 | 基线回收菌数（CFU） | 空白对照组回收菌数（CFU） | 除菌率（%） | x | s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.83×106 | 5.17×105 | 81.73 | 68.47 | 9.92 |
| 2 | 1.49×107 | 5.43×106 | 63.56 |  |  |
| 3 | 1.31×107 | 4.25×106 | 67.56 |  |  |
| 4 | 4.42×106 | 1.56×106 | 55.66 |  |  |
| 5 | 1.22×107 | 3.19×106 | 73.85 |  |  |

表4 以肺炎克雷伯菌作为试验菌时对多种市售产品的除菌效果

| 产品编号 | 测试结果 |  |  |  | 试验有效性 | 测试结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 均值 |  |  |
| 基线回收 | 9.12E+05 | 1.56E+06 | 1.20E+06 | 1.22E+06 | / | / |
| 1 | 1.58E+04 | 1.39E+04 | 1.12E+04 | 1.36E+04 | 有效 | 98.89% |
| 2 | 1.43E+05 | 1.51E+05 | 1.63E+05 | 1.52E+05 | 有效 | 87.55% |
| 3 | 8.64E+04 | 5.22E+04 | 7.32E+04 | 7.06E+04 | 有效 | 94.23% |
| 4 | 8.04E+04 | 3.06E+04 | 4.93E+04 | 5.34E+04 | 有效 | 95.63% |
| 5 | 1.37E+04 | 2.20E+04 | 1.59E+04 | 1.72E+04 | 有效 | 98.60% |
| 空白 | 5.64E+05 | 4.92E+05 | 5.28E+05 | 5.28E+05 |  | 56.86% |

在肌肤清洁剂的除菌方法中，以金黄色葡萄球菌（ATCC 6538）作为试验菌，测试了仅使用硬水清洗仿真皮的除菌，表5 数据说明，清水对仿真皮上金黄色葡萄球菌的除菌率在93.72%左右，该结果与清水除菌人体实验ASTM1174结果接近（Sickbert-Bennett, et.al. 2005）。表6-表8为不同品牌香皂的除菌测试结果，其中香皂A的除菌率>99.99%, 香皂B为99.9%左右，而香皂C为98%，香皂A>香皂B>香皂C，3款香皂的除菌率均显著大于清水。表9、表10为两种洗手液的除菌测试结果，洗手液A和B的除菌率都>99.99%。以上数据表明，该方法能区分不同洗手产品以及和清水冲洗之前的除菌率差异。另外，数据表明通过清水冲洗只能除去载体表面的部分细菌，日常生活中仍需要使用具有除菌功效的洗涤产品。

表5 以金黄色葡萄球菌作为试验菌时无菌硬水清洗仿真皮的除菌效果

| 次序 | 菌液浓度 （CFU/mL） | 载体接菌量 （CFU） | 空白对照组回收菌数 （CFU） | 除菌率 （%） | 平均除菌率x (%) |  | s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.03×108 | 3.02×107 | 2.57×106 | 91.49 | 93.72 | 2.48 |  |
| 2 | 8.81×108 | 3.16×107 | 2.45×106 | 92.24 |  |  |  |
| 3 | 9.12×108 | 4.19×107 | 1.86×106 | 96.11 |  |  |  |

表6 以金黄色葡萄球菌作为试验菌时香皂A产品清洗仿真皮的除菌效果

| 次序 | 菌液浓度 （CFU/mL） | 载体接菌量 （CFU） | 接菌量对数值 （LOG CFU） | 香皂A洗后回收菌数 （CFU） | 香皂A洗后回收菌数 （Log CFU） | 香皂A除菌对数值 （Log CFU） | 香皂A除菌率 （%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.03×108 | 3.02×107 | 7.48 | 2.40×103 | 3.38 | 4.10 | >99.99 |
| 2 | 8.81×108 | 3.16×107 | 7.50 | 2.19×103 | 3.34 | 4.16 | >99.99 |
| 3 | 9.12×108 | 4.19×107 | 7.68 | 2.69×103 | 3.43 | 4.25 | >99.99 |

表7 以金黄色葡萄球菌作为试验菌时香皂B产品清洗仿真皮的除菌效果

| 次序 | 菌液浓度 （CFU/mL） | 载体接菌量 （CFU） | 接菌量对数值 （LOG CFU） | 香皂B洗后回收菌数 （CFU） | 香皂B洗后回收菌数 （Log CFU） | 香皂B除菌对数值 （Log CFU） | 香皂B除菌率 （%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.03×108 | 3.02×107 | 7.48 | 4.27×104 | 4.63 | 2.85 | 99.86 |
| 2 | 8.81×108 | 3.16×107 | 7.50 | 1.82×104 | 4.26 | 3.24 | 99.94 |
| 3 | 9.12×108 | 4.19×107 | 7.68 | 1.58×104 | 4.20 | 3.48 | 99.97 |

表8 以金黄色葡萄球菌作为试验菌时香皂C产品清洗仿真皮的除菌效果

| 次序 | 菌液浓度 （CFU/mL） | 载体接菌量 （CFU） | 接菌量对数值 （LOG CFU） | 香皂C洗后回收菌数 （CFU） | 香皂C洗后回收菌数 （Log CFU） | 香皂C除菌对数值 （Log CFU） | 香皂C除菌率 （%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.03×108 | 3.02×107 | 7.48 | 5.01×105 | 5.7 | 1.78 | 98.34 |
| 2 | 8.81×108 | 3.16×107 | 7.50 | 5.01×105 | 5.7 | 1.78 | 98.34 |

表9 以金黄色葡萄球菌作为试验菌时洗手液A产品清洗仿真皮的除菌效果

| 次序 | 菌液浓度 （CFU/mL） | 载体接菌量 （CFU） | 接菌量对数值 （LOG CFU） | 洗手液A洗后回收菌数 （CFU） | 洗手液A洗后回收菌数 （Log CFU） | 洗手液A除菌对数值 （Log CFU） | 洗手液A除菌率 （%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.03×108 | 3.02×107 | 7.48 | 4.07×102 | 2.61 | 4.87 | >99.99 |
| 2 | 8.81×108 | 3.16×107 | 7.50 | 6.37×102 | 2.80 | 4.70 | >99.99 |

表10 以金黄色葡萄球菌作为试验菌时洗手液B产品清洗仿真皮的除菌效果

| 次序 | 菌液浓度 （CFU/mL） | 载体接菌量 （CFU） | 接菌量对数值 （LOG CFU） | 洗手液B洗后回收菌数 （CFU） | 洗手液B洗后回收菌数 （Log CFU） | 洗手液B除菌对数值 （Log CFU） | 洗手液B除菌率 （%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.03×108 | 3.02×107 | 7.48 | 3.89×102 | 2.59 | 4.89 | >99.99 |
| 2 | 8.81×108 | 3.16×107 | 7.50 | 1.66×103 | 3.22 | 4.28 | >99.99 |

3.4  试验载体选择

本标准中织物洗涤剂的除菌效果评价方法中推荐以GB/T 25812或GB/T 7568.2规定的纯棉白布作为染菌载体，将棉布裁剪成3 cm×3 cm，每3片作为一个单元；在肌肤清洁剂的除菌方法中，需要找到一种可替代人体皮肤的离体皮肤模型。在不同的皮肤模型中，仿真皮与人体皮肤相似，图1为仿真皮及人体皮肤不同部位油脂程度的比较(SEBUMETER皮脂仪). 仿真皮的油脂程度与手部接近，因此适用于洗手实验。同时，仿真皮作为一种成熟的皮肤模型，标准化程度高，易于获取。因此本标准中肌肤清洁剂的除菌效果评价方法中推荐以仿真皮作为染菌载体，每三块仿真皮为一组。测试前需要将仿真皮裁剪至6 cm×6cm。

图1 人体皮肤和仿真皮表面油脂程度

3.5  菌悬液稀释度及添加量

织物洗涤剂的除菌方法中，试验菌悬液的制备参考QB/T 2738-20** 中7.2.2.(f)。用PBS溶液将试验菌悬液稀释，结合试验具体操作，需要用到750mL的无菌硬水洗涤并漂洗染菌载体。在肌肤清洁剂的除菌方法中，实验菌悬液的制备参考QB/T 2738-20** 中7.7.3(b)，测试均经两步活化至合适的使用浓度。实验中需要用到流动的水冲洗染菌载体，两种方法均会对染菌载体进行一定程度的稀释，因此本标准中推荐织物试验菌悬液的使用浓度为1.0×108cfu/mL～9.0×108cfu/mL，肌肤清洁用品试验菌悬液的使用浓度为5.0×108～1.0×109cfu/mL。在织物洗涤剂的除菌方法中，测试载体为3 cm×3 cm的棉布，每片载体可吸收20 μL的菌悬液而不留残液。在肌肤清洁剂的除菌方法中，每块仿真皮上试验菌悬液的添加量为0.10mL，具体是根据在仿真皮上的使用体积与临床研究中在手上的使用体积成比例进行估算。试验中所用的仿真皮大小为6 cm×6 cm，已知男性的平均手表面积为1070 cm2，女性的平均手表面积为890 cm2，男性和女性的近似平均值为980 cm2，国际标准ASTM E1174 21中推荐每位受试者手上使用4.50mL的试验菌悬液，等价于每块仿真皮上添加0.16mL的试验菌悬液，结合实际情况，在每块6 cm×6cm仿真皮上添加0.10mL的试验菌悬液时，刚好可以涂抹均匀而不会过量，因此本标准中肌肤清洁剂的除菌试验中每块仿真皮载体上试验菌悬液添加量推荐为0.10mL。

3.6  洗涤过程

3.6.1 试样添加量

织物洗涤剂的除菌方法中，试样的作用浓度一般情况下可按照产品说明中标识的作用浓度、作用时间进行，如果产品说明未标识可参考表11进行。肌肤清洁剂的除菌方法中，每对仿真皮上待测试样的添加量参考国际标准ASTM E2897 12的附录进行计算，具体是根据在仿真皮上的使用体积与临床研究中在手上的使用体积成比例进行估算。国际标准ASTM E1174 21中推荐每位受试者手上使用5.00mL的待测试样，等价于每块仿真皮上添加0.367mL的待测试样，结合实际情况及产品实际使用方法，本标准中肌肤清洁剂的除菌试验中推荐香皂以涂擦方式进行，时间为涂擦仿真皮15s, 液体产品每块仿真皮使用0.45mL的待测试样。

表11 织物洗涤剂作用浓度的选择

| 类别 | 除菌试验作用浓度 |
| --- | --- |
| 洗衣液 | 普通型：0.2% 浓缩型：0.1% |
| 洗衣粉 |  |
| 洗衣皂 | 4% |
| 洗衣凝珠 | 0.05% |
| 洗衣片 | 0.1% |

3.6.2 洗涤方式

对于织物洗涤剂的除菌方法，表12给出了4种试样在不同洗涤方式下对人工污染的棉布上的细菌进行洗涤，并回收布片上的残留活菌数的结果。根据表10中的数据可知，恒温水浴震荡和恒温磁力搅拌的洗涤方式对棉布上金黄色葡萄球菌的除菌率有影响，采用恒温水浴震荡的方式进行洗涤时，4种试样除菌率结果的稳定性较低，而采用恒温磁力搅拌的方式进行洗涤时，4种试样的除菌率结果的稳定性均有所提高，因此，本标准中织物洗涤剂的除菌方法中推荐以恒温磁力搅拌的方式进行洗涤。

表12不同洗涤方式对金黄色葡萄球菌的除菌率

| 试样 | 洗涤方式 | 除菌率（%） |  |  | x | SD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平行1 | 平行2 | 平行3 |  |  |
| A | 恒温水浴震荡 | 99.98 | 97.14 | 99.21 | 98.78 | 1.47 |
|  | 恒温磁力搅拌 | 99.28 | 99.74 | 99.88 | 99.63 | 0.31 |
| B | 恒温水浴震荡 | 66.42 | 75.98 | 83.62 | 75.34 | 8.62 |
|  | 恒温磁力搅拌 | 80.51 | 86.09 | 88.71 | 85.10 | 4.19 |
| C | 恒温水浴震荡 | 47.88 | 60.97 | 71.02 | 59.96 | 11.60 |
|  | 恒温磁力搅拌 | 60.23 | 68.34 | 70.95 | 66.51 | 5.59 |
| D | 恒温水浴震荡 | 92.76 | 95.07 | 97.76 | 95.20 | 2.50 |
|  | 恒温磁力搅拌 | 95.16 | 96.23 | 95.07 | 95.49 | 0.65 |

3.6.3 磁力搅拌转速

对于织物洗涤剂的除菌方法，表11给出了不同转速下使用无菌硬水对人工污染的JB-00棉布上的细菌进行洗涤，并回收布片上的残留活菌数的结果。数据表明，磁力搅拌的转速越高，空白对照组的回收菌数越低。当转速过低时，染菌载体无法充分搅拌，载体上的回收菌数多；转速过高时，染菌载体的搅拌速度过快，仅水流冲洗的作用过强；当转速为200r/min时，染菌载体刚好能够充分转动起来，且仅硬水洗涤的除菌率在60%左右，因此本标准中织物洗涤剂除菌方法中推荐以200 r/min作为试验转速。

表11 不同转速下的回收菌数（CFU）

| 转速（r/min） | 平行数 | 加菌量 | 洗脱液中的菌含量 | 细菌回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 1 | 1.87E+07 | 9.26E+06 | 49.52 |
|  | 2 | 1.87E+07 | 9.63E+06 | 51.50 |
| 150 | 1 | 1.87E+07 | 8.54E+06 | 45.67 |
|  | 2 | 1.87E+07 | 8.29E+06 | 44.33 |
| 200 | 1 | 1.87E+07 | 7.59E+06 | 40.59 |
|  | 2 | 1.87E+07 | 7.68E+06 | 41.07 |

| 300 | 1 | 1.87E+07 | 7.04E+06 | 37.65 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 1.87E+07 | 6.72E+06 | 35.94 |
| 400 | 1 | 1.87E+07 | 5.09E+06 | 27.22 |
|  | 2 | 1.87E+07 | 4.68E+06 | 25.03 |

3.7  洗脱方式

肌肤清洁剂除菌方法的洗脱液和洗脱方法参考QB/T 2738-20** 中7.7.2 (d), 以含共计1.5%吐温80，1%卵磷脂的改良Letheen肉汤培养基（MLBTL）进行菌落回收。 织物法的条件优化如下：

3.7.1 洗脱液类型

表12给出了不同洗脱液对人工污染后的棉布上的细菌的洗脱效率。PBS的洗脱效果最差，洗脱率在30%左右；0.5%吐温80（PBS配制）的洗脱效果有所提高，洗脱率在60%左右；0.3%卵磷脂+1%吐温80（PBS配制）的洗脱效果最好，洗脱率均在85%以上；因此本标准中织物洗涤剂的除菌方法中推荐以0.3%卵磷脂+1%吐温80（PBS配制）作为洗脱液。

表12  洗脱液成分对棉布洗脱效果的影响

| 洗脱液 | 平行数 | 加菌量 | 洗脱液中的菌含量 | 细菌回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PBS | 1 | 3.05E+07 | 8.96E+06 | 29.38 |
|  | 2 | 3.05E+07 | 9.48E+06 | 31.08 |
| 0.3%卵磷脂+1%吐温80（PBS配制） | 1 | 3.05E+07 | 2.72E+07 | 89.18 |
|  | 2 | 3.05E+07 | 2.68E+07 | 87.87 |
| 0.5%吐温80（PBS配制） | 1 | 3.05E+07 | 1.98E+07 | 64.92 |
|  | 2 | 3.05E+07 | 1.66E+07 | 54.43 |

3.7.2 洗脱液体积

分别使用不同体积的洗脱液将细菌从棉布上洗脱，从表13中数据可以看出，随着洗脱液体积的增加，洗脱回收的活菌数越多，当洗脱液体积为30mL时，洗脱下来的细菌含量最多，对于棉布上的细菌洗脱效果最好。当洗脱液体积较少时，无法完全浸没棉布，洗脱不充分；当洗脱液体积增加至30mL时，已可以充分浸没棉布，棉布可在洗脱液中进行充分洗脱，因此，本标准中织物洗涤剂除菌方法中推荐以30mL作为回收棉布上细菌的洗脱液用量。

表13 洗脱液体积对JB-00棉布洗脱效果的影响

| 体积（mL） | 平行数 | 加菌量 | 洗脱液中的菌含量 | 细菌回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | 3.05E+07 | 3.69E+06 | 12.10 |
|  | 2 | 3.05E+07 | 3.10E+06 | 10.16 |

| 20 | 1 | 3.05E+07 | 2.07E+07 | 67.87 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3.05E+07 | 2.12E+07 | 69.51 |
| 30 | 1 | 3.05E+07 | 2.72E+07 | 89.18 |
|  | 2 | 3.05E+07 | 2.68E+07 | 87.87 |

3.7.3 洗脱时间

分别测试了在不同洗脱时间下对人工污染的棉布上细菌的洗脱效果，从表14中数据可以看出，随着洗脱时间的增加，对JB-00棉布上洗脱回收的活菌数越多，当洗脱时间为60s时，洗脱下来的细菌数达到拐点。再随着洗脱时间增加，回收菌数的增幅较小，因此本标准的织物洗涤剂除菌方法中推荐将60s作为回收染菌棉布上活菌数的洗脱时间。

表14 洗脱时间对棉布洗脱效果的影响

| 时间（s） | 平行数 | 加菌量 | 洗脱液中的菌含量 | 细菌回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 1 | 1.91E+07 | 1.18E+07 | 61.78 |
|  | 2 | 1.91E+07 | 1.22E+07 | 63.87 |
| 60 | 1 | 1.91E+07 | 1.67E+07 | 87.43 |
|  | 2 | 1.91E+07 | 1.61E+07 | 84.29 |
| 90 | 1 | 1.91E+07 | 1.68E+07 | 87.96 |
|  | 2 | 1.91E+07 | 1.72E+07 | 90.05 |
| 120 | 1 | 1.91E+07 | 1.75E+07 | 91.62 |
|  | 2 | 1.91E+07 | 1.73E+07 | 90.58 |

分别测试了在不同洗脱时间下对人工污染的仿真皮上细菌的洗脱效果，从表15中数据可以看出，当洗脱时间为60 s时，洗脱下来的细菌数达到拐点，再随着洗脱时间增加，回收菌数的增幅较小。因此本标准中肌肤清洁剂除菌方法中推荐将60 s作为回收染菌仿真皮上活菌数的洗脱时间。

表15  洗脱时间对仿真皮洗脱效果的影响

| 时间（s） | 平行数 | 加菌量 | 洗脱液中的菌含量 | 细菌回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 1 | 3.72E+07 | 2.29E+07 | 61.56 |
|  | 2 | 3.72E+07 | 2.68E+07 | 72.04 |
| 60 | 1 | 3.72E+07 | 3.38E+07 | 90.86 |
|  | 2 | 3.72E+07 | 3.32E+07 | 89.25 |
| 90 | 1 | 3.72E+07 | 3.35E+07 | 90.05 |
|  | 2 | 3.72E+07 | 3.47E+07 | 93.28 |
| 120 | 1 | 3.72E+07 | 3.52E+07 | 94.62 |
|  | 2 | 3.72E+07 | 3.62E+07 | 97.31 |

3.8 结果评价

除菌是指采用物理、化学的方法洗去载体表面上附着的细菌并可能妨碍其生长繁殖的过程。基于此定义，除菌效果的评价可通过试验载体上的初始菌落数与经过试样处理后的残留活菌数之间的差值进行评价。国际标准ASTM E1174-21中的除菌量的计算是通过对人工污染后的受试者手部进行基线回收，以确定手部的活菌数量，并将基线回收菌数作为参照，评价待测试样的除菌效果；ASTM E2897 12中将人工污染后的猪皮直接进行洗脱作为对照组。这两种对肌肤清洁剂除菌量的计算方法类似，都是以载体上的接菌量作为参照，与经待测试样处理后的载体回收菌数比较，评价试样的除菌效果。因此，本标准中除菌率的评价方法是将染菌载体直接洗脱以确定菌落基线值，经过试样处理后的载体为试验组，计算不同试样的除菌量，评价产品的除菌效果。

C=-Ⅱ×100%

式中：

C——测试样品除菌率;

Ⅰ——基线细菌回收平均菌落数；

Ⅱ——试验组洗涤后回收平均菌落数。

4  国内外相关法规标准情况

日化行业内尚没有关于除菌性能的标准和评价方法。现有的行业标准是关于日化产品抗菌抑菌效果的评价方法（《QB/T 2738-2012日化产品抑菌抗菌效果的评价方法》）。抗/抑菌是指采用化学或物理的方法杀灭/抑制或妨碍细菌生长繁殖及其活性的过程，主要是检测日化产品中抗抑菌成分的有效性；除菌是指采用物理、化学的方法洗去载体表面上附着的细菌并妨碍其生长繁殖的过程，通过模拟实际洗涤过程检测不同日化产品的除菌效果。

与肌肤清洁剂除菌性能相关的国际标准有：

（1） ASTM E1174 21 《Standard Test Method for Evaluation of the Effectiveness of Health Care Personnel Handwash Formulations》

（2）ASTM E2897 12《Standard Guide for Evaluation of the Effectiveness of Hand Hygiene Topical Antimicrobial Products using ex vivo Porcine Skin》

上述国际标准方法是关于肌肤清洁类产品的除菌效果评价方法，E1174中需要通过在受试者皮肤上直接接种、洗涤和回收存活细菌来完成试验，试验方法实际操作难度较大，且会对受试者带来一定的风险；E2897中以无菌仿真皮作为测试载体评估手部卫生用品的除菌效果，但方法中未对具体的试验条件进行规定。另外，这些国际标准中推荐使用的试验菌种为粘质沙雷氏菌（ATCC 14756）和大肠杆菌（ATCC 11229），缺少国内日化行业抗抑菌相关标准中推荐测试菌种金黄色葡萄球菌（ATCC 6538）。