行业标准《肥皂试验方法 肥皂中总碱量和总脂肪物含量的测定》

编制说明（送审稿）

一、工作简况

1、任务来源

本项目是根据工业和信息化部行业标准制修订计划，项目名称“肥皂试验方法 肥皂中总碱量和总脂肪物含量的测定”，主要起草单位：中国日用化学研究院有限公司、表面活性剂和洗涤剂行业生产力促进中心，计划应完成时间为2024年。

- 修订原因、工作过程

国际标准 ISO 685已经完成2020版更新，工作组对当前国内外肥皂测定技术的现状与发展情况进行全面调研，同时广泛搜集和检索了国内外技术资料，并进行了大量的研究分析、资料查证工作，在此基础上按照我国标准文本编写的要求，对国际标准 ISO 685:2020《肥皂分析  总碱量和总脂肪物含量的测定》和 QB/T 2623.3-2003《肥皂试验方法 肥皂中总碱量和总脂肪物含量的测定》进行了整理转化，编制出本标准征求意见初稿。

- 主要参加单位和工作组成员及其所作的工作

本标准由中国日用化学研究院有限公司、中轻日用化学检验认证有限公司、XXX共同起草。

主要成员：XXX。

所做的工作：公培龙任工作组组长和主要持笔人，主持全面协调工作和本标准的起草、编写。XXX为组员负责对国内外相关试验方法技术的现状与发展情况进行全面调研，同时广泛搜集和检索国内外相关技术资料，进行研究分析、资料查证工作。

二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准的修订符合产业发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、适用性、一致性和规范性原则来进行本标准的修订工作。

本标准起草过程中，主要按GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》和GB/T 1.2－2002《标准化工作导则 第2部分：标准中规范性技术要素内容的确定方法》进行编写。本标准修订过程中，主要参考了以下标准或文件：

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

QB/T 2739-2005 洗涤用品常用试验方法  滴定分析(容量分析)用试验溶液的制备

ISO 685:2020《肥皂分析 总碱量和总脂肪物含量的测定》；

QB/T 2623.3-2003《肥皂试验方法肥皂中总碱量和总脂肪物含量的测定》；

GB/T 601  化学试剂  标准滴定溶液的制备；

GB/T 603  化学试剂  试验方法中所用制剂及制品的制备；

QB/T 3748  肥皂试验方法  肥皂中游离苛性碱含量的测定。

2、修订前后标准差异

本标准与QB/T 2623.3-2003相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

——在范围内增加了“液体皂”；

——在范围中删除了“如果颜色干扰甲基橙终点，则该总碱测定方法不适用于有色皂。”；

——在4.5.2中将“加入几滴甲基橙溶液（4.2.g），然后一边摇动分液漏斗或萃取量筒，一边从滴定管准确加入一定体积的硫酸或盐酸标准滴定溶液（4.2.d），使过量约5mL”更改为：“分液漏斗或萃取量筒中预先加入30mL4mol/L的硫酸溶液（如只测总碱量时要准确加入一定体积的硫酸或盐酸标准滴定溶液（4.2.d)，使过量约5mL），并加入几滴甲基橙溶液摇匀（4.2.g)”

——在4.5.2中将“重复摇动直到水层变得清澈”更改为“重复摇动直到水层与有机相明显分离（如果两相之间分层不明显，可以加入乙醇进行破乳，加入乙醇的体积不要超过水溶液的体积）”；

——在4.5.3中增加了“如果肥皂颜色干扰甲基橙指示终点时，可以在滴定时采用pH计指示终点（pH值3.1～4.4，维持10s）”。

——在4.5.4中将在水浴上使用索氏提取器抽调全部石油醚，溶解残余物，氢氧化钾乙醇溶液滴定再恒重的步骤，改为在水浴上使用索氏提取器抽调全部石油醚，恒重，溶解残余物，使用氢氧化钠标准滴定溶液滴定。

本标准与ISO 685:2020相比存在技术性差异：

——以重复性表示精密度代替以再现性表示精密度。

3、解决的主要问题

本标准为修订项目，依据国际标准ISO 685:2020与上一版的变化，修改适宜于我国使用的《肥皂试验方法 肥皂中总碱量和总脂肪物含量的测定》方法，预期与国际标准保持一致，以利于国内生产的产品检测符合国际标准，利于国内产品在国外的销售使用。

本标准的修订，同时充分纳入和反映了当前产品类型、检测技术，解决标龄适应产品和实际检测的问题，保证标准的时效性，对规范市场，指导生产，提高产品的技术性能，更好地满足市场和使用需要，提升我国肥皂的检测技术水平具有十分重要的作用。

三、主要试验（或验证）情况

本标准修订内容主要参考了ISO 685:2020《肥皂分析  总碱量和总脂肪物含量的测定》（英文版）及QB/T2326.3-2003《肥皂试验方法 肥皂中总碱量和总脂肪物含量的测定》，主要技术内容经过国家洗涤用品质量监督检验中心（太原）的验证，试验方法基本正确、合理、有效、可行。

表1 肥皂中总脂肪物含量测试使用不同体积硫酸酸化的干钠皂含量数据比对

| 样品编号 | 20ml | 25ml | 30ml | 35ml |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 71.11 | 71.15 | 71.22 | 71.18 |
| 2 | 71.69 | 76.00 | 76.05 | 76.00 |
| 3 | 71.76 | 77.01 | 77.03 | 77.69 |
| 4 | 71.72 | 73.39 | 73.43 | 73.46 |
| 5 | 71.62 | 85.40 | 85.44 | 85.37 |
| 6 | 71.66 | 86.75 | 86.76 | 86.72 |
| 7 | 71.51 | 71.65 | 71.68 | 71.70 |

标准4.5.2中，将“加入几滴甲基橙溶液（4.2.g），然后一边摇动分液漏斗或萃取量筒，一边从滴定管准确加入一定体积的硫酸或盐酸标准滴定溶液（4.2.d），使过量约5mL”更改为：“分液漏斗或萃取量筒中预先加入30mL4mol/L的硫酸溶液，确保样品能够完全酸化。

样品先恒重，后滴定恒重用时间短，一般5 h可以到达恒重，所用标准滴定溶液为氢氧化钠溶液其浓度也稳定；先滴定后恒重，恒重用时长，一般需7~8 h，且使用的氢氧化钾乙醇溶液每次均需标定。表2为样品先恒重再滴定后测得干钠皂含量，表3为先滴定后恒重，干钠皂含量测试数据，同一样品，两种方法测试数据无显著差异，结果一致。

表2 同一批样品先恒重再滴定干钠皂含量

| 样品编号 | 称样量g | 恒重g | 空瓶g | 干燥质量g | 滴定毫升mL | 干钠皂含量 | 平均含量% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 5.0031 | 92.6314 | 89.1577 | 3.4737 | 25.90 | 75.1516 | 75.12 |
| 1-2 | 5.0128 | 102.3605 | 98.8822 | 3.4783 | 25.85 | 75.0869 |  |
| 2-1 | 5.0029 | 95.3924 | 91.9597 | 3.4327 | 25.50 | 74.2467 | 74.29 |
| 2-2 | 5.0109 | 95.986 | 92.544 | 3.4420 | 25.55 | 74.3248 |  |
| 3-1 | 4.9982 | 102.1843 | 98.6951 | 3.4892 | 26.00 | 75.5575 | 75.47 |
| 3-2 | 5.0122 | 94.0596 | 90.5677 | 3.4919 | 25.95 | 75.3893 |  |
| 4-1 | 5.0486 | 89.6184 | 86.1626 | 3.4558 | 26.00 | 74.1417 | 74.13 |
| 4-2 | 5.0205 | 95.5865 | 92.1532 | 3.4333 | 26.00 | 74.1085 |  |
| 5-1 | 5.0022 | 94.6572 | 91.2096 | 3.4476 | 25.50 | 74.5550 | 74.62 |
| 5-2 | 5.0293 | 103.8078 | 100.3351 | 3.4727 | 25.61 | 74.6765 |  |
| 6-1 | 5.0249 | 98.2162 | 94.6818 | 3.5344 | 26.80 | 76.2315 | 76.26 |
| 6-2 | 5.0135 | 100.7254 | 97.1969 | 3.5285 | 26.85 | 76.2982 |  |
| 7-1 | 5.0107 | 69.988 | 66.6677 | 3.3203 | 24.90 | 71.7556 | 71.76 |
| 7-2 | 5.0121 | 88.1291 | 84.8084 | 3.3207 | 25.00 | 71.7656 |  |

表3 同一批样品先滴定再恒重干钠皂含量

| 样品编号 | 称样量g | 恒重g | 空瓶g | 干燥质量g | 滴定毫升mL | 干钠皂含量 | 平均含量% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 5.0036 | 93.1157 | 89.1427 | 3.9730 | 17.90 | 75.2015 | 75.17 |
| 1-2 | 5.0131 | 102.8515 | 98.8765 | 3.9750 | 17.70 | 75.1457 |  |
| 2-1 | 5.0076 | 95.8887 | 91.9579 | 3.9308 | 17.50 | 74.3925 | 74.32 |
| 2-2 | 5.0170 | 96.3728 | 92.4413 | 3.9315 | 17.55 | 74.2554 |  |
| 3-1 | 5.0012 | 102.3312 | 98.3425 | 3.9887 | 17.90 | 75.5515 | 75.58 |
| 3-2 | 5.0125 | 93.8424 | 89.8426 | 3.9998 | 17.85 | 75.6144 |  |
| 4-1 | 5.0490 | 89.7891 | 85.828 | 3.9611 | 17.90 | 74.2896 | 74.28 |
| 4-2 | 5.0218 | 95.9382 | 91.9986 | 3.9396 | 17.90 | 74.2639 |  |
| 5-1 | 5.0020 | 94.8621 | 90.9242 | 3.9379 | 17.40 | 74.6412 | 74.60 |
| 5-2 | 5.0283 | 103.2370 | 99.2829 | 3.9541 | 17.50 | 74.5496 |  |
| 6-1 | 5.0258 | 97.7308 | 93.6779 | 4.0529 | 18.20 | 76.3890 | 76.34 |
| 6-2 | 5.0139 | 100.3815 | 96.3428 | 4.0387 | 18.15 | 76.2988 |  |
| 7-1 | 5.0129 | 96.8800 | 93.0911 | 3.7889 | 16.80 | 71.6472 | 71.71 |
| 7-2 | 5.0073 | 88.0083 | 84.2162 | 3.7921 | 16.90 | 71.7677 |  |

四、标准中涉及专利的情况

本标准中不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益等情况、对产业发展的作用等情况

作为绿色洗涤用品的肥（香）皂类产品曾长期占据我国洗涤用品市场的主要地位，在产品种类繁多的洗涤剂市场中仍旧保持着顽强的生命力。《肥皂试验方法》系列标准实施多年来，已证明了该方法的适用性及有效性，对肥皂的产品质量控制起到了很好的作用。本标准将相关的国际标准与转化的行业标准修改采用，完善了《肥皂试验方法》系列标准，对肥皂、香皂等皂类产品的总碱量和总脂肪物含量检测具有指导作用，同时也显著提高了我国对相关肥皂国际标准的有效转化，促进了肥皂行业积极提升产品质量，提高产品国际竞争力。

六、与国际、国外对比情况

本标准是对QB/T 2623.3-2003《肥皂试验方法肥皂中总碱量和总脂肪物含量的测定》修订，同时根据我国国情和实验室验证，本标准对国际标准ISO 685:2020《肥皂分析 总碱量和总脂肪物含量的测定》进行了修改采用。

本标准修订过程中未测试国外的样品。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本专业领域的标准体系框架如图。

本标准属于标准体系中05日用化学制品－07清洁卫生用品－01家庭及个人用洗涤剂－02织物洗涤剂。

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性行业标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布6个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

本标准发布实施后，代替QB/T 2623.3-2003。

- 其他应予说明的事项

无。