中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

肥皂试验方法

肥皂中总碱量和总脂肪物含量的测定

Determination of total alkali content and total fatty matter content in soaps

（ISO 685:2020, Analysis of soaps - etermination of total alkali content and total fatty matter content , MOD）

（送审稿）

QB/T 2623.3—××××

代替QB/T 2623.3-2003

QB

中华人民共和国轻工行业标准

ICS 71.100.40

CCS Y43

前    言

QB/T 2623肥皂试验方法标准分为以下10个部分：

——QB/T 2623.1   肥皂试验方法  肥皂中游离苛性碱含量的测定；

——QB/T 2623.2   肥皂试验方法  肥皂中总游离碱含量的测定；

——QB/T 2623.3   肥皂试验方法  肥皂中总碱量和总脂肪物含量的测定；

——QB/T 2623.4   肥皂试验方法  肥皂中水分和挥发物含量的测定  烘箱法；

——QB/T 2623.5   肥皂试验方法  肥皂中乙醇不溶物含量的测定；

——QB/T 2623.6   肥皂试验方法  肥皂中氯化物含量的测定；

——QB/T 2623.7   肥皂试验方法  肥皂中不皂化物和未皂化物的测定；

——QB/T 2623.8   肥皂试验方法  肥皂中磷酸盐含量的测定；

——QB/T 2623.9   肥皂试验方法  肥皂中总有效物含量的测定；

——QB/T 2623.10  肥皂试验方法  肥皂中甘油含量的测定。

本文件是QB/T 2623的第3部分。

本文件按照GB/T1.1-2020 《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替QB/T 2623.3-2003《肥皂试验方法  肥皂中总碱量和总脂肪物含量的测定》，与QB/T 2623.3-2003相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

——在范围内增加了“液体皂”；

——在范围中删除了“如果颜色干扰甲基橙终点，则该总碱测定方法不适用于有色皂。”；

——在4.5.2中将“加入几滴甲基橙溶液（4.2.g），然后一边摇动分液漏斗或萃取量筒，一边从滴定管准确加入一定体积的硫酸或盐酸标准滴定溶液（4.2.d），使过量约5 mL”更改为：“分液漏斗或萃取量筒中预先加入30 ml 4 mol/L的硫酸溶液（如只测总碱量时要准确加入一定体积的硫酸或盐酸标准滴定溶液（4.2.d)，使过量约5 mL），并加入几滴甲基橙溶液摇匀（4.2.g)”

——在4.5.2中将“重复摇动直到水层变得清澈”更改为“重复摇动直到水层与有机相明显分离（如果两相之间分层不明显，可以加入乙醇进行破乳，加入乙醇的体积不要超过水溶液的体积）”；

——在4.5.3中增加了“如果肥皂颜色干扰甲基橙指示终点时，可以在滴定时采用pH计指示终点（pH值3.1～4.4，维持10s）”。

——在4.5.4中将在水浴上使用索氏提取器抽调全部石油醚，溶解残余物，氢氧化钾乙醇溶液滴定再恒重的步骤，改为在水浴上使用索氏提取器抽调全部石油醚，恒重，溶解残余物，使用氢氧化钠标准滴定溶液滴定。

本文件使用重新起草法修改采用ISO 685:2020《肥皂的分析  总碱量和总脂肪物含量的测定》

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会（SAC/TC272）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——1987年首次发布为GB/T 7457－1987；

——1999年第一次修订转为QB/T 3750-1999，2003年第二次修订；

——本次为第三次修订。

引    言

QB/T 2623《肥皂试验方法》系列标准实施多年来，已证明了该方法的适用性及有效性，对肥皂的产品质量控制起到了很好的作用。经过多年的完善，该系列标准拟由10部分组成。各部分名称如下：

QB/T 2623.1   肥皂试验方法  肥皂中游离苛性碱含量的测定；

QB/T 2623.2   肥皂试验方法  肥皂中总游离碱含量的测定；

QB/T 2623.3   肥皂试验方法  肥皂中总碱量和总脂肪物含量的测定；

QB/T 2623.4   肥皂试验方法  肥皂中水分和挥发物含量的测定  烘箱法；

QB/T 2623.5   肥皂试验方法  肥皂中乙醇不溶物含量的测定；

QB/T 2623.6   肥皂试验方法  肥皂中氯化物含量的测定；

QB/T 2623.7   肥皂试验方法  肥皂中不皂化物和未皂化物的测定；

QB/T 2623.8   肥皂试验方法  肥皂中磷酸盐含量的测定；

QB/T 2623.9   肥皂试验方法  肥皂中总有效物含量的测定；

QB/T 2623.10  肥皂试验方法  肥皂中甘油含量的测定。

本文件是QB/T 2623的第3部分。

肥皂试验方法  肥皂中总碱量和总脂肪物含量的测定

范围

本文件规定了一种同时测定肥皂（包括液体皂）中的总碱量和总脂肪物含量的方法。

本文件适用于以脂肪酸盐为活性物成份的皂，不适用于复合皂。。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 601  化学试剂  标准滴定溶液的制备；

GB/T 603  化学试剂  试验方法中所用制剂及制品的制备；

QB/T 3748  肥皂试验方法  肥皂中游离苛性碱含量的测定

术语和定义

下列术语和定义用于本文件。

3.1

总碱量 total alkali

指在规定条作下，可滴定出的所有存在于肥皂中的各种硅酸盐、碱金属的碳酸盐和氢氧化物，以及与脂肪酸和树脂酸相结合成皂的碱量的总和。

所得结果可根据是钠皂还是钾皂分别用氢氧化钠或氢氧化钾的质百分数表示。

3.2

总脂肪物 total fatty matter

指在规定条件下，用无机酸分解肥皂所得水不溶脂肪物。总脂肪物除脂肪酸外，还包括肥皂中不皂化物、甘油酯和一些树脂酸。

3.3

干钠皂 dried sodium soap

指总脂肪物的钠盐表示形式。

试验方法

原理

用已知体积的标准无机酸分解肥皂，用石油醚萃取分离析出的脂肪物，用氢氧化钠标准滴定溶液滴定水溶液中的过量酸，测定总碱含量。蒸出萃取液中的石油醚后，恒重，计算总脂肪物。将残余物用氢氧化钠标准滴定溶液中和脂肪酸，计算所形成的干皂。

试剂和材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和GB/T 6682中规定的三级或以上的水。

丙酮（GB/T 686）。

石油醚（HG/T 3-1003），沸程（30～60）℃，无残余物。

95%乙醇（GB/T 679），新煮沸后冷却，以碱中和至对酚酞呈中性。

硫酸（GB/T 625）或盐酸（GB/T 622），c(1/2 H2SO4)或c(HCl)＝1mol/L标准溶液，按GB/T 601-2002中4.3或4.2配制和标定。

氢氧化钠（GB/T 629），c(NaOH)＝1mol/L标准滴定溶液，按GB/T 601-2002中4.1.1配制，甲基橙溶液(4.2.8)作指示剂，用硫酸或盐酸(4.2.5)标定。

氢氧化钠（GB/T 629），c(NaOH)＝0.5mol/L标准滴定溶液，参照GB/T 601-2002中4.1配制和标定。

甲基橙，1g/L溶液，按GB/T 603-2002中4.1.4.8配制。

酚酞（GB/T 10729），10g/L指示液，按GB/T 603-2002中4.1.4.22配制。

百里香酚蓝（GB/T 15353），1g/L指示液，按GB/T 603-2002中4.1.4.12配制。

仪器

烧杯，高型，150mL。

分液漏斗，500mL或250mL。

萃取量筒，配有磨口玻璃塞，φ39mm，高350mm,250mL。

水浴锅，可控制温度。

烘箱，可控制在（103±2)℃。

索氏抽提器。

试样的制备和保存

按照QB/T 2623.1-2020中4.4制备和贮存样品。

4.5 程序

同一样品进行双样平行测定。

4.5.1 试验份

称取皂样（精确至0.001g)，参考如下：

——洗衣皂：5g:

——（半）透明皂：4.5g:

——香皂：4.2g.

4.5.2 测定

溶解试验份（4.5.1）于80 mL热水中。用玻璃棒搅拌使试验份完全溶解后，趁热移入分液漏斗(4.3.2）或萃取量筒（4.3.3）中，用少量热水洗涤烧杯，洗涤水加到分液漏斗或萃取量筒中。分液漏斗或萃取量筒中预先加入30 ml 4 mol/L的硫酸溶液（如只测总碱量时要准确加入一定体积的硫酸或盐酸标准滴定溶液（4.2.5），使过量约5 mL），并加入几滴甲基橙溶液摇匀（4.2.8），然后摇动分液漏斗或萃取量筒，冷却分液漏斗或萃取量筒中物料至约30 ℃~40 ℃，加入石油醚（4.2.3）50 mL，盖好塞子，握紧塞子缓慢地倒转分液漏斗或萃取量筒，逐渐打开分液漏斗的旋塞或萃取量筒的塞子以泄放压力，然后关住，轻轻地摇动，再泄压。重复摇动直到水层与有机相明显分离（如果两相之间分层不明显，可以加入乙醇进行破乳，加入乙醇的体积不要超过水溶液的体积。

在使用分液漏斗时：

将下面水层放入第二只分液漏斗（4.3.2）中，用石油醚（4.2.3）30 mL萃取。重复上述操作，将水层收集在锥形瓶中，将三次石油醚萃取液合并在第一只分液漏斗中。

在使用萃取量筒时：

利用虹吸作用将石油醚层尽可能完全地抽至分液漏斗（4.3.2）中。用石油醚（4.2.3）50 mL重复萃取两次，将三次石油醚萃取液合并于分液漏斗中。将水层尽可能完全地转移到锥形瓶中，用少量水洗涤萃取量筒，洗涤水加到锥形瓶中。

加25 mL水摇动洗涤石油醚萃取液多次，直至洗涤液对甲基橙溶液（4.2.8）呈中性，一般洗涤三次即可。

注：每次洗涤后至少静置5 min，等两液层间有清晰的分界面才能放出水层。最后一次洗涤水放出后，将分液漏斗急剧转动，但不倒转，使内容物发生旋动，以除去附在器壁上的水滴。

将石油醚萃取液的洗涤液定量地收集入已盛有水层液的锥形烧瓶中。

4.5.3 总碱量的测定

用甲基橙溶液（4.2.8）作指示剂，用氢氧化钠标准滴定溶液（4.2.6）滴定酸水层和洗涤水的混合液。如果肥皂颜色干扰甲基橙指示终点时，可以在滴定时采用pH计指示终点（pH值3.1～4.4,维持10s）。

4.5.4 总脂肪物含量的测定

将水洗过的石油醚溶液（4.5.2）仔细地转入已称量的平底烧瓶中，必要时经干滤纸过滤，用少量石油醚洗涤分液漏斗2次～3次，将洗涤液过滤到烧瓶中，注意防止过滤操作时石油醚的挥发，用石油醚彻底洗净滤纸。将洗涤液收集到烧瓶中。

在水浴（4.3.4）上使用索氏抽提器（4.3.6）几乎抽提掉全部石油醚。取下索氏抽提器，转动烧瓶，加入丙酮（4.2.2）约5 mL，在水浴上缓缓转动蒸出丙酮，再重复操作1次～2次，直至烧瓶口处已无明显的湿痕出现为止，然后在（103土2）℃烘箱中加热至恒重，即第一次加热4 h，以后每次1 h，于干燥器内冷却后，称量，直至连续两次称量差不大于0.003 g 。

将恒重后的残余物溶解在乙醇（4.2.4）10 mL中，加酚酞溶液（4.2.9）2滴，用氢氧化钠标准滴定溶液（4.2.7）滴定到稳定的淡粉红色为终点，记下所耗用的体积。

注：如带色皂的颜色会干扰纷酞指示剂的终点，可采用百里香酚蓝指示剂（4.2.10)。

4.6 结果计算

4.6.1 总碱量

4.6.1.1 计算方法和公式

a )肥皂中总碱量对钠皂而言以氢氧化钠的质量百分数（NaOH,%）表示，按式（1）计算：

总碱量

b）肥皂中总碱量对钾皂而言以氢氧化钾的质量百分数（KOH,%）表示，按式（2）计算：

总碱量

式中：

V0 ——在测定中加入的酸标准溶液的体积，单位为mL ；

C0 ——所用酸标准溶液的摩尔浓度，mol / L ；

V1 ——耗用氢氧化钠标准滴定溶液的体积，mL；

C1——所用氢氧化钠标准滴定溶液的摩尔浓度，mol / L；

0.040——试验中以克表示的氢氧化钠的毫摩尔质量，g / mmol ；

0.056——试验中以克表示的氢氧化钾的毫摩尔质量，g / mmol ；

m——试验份质量，g .

以两次平行测定结果的算术平均值表示至小数点后一位作为测定结果。总碱量也可用每克中的毫摩尔数（mmol / g）表示，如式（3):

总碱量

4.6.1.2 精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于0.2%，以大于0.2％的情况不超过5％为前提。

4.6.2 总脂肪物含量

4.6.2.1 计算方法和公式

肥皂中总脂肪物含量以质量百分数表示，按式（4）计算：

总脂肪物%=m1×100m0⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ⋯⋯⋯⋯⋯4

肥皂中干钠皂含量以质量百分数表示，按式（5）计算：

干钠皂%=m1+V×c×0.022×100m0⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ⋯ ⋯⋯5

m1 ——脂肪物的质量，g :

V ——中和时耗用氢氧化钠标准滴定溶液的体积，mL；

c ——所用氢氧化钠标准滴定溶液的摩尔浓度，mol / L；

0.022--试验中以克表示的钠、氢原子的毫摩尔质量之差（即0.023-0.001), g / mmol :

m0 ——试验份质量，g。

以两次平行测定结果的算术平均值表示至整数位作为测定结果。

4.6.2.2 精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于0.2%，以大于0.2％的情况不超过5％为前提。

4.7 试验报告

试验报告应包括下列各项：

a）所使用方法的参考：

b) 分析结果和表示方法；

c) 在测定时观察到的任何异常现象；

d) 本标准中未包括的或任选的任何操作；

e) 试验日期。

附录A

（资料性附录）

本标准与ISO 685：2020技术性差异及其原因

表A.1给出了本标准与ISO 685:2020的技术性差异及其原因一览表

表A.1  本标准与ISO 685:2020技术性差异及其原因

| 本标准 章条编号 | 本 标 准 | ISO 章条编号 | ISO 685:1975 | 原 因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.7 | 氢氧化钠标准滴定溶液浓度为0.5mol/L | 5.6 | 氢氧化钾0.7mol/L乙醇标准溶液 | 减小试验误差，溶液浓度稳定 |
| 4.2.10 | 增加百里香酚蓝指示剂 | － | 无 | 测定代色皂需用 |
| 4.5.1 | 列出称取三种皂样参考量 | 8.2 | 称取实验室样品5g | 控制消耗的氢氧化钠-乙醇标准溶液不至于太多或太少 |
| 4.5.2 | 溶解试验份于80mL热水中 | 8.3.1 | 溶解试验份于100mL热水中 | 80mL水可满足试验要求 |
| 4.5.2 | 冷却分液漏斗或萃取量筒中物料至30℃～40℃左右 | 8.3.1 | 冷却至25℃左右 | 防止酸化出的脂肪酸结块 |
| 4.5.2 | 加入石油醚50mL | 8.3.1 | 加入石油醚100mL | 石油醚量太多，不利于后期操作 |
| 4.5.2 | 使用分液漏斗时：……用石油醚30mL萃取 | 8.3.1 a) | 使用分液漏斗时……用石油醚50mL萃取 | 石油醚量太多，不利于后期操作 |
| 4.5.4 | 在水浴上用索氏抽提器几乎抽提全部石油醚 | 8.3.3 | 在水浴上几乎蒸发掉全部石油醚，并在缓慢的冷的氮气流或空气流下进行 | 挥发的石油醚污染环境 |
| 4.5.4 | 取下索氏抽提器，转动烧瓶，加入丙酮（4.2.2）约5 mL，……然后在（103土2）℃烘箱中加热至恒重 | 8.3.3 | 在水浴上几乎蒸发掉全部石油醚，残余物溶解在乙醇中，氢氧化钾乙醇标准溶液滴定 | 先恒重再滴定，有利于恒重，加快实验，同时使用的氢氧化钠标准溶液更稳定。 |
| 4.5.4 | 将残余物溶解在乙醇10mL中 | 8.3.3 | 将残余物溶解在乙醇20mL中 | 10mL乙醇已满足试验 |
| 4.5.4 | 增加“对带色皂可采用百里香酚蓝指示剂进行滴定”的注 | － | 无 | 试验中有必要 |
| 4.5.4 | 加入丙酮约5mL，在水浴上缓缓蒸出丙酮，再重复操作1次～2次 | 8.3.3 | 加入丙酮未计量 | 不利于操作统一 |
| 4.5.4 | 在（103±2）℃烘箱中加热烘干，第一次4h，以后每次1h，……直至恒重。 | 8.3.3 | 在（103±2）℃中加热恒重，每次加热15min，……直至恒重 | 未规定恒重时间，不利于操作统一 |
| 4.6.1.2 | 规定了重复性 | 9.1.2 | 规定再现性 | 工作经常需要 |
| 4.6.2 | 增加总脂肪物以干钠皂计算的式（5） | 9.2.1 | 仅有一种表示方法：总脂肪物以脂肪酸计 | 工作经常需要 |
| 4.6.2.2 | 规定了重复性 | 9.2.2 | 规定再现性 | 工作经常需要 |