| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

中华人民共和国轻工行业标准

XX/T XXXXX—XXXX

代替 XX/T

烷基酰基甲基牛磺酸盐

Salt of N-Acyl Methyl Taurate

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

烷基酰基甲基牛磺酸盐

范围

本标准规定了烷基酰基甲基牛磺酸盐的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期。

本文件适用于由烷基酸及其衍生物与甲基牛磺酸盐反应生成的烷基酰基甲基牛磺酸盐。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3143  液体化学产品颜色测定法（Hazen单位—铂-钴色号）

GB/T 3050  无机化工产品中氯化物含量测定的通用方法  电位滴定法

GB/T 5173  表面活性剂和洗涤剂 阴离子活性物的测定 直接两相滴定法

GB/T 6368  表面活性剂  水溶液pH值的测定  电位法

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

化妆品安全技术规范

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

分类和标记

结构式

烷基酰基甲基牛磺酸盐的分子结构通式如下：

其中

R—— C7~C17的烷基，

M—— Na, K, Mg

分类

按产品固含量的不同分为Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型。

要求

产品的感官要求和理化指标应符合表1的规定。

感官要求和物化指标

| 项 目 | 指标要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 |
| 外观（25℃） | 白色至灰白色粉末或颗粒 | 淡黄色至白色膏体 | 微浑浊至透明液体 |
| 固含量（%） | ≥98.0 | 38.0～43.0 | 28.0～32.0 |
| pH值 | 6.0～8.0 （5%水溶液） | 7.0～8.5 （10%水溶液） | 7.0～8.5 （10%水溶液） |
| 色泽（Hazen） | ≤200（5%溶液） | ≤50（30%溶液） | ≤200（原液） |
| 活性物（%） | ≥88.0 | 30.0～31.5 | 27.0～32.0 |
| 脂肪酸（%） | ≤4.5 | ≤3.0 | ≤3.0 |
| 氯化钠（%） | ≤1.0 | 4.0～7.5 | ≤1.0 |
| 细菌总数（cfu/g） | ≤100 |  |  |
| 霉菌和酵母菌总数（cfu/g） | ≤50 |  |  |
| Hg（mg/kg） | ≤1 |  |  |
| As（mg/kg） | ≤2 |  |  |
| Cd（mg/kg） | ≤5 |  |  |
| Pb（mg/kg） | ≤10 |  |  |

试验方法

基本要求

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682三级或以上的水。

外观

感官测定。

固含量

烘箱干燥法。

pH值

按GB/T 6368规定进。

色泽

按GBT 3143规定进行。

活性物

按GB/T 5173规定进行。

脂肪酸

液相色谱法

氯化钠

按GB/T 3050规定进行。

细菌总数、霉菌和酵母菌总数

按化妆品安全技术规范规定进行。

Hg、As、Cd、Pb

按化妆品安全技术规范规定进行。

检验规则

检验分类

型式检验

型式检验项目包括第5章规定的全部内容。在下列情况下应进行型式检验：

正式生产时，原料、工艺、设备、管理等方面（包括人员素质）有较大改变，可能影响产品质量时；

正常生产时，应定期进行型式检验；

长期停产后恢复生产时；

出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

行业管理部门和质量监督部门提出型式检验要求时。

出厂检验

第5章要求中规定的各项指标，均为出厂检验项目。

组批与抽样规则

组批

烷基酰基甲基牛磺酸盐产品以一次交付的同一类型、规格、批号的产品组成一个交付批。烷基酰基甲基牛磺酸盐产品应由生产厂的质量检验部门按照本标准规定的试验方法检验合格，并签发质量合格证方可出厂。

收货方凭产品质量检验证书验收，必要时按下述规定在一个月内抽样验收或仲裁。

抽样

根据产品批量大小按表2确定样本大小，从批中随机抽取样本单位。

产品的批量和样本大小

| 批量/包装数 | ≤15 | 16～50 | 51～150 | 151～500 | >500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样本大小/包装数 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 |

取样按照GB/T6680—2003中有关规定进行，取样量约约500 g，分成两份。一份用于检测，一份封存备用。

判定规则

检验结果按GB/T 8170修约值比较法判定产品合格或不合格，若有一项或多项指标不符合规定，应再从交付批中加倍取样，并对不合格项进行复检，如复检结果符合本规定，则判该批产品合格，如仍不合格，则判该批产品不合格。

仲裁

收货单位如发现产品质量不符合本文件规定的要求，应在到货一个月内向生产厂交涉。如有异议，会同双方按7.2.2抽样。取样量不少于1.5 kg，样品混匀后分装于三个干燥清洁的样品瓶内，加盖密封，贴上标签，并注明：样品名称、批号、生产单位、取样日期和取样人，交收双方各持一瓶，另一瓶签封后，可商请有关法定质量检验单位进行仲裁检验。样品应存放于暗处，保存期一个月。仲裁检验结果为最终依据。

标志、包装、运输、贮存和保质期

标志

产品的包装容器外印刷的标志（图案及文字）应清晰、不脱色，并标明：

- 产品名称、执行标准编号；

生产日期或生产批号；

净含量；

生产厂家名称、地址（含省、市、县）。

包装

- 产品应使用清洁的内衬塑的金属桶、塑料桶或不影响产品质量的容器包装，或使用清洁的、不影响产品质量的罐（车、船）包装。

产品装入容器应根据气温变化留有空隙，灌装后应封口良好，防止渗水。包装的净重应符合标称质量。

运输

产品在运输时应竖放，盖口朝上，加有遮盖物，防雨、防晒，轻装轻卸，避免包装损坏。

贮存

产品应贮存于干燥、通风条件好的库房，室外存放应有相应的遮阳、防雨措施。

贮存期

在本文件规定的运输和贮存条件下，在包装完整未经启封的情况下，从生产之日起保质2年及2年以上的产品，可不标注保质期；只能在2年内符合本文件的产品应标注保质期。