| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

中华人民共和国轻工行业标准

XX/T XXXXX—XXXX

代替 XX/T

脂肪酰胺丙基二甲基甜菜碱

Fatty alkylamidopropyldimethyl betaine

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会（SAC/TC272）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

脂肪酰胺丙基二甲基甜菜碱

范围

本文件规定了两性表面活性剂脂肪酰胺丙基二甲基甜菜碱的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、保质期。

本文件适用于脂肪酰胺丙基二甲基甜菜碱。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 601 化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T 602 化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备

GB/T 603 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备

GB/T 605 化学试剂 色度测定通用方法（Hazen单位--铂-钴色号）

GB/T 6368 表面活性剂  水溶液pH值的测定  电位法

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 28193-2011 表面活性剂中氯乙酸（盐）残留量的测定

化妆品安全技术规范

JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则

QB/T 2739 洗涤用品常用实验方法 滴定分析（容量分析）用实验溶液的制备

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

要求

结构式

其中R = C7~C17烷基

理化指标

理化指标应符合表1的规定。

物化指标

| 项 目 | 指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 液体 |  |  | 固体 |
|  | 35低盐 | 35高盐 | 45高盐 |  |
| 外观（25℃） | 无色至淡黄色透明液体 |  |  | 白色粉末 |
| 活性物/（%） | 33.0～35.0 | 28.0～32.0 | 37.0～42.0 | ≥82.0 |
| 游离胺/（%） | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤1.5 |
| 氯化钠/（%） | ≤0.5 | ≤6.0 | ≤7.3 | 13.0～16.5 |
| 色泽/Hazen | ≤100 | ≤100 | ≤150 | / |
| pH（5%水溶液,25℃） | 4.0～7.0 | 4.0～7.0 | 4.0～7.0 | 4.0～7.0 |
| 羟基乙酸/% | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤1.5 |
| 一氯乙酸/（mg/kg） | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |

微生物指标、重金属限值

微生物指标、重金属限值应符合表2规定。

微生物指标、重金属限值

| 检验项目 |  | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 微生物指标 | 细菌总数（CFU/g） ≤ | 100 |
|  | 霉菌和酵母菌总数（CFU/g） ≤ | 50 |
| 有害物质 | 砷(As)/mg/kg ≤ | 2 |
|  | 镉Cd（mg/kg）≤ | 5 |
|  | 铅Pb（mg/kg）≤ | 10 |
|  | 汞Hg（mg/kg）≤ | 1 |

试验方法

基本要求

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682三级或以上的水。

外观

目测。

活性物含量

按附录A的方法测定

游离胺

试剂

乙醚-正丁醇，(2+1)混合溶液；

氯化钠，20%水溶液；

酚酞，10g/L乙醇液，按QB/T2739-2005中5.1配制；

氢氧化钠，c(NaOH)=1mol/L溶液；

盐酸，c(HCl)=0.05mol/L标准滴定溶液，按QB/T2739-2005中4.3配制和标定；

无水乙醇，(1+1)水溶液。

仪器

- 烧林，150mL、250mL；

量筒，50mL；

梨形分液漏斗，250mL；

容量瓶，100mL；

移液管，20mL；

水浴锅，能控温于90℃；

酸度计，分度不大于0.02pH,配有玻璃电极(如231型)和甘汞电极(如232型),并配有电位滴定；

电磁搅拌器，带包裹聚四氟乙烯的搅拌棒；

半微量滴定管，10mL。

程序

用减量法称取试样10g～15g(称准至0.001g)于烧杯中，加入10mL水、15mL氯化钠溶液(5.4.1.b)和2滴酚酞指示液(5.4.1.c),摇匀后用氢氧化钠溶液(5.4.1.d)中和至粉红色，再过量1mL。置水浴中加热至35～40℃,搅拌均匀使其充分反应，转移到分液漏斗(5.4.2.c)中，并分别用20mL水、30mL乙醚-正丁醇混合溶液(5.4.1.a)冲洗烧杯，冲洗液并入分液漏斗中。塞上塞子剧烈振荡至少1min(注意泄压),充分静置分层后将下层水相放入第二个分液漏斗中，再加入30mL乙醚-正丁醇混合溶液，重复萃取两次，将三次萃取的上层液收集后放入同一个分液漏斗中，静置30min后弃去下层水相，并将上层萃取液倒入一个干燥的容量瓶(5.4.2.d)中(注意防止水珠进入容量瓶),同时用少量乙醚冲洗分液漏斗，冲洗液并入容量瓶中，用乙醚定容至刻度，摇匀备用。

用移液管移取20.0mL上述萃取液于250mL烧杯中，置于水浴上加热驱赶溶剂，并用氮气或压缩空气吹干，向残余物中加5mL无水乙醇，再次加热吹干，向烧杯中加入(1+1)乙醇水溶液(5.4.1.f)100mL,置电磁搅拌器上搅拌溶解后用盐酸标准滴定溶液(5.4.1e)进行电位滴定，绘制滴定曲线，以pH在6～7之间出现的电位值的最大突跃点为滴定终点。记录所消耗盐酸标准滴定溶液的体积。

同时进行空白试验、记录所消耗盐酸标准滴定溶液的体积。

结果计算

游离胺含量X₁以质量分数计，数值以%表示，按公式(1)计算：

X1=5×c1×(V1-V0)×M1m1×1000×100%	()

式中：

c₁——盐酸标准滴定溶液的摩尔浓度，单位为摩尔每升(mo l/L)；

V₁——滴定试样耗用盐酸标准滴定溶液的体积，单位为毫升（ml）；

V0——滴定空白耗用盐酸标准滴定溶液的体积，单位为毫升 (mL)；

M1——脂肪酰胺丙基二甲基叔胺平均相对分子质量，单位为克每摩尔 g/moL, 按5.4.6中规定进行；

m1——试样的质量，单位为克 (g)。

精密度

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于0.2%,以大于0.2%的情况不超过5%为前提。

游离胺(即脂肪酰胺丙基二甲基叔胺)平均相对分子质量的测定——气液色谱法

试剂

- 参考样品：可采用一 已知组成的产品作为参考样品，如已知链长的脂肪酰胺丙基二甲基叔胺， 用来检验色谱仪的性能。

载气：氮气；

燃气：氢气；

助 燃 气：空气。

仪器

- 色谱仪，具有火焰离子化检测器和程序升温；

色谱柱：Rtx-1,30m×0.25mm×0.25μm;

色谱处理机或色谱工作站：

微量进样器，5 μL 或1 μL。

色谱分析条件

- 柱温；恒温：280℃(30min)；

汽化温度：300℃；

检测器温度；300℃；

柱前压：100kPa；

载气流量；2mL/min；

燃气流量：40mL/min；

助燃气流量：400mL/min；

分流比1:30。

色谱分析

将色谱参数设定好，待仪器稳定后，将足够量的事先萃取好游离胺的试样用进样器注入色谱仪中， 得到峰高适当的色谱图(见图1)。

各组分与保留时间的对应关系见表3。

在同一操作条佚下，根据参考样品脂肪酰胺丙基二甲基叔胺色谱峰的保留时间对试样的色谱峰进行 定性。

各碳链脂肪酰胺丙基二甲基权胺色谱峰达到良好分离的情况下，利用峰面积归一化法定量。

脂肪酰胺丙基二甲基叔胺色谱图

各组分与保留时间的对应关系

| 保留时间/min | 对应谱峰 |
| --- | --- |
| 10.107 | 辛酰胺丙基二甲基叔胺 |
| 12.249 | 癸酰胺丙基二甲基叔胺 |
| 14.325 | 十二酰胺丙基二甲基叔胺 |
| 17.263 | 十四酰胺丙基二甲基叔胺 |
| 21.403 | 十六酰胺丙基二甲基叔胺 |
| 26.749 | 十八烯酰胺丙基二甲基叔胺 |
| 27.610 | 十八酰胺丙基二甲基叔胺 |

结果计算

各碳链脂肪酰胺丙基二甲基叔胺的质量分数Bi, 数值以%表示，按公式(2)计算：

Bi=AiA×100	()

式中：

Ai——i 碳链脂肪酰胺丙基二甲基叔胺的峰面积；

A—— 各碳链脂肪酰胺丙基二甲基叔胺的峰面积之和。

脂肪酰胺丙基二甲基叔胺的平均相对分子质量M 按公式(3)计算：

M=Bi(BiMi)	()

式中：

M——i 碳链脂肪酰胺丙基二甲基叔胺的理论相对分子质量，见表4。

各脂肪酰胺丙基二甲基叔胺理论平均相对分子质量

| 各烷基酰胺基叔胺 | C10 | C10 | C12 | C14 | C16 | C18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mi | 228.4 | 256.4 | 284.5 | 312.6 | 340.6 | 368.7 |

精密度

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于1.0%,以大于1.0%的情况不超过5%为前提。

氯化钠

试剂

- 铬酸钾，50g/L 水溶液；

硝酸银， c(AgNO3)=0.1molL 标准滴定溶液，按QB/T 2739-2005 中4.5配制和标定。

仪器

- 具塞滴定管，棕色，25mL；

锥形瓶，150mL；

量筒，50mL。

程序

准确称取试样约1g (称准至0.0001g) 于锥形瓶中，加入蒸馏水50mL, 加入1mL 铬酸钾溶液，用 0. 1mol/L 的硝酸银标准滴定溶液滴定至溶液呈稳定的橙红色为终点，记下所耗用硝酸银标准滴定溶液的 体积。

结果计算

氯化钠含量X₂ 以质量分数计，数值以%表示，按公式(4)计算：

X2=c2×V2×58.44m2×1000×100%	()

式中：

c₂——硝酸银标准滴定溶液的摩尔浓度，单位为摩尔每升 (mol/L)；

V₂——滴定耗用硝酸银标准滴定溶液的体积，单位为毫升 (mL)；

58.44——氯化钠的摩尔质量，单位为克每摩尔 (g/mol)；

m2——试样的质量，单位为克 (g)。

精密度

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于0.3%,以大于0.3%的情况不超过5% 为前提。

色泽

按GB/T3143  的规定进行测定。

pH

将试样配成5%的水溶液，按GB/T6368的规定，测定25℃时溶液的pH。

羟基乙酸、氯乙酸

按照GB/T 28193的规定进行测定。

微生物指标

按《化妆品安全技术规范》规定的方法进行检验。

砷(As)、铅（Pb）、镉(Cd)、汞（Hg）含量

按《化妆品安全技术规范》规定的方法进行检验。

检验规则

本文件规定了出厂检验和型式检验。

出厂检验

本文件规定的外观、理化指标、细菌总数、霉菌和酵母菌总数列为出厂检验项目。

型式检验

型式检验项目包括本文件要求规定的全部项目，正常生产情况下每三个月进行一次型式检验。有下列情形之一应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

正常生产后，如原料、生产工艺、设备有较大改变，可能影响产品性能时；

产品长期停产后恢复生产时；

出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

国家质量监督检验机构提出进行型式检验要求时；

合同规定。

组批、抽样和采样

生产企业采用相同材料，基本相同的生产条件，在同一生产过程中的同等级产品为一批。

检验取样方法：微生物检验用样的采样按无菌操作要求进行，用取样管伸入至3/4处，取出不少于500g的试样，将选取的试样迅速混匀，分别装于两个清洁、干燥的密闭样品容器中并贴上标签，注明：生产厂名、产品名称、生产批号、采样日期和采样者姓名。样品一份用于检验，另一份保存备查。样品放置室温、干燥处密闭保存。

判定规则

检验结果按GB/T 8170修约至规定位数，对照要求限定值确定检验的产品是否合格。检验结果如不符合要求时，应重新自两倍包装中采样复验，复验结果仍不复合要求时，则判该批产品不合格。

仲裁

如交收双方对产品检验结果发生异议时，双方可协商解决，必要时，可共同选定仲裁机构按本标准检验裁定。

标志、包装、运输、贮存、保质期

标志

包装桶上应有下列标志及符合GB 191规定：

- 产品名称；

毛重及净含量；

生产批号和包装日期；

生产厂名、厂址；

产品标准编号；

保质期；

防雨、防晒等文字或标志、堆码层数限制。

包装

本产品包装应保证容器清洁，可选用塑料桶或适合的金属桶包装，各种包装应封口严密不渗漏，适合长途运输和贮存。

运输

产品不应与有毒有害物质混运，搬运时注意小心轻放，避免包装桶变形或破裂。

贮存

本产品应贮存于通风干燥的仓库内，不宜露天堆放，应避免包装物积尘、积水，不得与有毒、有害或其他污染物品混放，贮存期间应做到先进先出，尽量缩短库存期。

保质期

在符合本标准包装、运输和贮存条件下，自生产之日起保质期至少为12个月。

（规范性）
活性物的测定

方法一：萃取法(仲裁法）

试剂

- 乙醚-正丁醇，(2+1)混合溶液；

乙醇，(1+1)水溶液；

氯化钠，20%水溶液；

盐酸 ，c(HCl)=1mol/L标准滴定溶液，按QB/T2739-2005 中4.1配制和标定；

氢氧化钠，c(NaOH)=0.1molL。

仪器

- 烧杯，250mL；

量筒，50mL；

梨形分液漏斗，250mL；

容量瓶，100mL；

移液管，20mL；

水浴锅 ，可控温90℃左右；

酸度计,分度不大于0.02pH,配有玻璃电极(如231型)和甘汞电极(如232型)，并配有电位滴定；

电磁搅拌器；

半微量滴定管，10mL。

步骤

用减量法称取试样约8g～10g(称准至0.001g)于烧杯中，加入10mL 水、15mL 氯化钠溶液(A.1.1.c) 和盐酸溶液 (A.1.1.d)20mL。置水浴中加热至35℃~40℃,搅拌均匀使其充分反应，转移到分液漏斗 	(A.1.2.c)中，并分别用20mL 水、30mL 乙醚-正丁醇混合溶液(A.1.1.a)冲洗烧杯，冲洗液并入分液漏斗中。塞上塞子剧烈振荡至少1min (注意泄压),充分静置分层后将下层水相放入第二个分液漏斗中， 再加入30mL 乙醚-正丁醇混合溶液，重复萃取两次，将三次萃取的上层液收集后置于分液漏斗中静置 30min, 弃去下层水相后倒入100mL的容量瓶中，用少量乙醚冲洗分液漏斗，冲洗液并入容量瓶中，用乙醚定容至刻度，摇匀备用。

用移液管移取20.0mL上述的萃取液于250mL 的烧杯中，置水浴上加热驱赶溶剂，并用氮气或压缩 空气吹干，向残余物中加5mL 无水乙醇，再次加热吹干(防止残余盐酸存在)。向烧杯中加入(1+1)乙醇水溶液100mL,置电磁搅拌器上搅拌溶解后用氢氧化钠标准滴定溶液(A.1.1.e)  进行电位滴定， 绘制滴定曲线，以pH 在6~9之间出现的电位值的最大突跃为滴定终点。记录所消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积。

同时进行空白试验，记录所消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积。

结果计算

脂肪酰胺丙基二甲基甜菜碱中的活性物含量X以质量分数计，数值以%表示，按公式 (A.1) 计算：

X=5×c(V1-V0)×Mm×1000	(A.1)

式中：

c——氢氧化钠标准滴定溶液的摩尔浓度，单位为摩尔每升 (mol/L);

V₁——滴定试样耗用氢氧化钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升 (mL);

V0——滴定空白耗用氢氧化钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升 (mL);

M——试样平均相对分子质量，由5.4.6测得值加58.0即得，单位为克每摩尔 (g/moL)；

m——试样的质量，单位为克 (g)。

精密度

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于0.7%,以大于0.7%的情况不超过5% 为前提。

方法二：差减法

固含量的测定

仪器

- 烘箱，可控制温度(105±2)℃；

称量瓶；

干燥器，内置变色硅胶。

步骤

称取试样约1.5g～2.0g (精确至0.0001g)  于已干燥至恒重的称量瓶中，转动称量瓶使样品均匀铺 于瓶底。放入(105±2)℃烘箱中，移开瓶盖，干燥2h 。盖好盖，移入干燥器内，冷却30min,  称量。

结果计算

固含量X₃ 以质量分数计，数值以%表示，按公式 (A.2) 计算：

X3=m2-m0m1×100%	(A.2)

式中：

m0——空称量瓶的质量，单位为克 (g)；

m₁——试样的质量，单位为克 (g)；

m2——空称量瓶+试样烘干后的质量，单位为克 (g)。

精密度

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于0.3%,以大于0.3%的情况不超过5% 为前提。

活性物的计算

脂肪酰胺丙基二甲基甜菜碱中的活性物X 以质量分数计，数值以%表示，按公式 (A.3)   计算：

X=X3-X2-X1	(A.3)

式中：

X₃——试样的固含量，单位为百分比（%）；

X₂——试样中的氯化钠含量，单位为百分比（%）；

X1——试样中的游离胺含量，单位为百分比（%）。