| ICS | 71.100.40 |
| --- | --- |
| CCS | G73 |

中华人民共和国轻工行业标准

XX/T XXXXX—XXXX

烷基酰基甲基牛磺酸盐

Salt of N-Acyl Methyl Taurate

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会（SAC/TC272）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

烷基酰基甲基牛磺酸盐

范围

本文件规定了烷基酰基甲基牛磺酸盐的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期。

本文件适用于由烷基酸及其衍生物与甲基牛磺酸盐反应生成的烷基酰基甲基牛磺酸盐。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3050  无机化工产品中氯化物含量测定的通用方法  电位滴定法

GB/T 3143  液体化学产品颜色测定法（Hazen单位—铂-钴色号）

GB/T 5173  表面活性剂和洗涤剂 阴离子活性物的测定 直接两相滴定法

GB/T 6368  表面活性剂  水溶液pH值的测定  电位法

GB/T 6680  液体化工产品采样通则

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

化妆品安全技术规范（2015年版）  国家食品药品监督管理总局

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

分类和标记

结构式

烷基酰基甲基牛磺酸盐的分子结构通式如下：

其中

R—— C7~C17的烷基，

M—— Na， K

分类

按产品固含量的不同分为Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型。

要求

烷基酰基甲基牛磺酸盐应符合表1所示的技术要求。

理化指标

| 项目 | 指标要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 |
| 外观（25℃） | 白色至灰白色粉末或颗粒 | 淡黄色至白色膏体 | 微浑浊至透明液体 |
| 固含量（%） | ≥95.0 | 38.0～46.0 | 28.0～38.0 |
| pH（25℃） | 6.0～9.0（10%水溶液） | 6.0～9.0（10%水溶液） | 6.0～9.0（10%水溶液） |
| 色泽（Hazen） | ≤200（5%溶液） | ≤50（30%溶液） | ≤200（原液） |
| 活性物（%） | ≥88.0 | 30.0～31.5 | 27.0～32.0 |
| 脂肪酸（%） | ≤4.5 | ≤3.0 | ≤3.0 |
| 氯化钠（%） | ≤1.0 | 4.0～7.5 | ≤1.0 |
| 细菌总数（CFU/g） | / | ≤100 | ≤100 |
| 霉菌和酵母菌总数（CFU /g） | / | ≤50 | ≤50 |
| Hg（mg/kg） | ≤1 |  |  |
| As（mg/kg） | ≤2 |  |  |
| Cd（mg/kg） | ≤5 |  |  |
| Pb（mg/kg） | ≤10 |  |  |

试验方法

基本要求

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682三级或以上的水。

外观

目测。

固含量

按GB/T 13173规定进行检测。

pH

按GB/T 6368规定进行检测。

色泽

按GB/T 3143规定进行检测。

活性物

按GB/T 5173规定进行检测。

脂肪酸

按附录A方法进行检测。

氯化钠

按GB/T 3050规定进行检测。

细菌总数、霉菌和酵母菌总数

按《化妆品安全技术规范》的规定进行检测。

Hg、As、Cd、Pb

按《化妆品安全技术规范》的规定进行检测。

检验规则

检验分类

型式检验

型式检验项目包括本文件第4章中的全部项目。在下列情况下应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

正常生产时，当原料、生产工艺、设备、管理等方面（包括人员素质）有较大改变，可能影响产品性能时；

正常生产时，应定期进行型式检验；

产品长期停产后恢复生产时；

出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

国家质量监督检验机构提出进行型式检验要求时；

合同规定。

出厂检验

本文件第5章规定的外观、固含量、pH、色泽、活性物、脂肪酸、氯化钠、细菌总数、霉菌和酵母菌总数列为出厂检验项目。

组批与抽样规则

组批

烷基酰基甲基牛磺酸盐产品以一次交付的同一类型、规格、批号的产品组成一个交付批。烷基酰基甲基牛磺酸盐产品应由生产厂的质量检验部门按照本文件规定的试验方法检验合格，并签发质量合格证方可出厂。

收货方凭产品质量检验证书验收，必要时按下述规定在一个月内抽样验收或仲裁。

抽样

根据产品批量大小按表2确定样本大小，从批中随机抽取样本单位。

产品的批量和样本大小

| 批量/包装数 | ≤15 | 16～50 | 51～150 | 151～500 | ＞500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样本大小/包装数 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 |

取样按照GB/T 6680中有关规定进行，取样量约约500 g，分成两份。一份用于检测，一份封存备用。

判定规则

检验结果按GB/T 8170修约值比较法判定产品合格或不合格，若有一项或多项指标不符合规定，应再从交付批中加倍取样，并对不合格项进行复检，如复检结果符合本规定，则判该批产品合格，如仍不合格，则判该批产品不合格。

仲裁

收货单位如发现产品质量不符合本文件规定的要求，应在到货一个月内向生产厂交涉。如有异议，会同双方按7.2.2抽样。取样量不少于1.5 kg，样品混匀后分装于三个干燥清洁的样品瓶内，加盖密封，贴上标签，并注明：样品名称、批号、生产单位、取样日期和取样人，交收双方各持一瓶，另一瓶签封后，可商请有关法定质量检验单位进行仲裁检验。样品应存放于暗处，保存期一个月。仲裁检验结果为最终依据。

标志、包装、运输、贮存和保质期

标志

产品的包装容器外印刷的标志（图案及文字）应清晰、不脱色，并标明：

- 产品名称、执行标准编号；

生产日期或生产批号；

净含量；

生产厂家名称、地址（含省、市、县）。

包装

- 产品应使用清洁的内衬塑的金属桶、塑料桶或不影响产品质量的容器包装；

产品装入容器应根据气温变化留有空隙，灌装后应封口良好，防止渗水。包装的净重应符合标称质量。

运输

产品在运输时应竖放，盖口朝上，加有遮盖物，防雨、防晒，轻装轻卸，避免包装损坏。

贮存

产品应贮存于干燥、通风条件好的库房，室外存放应有相应的遮阳、防雨措施。

贮存期

在本文件规定的包装、运输和贮存条件下，自生产之日起保质期至少为2年。

（规范性）
脂肪酸的测定

试剂

- 甲醇：AR；

乙腈：AR；

高氯酸：AR；

脂肪酸：分析标准品。

仪器

- 电子天平：精确度0.0001g；

液相色谱仪：配梯度泵、紫外检测器；

色谱柱：C18，4.6x100mm，1.8µm，或等效色谱柱；

溶剂过滤器：0.22µm；

超声波清洗机；

容量瓶：25 mL、50mL、100 mL；

移液管：1 mL、2 mL、5 mL、10 mL、20 mL。

色谱分析条件

- 色谱柱：C18，4.6x150mm，1.8µm，或等效色谱柱；

- 流动相A：水pH=2.3；

- 流动相B：乙腈；

- 梯度程序：时间

- min      A%      B%

- 0.00     40      60

- 5.00     35      65

- 15.00    0       100

- 运行时间：22 min；

- 柱温：30℃；

- 流速：0.8mL/min；

- 进样量：10µL；

- 检测器：检测波长210 nm；

- 后运行时间：5min。

标准溶液的配制

- 准确称量脂肪酸各1g（精确至0.0001g）于100mL容量瓶中，加入适量的甲醇溶解，再用甲醇稀释至刻度，摇匀；

准确移取（A.1.4 a）标准储备溶液1mL于100mL容量瓶中，用甲醇稀释至刻度，摇匀，配制成浓度为100µg/mL标准溶液；

准确移取（A.1.4 a）标准储备溶液2mL于100mL容量瓶中，用甲醇稀释至刻度，摇匀，配制成浓度为200µg/mL标准溶液；

准确移取（A.1.4 a）标准储备溶液5mL于100mL容量瓶中，用甲醇稀释至刻度，摇匀，配制成浓度为500µg/mL标准溶液；

准确移取（A.1.4 a）标准储备溶液10mL于100mL容量瓶中，用甲醇稀释至刻度，摇匀，配制成浓度为1000µg/mL标准溶液；

准确移取（A.1.4 a）标准储备溶液20mL于100mL容量瓶中，用甲醇稀释至刻度，摇匀，配制成浓度为2000µg/mL标准溶液。

色谱分析

- 准确称取0.2g±0.1g样品于25 mL容量瓶中，加入适量的甲醇溶解样品，用甲醇稀释至刻度，摇匀，用0.22µm滤过膜过滤，供液相色谱测试；

按照(A.1.3)液相色谱条件设置，使用至少20倍体积流动相平衡色谱柱，紫外检测器预热至少15min，使液相色谱系统获得稳定的基线后，进行检测。

结果计算

脂肪酸含量以w计，数值以%表示，按公式 (A.1) 计算：

(A.1)

式中：

ci——在标准曲线上读出脂肪酸浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

v——样品稀释体积，单位为毫升（mL）；

m——样品量，单位为克（g）。

精密度

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于0.2%，以大于0.2%的情况不超过5%为前提。