行业标准《洗衣凝珠》编制说明

（征求意见稿）

1 工作概况

1.1任务来源

依据2024年工业和信息化部第二批行业标准制修订计划（工信厅科函【2024】191号），计划编号为2024-0657T-QB，项目名称“洗衣凝珠”，开展此项标准制定工作。

1.2 主要工作过程

任务下达后，标准化技术委员会秘书处组织多家单位开展标准制定工作，提出标准（征求意见稿），发行业公开征求意见。

2  标准制定理由和编制原则

2.1  标准制定理由

QB/T 5658—2021《洗衣凝珠》标准发布后，实施过程中发现一些项目测定结果误差较大，造成执行困难。另外在标识中有关避免儿童接触的要求，缺少一些统一的规定，易被消费者在实际使用中忽视，存在导致幼儿误食的风险。有必要进一步修订完善，以便标准具体的应用实施。

2.2  标准编制原则

标准以GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》为编制依据，以所设项目科学，控制指标合理为原则进行起草。

3  主要内容的分析

3.1新旧标准主要差异

修订后标准代替QB/T 5658—2021《洗衣凝珠》。主要技术变化如下：

——安全要求中细化了水溶性膜中厌恶剂加入量的要求（见4.1、附录A，2021版4.1）；

——删除了稳定性指标中耐干、耐湿的要求及相应的测试方法（见表1、5.3，2021版表1、5.3）；

——修改了出厂检验指标（见第6章，2021版第6章）；

——修改了标志中警示用语、警示标志（见7.1，2021版7.1）。

此外，新旧版本的主要编辑性修改有：

——将产品耐压力、静置破膜速度分别由表1、表2调整至安全要求中（见4.1，2021版表1、表2）；

——“感官要求”修改为“外观与稳定性”（见4.2，2021版4.2）；

——将耐压力测试由正文调整为附录（见附录B，2021版5.7）。

3.2主要技术变化的原因

水溶性膜中加入厌恶剂目的是当儿童舔食时，让其感受到苦味而吐出。本次修订中参考国外相关标准，给出了厌恶剂加入量具体要求，即接触水溶膜6秒内应能感觉到不良味道，同时如何评估厌恶剂加入浓度达到目标，标准以附录方式给出了具体实施方法。

鉴于洗衣凝珠用于少量衣物洗涤的场景，市场需要小规格的产品，为此删除了单颗凝珠体积10mL的要求。

由于储存条件的不同、实际测试中仪器不同、样品放置位置不同，都会对结果产生较大的影响，由此造成实际执行中检测结果的不一致。为此，新标准删去了对凝珠耐干耐湿的要求。

在标签标识方面，为了产品标识的统一，警示语的项目，对字号大小、图标式样、颜色等新标准作出了进一步的规定。

4  标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

未涉及专利等知识产权问题。

5  产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

本标准注重产品对人体和环境的安全性，以及与相关洗涤用品标准间的一致性。本标准实施后，可以建立一个公正、统一的产品质量评价平台，有利于保护消费者利益，促进市场良性竞争发展。

6  采用国际标准和国外先进标准情况

目前该产品没有国际标准，安全指标参考美国ASTM F3159-2015及欧盟相关规定。

7 与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

与洗涤剂行业相关法律法规、规章未发生冲突，与洗涤剂行业相关法律法规、规章协调一致，与卫生部相关技术规范协调一致。

8  重大分歧意见的处理经过和依据

暂无。

9  标准性质的建议说明

推荐性行业标准。

10  贯彻标准的要求和措施建议

由全国表面活性剂和洗涤用品标准化委员会组织实施对企业的培训。

11  废止现行相关标准的建议

无

12  其它应予说明的事项

无