# 行业标准《防串染洗衣剂（片）》编制说明

# （征求意见稿）

# 1 工作概况

## 1.1任务来源

根据工业和信息部下达的2022年第二批行业标准制修订计划，起草制定《防串染洗衣剂（片）》行业标准﹙项目编号 2022-0865T-QB﹚。

## 1.2 主要工作过程

任务下达后，标准化技术委员会秘书处组织国家洗涤用品质量监督检验中心（太原）、广州洁生日化有限公司等多家单位开展标准制定工作，拟定标准工作草案分别向相关企业征询意见，在反馈意见的基础上提出标准征求意见稿。

2  标准制定理由和编制原则

## 2.1  标准制定理由

防串染洗衣剂（片）是一个新兴的洗衣产品，目前国内生产质量参差不齐，缺乏一个统一、正规、稳定的标准，在一定程度上影响了消费者的购买，为了保证产品的质量，维护消费者合法的权益，制定本标准对该类产品进行规范与引导。

## 2.2  标准编制原则

标准以GB/T1.1-2009《标准化工作导则.第一部分：标准的结构和编写》为编制依据，以所设项目科学，控制指标合理为原则进行起草。

## 2.3  主要内容的分析

文件给出了防串染洗衣片的基本要求、感官、理化、性能指标、稳定性、去污力、抑菌性能以及在标准条件下吸附性能的操作步骤和要求，以及试验结果的评价方式。

## 2.4  解决的主要问题

日常生活中，人们对不同颜色或深浅色衣物一起进行洗涤时多数使用单一的粉体或液体洗涤剂，在洗涤过程中很难直观感受到色素被吸附的效果，防串染洗衣片具用去污、吸色等多功效合一的衣料用洗涤剂逐渐进入了消费者的视野，在洗涤过程中只要添加一种防串染洗衣片就能达到洗涤、防串色等多种功效的效果，使消费者更直观的观察到衣物上的色素被防串染洗衣片吸附的直接感受，满足了人们视觉上的直观体验感。越来越深受消费者的喜爱，当人们再使用时很难通过标签来辨别防串染洗衣片吸色性能的好坏，目前也无统一执行的国家标准或行业标准来测试其吸附性能，为更好的评价产品的吸附性能，制定本文件。

统一的行业标准有助于减少市场上的不公平竞争，确保所有生产商都在同等条件下竞争;明确的行业标准可以激发生产创新动力，促使生产商开发新的配方或技术以满足更高的性能要求;制定本文件对于提升产品质量、保护消费者权益、促进公平竞争、加强市场监管、推动技术创新、以及促进行业健康发展等方面具有重要意义。

3  主要试验（验证）情况

3.1 吸附性能检测说明

考虑市售产品由不同配方组分构成的情况下，若产品中含有不溶于水的无机盐助剂时，会导致配制溶液浑浊，进而影响吸光度的读数；不溶性无机盐会散射光线，增加背景吸收，从而导致吸光度读数不准确，掩盖了目标分析物的真实吸光度；为避免这种干扰，本文件采用预处理方法来评价产品的吸附性能。

3.1.1 规定染料：活性蓝（M-2GE CAS：93050-78-3）吸附量测定

收集市场上不同产品样品，测试其吸附性。根据样品测试结果及性能要求，本标准将产品的吸附性规范为：活性蓝（M-2GE CAS：93050-78-3）≥10.0mg/g。

表1 市售防串染洗衣片吸附力测试结果

| 序号 | 样品编号 | 吸附性，mg/g | 按照指标要求进行判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市售样品A | 4.76 | 不合格 |
| 2 | 市售样品B | 16.49 | 合格 |
| 3 | 市售样品C | 22.08 | 合格 |
| 4 | 市售样品D | 17.88 | 合格 |
| 5 | 市售样品E | 12.29 | 合格 |
| 6 | 市售样品F | 13.15 | 合格 |
| 7 | 市售样品G | 11.78 | 合格 |
| 8 | 市售样品H | 16.82 | 合格 |
| 9 | 市售样品I | 16.01 | 合格 |

3.1.2 规定染料：活性艳红(X-3B CAS ：17804-49-8)吸附量测定

收集市场上不同产品样品，测试其吸附性。根据样品测试结果及性能要求，本标准将产品的吸附性规范为：活性艳红X-3B（CAS ：17804-49-8)≥ 45.0mg/g。

表2 市售防串染洗衣片吸附力测试结果

| 序号 | 样品编号 | 吸附性，mg/g | 按照指标要求进行判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市售样品A | 29.50 | 不合格 |
| 2 | 市售样品B | 53.15 | 合格 |
| 3 | 市售样品C | 53.49 | 合格 |
| 4 | 市售样品D | 57.59 | 合格 |
| 5 | 市售样品E | 39.62 | 不合格 |
| 6 | 市售样品F | 46.41 | 合格 |
| 7 | 市售样品G | 41.67 | 不合格 |
| 8 | 市售样品H | 54.59 | 合格 |
| 9 | 市售样品I | 57.66 | 合格 |

3.2 规定污布的去污力

表3为8款市售产品以标准洗衣液为参比的去污力测定结果，表中8款产品都能够满足国标三种污布均大于标准洗衣液的要求，特别是针对国标JB-02蛋白污布表现出良好的去污力。

表3 市售防串染洗衣片去污力测试结果

| 序号 | 样品 | 去污比值/P |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | JB-01 | JB-02 | JB-03 |
| 1 | 市售产品1 | 1.11 | 4.93 | 1.30 |
| 2 | 市售产品2 | 1.20 | 5.21 | 1.37 |
| 3 | 市售产品3 | 1.19 | 5.96 | 1.39 |
| 4 | 市售产品4 | 1.23 | 3.28 | 1.72 |
| 5 | 市售产品5 | 1.25 | 1.51 | 1.69 |
| 6 | 市售产品6 | 1.16 | 2.34 | 1.40 |
| 7 | 市售产品7 | 1.20 | 3.05 | 1.68 |
| 8 | 市售产品8 | 1.07 | 3.00 | 1.91 |

4  标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

未涉及专利等知识产权问题。

5  产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

本标准尤其注重了产品对人体和环境的安全性；加强了与相关标准之间的一致性，便于提高采标率。

本标准实施后，可以建立一个公正、统一的产品质量评价平台，有利于保护消费者利益，促进市场良性竞争发展。

6  采用国际标准和国外先进标准情况

目前该产品没有国际标准，部分安全指标参考美国ASTM F3159-2015及欧盟相关规定。

7 与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

与洗涤剂行业相关法律法规、规章未发生冲突，与洗涤剂行业相关法律法规、规章协调一致，与卫生部相关技术规范协调一致。

8  重大分歧意见的处理经过和依据

暂无。

9  标准性质的建议说明

推荐性行业标准。

10  贯彻标准的要求和措施建议

由全国表面活性剂和洗涤用品标准化委员会或行业协会组织实施对企业的培训。

11  废止现行相关标准的建议

无

12  其它应予说明的事项

无