中华人民共和国工业和信息化部 发布

202*-**-**实施

202*-**-**发布

防串染洗衣剂（片）

Sabric color absorber and laundry detergent (sheet)

(征求意见稿)

QB/T ****—202*

QB

中华人民共和国轻工行业标准

ICS 71.100.40

CCS Y43

0

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会（SAC/TC272）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

防串染洗衣剂（片）

- 范围

本文件规定了防串染洗衣剂（片）的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、保质期。

本文件适用于由无纺吸色布为载体附着洗涤剂组合而成的固体状衣物洗涤剂。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7573 纺织品水萃取液pH值测定

GB/T 13173表面活性剂洗涤试验方法

GB/T 13174—2021衣料用洗衣片去污力及循环洗涤性能的测定

GB/T 36970消费品使用说明洗涤用品标签

QB/T 2738日化产品抗菌抑菌效果的评价方法

QB/T 2951洗涤用品检验规则

QB/T 2952 洗涤用品标识和包装要求

JJF 1070定量包装商品净含量计量检验规则

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

防串染洗衣剂（片）sabric color absorber and laundry detergent (sheet)

由无纺吸色布为载体附着洗涤剂组合构成的衣物洗涤剂产品。在洗涤剂产生清洁的同时，无纺布吸附从衣服上洗脱下的颜色，起到防止或减少洗涤衣物之间相互串色的作用。

- 要求

  - 外观

色泽均一的片状或其他形状的固体。

  - 理化和性能指标

产品的理化和性能指标应符合表1的规定。

- 理化和性能指标

| 项目 |  |  | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 理化 指标 | 稳定性 | 耐热 | 在(40±2)℃下保持24h，恢复至室温时无变形、粘连、变色现象 |
|  |  | 耐寒 | 在(-5±2)℃下保持24h，恢复至室温时无开裂、变色现象 |
|  | pH值（0.1%水溶液） |  | 5.5~9.5 |
|  | 总活性物质量分数/% ≥ |  | 30 |
|  | 总五氧化二磷质量分数/% ≤ |  | 0.5(对无磷产品的要求) |
| 性能 指标 | 规定染料吸附量a /（mg/g） | 活性红 X-3B ≥ | 45.0 |
|  |  | 活性蓝M-2GE ≥ | 10.0 |
|  | 规定污布的去污力b ≥ |  | 标准洗衣液的去污力 |
| a规定染料:活性艳红 X-3B(cas:17804-49-8),活性深蓝M-2GE(cas:93050-78-3） b规定污布去污力是指规定污布为GB/T 13174—2021中附录A确定的JB-01、JB-02、JB-03。试验溶液浓度按GB/T 13174—2021中7.3确定的标准洗衣液为0.2% ,样品为0.2%（当产品宣称浓缩去污力时，样品为0.1%）。 |  |  |  |

  - 抑菌性能指标

如果具有抑菌作用的产品，应符合表2的规定。

- 抑菌性能指标

| 项目a | 作用浓度 | 作用时间/min | 抑菌率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大肠杆菌(ATCC25922) | 1:100 | 20 | ≥50% |
| 金黄色葡萄球菌（ATCC6538） | 1:100 | 20 | ≥50% |
| a如产品标明对真菌的作用，还需增加对白色念珠菌（ATCC 10231）的抑菌测试，要求抑菌率≥50%。 |  |  |  |

  - 定量包装要求

净含量应符合JJF 1070要求。

产品可使用计数单位标注其净含量。例如：10 g/片×30片，10 g/张×30张。

- 试验方法

  - 试验份

取试验用样品适量，用剪刀或粉碎机将样品切成小块状待用。用于pH值、总活性物质量分数、总五氧化二磷质量分数测定。

  - 外观

随机取出洗衣片样品（不少于3片），按GB/T 13173相关规定检测。

  - 稳定性

- 5.3.1耐热

随机取出10片洗衣片样品，用透明密封袋包装，置于(40±2)℃的保温箱中放置24h，取出恢复室温后观察。计算不合格率≤10%。

- 5.3.2耐寒

随机取出10片洗衣片样品，用透明密封袋包装，置于(-5±2)℃的保温箱放置中24h，取出恢复室温后观察。计算不合格率≤10%。

  - pH值

按GB/T 7573进行测定。

  - 总活性物质量分数

未特别说明，按GB/T13173规定的A法进行测定。当配方中含有不完全溶于乙醇的表面活性剂时，按B法进行测定。

  - 总五氧化二磷质量分数

按 GB/T 13173规定的洗涤剂中总五氧化二磷含量的测定进行。

  - 规定染料吸附量

按附录A规定进行测定。

  - 规定污布的去污力

按GB/T 13174-2021规定程序，取表1规定的标准洗衣液与测试样品试验溶液同机测定去污力。

  - 抑菌性能

按QB/T 2738第7.3条进行测试。抑菌作用浓度和实验菌种按产品说明中标识进行,若产品说明未标示时按表2进行。

  - 净含量

按JJF 1070规定执行。

- 检验规则

按照QB/T 2951执行，以修约法比较判定。

出厂检验项目为外观、pH值、总活性物、净含量。

型式检验项目包括第4章规定的全部项目。

- 标志、包装、运输、贮存

  - 标志

按GB/T 36970执行。

  - 包装

按QB/T 2952执行。

  - 运输

产品可用一般交通工具运输。在运输过程中，应轻装轻卸，防止包装破损、严禁抛掷、踩踏，避免日晒、雨淋。

  - 贮存

- 产品应贮存在通风干燥且不受阳光直射和雨淋的场所，不宜贮存在高温或冰冻的环境中。堆垛应采取必要的防护措施，堆垛高度应适当，避免损坏大包装。

  - 保质期

在符合规定的运输和贮存条件下，在包装完整和未经启封条件下，保质期按销售包装标注执行。

附录A

（规范性附录）

规定染料吸附量的测定

A.1试剂材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂以及符合GB/T 6682规定的三级或以上的水。

- 活性蓝M-2GE（CAS号93050-78-3）。

- 活性红X-3B（CAS号17804-49-8)。

- 硬水：250 mg/kg，按GB/T 13174-2021中第7.1规定配制。

- 1 g/L的染料储备液的配制：用分析天平分别称取取1.000 g（称准至0.001 g）活性蓝M-2GE和活性红X-3B染料，各用250 mg/kg硬水溶解后，分别移至1000 mL容量瓶中，定容至1000 mL，摇匀。

- 100 mg/L的染料试验溶液的配制：移液管移取100 mL染料储备液（A.1.4））至1000 mL容量瓶中（两种染料需各自分别配制），用250 mg/kg硬水稀释定容至1000 mL，摇匀。

A.2 仪器设备

试验用仪器设备：

- 分析天平，精度0.001 g；

- 分光光度计，附有10 mm比色皿；

- 磁力搅拌器，配有直径8 mm,长度50 mm圆柱形磁子；

- 容量瓶100 mL、1000 mL；

- 刻度移液管：10 mL；

- 移液管：100 mL；

- 烧杯：150 mL、500 mL、1000 mL；

- 温度计。

A.3 试验步骤

A.3.1试样预处理

将样品用硬水（A.1.3））洗涤及多次漂洗去除附载的洗涤剂，得到样品中无纺吸色布，晾干后裁剪成1 cm×1 cm小片备用。

注：晾干可采用多种方式，如用夹子悬挂晾干、置于鼓风箱中等，尽量确保布片的平整。

A.3.2 规定染料吸附量测定

A.3.2.1标准曲线制作

取1 g/L的染料储备溶液（A.1.4））0.5 mL、1 mL、2 mL、4 mL、6 mL、8 mL至100 mL容量瓶中，用硬水（A.1.3））稀释至刻度，摇匀。用分光光度计以10 mm比色皿，硬水（A.1.3））作参比，测定所配系列溶液的吸光光度。两种染料分别各作标准曲线，对于活性蓝（M-2GE）波长设定为600 nm，活性红X-3B染料波长设定为538 nm，以系列溶液浓度（mg/L）为横坐标，溶液吸光度为纵坐标绘制标准曲线，线性相关系数r²≥0.99。

当活性染料批次更换时，需重新制作标准曲线。

A.3.2.2吸附量测定

称取预处理后的试样0.99 g ~ 0.11 g（A.3.1）（称准至0.001 g），记录重量m0。移取100 mL染料试验溶液（A.1.5））（活性蓝M-2GE和活性红X-3B需各自分别测定）至150 mL烧杯中，磁力搅拌器转速设置为120 r/min，放入磁子，启动搅拌，搅拌1 min后，迅速放入试样并开始计时，10 min后停止搅拌，取25 mL溶液，按A.3.2.1的方式测定溶液吸光度值，由吸光度从标准曲线上查得该溶液中活性蓝M-2GE或活性红X-3B的浓度C2（mg/L）。

A.3.3结果计算

规定染料吸附量（X）按式（1）计算。

X=C1-C2m0×0.1……………………………(1)

式中：

X——规定染料吸附量，单位为毫克每克（mg/g）；

C1——活性蓝M-2G或活性红X-3B试验溶液（A.1.5））测定前浓度,单位为毫克每升（mg/L）；

C2——活性蓝M-2GE或活性艳红X-3B试验溶液测定后浓度,单位为毫克每升（mg/L）；

m0——试样的重量，单位为克（g）；

0.1——待测试验溶液体积（L）。

每批次量产应至少从批最大样中抽取6片有代表性的样品进行平行测定，以抽样的平行测定的算术平均值表示至小数点后一位为测定结果。