强制性国家标准《家用洗涤用品安全技术规范》编制说明

（报批稿）

一、工作简况

1．任务来源

2021年10月13日“国家标准化管理委员会关于下达《包装机械安全要求》等31项强制性国家标准制修订计划及相关标准外文版计划的通知”（国标委发【2021】27号），本项目计划编号为20214438-Q-339，项目周期24个月。由工业和信息化部归口，委托全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会执行，承担单位中国日用化学研究院有限公司、中轻日用化学检验认证有限公司。

2．主要工作过程

起草阶段：承担单位在接受了该文件的修订工作任务后，进行了相关标准和资料的收集，对标准实施十年来的应用情况进行研究，于2021年11月形成标准草稿，向各应用单位听取意见，根据各方意见，修改提出标准初稿，并下发各标委会委员和网络听取意见。根据各方反馈意见经汇总处理，形成标准工作稿，同时在标委会秘书处的协调组织下，组建标准制定工作组，邀请行业内多家技术实力较强的单位加入起草工作，工作组于2022年5月进行首次会议（网络会），对标准工作稿进行研究。承担单位根据第一次会议讨论情况，形成标准工作二稿，并于2022年7月在山西太原召开标准制定工作组第二次会议，经充分交流酝酿，形成征求意见初稿。2022年8月提交标委会委员大会、生产企业等社会各方再次听取意见，根据反馈意见进行进一步修改完善，形成征求意见稿。于2022年12月向中国轻工业联合会报送标准征求意见稿。

征求意见阶段：2023年2月标委会向工信部消费品司汇报标准起草情况。分别于2023年3月在国标委网站、2023年6月在工信部网站对标准征求意见稿实施为期2个月的面向社会公开征求意见工作。期间，标委会再次组织各位委员对标准征求意见稿进行会议研究和讨论，至征求意见结束，最终收集到22家单位73条意见。起草组对所收集的意见，逐条整理并给出处理意见，最终采纳意见39条，部分采纳7条，未采纳意见27条，并意见处理情况与提出单位逐一沟通解释，以获得认可，在此基础上，形成送审稿。

审查阶段：2023年11月召集本技术委员会下属的两个分技术委员会（SAC/TC272/SC1）和（SAC/TC272/SC2）委员对送审稿（初稿）进行交流研讨，根据各方意见做进一步修改形成送审稿（二稿）。2024年5月29~30日在珠海召开标准审查会，全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会、秘书处工作人员和企业代表120余人出席了会议，其中委员及委员委托代表到会66名。出席会议的代表在充分交流咨询的基础上，参会委员及代表一致审查通过对会议提交的送审稿（二稿）的修订稿，即送审稿（三稿）。

投票情况为：应投票81票，实投票66票，其中66票赞成、0票不赞成、0票弃权。本标准投票数占委员会委员的81.48％，赞成票占投票总数的100％，不赞成票占投票总数的0％。投票数多于委员总数的3/4，赞成数占投票委员总数的2/3以上，不赞成数低于投票委员总数的1/4，符合程序要求。本标准通过审查。

会后，于2024年6月4日至20日，在国标委TC工作平台对标准送审稿（三稿）进行了审查投票，投票情况为：应投票81票，实投票77票，其中77票赞成、0票不赞成、0票弃权。投票数占委员会委员的95.06％，多于委员总数的3/4，赞成数占投票委员总数的2/3以上，不赞成数低于投票委员总数的1/4，符合程序要求。

起草组根据投票中部分委员提出的补充意见，对送审（三稿）完善后，秘书处于2024年6月28日报中国轻工业联合会及工业和信息化部消费品司，听取上级机关意见。

消费品司于2024年7月向国家市场监督管理总局产品质量安全监督管理司征求意见，收到该司反馈意见1条，具体处理见附表。

鉴于标准第一章范围中对规定的洗涤用品在医疗和工业清洗的限制，因此为确保标准内容和名称的一致性，将标准名称调整为《家用洗涤用品安全技术规范》，并对第一章范围内容做同步修改形成送审（四稿），于2024年11月25再次提交TC272委员会委员审议投票。

报批阶段：起草组根据投票中部分委员提出的补充意见，对送审（四稿）完善后，形成报批稿。秘书处于2024年6月28日报中国轻工业联合会。

3．主要参加单位和工作组成员

本标准由中国日用化学研究院有限公司牵头，中轻检验认证（太原）有限公司、蓝月亮（中国）有限公司、中山榄菊日化实业有限公司、北京绿伞科技股份有限公司、上海开米科技有限公司、纳爱斯集团有限公司、联合利华（中国）有限公司、无限极（中国）有限公司、上海庄臣有限公司、北京宝洁技术有限公司、利洁时（苏州）有限公司、广州立白企业集团有限公司、安利（中国）日用品有限公司、佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司、中国洗涤用品工业协会、威莱（广州）日用品有限公司、花王（中国）研究开发中心有限公司、广东省科学院微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）、烟台新时代健康产业日化有限公司、广东优凯科技有限公司、广东振健生物科技股份有限公司、广东家安健康科技集团有限公司、名创优品（广州）有限责任公司、江苏优扬药业有限公司、金欧（广东）生物科技有限公司、广州洁宜日化用品有限公司、润本生物技术股份有限公司、港华源生物科技（汕尾）有限公司、广东蒂姆森大健康科技有限公司、浙江珂莉科技有限公司、广州洁生日化有限公司、广州白云美湾检测有限公司、广东嘉丹婷日用品有限公司、上海家化联合股份有限公司、杭州老爸评测科技股份有限公司、广东名臣日化有限公司、英联酶制剂贸易（上海）有限公司、湖南颜科所生物科技有限公司、云南云科特色植物提取实验室有限公司、能臣日化（河南）有限公司、杭州网易严选贸易有限公司、南风化工（运城）集团有限公司、丰益油脂科技有限公司、广东澳慈日化科技有限公司、青蛙王子（福建）婴童护理用品有限公司、衢州市卫尔康消毒科技有限公司等单位共同起草。

工作组成员：姚晨之、李晓睿、李晓婷、李晓辉、佘艳、廖宇、许佩佩、李健飞、朱林军、沈俊、陈国帅、于小芳、郭庆荣、李鸿洲、杨作毅、陈晓岚、蒋良宇、边峰、王静、张姝、孙廷丽、于建伟、黄平、刘振华、刘红妹、张雨冲、汪家众、肖德凯、梅正开、王俊林、黎俊新、马铃、盛惊苑、李凤磊、刘毅超、张毅、贾海东、魏文锋、崔凤玲、兰慧丽、周文虎、秦红、王飞飞、王朋、苏醒、陈海兰、李春霞、李海平、叶萃、郑汝春。

所做的工作：姚晨之任工作组组长，主持全面协调工作，同时为本标准主要持笔人，负责本标准的起草、编写。李晓睿、李晓婷、李晓辉、佘艳、廖宇、许佩佩、李健飞、朱林军、沈俊、陈国帅、于小芳、郭庆荣、李鸿洲、杨作毅、陈晓岚、蒋良宇、边峰、王静、张姝、孙廷丽、于建伟、黄平、刘振华、刘红妹、张雨冲、汪家众、肖德凯、梅正开、王俊林、黎俊新、马铃、盛惊苑、李凤磊、刘毅超、张毅、贾海东、魏文锋、崔凤玲、兰慧丽、周文虎、秦红、王飞飞、王朋、苏醒、陈海兰、李春霞、李海平、叶萃、郑汝春为组员，负责对国内外相关试验方法技术的现状与发展情况进行全面调研，同时广泛搜集和检索国内外相关技术资料，进行研究分析、资料查证工作。

二、编制原则、强制性国家标准主要技术要求的依据（包括验证报告、统计数据等）及理由

1．标准编制原则

本标准作为检测洗涤剂安全技术的强制性标准，给出了洗涤用品原料、产品、标识及包装等要求，并描述了对应的证实方法，对于推动我国标准国际化、促进贸易发展、保护环境有着重要作用。

本标准起草过程中，主要按GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编写。

2．标准主要内容的论据

本标准代替了GB/T 26396—2011《洗涤用品安全技术规范》，与GB/T 26396—2011主要技术变化如下：

- 更改文件的性质，由推荐性改为强制性；

- 更改文件名称；

- 更改了范围（见1，2011年版的1）；

- 更改了洗涤用品的定义注解（见3.1注，2011年版的3.1注）；

- 增加了肥皂、表面活性剂、制造商、有害物质的定义（见3.2、3.3、3.6、3.7）；

- 删除了产品分类（见2011年版的4）；

- 将“总则”更改为“一般要求”，并更改了要求内容（见4.2.1，2011年版的5.2.1）；

- 更改了对香精的要求（见4.2.1 c，2011年版的5.2.5）；

- 更改了对表面活性剂的要求（见4.2.2，2011年版的5.2.2.1）；

- 更改了对有害物质的要求（见4.2.3，2011年版的5.2.2.2）；

- 删除了原料中对防腐剂的要求（见2011年版的5.2.3）；

- 删除了原料中对着色剂的要求（见2011年版的5.2.4）；

- 更改了产品要求（见4.3，2011年版的5.3）；

- 增加了最终生物降解度测定方法的选择（见5.2，2011年版的6.2）；

- 增加了对毒理学测试的总体要求（见5.3.1）；

- 增加了皮肤刺激性或腐蚀性测定方法的选择（见5.3.2，2011年版的6.3.1）；

- 增加了皮肤致敏性测定方法的选择（见5.3.3，2011年版的6.3.2）；

- 增加了眼刺激性或腐蚀性的测定方法（见5.3.4,）

- 增加了磷酸盐限值和测定方法（见4.3.2、5.4）；

- 增加了风险控制措施（见6）；

- 将产品标识和包装要求修改为标识要求，并更改了要求内容（见7，2011年版的5.4）；

- 增加了过渡期；

- 增加了附录A 洗涤用品中禁限用物质（见附录A）；

- 删除了检验规则（见2011年版的7）；

- 增加了相关参考文献（见参考文献）。

2.1．修改了文件适用范围

本标准删除了产品分类，对除化妆品、消毒产品、食品用洗涤剂之外的家庭用洗涤产品进行了统一要求和规范，食品及食品用相关的洗涤产品由强制性国家标准GB 14930.1《食品安全国家标准  洗涤剂》进行统一要求和规范。属于化妆品范畴的个人洗涤产品和消毒剂范畴的洗涤产品，亦不属于标准适用的对象。

2.2．明确了洗涤用品定义的来源，环境方面完善了对表面活性剂生物降解的要求

本标准对洗涤用品定义的来源进行了明确的标注，即GB/T 4754—2017《国民经济行业分类》。

目前我国对于在洗涤用品中的表面活性剂使用，在多个产品标准中也规定了与EC No.648/2004类似的要求，但这些标准由于是推荐性的，因此与国际通行的法规要求存在差距。本次修订时，参考了欧盟指令中有关内容，以目前国际国内对降解性所建立的测试标准为支撑，对表面活性剂生物降解性提出明确的准入要求：表面活性剂的初级生物降解度不低于90％或表面活性剂最终生物降解度不低于60％。

表1列出了可以文件规范性引用的测试表面活性剂生物降解标准及与国际法规一致性情况。

表1 表面活性剂生物降解标准来源

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 对应的国际方法 | 一致性程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB/T 21801 | 化学品 快速生物降解性 呼吸计量法试验 | OECD 301F | 等同采用 |
| 2 | GB/T 21802 | 化学品 快速生物降解性 改进的MITI试验（I） | OECD 301C | 等同采用 |
| 3 | GB/T 21803 | 化学品 快速生物降解性 DOC消减试验 | OECD 301A | 等同采用 |
| 4 | GB/T 21831 | 化学品 快速生物降解性 密闭瓶法试验 | OECD 301D | 等同采用 |
| 5 | GB/T 21856 | 化学品 快速生物降解性 二氧化碳产生试验 | OECD 301B | 等同采用 |
| 6 | GB/T 21857 | 化学品 快速生物降解性 改进的OECD筛选试验 | OECD 301E | 等同采用 |

2.3．洗涤用品对使用者健康安全方面要求

鉴于洗涤用品与使用者密切相关，因此产品对人体的健康安全尤为重要。基于GB/T 41828—2022《洗涤用品原料健康风险评估导则》，本标准提出了洗涤用品原料和终产品的安全性要求，并对原料或产品对人体安全性给出了与国际一致的检测方法，见表2。

表2 洗涤用品对人体安全性标准来源

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 对应的国际方法 | 一致性程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB/T 21604 | 化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法 | OECD 404 | 参考 |
| 2 | GB/T 21608 | 化学品 皮肤致敏试验方法 | OECD 406 | 修改采用 |
| 3 | GB/T 21609 | 化学品 急性眼刺激性/腐蚀性试验方法 | OECD 405 | 修改采用 |
| 4 | GB/T 21827 | 化学品 皮肤变态反应试验 局部淋巴结方法 | OECD 429 | 等同采用 |
| 5 | GB/T 27828 | 化学品 体外皮肤腐蚀 经皮电阻试验方法 | OECD 430 | 修改采用 |
| 6 | GB/T 27829 | 化学品 体外皮肤腐蚀 膜屏障试验方法 | OECD 435 | 修改采用 |
| 7 | GB/T 27830 | 化学品 体外皮肤腐蚀 人体皮肤模型试验方法 | OECD 431 | 修改采用 |

有从事部分公共卫生安全的医护人员，向国家有关部门提出在洗涤用品中限制使用香精的意见，理由是他们认为香精能够引起哮喘病，造成公共卫生事件，因此观点尚缺少令人信服的依据，未得到行业主流观点的认可。鉴于目前对于香精在日化用品方面的使用安全，国际上发达国家已形成了一套较为完善的控制措施，这一措施也为我国所采用，具体的就是执行国家标准GB/T 22731-2022《日用香精》，因此本标准将香精使用要求保持与GB/T 22731-2022一致。

2.4．对毒理学测试数据的要求

本标准提出了对毒理学测试数据的总体要求，并增加了毒理学测试方法的选择。其中在测试方法的选择上，应优先采用国内法规和标准确定的方法。若采用动物替代实验，我国没有完善的相关法规或标准方法时，也可以采用国外政府或权威机构（例如欧盟、ISO和OECD指南等）发布或收录的相关方法。

2.5．禁限磷地区增加了磷酸盐限制，明确了检验方法

随着社会的发展和进步，各个国家越来越重视环保和生态问题，许多发达国家对消费品的安全技术要求和环保性能提出了更高的要求。磷酸盐由于不仅可以软化水质，而且具有碱性缓冲、悬浮污渍、抗再沉积和与表面活性剂协同、增效等多种优异性能而广泛使用，但含磷物质进入河流，导致河流富营养化现象加剧破坏生态安全，因此对磷的限制势在必行。

欧盟议会和欧盟委员会关于洗涤剂第EC No.259/2012号条例，对家庭洗衣及洗碗机使用洗涤剂中的磷含量进行了限量。美国“绿色徽章”（Green Seal）针对洗涤剂的产品标准GS-8《家用清洗剂》中提出总磷含量不得超过0.5%。

为此文件对禁限磷地区无磷洗涤用品中总五氧化二磷限值统一由1.1%减少至0.5%。

2.6．增加风险控制措施

为保证产品使用的安全，标准增加了风险控制措施一章，具体从三个方面提出要求：a) 针对产品使用时可能存在的危险和潜在危险，要求制造商应评估其风险，对产品的使用的条件、方式方法、注意事项、应避免的情况、可预见意外发生时的应急处理等予以明确说明，以便于理解的方式告知产品应用方，必要时应采取相应的预防措施。b) 产品外观设计对婴幼儿有较强吸引作用，易造成婴幼儿误食，产生危害的，应在包装设计、警示标识方面有预防婴幼儿接触的措施。

2.7．修改了标识要求

对于产品中主动添加了次氮基三乙酸及其盐类、酶制剂、防腐剂、杀菌剂、香精类物质要求在标签上明示。

2.8．增加了附录A洗涤用品中禁限用物质（规范性附录）

本标准将洗涤用品中禁用物质和限用物质整合到附录A，并对各物质的使用要求分别进行了说明。附录A的表A.1中所列出的禁限用物质，参考欧盟指令EC No.648/2004、欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和限制（REACH）》、GB/T 39498-2020《消费品中重点化学物质使用控制指南》，以及国家生态环境部的相关规定，见表3。其中聚合微塑料限制规定参考2023年9月欧盟对REACH的最新修订，在该修订文件中将目前行业常用的微胶囊香精列入管控要求，并给予5年的过渡期，借鉴该文件规定，标准对聚合微塑料提出限制使用要求，同时保证行业生产的连续性，增加对微胶囊香精使用允许至2028年底。另外对于荧光增白剂要求不得使用QB/T 2953规定范围以外的品种。

表3洗涤用品中禁限用物质

| 序号 | 物质类别 |  | CAS号a | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚 | 壬基酚 | 25154-52-3 | 产品中这些物质（总量及其中任何一个化合物）的质量分数应低于或等于0.1% |
|  |  | 辛基酚 | 140-66-9 |  |
|  |  | 壬基酚聚氧乙烯醚 | 9016-45-9 |  |
|  |  | 辛基酚聚氧乙烯醚 | 9002-93-1 |  |
|  |  | 十二烷基酚聚氧乙烯醚 | — |  |
|  |  | 二壬基酚聚氧乙烯醚 | — |  |
| 2 | 四聚丙烯烷基苯磺酸盐 |  | — | 产品中这些物质的质量分数应低于或等于0.1% |
| 3 | 二牛脂基二甲基氯化铵 |  | 68783-78-8 |  |
| 4 | 过硼酸钠 |  | 10486-00-7 |  |
| 5 | 二甘醇 |  | 111-46-6 |  |
| 6 | 乙二醇 |  | 107-21-1 |  |
| 7 | 二乙二醇单甲醚 |  | 111-77-3 |  |
| 8 | 二乙二醇丁醚 |  | 112-34-5 | 在喷雾式产品中物质的质量分数应低于或等于3% |
| 9 | 卤代烃 | 氯仿 | 67-66-3 | 产品中这些物质（总量及其中任何一个化合物）的质量分数应低于或等于0.1% |
|  |  | 四氯化碳 | 56-23-5 |  |
|  |  | 1，1，2-三氯乙烷 | 79-00-5 |  |
|  |  | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 79-34-5 |  |
|  |  | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 630-20-6 |  |
|  |  | 氯代戊烷 | — |  |
|  |  | 1，1-二氯乙烯 | 75-35-4 |  |
|  |  | 1，1，1-三氯乙烷 | 71-55-6 |  |
| 10 | 1-氯-乙烯 |  | 75-01-4 | 不可在喷雾产品中用作推进剂 |
| 11 | 聚合微塑料b |  | — | 产品中该物质的质量分数应低于或等于0.01% |
| 12 | 荧光增白剂 |  | — | 不可使用QB/T 2953规定范围以外的品种 |
| a 表中某些物质可能存在多个CAS号的情况，此时以中文名称为准，CAS号供参考。 b. 指不可降解、不可溶解（溶解度小于等于2 g/L）的合成有机物或化学改性天然聚合物，以及将它们用于表面涂层的固体颗粒，该聚合物（固体颗粒）中粒径在5 mm ~ 100 nm的颗粒质量占比不低于1 %。对于以塑料包裹的微胶囊香精，允许使用至2028年12月31日。 |  |  |  |  |

三、与有关法律、行政法规和其他强制性标准的关系，配套推荐性标准的制定情况

本标准的制定符合《中华人民共和国标准化法》第二章第十条，与我国现行相关的法律、法规、规章保持一致。

根据计划，本标准同时是对强制性国家标准GB 19877.1—2005《特种洗手液》、GB 19877.2—2005《特种沐浴剂》、GB 19877.3—2005《特种香皂》的整合，需要将GB 19877中有关强制性内容整合纳入本标准。现行的GB 19877三个标准，立项于2003年非典时期，属于应急性国家标准，其中有关强制性内容主要为：一是理化指标的强制，主要为借用已有的强制性行业标准如QB 1994—2004《沐浴剂》或等同于正在制定中的强制性行业标准如洗手液QB 2654—2004《洗手液》；二是对产品在抗抑菌方面的指标强制；三是对产品使用原料的强制，主要是表面活性剂环境方面的生物降解和原料使用符合化妆品监管要求。随着我国标准管理的变化，QB 1994—2004和QB 2654—2004均被修订为推荐性标准，理化指标强制性基础已不存在，同时此三类产品在我国作为化妆品类监管，存在原料准入的法规规定，因此本标准的起草不再包括此三类产品，而是在推荐性国家标准GB/T 26396—2011《洗涤用品安全技术规范》基础上修订为本标准。同时GB 19877三个产品标准已根据计划另外统一修订为推荐性国家标准《个人用特种清洁剂》。

四、与国际标准化组织、其他国家或者地区有关法律法规和标准的比对分析

本标准是我国落实深化标准改革方案，实施强制性标准精简整的产品。洗涤用品对应的国际标准中没有相关的强制性要求，本标准中具体指标要求是在参考国外法规的基础上，结合中国国情设置，尽量与对应的国外法规保持一致。

1．表面活性剂生物降解度

我国现行多项洗涤用品标准中规定产品配方中所用表面活性剂的初级生物降解度不低于90%。本标准提出表面活性剂的初级生物降解度不低于90％或表面活性剂最终生物降解度不低于60％。

欧盟有关清洁剂的强制性法令EC 648/2004，明确规定可以用于洗涤剂的表面活性剂品种“初级可降解性至少要达到80%，而最终可降解性至少要达到60%。最终可降解性不能达到60%的表面活性剂在经过了附加测试和风险评估后可以降低标准，但这种情况只适用于表面活性剂用在专门种类的洗涤剂中的特殊用途，且用量非常小”。日本食品卫生法规定餐具用洗涤剂和果蔬清洗剂中表面活性剂的生物降解度≥90%。美国GS-11《洗衣粉》标准规定产品最终生物降解需满足DOC> 70% ；BOD、TOD、CO2转化率 > 60% ；GS-8《家用清洗剂》标准规定硬表面清洗剂产品除上述条件外，满足OECD 303A法DOC>90%亦可。新加坡GLS-009-03《标准洗衣粉》、GLS-010-03《浓缩洗衣粉》、GLS-011-03《洗衣液》、GLS-012-03《餐具洗涤剂》、GLS-013-03《地板清洁剂》等产品标准规定相应产品表面活性剂生物降解度>90%。北欧规定衣料洗涤和去污剂中所含的厌氧不可生物降解的表面活性剂<0.1%。

2．磷酸盐含量（以总P2O5计）

多年来，我国洗涤剂标准中对无磷产品普遍规定为总五氧化二磷含量不高于1.1％，以总五氧化二磷含量≤1.1％判定产品是否属于无磷，其依据是在综合洗涤剂配方中各原料带入的干扰、所用分析方法的误差和检出限、不确定度等多种因素做出的，数值也得到行业的普遍认同。但社会各界甚至生产管理部门对这个数值却有不同的认识，产生了多次误会事件，严重影响了洗涤剂行业的在消费者眼中的形象。

世界上多个国家和地区也对洗涤剂中的磷酸盐含量进行了不同程度的规定（见表4），对比这些国家和地区的数据，本标准规定“在国内法规禁限磷地区使用的洗涤用品，产品中磷酸盐质量分数（以总P2O5计）不大于0.5%”，客观反应了当前国内无磷洗涤剂的生产技术和质量状况。

表4  主要国家/地区在洗涤剂中对磷酸盐的规定

| 序号 | 国家/地区 | 标准 | 磷酸盐限量 | 表示形式 | 折算成总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 欧盟 | 2003-31-EC Detergents for dishwashers and amending Decision | ≤10g/次 | 三聚磷酸盐 | ≤2.54 g/次 |
|  |  | 2003-200-EC Laundry detergents | ≤25g/次 | 三聚磷酸盐 | ≤6.36g/次 |
|  |  | 2005-344-EC All-purpose cleaners and cleaners for sanitary facilities | 通用清洁剂≤0.02 g/功能单位 | 总磷 | ≤0.02 g/功能单位 |
|  |  |  | 卫生设施的清洁剂 ≤1 g/100g产品 | 总磷 | ≤1 g/100g产品 |
|  |  |  | 窗户清洁用品不得含磷 | 总磷 | 禁用 |
|  |  | EU Ecolabel criteria | 禁用 |  | 禁用 |
| 2 | 瑞典 | Washing-up liquid | ≤1% | 总磷 | ≤1% |
| 3 | 澳大利亚 | GECA 15-2004 – Hand Dishwashing Detergents | ≤25mg/L |  | ≤25mg/L |
|  |  | GECA 16-2004 – Machine Dishwashing Detergents | ≤10g/次，不易生物降解(有氧)的磷酸盐用量不得超过0.2 g/次 | 三聚磷酸盐 | ≤2.54 g/次 |
|  |  | GECA 17-2007 – Cleaning Products v1.0 | 液体洗涤剂≤50mg/L | 总磷 | ≤50mg/L |
|  |  |  | 卫生间清洁剂 ≤200mg/L | 总磷 | ≤200mg/L |
|  |  |  | 固体清洁产品≤0.2% | 总磷 | ≤0.2% |
|  |  | GECA 22-2008 – Shampoos and Soaps v1.1 | 磷酸盐只允许存在于固体肥皂中，且含量≤0.6 mg/g AC（活性物） |  | 有机磷≤0.6 mg/g AC（活性物） |
| 4 | 北欧 | Cleaning Products | 预稀释产品≤0.5g/L使用溶液 | 总磷 | ≤0.5g/L使用溶液 |
|  |  |  | 浓缩产品≤0.05g/L使用溶液 | 总磷 | ≤0.05g/L使用溶液 |
|  |  | Dishwasher detergents | 总磷含量≤2.0g/次；磷酸盐≤0.05g/次 |  | 总磷含量≤2.0g/次；有机磷≤0.05g/次 |
|  |  | Filmforming floor care products | ≤1%w/w |  | ≤1%w/w |
|  |  | Industrial cleaning and degreasing agents | ≤2.0g/L使用溶液 |  | ≤2.0g/L使用溶液 |
|  |  | Laundry detergents and stain removers | 以磷计≤1.15g/kg， 磷酸盐≤0.15g/kg |  | 以磷计≤1.15g/kg， 有机磷≤0.15g/kg |
|  |  | Laundry detergents for professional use | 重污：≤2.5g/kg衣物 中等：≤1.5 g/kg衣物 轻污：≤0.75 g/kg衣物 | 总磷 | 重污：≤2.5g/kg衣物 中等：≤1.5 g/kg衣物 轻污：≤0.75 g/kg衣物 |
|  |  |  | 磷酸盐/磷酸的总量 ≤0.05g/kg待洗衣物 |  | ≤0.05g/kg待洗衣物 |
| 5 | 中国香港 | 多用途清洁剂 (GL-003-005) | 磷酸盐≤0.5% 有机磷酸盐≤0.4% |  |  |
|  |  | 工业用清洁剂 (GL-003-006) | ≤2g/L | 纯磷 |  |
|  |  | 环境卫生清洁剂 （GL-003-02） | 磷酸盐≤0.5% 有机磷酸盐≤0.4% |  |  |
| 6 | 韩国 | EL 301 Soaps 2001 | ≤1% | 五氧化二磷 | ≤0.44% |
|  |  | EL 304 Dishwasher Detergents 2003 | ≤1% | 五氧化二磷 | ≤0.44% |
| 7 | 加拿大 | CCD-104 Hand Cleaners - Industrial & Institutional | 禁用 |  |  |
|  |  | CCD-103 Personal Care Products | 禁用 |  |  |
|  |  | CCD-110 biologically-based cleaning and degreasing compounds | 禁用 |  |  |
|  |  | CCD-146 Hardsurface Cleaners | 禁用 |  |  |
| 8 | 美国 | GC-11 Powdered Laundry Bleach 1996.8 | ≤0.5% | 总磷 | ≤0.5% |
|  |  | GS-34 Cleaning and Degreasing Agents 1999.5 | ≤0.5% | 总磷 | ≤0.5% |
|  |  | GS-41 Industrial & Institutional Hand Cleaners 2006.6 | 禁用 |  |  |
| 9 | 新加坡 1998.11 | 洗衣粉(GLS-009-03) | ≤20% | 五氧化二磷 | ≤8.80% |
|  |  | 浓缩粉(GLS-010-03) | ≤20% | 五氧化二磷 | ≤8.80% |
|  |  | 洗衣液(GLS-011-03) | ≤20% | 五氧化二磷 | ≤8.80% |
|  |  | 碗碟清洗剂(GLS-012-03) | ≤5% | 五氧化二磷 | ≤2.20% |
|  |  | 地板清洁剂(GLS-013-03) | ≤5% | 五氧化二磷 | ≤2.20% |

五、重大分歧意见的处理过程、处理意见及其依据

无重大分歧意见。

六、对强制性国家标准自发布日期至实施日期之间的过渡期（以下简称过渡期）的建议及理由，包括实施强制性国家标准所需要的技术改造、成本投入、老旧产品退出市场时间等

本标准作为强制性国家标准，建议过渡期为12个月。

对于标准实施前生产或进口的产品，可以销售至产品标示的保质/有效期结束。

七、与实施强制性国家标准有关的政策措施，包括实施监督管理部门以及对违反强制性国家标准的行为进行处理的有关法律、行政法规、部门规章依据等

《中华人民共和国标准化法》是实施强制性标准的最根本的依据。强制性国家标准的实施按本法第三章第二十五条“不符合强制性标准的产品、服务，不得生产、销售、进口或者提供”；第二十九条“国家建立强制性标准实施情况统计分析报告制度。国务院标准化行政主管部门和国务院有关行政主管部门、设区的市级以上地方人民政府标准化行政主管部门应当建立标准实施信息反馈和评估机制，根据反馈和评估情况对其制定的标准进行复审。标准的复审周期一般不超过五年。经过复审，对不适应经济社会发展需要和技术进步的应当及时修订或者废止”执行。

违反强制性国家标准的行为按照本法第五章第三十六条“生产、销售、进口产品或者提供服务不符合强制性标准，或者企业生产的产品、提供的服务不符合其公开标准的技术要求的，依法承担民事责任”；第三十七条“生产、销售、进口产品或者提供服务不符合强制性标准的，依照《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国进出口商品检验法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律、行政法规的规定查处，记入信用记录，并依照有关法律、行政法规的规定予以公示；构成犯罪的，依法追究刑事责任”执行。

政府市场监督管理局为本标准的实施监督部门。

八、是否需要对外通报的建议及理由

本标准为检测洗涤用品安全技术的强制性标准，为各洗涤用品产品标准所引用，用于对洗涤用品产品进行安全评估，应予以对外通报。

九、废止现行有关标准的建议

本标准发布实施后，代替GB/T 26396—2011。

十、涉及专利的有关说明

本标准在起草过程中，未发现涉及相关专利。

十一、强制性国家标准所涉及的产品、过程或者服务目录

本标准适用于在中华人民共和国境内生产、销售（含进口）的洗涤用品，具体类别可对比参考GB/T 4754-2017《国民经济行业分类》中“肥皂及洗涤剂制造”，编号为2681。但化妆品、消毒产品、食品用洗涤剂产品除外。

十二、其他应当予以说明的事项

作为洗涤用品行业重要的强制性标准，全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会非常重视本标准的起草工作。在起草阶段，专门召开两次工作组会议提出征求意见稿。征求意见阶段积极听取多方意见，分别于2022年8月召开会议进行委员会内征求意见完善征求意见稿，2023年2月向工信部消费品司汇报工作听取意见，2023年3月在国标委制修订系统公开征求意见，2023年6月在工信部网站公开征求意见。审查阶段，分别于2023年11月召开会议对送审稿（初稿）进行交流研讨，于2024年5月召开标准审查会审定。期间，针对人大代表提出的关于洗涤剂中香精香料的使用问题，标委会高度重视，专门召集业内部分原料和产品重点生产企业、科研机构等单位充分研讨，确定在本标准中体现对该问题的科学合理的要求。多次工作会议及多轮次征求意见等原因造成本标准延期。