发布

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发布

××××-××-×× 实施

××××-××-×× 发布

个人用特种清洁剂

Special cleaner for personal use

（报批稿）

GB/T 19877—××××

代替GB 19877.1~19877.3—2005

GB

中华人民共和国国家标准

ICS 71.100.40

CCS Y43

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB 19877.1—2005《特种洗手液》、GB 19877.2—2005《特种沐浴剂》、GB 19877.3—2005《特种香皂》。与GB 19877.1~19877.3—2005相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——更改了适用范围（见第1章，2005版各部分的第1章）；

——更改了术语和定义内容（见第3章，2005版第3部分第3章）；

——更改了产品分类（见第4章，2005版第3部分第4章）；

——更改了感官及理化指标要求（见第5章，2005版第1和第2部分的第3章，2005版第3部分第5章）；

——增加了皂类产品的长效抑菌率指标（见5.3表4）；

——更改了杀抑菌测试方法（见6.2、6.3，2005版第1部分4.10，2005版第2部分4.1，2005版第3部分6.2）；

——更改了检验规则（见第7章，2005版第1和第2部分的第5章，2005版第3部分第7章）；

——更改了标志、包装规定（见8.1，2005版第1部分和第2部分的6.1、6.2，2005版第3部第8章）。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会（SAC/TC272）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2005年首次发布为GB 19877.1—2005、GB 19877.2—2005、GB 19877.3—2005；

——本次为第一次修订，并入了GB 19877.1—2005、GB 19877.2—2005、 GB 19877.3—2005。

个人用特种清洁剂

范围

本文件规定了个人用特种清洁剂的技术要求、检验规则和标志、包装、运输、贮存要求，描述了相应的试验方法。

本文件适用于主要以表面活性剂、杀菌剂和调理剂等配制而成的，具有清洁及抗菌、抑菌特种功能的个人用特种清洁剂。

本文件不适用于非水洗型产品。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 34855  洗手液

GB/T 34857  沐浴剂

GB/T 36970  消费品使用说明  洗涤用品标签

QB/T 2485  香皂

QB/T 2738—2023  日化产品抗菌抑菌效果的评价方法

QB/T 2951  洗涤用品检验规则

QB/T 2952  洗涤用品标识和包装要求

化妆品安全技术规范(2015年版)  国家食品药品监督管理总局

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

个人用特种清洁剂 special cleaner for personal use

具有抗菌或抑菌作用的人体肌肤洗涤清洁的用品。

注：依据使用范围分为特种香皂、特种洗手液、特种沐浴剂三类。

产品分类

个人用特种清洁剂的分类按表1。

表1 个人用特种清洁剂的分类

| 类别 | 特种香皂 | 特种洗手液 | 特种沐浴剂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | X型 | S型 | M型 |

要求

材料要求

个人用特种清洁剂配方中所用原料、杀菌剂、防腐剂应符合国家有关规定。

感官和理化指标

个人用特种清洁剂感官和理化指标应符合表2的规定。

表2 感官和理化指标

| 型号 | X型 | S型 | M型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 相关标准 | QB/T 2485 | GB/T 34855a | GB/T 34857a |
| a产品pH值为3.5~10.0。 |  |  |  |

卫生指标

个人用特种清洁剂的微生物指标应符合表3规定，杀抑菌指标应符合表4的规定。

表3 微生物指标

| 项目 | 要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X型 | S型 | M型 |
| 菌落总数/(CFU/g 或 mL) ≤ | / | 200 |  |
| 耐热大肠菌群 | / | 不应检出 |  |

表4 杀抑菌指标

| 项目 | 要求a |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X型 | S型 | M型 |
| 杀菌率b（作用时间2min）/% ≥ | 90（1:10溶液） | 90（原液） | 90（1:1溶液） |
| 抑菌率c（作用时间2min）/% ≥ | 50（1:10溶液） | 50（原液） | 50（1:1溶液） |
| 长效抑菌率d（作用时间≥4h）/% ≥ | 50 | / |  |
| a指金黄色葡萄球菌（ATCC 6538）和大肠杆菌（8099或ATCC 25922）的杀菌率或抑菌率；如产品标明对真菌的作用，还需包括白色念珠菌（ATCC 10231）。 b标识为抗菌产品指标要求。 c标识为抑菌产品指标要求。 d标识为长效抑菌产品指标要求。 |  |  |  |

试验方法

菌落总数、耐热大肠菌群

按《化妆品安全技术规范》(2015年版)中规定方法进行。

杀菌率

S型、M型按QB/T 2738-2023第7.2条进行，X型按QB/T 2738-2023第7.8条进行。

抑菌率

S型、M型按QB/T 2738-2023第7.3条进行，X型按QB/T 2738-2023第7.9条进行。

长效抑菌率

按QB/T 2738-2023第7.7条进行。

检验规则

按QB/T 2951规定执行，检验判定按GB/T 8170规定的修约值比较法判定。

标志、包装、运输、贮存

标志、包装

产品标志符合GB/T 36970的规定，且标注产品质量执行本文件后同时标注产品对应型号（X型或S型或M型），包装符合QB/T 2952的规定。

运输

产品在运输时应轻装轻卸，不应倒置，避免日晒雨淋，严禁箱上踩踏和堆放重物。

贮存

产品应贮存在通风干燥且不受阳光直射、雨淋的场所。

堆垛要采取必要的防护措施，堆垛高度要适当，避免损坏大包装。

在本文件规定的运输和贮存条件下，在包装完整未经启封的情况下，产品的保质期自生产之日起不少于1年。