# 行业标准《洗衣用留香剂》编制说明

# （送审稿）

# 1 工作概况

## 1.1 任务来源

根据工业和信息部下达的2022年第二批行业标准制修订计划，起草制定《洗衣用留香剂》行业标准﹙项目编号 2022-0866T-QB﹚。

## 1.2 主要工作过程

任务下达后，标准化技术委员会秘书处组织国家洗涤用品质量监督检验中心（太原）、中轻检验认证（太原）有限公司、联合利华公司等多家单位开展标准制定工作，拟定标准工作草案分别向相关企业征询意见，在反馈意见的基础上提出标准征求意见稿。

2 标准制定理由和编制原则

## 2.1 标准制定理由

洗衣用留香剂是一个新兴的洗衣用助剂，目前国内生产质量参差不齐，缺乏一个统一、正规、稳定的标准，在一定程度上影响了消费者的购买，为了保证产品的质量，维护消费者合法的权益，制定本标准对该类产品进行规范与引导。

## 2.2 标准编制原则

标准以GB/T 1.1-2009《标准化工作导则.第一部分：标准的结构和编写》为编制依据，以所设项目科学，控制指标合理为原则进行起草。

## 2.3 主要内容的分析

文件给出了洗衣用留香剂的基本要求、感官指标、理化指标和性能指标。

## 2.4 解决的主要问题

日常生活中，消费者对洗涤用品的需求不再局限于单纯的清洁功能，而是延伸至更加多元化的需求，例如在洗涤过程中加入留香剂使衣物在洗涤过后保持香味，甚至是长时间持久保持。尽管使用留香剂能够使衣物留有香味，但是在使用前贮存过程中会出现粘连、开裂、变形、变色等现象，使用过后出现留香剂未完全溶解而是粘连在衣物表面等情况，给消费者带了很大的困扰。此外，留香剂的留香功能评价暂无统一方法，不同产品的留香效果各不相同，产品留香效果是否能够达到宣称的那般水平，这一系列的关于留香效果评测的问题同样令消费者倍感迷惑。目前，上述问题没有统一的国家标准或行业标准去评价，为更好的评价洗衣用留香剂产品的性能，制定本文件。

统一的行业标准有助于减少市场上的不公平竞争，确保所有生产商都在同等条件下竞争；明确的行业标准可以激发生产创新动力，促使生产商开发新的配方或技术以满足更高的性能要求；制定本文件对于提升产品质量、保护消费者权益、促进公平竞争、加强市场监管、推动技术创新、以及促进行业健康发展等方面具有重要意义。

3 主要试验（验证）情况

3.1 稳定性

产品的稳定性优劣程度关乎消费者对其直观印象。留香剂产品本身容易受到外界环境温度、湿度等的影响，发生颜色变化、结块、粘连等现象。因此，本文件从耐热、耐寒、耐湿三个角度来衡量产品的稳定性，其检测方法主要是目视法。对4款不同的留香珠产品在30 ℃、70%RH的条件下测试其耐湿性能，结果详见图1。

图1 4款留香珠产品耐湿测试结果

从图1可以看出，上述产品在颜色、结块粘连等方面发生了变化，这些变化将导致消费者对产品的直观印象变差，甚至影响其使用效果。

3.2 pH

参照GB/T 6368-2008《表面活性剂 水溶液pH值的测定电位法》的规定，对15款市售留香剂产品进行测试，结果详见表1。样品测试浓度为1%水溶液，温度25°C。将配制的待测溶液倒入烧杯中，置于磁力搅拌器上缓慢搅拌，插入电极，待pH值稳定后读数。

表1 留香珠样品pH值测试结果

| 样品编号 | 样品颜色形态 | pH值 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 绿色、白色半球形 | 7.4 |
| 2# | 白色圆片形 | 6.4 |
| 3# | 粉色、白色半球形 | 9.5 |
| 4# | 绿色半球形 | 7.0 |
| 5# | 绿色、白色半球形 | 7.8 |
| 6# | 绿色、白色半球形 | 8.4 |
| 7# | 蓝色、白色半球形 | 8.7 |
| 8# | 蓝色、白色半球形 | 4.5 |
| 9# | 黄色、白色小球形 | 5.5 |
| 10# | 橙色、白色半球形 | 8.2 |
| 11# | 绿色半球形 | 7.8 |
| 12# | 粉色半球形 | 4.7 |
| 13# | 蓝色半球形 | 4.2 |
| 14# | 黄色、白色半球形 | 4.3 |
| 15# | 粉色半球形 | 7.8 |

从表1可以看出，市售产品的pH测试结果范围为4.2 ~ 9.5，故建议设定产品pH指标范围为4.0 ~ 10.0。

3.3 水分及挥发物含量

按GB/T 13173中水分及挥发物含量的测定中相关规定对15款市售留香剂产品的水分及挥发物含量进行测定，具体为：样品量2 g于事先干燥过的称量瓶中，放入（105 ± 2）°C烘箱中干燥4 h后冷却称量，计算样品中水分及挥发物的含量。结果详见表2。

表2 留香珠样品水分及挥发物含量的测试结果

| 样品编号 | 水分及挥发物含量（%） |
| --- | --- |
| 1# | 3.83 |
| 2# | 6.78 |
| 3# | 3.32 |
| 4# | 4.51 |
| 5# | 5.50 |
| 6# | 5.06 |
| 7# | 3.19 |
| 8# | 5.25 |
| 9# | 13.53 |
| 10# | 6.91 |
| 11# | 6.86 |
| 12# | 3.50 |
| 13# | 2.86 |
| 14# | 3.75 |
| 15# | 5.87 |

根据表2的测试结果，15款市售产品的水分及挥发物含量为2.86 % ~ 13.53 %，仅有一款产品超过了10 %。水分含量过高会使其在溶解分散过程中比较容易进行，但是，也会导致其贮存变得更加挑战，更容易出现粘连、变形、开裂等情况。结合上述测试结果以及贮存等流通环节的实际要求，建议设定水分及挥发物含量的指标为≤ 10 %。

3.4 分散溶解时间

3.4.1 不同水分含量对留香珠分散溶解时间的影响

为了深入研究留香珠的水分含量与分散溶解时间这两者之间的关系，绘制了不同留香珠样品水分含量与分散溶解时间关系图，见图2。从图2整体趋势可发现，留香珠水分含量大，则分散溶解时间短；水分含量小，则分散溶解时间长。这是因为水分含量越高，试样在进入水体系之后更容易被润湿，从而能够更加快速的完成崩解过程，并完成分散溶解过程。

但是仔细比对图2数据，可发现留香珠的分散溶解时间又不完全与其水分含量吻合，可能还与留香珠颗粒在水中溶解时的搅拌速度等实验条件密切相关。

图2 不同留香珠水分含量与分散溶解时间关系图

3.4.2 不同转子尺寸对留香珠分散溶解时间的影响

实验选择300 mL的烧杯，转子选择长度为1.5 cm，2.0 cm，2.5 cm，3.5 cm的尺寸，水量为250 mL。当转子在给定转速情况下，长度1.5 cm尺寸转子转起来几乎没有漩涡，应用到实际生活中，相当于洗衣前的浸泡，长度2.0 cm、2.5 cm尺寸转子转起来有一定漩涡，可以模拟洗衣机的标准洗涤模式，而长度3.5cm尺寸转子转起来漩涡明显，可以模拟洗衣机的强力洗涤模式。实验过程中溶液形态见图3。

1.5 cm

3.5 cm

2.5 cm

2.0 cm

图3 溶液搅拌状态

图4描述了固定转速、浓度、温度的情况下不同转子尺寸对留香珠分散溶解时间的影响情况。实验中选择规定的样品浓度值（4 g/L）测定分散溶解时间，考察了20 °C时转速1000 r/min，转子长度为1.5 cm，2.0 cm，2.5 cm，3.5 cm的尺寸条件下不同留香珠的分散溶解时间，测试结果如图3。从图中可以看出，转子尺寸大小对留香珠的溶解具有较大的影响。转子尺寸越大，溶液形成的漩涡越大，溶液表面呈现明显的中间低而边缘高的“V”形，使得流体的流动逐渐剧烈，留香珠颗粒随着流体运动的线速度增大，分散溶解速率加快，进而减少颗粒的溶解时间；相反，转子尺寸越小，溶液形成的漩涡越小，分散溶解时间越长。15种样品在转子长度为3.5 cm时，溶解很快，均在7 min左右，较稳定，其中9#样品在水中的溶解速度最快，且分散溶解时间受转子尺寸影响较小，究其原因应是9#样品的水分含量大，溶解速度本来就快。

图4 不同转子尺寸对留香珠分散溶解时间的影响（转速1000 r/min）

3.4.3 不同转速对留香珠分散溶解时间的影响

一般来说，固体物质溶解时，物质传递可导致流体密度发生变化，密度变化就会引起自然对流，转速快慢直接影响了溶液对流强度，最终影响溶解界面的质量运输。本实验通过转速快慢考察了对流强度对留香珠颗粒分散溶解速度的影响。在日常洗衣时，使用留香珠最好采用机洗的方式，因为在洗衣机的持续搅拌过程中，能够使留香珠充分地溶解，也会使留香珠的留香成分更加均匀的渗透到衣物纤维上，从而达到持久留香的效果。洗衣机转动模式通常有低速、中速、强力三种，为了观察留香珠溶解状况与转速的关系，通过实验模拟测定不同转速下留香珠的分散溶解时间。

实验选择留香珠浓度4 g/L，搅拌温度为20°C，转速选择400 r/min，600 r/min，800 r/min，1000 r/min，测定留香珠在不同转速条件下的分散溶解时间。图5描述了固定转子长度、浓度、温度的情况下不同转速对留香珠分散溶解时间的影响情况。从图整体趋势看，转速越大，溶液对流强度大，留香珠溶解越快，耗时越短；转速越小，溶液对流强度弱，留香珠溶解越慢，耗时越长。当转子尺寸较大时，转速大小对留香珠的分散溶解时间影响就弱化了，从图5（d）可看出，样品在转子长度3.5 cm的情况下，分散溶解时间在不同转速条件下都较短，时间差异较小。

图5不同转速对留香珠分散溶解时间的影响

（转子长度：a 1.5 cm，b 2.0 cm，c 2.5 cm，d 3.5 cm）

3.4.4 不同浓度对留香珠分散溶解时间的影响

留香珠实际使用时，应采用商品推荐的使用浓度。根据多个样品的使用建议，实验室选择留香珠浓度4 g/L和2 g/L，转速固定800 r/min，转子尺寸选择长度2.5 cm和3.5 cm，水温为20°C，研究留香珠分散溶解时间与浓度的关系。图5描述了固定转子长度、转速、温度的情况下不同浓度对留香珠分散溶解时间的影响情况。结合图6，从整体趋势看，15种样品在相同条件溶解时，留香珠浓度不同对其溶解速度的快慢影响甚微，有的样品甚至在其溶解时，不同浓度的分散溶解时间是一致的。

图6 不同浓度对留香珠分散溶解时间的影响（转子长度a 2.5 cm，b 3.5 cm）

3.4.5 不同温度对留香珠分散溶解时间的影响

为了模拟日常生活中洗衣机洗涤衣物，洗涤习惯一般就是接入自来水开启洗涤，因此水的温度接近室温。实验选择水温为20 °C和25 °C，留香珠浓度4 g/L，研究留香珠分散溶解时间与温度的关系。通过上述实验发现留香珠分散溶解时间与转速和转子尺寸关系较大，因此本实验为了凸显温度的影响，而选择低转速、小尺寸转子进行实验。图7描述了固定转子尺寸、转速、浓度的情况下不同温度对留香珠分散溶解时间的影响情况。

虽然本实验选择的温度梯度不大，但是从图7中可以看出温度对留香珠的分散溶解时间还是有影响的，温度为25 °C时，留香珠溶解较快，耗时短；温度为20 °C时，留香珠溶解较慢，耗时长。

图7不同温度对留香珠分散溶解时间的影响（转子长度：a 1.5 cm，b 2.5 cm）

在早些时间发布实施的QB/T 5658《洗衣凝珠》中，测试破膜速度中用到了转子，其尺寸为φ8 mm × 30 mm。为了避免使用过程中出现混淆的情况，测试了φ8 mm × 25 mm和φ8 mm × 30 mm两种不同转子的情况，溶液搅拌状态详见图8。

图8 溶液搅拌状态（左：φ8 mm × 25 mm；右：φ8 mm × 30 mm）

从图8可以看出，使用较长的转子φ8 mm × 30 mm，烧杯中旋涡高度略有提升，旋涡面积略有增加，相应的分散溶解时间也有所缩短。

综上，建议测试实验条件为：25℃，转速800 r/min，转子尺寸为φ8 mm × 30 mm，300 mL烧杯，超纯水250 mL，留香剂试验份质量0.5 g。

3.5 留香效果评价方法

人工嗅闻法具有成本较低、准确程度较高等优点，在行业内容易推广，因此，本标准采用人工嗅闻法作为测试方法。为了保证测试结果在重复性、再现性等方面的可靠程度，采用了GB/T 13174中试验方法作为留香效果评价方法。在该方法的基础上，由于评价人员和实验环境对评价结果有较为显著的影响，因此对其要求进行了规定，以保证测试结果的公正性和可靠性。

试验选择JB-00棉布片（规格见GB/T 13174）、聚酯布片（经线428根/dm，纬线242根/dm的白色或乳白色斜纹机织聚酯布）和R17.4棉布片（克重242 g/m2，密度336/288（10 cm × 10 cm））进行实验，试验结果见表3。

表3 不同材质布片留香效果

| 测试时间 | 布基材质 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 h | JB-00 | 3.2 | 2.7 | 2.0 | 3.2 | 2.5 | 2.7 |
|  | 聚酯布 | 2.5 | 2.7 | 2.0 | 1.7 | 4.7 | 3.7 |
|  | R17.4棉布 | 4.2 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 |
| 48 h | JB-00 | 3.2 | 2.5 | 1.2 | 3.0 | 2.5 | 2.2 |
|  | 聚酯布 | 1.7 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 4.7 | 3.7 |
|  | R17.4棉布 | 4.0 | 4.2 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 4.2 |
| 72 h | JB-00 | 3.2 | 2.2 | 1.0 | 2.7 | 2.5 | 2.0 |
|  | 聚酯布 | 1.5 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | 4.2 | 3.5 |
|  | R17.4棉布 | 3.7 | 4.2 | 3.5 | 3.2 | 4.0 | 4.0 |

评分标准：

1分——不能嗅闻到香味；

2分——能够嗅闻到很弱的香味；

3分——能够嗅闻到香味；

4分——能够嗅闻到明显的香味；

5分——能够嗅闻到浓郁的香味。

从表3可以看出，随着测试时间的延长，试验布片的香味强度整体呈现出逐步下降的态势。在24 h时，所有的试样均可嗅闻到香味，表明所测试的样品均具有留香效果。随着测试时间的进一步延长，3#试样在JB-00和聚酯布上的残余香味基本上消散殆尽，表明该试样不具有持久留香效果（留香时间＜72 h）；其余的试样在72 h均可嗅闻到香味，表明其具有持久留香效果（72 h）。

对于不同布基的测试结果进行排序，具体如下。

1#：R17.4棉布＞JB-00＞聚酯布；

2#：R17.4棉布＞JB-00 ~ 聚酯布；

3#：R17.4棉布＞JB-00 ~ 聚酯布；

4#：R17.4棉布＞JB-00＞聚酯布；

5#：聚酯布＞R17.4棉布＞JB-00；

6#：R17.4棉布＞聚酯布＞JB-00。

R17.4棉布能够表现出最好的留香效果，但是对于不同的留香珠产品不能够体现出差异，不适合用于该评价方法；整体来看，聚酯布与JB-00在留香效果的表现基本相当，然而，聚酯布对于不同的留香珠产品的测定结果呈现出较大的波动程度，不宜作为实验用布片；而JB-00整体表现较为稳定，适合用作为该试验的试验布片。因此，建议选择JB-00布片作为该评价方法的试验用布。

4 标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

未涉及专利等知识产权问题。

5 产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

本标准尤其注重了产品对人体和环境的安全性；加强了与相关标准之间的一致性，便于提高采标率。

本标准实施后，可以建立一个公正、统一的产品质量评价平台，有利于保护消费者利益，促进市场良性竞争发展。

6 采用国际标准和国外先进标准情况

目前该产品没有国际标准。

7 与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

与洗涤剂行业相关法律法规、规章未发生冲突，与洗涤剂行业相关法律法规、规章协调一致，与卫生部相关技术规范协调一致。

8 重大分歧意见的处理经过和依据

暂无。

9 标准性质的建议说明

推荐性行业标准。

10 贯彻标准的要求和措施建议

由全国表面活性剂和洗涤用品标准化委员会或行业协会组织实施对企业的培训。

11 废止现行相关标准的建议

无。

12 其它应予说明的事项

无。