中华人民共和国工业和信息化部 发布

中华人民共和国工业和信息化部 发布

202*-**-**实施

202*-**-**实施

202*-**-**发布

202*-**-**发布

洗衣用留香剂

Scent booster for laundry

(送审稿)

QB/T ****—202*

QB/T ****—202*

QB

QB

中华人民共和国轻工行业标准

中华人民共和国轻工行业标准

ICS 71.100.40

CCS Y43

ICS 71.100.40

CCS Y43

0

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会（SAC/TC272）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

洗衣用留香剂

- 范围

本文件规定了洗衣用留香剂的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、保质期。

本文件适用于衣物洗涤过程中配合洗涤剂使用的留香产品。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6368 表面活性剂 水溶液pH值的测定 电位法

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 13173 表面活性剂 洗涤剂试验方法

GB/T 13174 衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定

GB/T 36970 消费品使用说明 洗涤用品标签

JJF 1070定量包装商品净含量计量检验规则

QB/T 2951 洗涤用品检验规则

QB/T 2952 洗涤用品标识和包装要求

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

洗衣用留香剂scent booster for laundry

俗称留香剂/珠，在衣物洗涤过程中额外加入，以赋予洗后衣物带有余香的产品。

3.2

分散时间dispersion time

在搅拌下，留香剂由初始状态开始崩解分散，直至分散状态不再变化时所需要的时间。

3.3

留香scent retention

衣物洗涤晾干后，能够闻到留香剂的余香，这种现象称之为留香。

3.4

持久留香long-lasting scent retention

衣物洗涤晾干X小时/天（X ≥ 72 h）后，仍能够闻到留香剂的余香，这种现象称之为持久留香（X小时/天）。

- 要求

  - 外观

无粘连成团的固体，无机械杂质。

  - 气味

符合规定香型，无异味。

  - 理化和性能指标

产品的理化和性能指标应符合表1的规定。

- 理化和性能指标

| 项目 |  |  |  | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化 指标 | 稳定性 | 耐热 |  | 在40℃±2℃下保持24 h，恢复至室温时无变形、开裂、粘连、变色等现象 |
|  |  | 耐寒 |  | 在-5℃±2℃下保持24 h，恢复至室温时无变形、开裂、变色等现象 |
|  |  | 耐湿 |  | 在30 ℃、70 %RH下保持24 h，恢复至室温时无变形、开裂、粘连、变色等现象 |
|  | pH值（1 %水溶液，25 ℃） |  |  | 4.0 ~ 10.0 |
|  | 水分及挥发物含量/% |  | ≤ | 10 |
|  | 分散时间/min |  | ≤ | 20 |
| 性能 指标 | 具有留香效果/h |  | ≥ | 24 |
|  | 具有持久留香效果/h |  | ≥ | 72 |

  - 定量包装要求

净含量应符合JJF 1070要求。

- 试验方法

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682三级或以上的水。

  - 外观

随机选取试样少许，按GB/T 13173相关规定检测。

  - 气味

随机选取试样少许，按GB/T 13173相关规定检测。

  - 稳定性

- 5.3.1 耐热

随机选取试样少许至100 mL干燥洁净的无色具塞广口玻璃瓶中，于40 ℃ ± 2 ℃的保温箱中放置24 h，取出恢复室温后观察。

- 5.3.2 耐寒

随机选取试样少许至100 mL干燥洁净的无色具塞广口玻璃瓶中，于-5 ℃ ± 2 ℃的保温箱放置中24 h，取出恢复室温后观察。

- 5.3.3 耐湿

随机选取试样少许至100 mL干燥洁净的无色具塞广口玻璃瓶中，于30 ℃、70 %RH的保温箱放置中24 h，取出恢复室温后观察。

  - pH值

按GB/T 6368进行测定。测试温度25 ℃。固态产品用新煮沸并冷却的水配制质量分数为1 %的试样溶液，混匀后测定。

  - 水分及挥发物含量

按GB/T 13173中水分及挥发物含量的测定中相关规定进行测定。

  - 分散时间

25 ℃下，向转速800 r/min、转子尺寸为Φ 8 mm × 30 mm、盛有水250 mL的300 mL烧杯中迅速加入留香剂0.50 g，开始计时。当体系中留香剂分散状态不再发生变化，终止计时，该时间即为试样的分散时间。

  - 留香效果的评价

5.7.1试剂及仪器

所用试剂及仪器：

- 硬水：250 mg/kg，按GB/T 13174中相关规定配制；

- GB/T 13174中JB-00白布，规格为80 mm × 80 mm的方形试片；

- 立式去污试验机，同GB/T 13174。

- 漂洗器，同GB/T 13174。

5.7.2评价人员及评价环境要求

评价人应身体健康，具有正常的嗅觉敏感性，无明显个人体味，对所评价产品不得有偏见。

评价室内设施均应由无味、不吸附和不散发气味的建筑材料构成；应有必要的通风换气装置，避免气息残留在评价室中。

5.7.3试验步骤

将2.0 g试样用250 mg/kg硬水1 L分散，搅拌至外观不再变化时得到待测试样溶液。开启立式去污试验机，将上述待测试样溶液转移至去污缸中，并预热至30 ℃ ± 1 ℃。将JB-00试片8片投入至去污缸中，在120 r/min下搅拌20 min，同时做空白试验。洗涤结束后将试片转移至漂洗器中，控干水分；加入1500 mL自来水漂洗30 s，漂洗时以顺时针5圈，逆时针5圈的交替方式匀速进行，放掉漂洗水后手工脱水甩干15 s；重复上述步骤，共漂洗两次。取出试片置于阴凉干燥处悬挂晾干，进行留香功效评测，若需进行持久留香功效的评测，应在留香效果评测结束后将试片逐片分别悬挂于评价室中，达到规定时间后再次进行留香功效的评测。

评价人员轮流在检验人员陪同下按要求对洗涤过后的JB-00试片进行留香评价，并将评价结果告知检验人员，由检验人员记录。评价人员在评价时须注意先揉搓JB-00试片，JB-00试片距鼻子需保持1 cm ～ 2 cm的距离，勿让JB-00试片接触鼻子，缓缓吸入。在感觉到嗅觉疲劳时，受试者可嗅一下空白组JB-00试片。检验人员按表2填写受试者评价结果。

- 评价结果记录表

|  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能够闻到香味 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不能闻到香味 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：评价人员数量应不少于10人，表格应根据实际评价人员数量进行调整。

5.7.4结果计算与评定结论

按式（1）统计测试结果。

Y=AB×100%              （1）

式中：

Y——能嗅闻到香味的评价人员百分比；

A——能嗅闻到香味的评价人员数量；

B——评价人员数量。

当试片晾干24小时后Y ≥ 80 %，即可认定该产品具有留香功效。当试片在晾干X小时/天后仍然具有留香效果，表明该试样“具有X小时/天留香功效”。当X≥72 h，表明该试样“具有X小时/天持久留香功效”。

  - 净含量

按JJF 1070规定执行。

- 检验规则

按照QB/T 2951执行，以修约法比较判定。

出厂检验项目为外观、气味、稳定性、pH值、水分及挥发物、分散时间、净含量。

型式检验项目包括第4章规定的全部项目。

- 标志、包装、运输、贮存

  - 标志

按GB/T 36970执行。

  - 包装

按QB/T 2952执行。

  - 运输

产品可用一般交通工具运输。在运输过程中，应轻装轻卸，防止包装破损、严禁抛掷、踩踏，避免日晒、雨淋、高温。

  - 贮存

- 产品应贮存在通风干燥且不受阳光直射和雨淋的场所，不宜贮存在高温或冰冻的环境中。堆垛应采取必要的防护措施，堆垛高度应适当，避免损坏大包装。

  - 保质期

在符合规定的运输和贮存条件下，在包装完整和未经启封条件下，保质期按销售包装标注执行。