标准征求意见稿意见汇总处理表

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | “技术要求”改为“要求。 理由：与正文中“4 要求”相对应 | 上海和黄白猫有限公司 | 采纳 进行相应修改 |
| 2 | 2 | JJF 1070的位置调整至GB/T之后QB/T之前 | 上海和黄白猫有限公司 | 采纳 进行相应修改 |
| 3 | 2 | 建议将“GB/T 13173表面活性剂洗涤试验方法”、“GB/T 13174—2021衣料用洗衣片去污力及循环洗涤性能的测定”改为“GB/T 13173 表面活性剂 洗涤剂试验方法”、“GB/T 13174-2021 衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定” | 蓝月亮（中国）有限公司 | 采纳 进行相应修改 |
| 4 | 3.1 | 建议修改防串染洗衣剂（片）英文名称。 | 联合利华（中国）有限公司 | 采纳 进行相应修改 |
| 5 | 4.2表1 | 建议将“pH值（0.1%水溶液）5.5-9.5”修改为“pH值（25℃，0.1%水溶液）5.5-10.5” | 蓝月亮（中国）有限公司 | 采纳 进行相应修改 |
| 6 | 4.2表1 | 建议增加浓缩型防串染洗衣剂（片）的总活性物指标：浓缩型的总活性物≥45% | 上海和黄白猫有限公司 | 不采纳 进行总活性含量测定时需要称取一定量的试样，由于每个厂家做的防串染洗衣片的规格，比如厚薄程度是不一样的、所以无纺吸色布会占有一定的重量，使整体防串染洗衣片总活性物含量降低。所以不区分普通型产品和浓缩型产品的总活性物含量指标 |
| 7 | 4.2表1 | 建议区分普通型产品和浓缩型产品的总活性物含量指标 | 蓝月亮（中国）有限公司 | 不采纳 理由同第6条 |
| 8 | 4.2表1 | 样品为0.2%（当产品宣称浓缩去污力时，样品为0.1%）。建议不管是否浓缩，样品为0.1%。 理由：洗衣片总活性物质量分数/%≥30，属于浓缩产品 | 浙江传化日用品有限公司 | 不采纳 无纺吸色布会占有一定的重量，使整体防串染洗衣片去污力降低，不区分普通型产品和浓缩型产品，样品浓度均为0.2% |
| 9 | 4.2表1，性能指标 | 1、建议提高性能指标中规定染料吸附量的要求； 2、建议在编制说明中补充洗衣机机洗场景下（滚筒机、波轮机），分别放入一定负载比例的活性红色布、活性蓝色布、活性黑色布、靛蓝牛仔布在洗涤水中的染料浓度，并以此浓度和染料量为参考设置防串染洗衣片的性能指标 | 蓝月亮（中国）有限公司 | 1、不采纳，本条根据其他公司意见，增加染料测试品种，并根据品种确定规定染料吸附量指标 2、不采纳 首先不同品牌洗衣机用水量不同，洗涤时间也有差异，消费者每次洗涤衣物量及衣物掉色程度都是不能确定的，不能通过这种方法设置防串染洗衣片的性能指标。并且本文件主要是规定防串染洗衣片负载的吸色布的吸附能力，性能指标中规定染料吸附量需要根据不同市售样品的染料吸附量确定 |
| 10 | 4.2表1 | 规定染料吸附量建议增加活性黑染料、靛蓝染料的要求 | 蓝月亮（中国）有限公司 | 部分采纳 性能指标中设置防串染洗衣片对活性混合染料（活性红3BSN、活性元青B、活性黑WNN）和直接混合染料(直接混纺红玉D-BLL、直接混纺蓝D-3GL）吸附量的要求。由于靛蓝属于非水性染料，大部分吸色布对其吸附效果都是不佳的，所以不增加其对靛蓝染料的要求 |
| 11 | 4.2表1 | 建议性能指标增加对直接染料、酸性染料的规定染料吸附量。 | 联合利华（中国）有限公司 | 部分采纳 理由同第10条 |
| 12 | 4.2表1 | 建议增加洗衣片重量指标要求。 理由：防串染洗衣片吸附能力=单位质量洗衣片的染料吸附量*洗衣片重量，若单位质量洗衣片吸附能力强，但重量很小，防串染效果仍有限 | 蓝月亮（中国）有限公司 | 采纳 增加洗衣片重量指标要求 |
| 13 | 4.2表1 | 建议将总活性含量去掉 | 联合利华（中国）有限公司 | 不采纳 洗涤剂中总活性含量是指洗涤剂中表面活性剂的总含量，这些成分在洗涤过程中起到关键作用。更多的活性物质可以更有效分解和清除污渍。所以不去掉 |
| 14 | 4.2表1、5.1、5.5、5.6 | 建议将“总活性物质量分数”、“总五氧化二磷质量分数”修改为“总活性物含量”、“总五氧化二氯含量”。 | 蓝月亮（中国）有限公司 | 采纳 进行相应修改 |
| 15 | 4.4 | 净含量要求中：产品可使用计数单位标注其净含量。例如：10 g/片×30片，10 g/张×30张。 建议还是标注片数/盒和单片尺寸（尺寸更好控制） | 上海和黄白猫有限公司 | 采纳 进行相应修改 |
| 16 | 5.1 | “取试验用样品适量，用剪刀或粉碎机将样品切成小块状（如1 cm×1 cm小片）待用。”是否注明小块规格会更有利于测试的平行性和重现性 | 浙江传化日用品有限公司 | 不采纳 无纺吸色布的吸附量与样品大小块无关，剪成小块只是为了方便取样，所以不注明 |
| 17 | 5.9 | 建议增加稀释到作用浓度的操作步骤 | 蓝月亮（中国）有限公司 | 采纳 进行相应修改 |
| 18 | 6 | 建议将“总活性物”改为“总活性物含量” | 蓝月亮（中国）有限公司 | 采纳 进行相应修改 |
| 19 | 附录A.3.2.1 | A.3.2.1 中：取1 g/L的染料储备溶液（A.1.4）0.5 mL、1 mL、2 mL、4 mL、6 mL、8 mL至100 mL容量瓶中，……）。实际做出来的标准曲线横坐标范围是（5-80mg/L）。而A.3.2.2中，放入样品吸附前，移取100 mL染料试验溶液（A.1.5，即100mg/L染料溶液），按标准要求活性蓝M-2GE和活性红X-3B需各自分别测定。但是该C1浓度不在标准曲线线性范围内，所以建议扩大标准曲线的浓度范围 | 上海和黄白猫有限公司 | 采纳 扩大标准曲线的浓度范围 |
| 20 | A.3.2.2 | “称取预处理后的试样0.99 g ~ 0.11 g（A.3.1）（称准至0.001 g）”改为“称取预处理后的试样0.99 g ~ 1.10g（A.3.1）（称准至0.001 g）” | 浙江传化日用品有限公司 | 采纳 笔误。做测试时用的取样量是0.1g（称准至0.001 g），做必要的文字修改 |
| 21 | A3.2.2 | 测试时需规定测试溶液的温度，如（25℃），以减少不同温度下带来吸附量的差异 | 浙江传化日用品有限公司 | 采纳 根据实验结果，当温度在20-40度，温度越高，无纺吸色布对‌活性红X-3B的吸附效果越差，相反，无纺吸色布对活性深蓝M-2GE吸附效果越好，是有所差异的。所以规定测试溶液的温度为25℃ |
| 22 | A.3.2.2 | 将“120r/min”改为“200r/min” | 上海和黄白猫有限公司 | 不采纳 磁子规格会改为直径8 mm，长度30 mm，根据实验结果，同时间下，120r/min与200r/min转速对无纺吸色布的吸附量没有显著影响，只有当转速大到一定程度才会显著影响染料吸附量。时间对其吸附量影响较大，所以会延长吸附时间，按照去污机的实验条件，设置转速120r/min，时间20 min |
| 23 | A.3.2.2吸附量测定 | 建议增加标准对照织物作为防串染功能的基线，防串染洗衣片的染料吸附量应高于标准对照织物的染料吸附量。 理由：依据防串染洗衣剂（片）“达到防止或减少洗涤衣物之间相互串色的作用”的定义，防串染洗衣片对洗涤环境中染料的竞争吸附应优于常规洗涤的衣物，才能达到防止或减少洗涤衣物传染的目的 | 蓝月亮（中国）有限公司 | 不采纳 文件已经规定了染料吸附量的指标，并且防串染洗衣片的染料吸附量肯定会高于常规洗涤衣物的染料吸附量的，防串染洗衣片上面的无纺吸色布通常采用超细纤维的多孔无纺布材质，这种结构是具有很强的吸附作用的，并且无妨吸色布经过改性处理，可以成为带正电荷的阳离子纤维，染料多为带负电荷的阴离子型染料，异性相吸，所以无妨吸色布能快速吸附染料，不用增加标准对照织物作为防串染功能的基线，减少不必要的工作量 |
| 24 | A.3.3 | “每批次量产应至少从批最大样中抽取6片有代表性的样品进行平行测定，以抽样的平行测定的算术平均值表示至小数点后一位为测定结果。” 该试验的平行测定结果数值是否会有较大波动，直接以平行测定结果的算术平均值表示是否欠妥？或者应增加对规定平行测定结果的精密度要求 | 浙江传化日用品有限公司 | 采纳 增加对规定平行测定结果的精密度要求 |
| 25 | 4.2、 A.3.2.2 | 4.2活性红X-3B指标（规定染料吸附量≥45mg/g）不合理、附录A.3.2.2取样量范围（样0.99 g ~ 0.11 g）不合理。 该标准中是用规定染料的吸附量考察防串染洗衣剂（片）的防串染效果（按标准中的方法先洗掉洗涤剂，排除干扰），有不合理之处：只考虑了其中吸色片的防串染效果，没有考虑到其中洗涤剂成分对防串染效果的影响。 防串染洗衣剂(片)中的吸色布吸色后水的吸光度值只代表其中的吸色布吸色能力，并不能完全代表防串染洗衣剂（片）的防串染效果。 对防串染效果的评价方法的意见：建议防串染效果的指标参照《衣物洗涤剂 防串色功效评价》方法来评价，棉布可以改成JB00布，比较方便易得，使用哪种染料、加量等具体测试条件来还有待测试 | 上海和黄白猫有限公司 | 不采纳 4.2中取样量为笔误，已改正，活性红指标按照0.1g的取样量是满足要求的。 有鉴于本文件是针对防串染洗衣片制定的检测方法，防串染洗衣片的定义已明确，洗涤剂产生清洁作用，无纺布吸附从衣服上洗脱下来的颜色，从而防串色。无纺吸色布使用时已经能给消费者带来最直观的使用体验，不需要再评估洗涤剂的吸附效果，这样可以防止市场上无效、假冒的无纺吸色布流通，保证了消费者的权益。如果另外有要求，可以按照实际情况直接引用其它相关标准检测 |
| 26 | / | 建议编制说明中增加各品牌推荐用量、每张洗衣片的质量等的信息汇总 | 浙江传化日用品有限公司 | 不采纳 目前防串染洗衣片市场并不多，并且鉴于之前洗衣片、洗衣凝珠等的编制说明未提到各品牌推荐用量、每张洗衣片的质量等的信息汇总，这里就不过多赘述了 |