标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：洗衣凝珠                                                             共7页

起草单位：中国日用化学研究院有限公司等

承办人：姚晨之   电话：0351-2029194                                 2025年12月26日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 标准号QB/T5688-202*应为QB/T5658-202*，原标准编号为QB/T5658-2021 | 上海和黄白猫有限公司 | 采纳，修改更正 |
| 2 | 前言 | 出现两处“QB/T5658-2020”，年代号均应改为2021 | 上海和黄白猫有限公司 | 采纳，修改更正 |
| 3 | 2 | JJF 1070的位置调整至GB/T之后QB/T之前。依据GB/T 1.1-2020中8.6.3.2的排列顺序规定 | 上海和黄白猫有限公司 | 采纳，修改更正 |
| 4 | 2 | “GB/T 13174 衣料用洗涤去污力及循环洗涤性能的测定”准确标准名称为“GB/T 13174 衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定” | 蓝月亮（中国）有限公司 | 采纳，修改更正 |
| 5 | 3.1 | 定义中“其中单腔仅包裹液体，多腔中各腔可分别包裹液体和/或非液体成分”建议不对单腔、多腔内包裹物形态做定义，因为单腔中有包裹液体+固体颗粒，或也可以包裹粉体，市面上单腔也有这种状态 | 北京绿伞科技股份有限公司 | 采纳，删去定义最后依据“其中单腔仅包裹液体，多腔中各腔可分别包裹液体和/或非液体成分” |
| 6 | 4.1 | 破膜速度由原来的≥25s调整为≥5s。 理由：诸多指标已考虑儿童安全；而静置溶解很大程度上和产品应用效果相关联，如“浸泡洗”和“快速洗”。建议放低要求。 | 广东优凯科技有限公司 | 未采纳，设置静态破膜时间目的是在儿童误食发生时，所采取的预防措施。如下调至5s，已没有设置指标的意义。且5s破裂，则凝珠膜中添加厌恶剂也失去作用，因为人体感觉存在厌恶剂的时间需6s |
| 7 | 4.1a) | 原文“……，可按照附录A进行测试评估。” 附录A测试方法对人员人数的要求较高，一般企业研制进行这样的测定会有困难，建议在该条款中，尽可能多例举几个化学物质以及其浓度要求。 | 浙江传化日用品有限公司 | 未采纳，条文中给出一个化合物，以及对其评估示例供企业生产中实际采用。此示例是欧盟在花费大量经费后得出。目前国内外只对此物质在凝珠膜中使用开展了研究，企业若有意向用其他物质，需要自己另外开展研究工作 |
| 8 | 4.1a) | “在水溶性膜中添加一种对环境和人体安全浓度的厌恶剂/苦味剂（如苯甲地那铵）”，应给出“对环境和人体安全浓度”的判定依据 理由：苯甲地那铵收录于《已使用化妆品原料目录（2021年版）》，驻留类产品最高历史使用量为4%。它确实是一种安全的物质，但同时它只是在驻留于皮肤上的前提下4%的浓度是安全的，然而，在食入的前提下多少浓度是安全的，这个数据从哪里来？如何判定是否是“对环境和人体安全浓度”。 | 上海和黄白猫有限公司 | 采纳，在本条中增加注解说明，同时在参考文献中列出AIES发布的对苯甲地那铵筛选评估的文件供有开发需求的单位开展相关研究使用 |
| 9 | 4.1a) | “在水溶性膜中添加一种对环境和人体安全浓度的厌恶剂/苦味剂（如苯甲地那铵）” 建议将苦味剂移至后面括号内，厌恶剂不等于苦味剂，厌恶剂可包括苦味剂 | 纳爱斯集团有限公司 | 采纳，按意见修改 |
| 10 | 4.1b) | 洗衣凝珠置于20℃静态水中，其水溶性膜能够保持25 s内不破裂，按5.6条测试静置破膜速度 建议将20℃改为23℃，与5.6条一致 | 威莱（广州）日用品有限公司 | 采纳，修改更正 |
| 11 | 4.1b) | 静置破膜速度要求“20℃静态水中，其水溶膜能够保持25s内不破裂”修改为“20℃静态水中，其水溶膜能够保持30s内不破裂” 理由：与AISE的《LIQUID LAUNDRY DETERGENT CAPSULES GUIDELINES ON CLP IMPLEMENTATION》规定一致 | 联合利华（中国）有限公司 | 未采纳，原文应该是23℃静态水中测试（错写成20℃），因为20℃温度夏天室温过高环境下不易控制测试条件。又因为测试温度较国外文件高，相应地缩短破膜时间要求 |
| 12 | 4.1d) | 原文“包装应具有防止幼童开启的作用（补充装除外）”建议删除“（补充装除外）” 理由：就安全性考虑补充装不能除外 | 联合利华（中国）有限公司 | 采纳，按建议修改 |
| 13 | 4.2 | 外观条文中删除“单颗洗衣凝珠体积不小于10mL” 理由：与编制说明保持一致 | 威莱（广州）日用品有限公司 | 未采纳，凝珠最小体积要求按照其他单位从安全性角度需求的意见予以保留，相应地更正编制说明 |
| 14 | 4.2 | 建议将单颗洗衣凝珠体积不小于10mL作为安全要求，并使用小零件试验器来判定单颗尺寸是否合格 理由：单颗洗衣凝珠体积最小要求是防止儿童误食，属安全性指标。产品体积大，儿童需要咀嚼，可以避免儿童直接吞咽进入食道，造成灼伤。小零件试验器来自玩具国家标准避免儿童误食的措施 | 北京宝洁技术有限公司 | 部分采纳，将最小体积要求由4.2外观处移至4.1安全要求条款下，并将测试方法一并移入。 对于采用小零件试验器来判定单颗尺寸是否合格，因为该仪器体积较大（30mL），市场上现有10mL产品都通不过要求，各单位意见不一致 |
| 15 | 4.2 | 建议保留稳定性指标中耐干、耐湿的要求及相应的测试方法。 理由：若删除耐干、耐湿的限制要求，部分产品在存放过程中可能会容易黏结、破裂，消费者使用体验较差。 | 蓝月亮（中国）有限公司 | 未采纳，删除耐干、耐湿的限制要求，是因为现有测试方法受仪器、环境等诸多条件限制，误差较大。各单位测试结果不一致，易造成产品质量争议。使用什么样的膜，保证产品满足客户需求，交给各企业自己掌握更好 |
| 16 | 4.5 | 将原文修改为：洗衣凝珠包装净含量应符合JJF 1070的要求。以质量作为标注方式时，应包括水溶性膜整体质量；对于那些质量不易控制的产品，可以选择以计数方式标注（如颗、粒等）。 理由：洗衣凝珠的水溶性膜是透水的，在一定的储存条件下内容物会发生失水现象造成净含量短缺。提供以计数方式标注净含量的另一种选择，不影响产品预期使用效果，消费者利益没有减损 | 利洁时（中国）投资有限公司 | 采纳，按建议修改 |
| 17 | 4.5 | 净含量建议修改为“包装时净含量” 理由：洗衣凝珠在不同的环境中，随着储存时间的延长，净含量有不同的表现形式，特别是在北方四季分明的环境下，净含量是损失情况呈现抛物线，表现出净含量损失较多，在南方潮湿的情况下属于增重现象 | 北京绿伞科技股份有限公司 | 未采纳，仅对包装时净含量作要求，上市后产品净含量不足是水分挥发还是人为造成执法机构无法判定。鉴于存在产品失重的情况，本条已按其他单位意见增加净含量以计数方式标注的要求供生产企业选择使用 |
| 18 | 5.2 | 凝珠抽样量1000颗，如果按照每盒20粒，则需要送检50盒样本。检测成本太高，建议修改。 | 北京绿伞科技股份有限公司 | 未采纳，本条依据实际情况执行，在测试批1000颗以上，按规定抽样检测。少于此基数应直接检测。 |
| 19 | 5.5 | 建议将“按GB/T 13173规定，取测试溶液25 mL进行测定。”修改为：“按GB/T 13173规定，取测试溶液25 mL进行试样处理及测定。” 理由：GB/T 13173第6章规定总五氧化二磷含量有2个测试方法，其中6.2 磷钼蓝比色法区分含皂、不含皂洗涤剂进行试样处理，建议确认样品是否需要按照6.2.4.2的操作进行试样处理，还是移取相应液体后按照6.2.4.3操作测定。 | 蓝月亮（中国）有限公司 | 采纳，按意见修改 |
| 20 | 5.6 | 目前凝珠客户判断静置破膜时间终点，有以腔体破后连续气泡冒出作为破膜终点，也有以液体释放为终点，应明确。 建议：建议以液体释放为判断终点 | 佛山博维环保材料有限公司 | 采纳，按意见修改 |
| 21 | 5.6.2 b) | 含有固体留香珠等其他固体产品的多腔凝珠，明确以第一个液体腔破膜为计时终点。 理由：含固体留香珠产品，因水溶膜水化后在固体留香珠重力下容易快速破膜 | 佛山博维环保材料有限公司 | 采纳，按意见修改 |
| 22 | 5.6.2.c) | 搅拌破膜速度：多腔凝珠，以最后一个腔破裂即算破膜 理由：搅拌破膜速度体现产品水溶膜溶解性，应该确保最后一个腔体破裂才算多腔凝珠完全破膜。 | 广州立白企业集团有限公司 | 采纳，按意见修改 |
| 23 | 5.8 | 将原文修改为：按JJF 1070的规定进行检测。以质量方式标注的，直接检测销售包装内洗衣凝珠总质量（包括水溶性膜）；以计数方式标注的，参照对应的方法进行检测。 理由：4.5条修改意见对应 | 利洁时（中国）投资有限公司 | 采纳，根据该公司对4.5条意见的修改，原文改为“按JJF 1070的规定依照产品标注方式进行检测” |
| 24 | 5.8 | 净含量修改为包装时净含量 理由：凝珠PVA薄膜是透水的，会随着环境温度及干湿度变化发生失水情况，导致净含量不足 | 佛山博维环保材料有限公司 | 未采纳，仅对包装时净含量作要求，上市后产品净含量不足是水分挥发还是人为造成执法机构无法判定。鉴于存在产品失重的情况，本条已按其他单位意见增加净含量以计数方式标注的要求供生产企业选择使用 |
| 25 | 6 | 出厂检验项目中增加静置破膜速度、抗压强度2个安全指标 | 浙江传化日用品有限公司 | 采纳，按建议增加指标 |
| 26 | 6 | 出场检验项目中删去“稳定性”，增加“耐压性” 理由：稳定性检测需要测试24小时，企业时间成本大。耐压性指标更能体现产品安全性，对消费者更重要 | 联合利华（中国）有限公司 | 采纳，按建议修改 |
| 27 | 7.1 | ……，应有“放置在儿童不易接触的地方”或类似提示语的警示文字和警示图标。 警示文字应使用高度不小3.70mm（五号）字给出，具体内容为： a) …… b) ……。 修改为：……，应有“放置在儿童不易接触的地方”或类似提示语的警示文字高度不小3.70mm（五号）字给出和警示图标。 应有注意事项，可参照如下内容： a) …… b) ……。 理由：考虑包装实际尺寸，应该仅就警示图标的警示文字按照3.7mm字体高度规定。而不应对所有注意事项都按照3.7mm标注，包装无法实现。修改明确应有注意事项，注意事项内容给出参考内容，供生产企业基于实际情况调整注意事项内容。 | 广州立白企业集团有限公司 | 采纳，按建议修改 |
| 28 | 7.1 | 警示图标建议修改为“警示图标要求为直径不小于10mm的圆形图标，图标颜色醒目，如红色、黑色、黄色或两种颜色组合，样式可参考GB/T 36970，可自行设计。” 理由：警示图标尺寸直径不小于10mm即可，图标颜色醒目即可，不必对颜色做过度限制要求。 | 广州立白企业集团有限公司 | 采纳，结合其他企业意见统一修改 |
| 29 | 7.1 | “警示图标要求为直径不小于20mm的圆形图标，图标颜色应为红色、黑色、深蓝色或两种颜色组合，样式按照GB/T 36970等比例放大或缩小。”修改为“警示图标边长或直径要求为不小于10mm的图标，图标颜色应为包含黄色、红色、黑色、深蓝色的醒目颜色或两种颜色组合，样式可参考GB/T 36970。” 理由：图标不仅限于圆形，建议用边长或者直径规定，且10mm已可以。这样规定与欧盟AISE标准大小及形状一致 | 联合利华（中国）有限公司 | 采纳，结合其他企业意见统一修改 |
| 30 | 7.2 | 建议取消“包装应为不透明……”的限制。 理由：透明包装则更有利于消费者查看、选择、评价产品的质量情况，如是否已经发生漏液、变色、黏连等情况。 | 广东优凯科技有限公司 | 未采纳，采用不透明包装目的是为避免儿童看到后造成的误接触，有助于减少误食风险 |
| 31 | 附录C | 按照附录C.1计算的合格率和表述85%的合格率相差较大。建议修改。 | 北京绿伞科技股份有限公司 | 采纳，删去附录，正文中直接给出测试结论 |

说明：① 发送《征求意见稿》的单位数：/个；

② 收到《征求意见稿》后回函的单位数：/个；

③ 收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：11个；

④ 没有回函的单位数：/个。

⑤ 提出意见数量：31条；

⑥ 标准起草单位处理结果：采纳21条，未采纳9条，部分采纳1条；

⑦ 标准化技术委员会审查意见：采纳/个，未采纳/个。

注：征求意见采用委员会内部及秘书处网站公开征求意见，无法统计发送《征求意见稿》的单位数。