国家标准《甘油试验方法》编制说明

（征求意见稿）

- 工作概况

1、任务来源

本项目是国家标准化管理委员会2024年国家标准制修订项目，计划编号为20242587-T-607，项目名称《甘油试验方法》，修订GB/T 13216-2008《甘油试验方法》。主要起草单位：中国日用化学研究院有限公司等，项目实施周期16个月。

- 主要工作过程

起草阶段：

项目下达后，标委会秘书处组织参加起草单位成立标准制定工作组，对当前甘油试验方法进行了调研，并且检索了国内外技术资料。在此基础上编制出《甘油试验方法》标准征求意见稿，报标委会秘书处。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作

二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准的制定符合产业发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、适用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。

本标准起草过程中，主要按GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编写。本标准制定过程中，主要参考了以下标准或文件：

GB/T 3143 液体化学产品颜色测定法（Hazen单位  铂-钴色号）

GB/T 4472 化工产品密度、相对密度的测定

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法（GB.T 6682-2008，ISO 3696:1987，MOD）

QB/T 2739—2005 洗涤用品常用试验方法滴定分析（容量分析）用试验溶液的制备

SN/T 2544 甘油含量的测定 高效液相色谱法

ISO 2096:1972 工业用甘油——取样方法

ISO 1615:1976 工业用甘油——酸度或碱度的测定——滴定法

ISO 1616:1976 工业用甘油——硫酸化灰份的测定——重量法

ISO 2879:1975 工业用甘油——甘油含量的测定——滴定法

ISO 2099:1972 工业用精制甘油——20℃时密度的测定

2、主要内容

原标准2008年发布执行，规定了甘油取样、透明度、气味、色泽、密度、含量、氯化物限量、硫酸化灰分、酸度或碱度、皂化当量、砷限量、重金属限量、还原性物质等13项指标的试验方法。本次修订仍围绕这些指标进行，主要变动内容有：

——删去了对已作废的甘油试验方法标准ISO 1615:1976、ISO 1616:1976、ISO 2879:1975的采标信息修改采用信息，因甘油质量检测中仍需要检测这些项目，故在标准正文中保留相应的内容；

——删去对ISO 2211:1973的修改采用，相应测试改为GB/T 3143。GB/T 3143与ISO 2211:1973内容上完全一致；

——删去对ISO 2099:1972的修改采用，相应测试改为GB/T 4472。因为ISO 2099:1972已作废，而GB/T 4472对于液体产品的密度测定内容不仅包括了ISO 2099:1972所规定的比重瓶法，同时还有韦氏天平法和比重计法两种，而这两种方法较比重瓶法测试更加方便、简洁。因此以GB/T 4472代替ISO 2099:1972标准更加便于实施；

——对于甘油含量的测定，在原有密度法和滴定法基础上，增加了液相色谱法；

——按GB/T 1.1—2020要求对文件重新进行编辑性修改。

三、主要试验（或验证）情况

1、更新对ISO 标准的采标

2008版文件中对6份ISO标准进行了修改采用，本次修订仅对1份ISO标准进行修改采用，具体原因和采用信息见表1。

表1 2008版标准、本标准与有关ISO标准对应信息一览表

| ISO标准编号 | ISO标准名称 | 2008版采用程度 | 本标准采用程度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISO 2096-1972 | 工业用甘油——取样方法 | 修改采用 | 修改采用 | 新旧标准无变化 |
| ISO 2211-1973 | 液体化学产品色泽的测定(Hazen单位 铂-钴色度) | 修改采用 | 未采用，改为采用GB/T 3143规定 | GB/T 3143与ISO 2211一致，新旧标准技术内容一致 |
| ISO 2099-1972 | 工业用精制甘油——20℃时密度的测定 | 修改采用 | 未采用，改为采用GB/T 4472规定 | ISO标准已废止。GB/T 4472包括ISO2099内容，且有扩展，新标准保留原标准技术内容，并有增加 |
| ISO 2879-1975 | 工业用甘油——甘油含量的测定——滴定法 | 修改采用 | 未采用，但试验仍保留2008版内容 | ISO标准已废止。新标准保留原标准内容 |
| ISO 1616-1976 | 工业用甘油——硫酸化灰份的测定——重量法 | 修改采用 | 未采用，但试验仍保留2008版内容 | ISO标准已废止。新标准保留原标准内容 |
| ISO 1615-1976 | 工业用甘油——酸度或碱度的测定——滴定法 | 修改采用 | 未采用，但试验仍保留2008版内容 | ISO标准已废止。新标准保留原标准内容 |

2、各项目试验方法修订情况

本次对2008版标准修订情况见表2。从表2可见本次主要修改为第8章密度和第9章甘油含量测试上。其中密度测试中新增加的韦氏天平、比重计两种方法，为长期使用于化工产品的通用经典方法，甘油含量测试新增方法是国内有关单位制定的测试甘油含量的液相色谱专用方法，与原标准规定的滴定法两者一致[1]。

表2 本标准与2008版标准差异对比

| 章节号 | 本标准 | 章节号 | 2008版标准 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 规范性引用5份标准 | 2 | 规范性引用1份标准 | 根据正文内容增补 |
| 3 | 无内容 | 3 | 两条术语 | 两条术语属于通用性，无需专门定义 |
| 7 | 改为规范性引用GB/T 3143《液体化学产品颜色测定法（Hazen单位 铂-钴色号）》 | 7 | 采标ISO 2211 | 技术内容无差异 |
| 8 | 改为规范性引用GB/T 4472《化工产品密度、相对密度的测定》 | 8 | 采标ISO 2099 | 新标准在保留比重瓶法基础上，增加韦氏天平、比重计两种密度测试方法 |
| 9 | 增加规范性引用SN/T 2544《甘油含量的测定 高效液相色谱法》 | 9 | 采标ISO 2879 | 新标准在保留密度法和滴定法基础上，增加液相色谱法测试甘油含量 |

3、方法应用

对行业的三个等级的12个甘油产品按本标准进行了部分重点指标试验验证，试验结果见表3。

表 3 甘油测试结果

| 编号 | 等级 | 甘油含量/ % | 色泽/Hazen | 皂化当量/(mmol/100g) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 优等品 | 99.7 | 4 | 0.24 |
| 2 |  | 99.5 | 5 | 0.36 |
| 3 |  | 99.7 | 8 | 0.28 |
| 4 |  | 99.6 | 7 | 0.32 |
| 5 | 一等品 | 99.5 | 6 | 0.42 |
| 6 |  | 98.9 | 15 | 0.48 |
| 7 |  | 99.3 | 8 | 0.46 |
| 8 |  | 98.6 | 14 | 0.44 |
| 9 | 二等品 | 96.6 | 22 | 1.25 |
| 10 |  | 97.7 | 16 | 0.48 |
| 11 |  | 95.2 | 25 | 1.57 |
| 12 |  | 95.5 | 12 | 0.32 |

四、标准中如果涉及专利

本标准中不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益等情况、对产业发展的作用等情况

本标准的修订过程中做了市场商品的数据调研和大量的实验验证、与生产企业和下游用户进行了充分的讨论。本标准实施后，可以建立一个公正、统一的甘油产品质量评价平台，有利于保护消费者利益，促进市场良性竞争发展。

六、采用国际标准和国外先进标准情况

本标准第4章“桶装甘油取样方法”为修改采用ISO 2096:1972《工业用甘油——取样方法》第5章的内容。因甘油指标测试需要，第9章“甘油含量的测定”、第11章“硫酸化灰分的测定”、第12章“酸度或碱度的测定”内容与2008版标准一致，分别为修改采用作废的ISO 2879:1975《工业用甘油——甘油含量的测定——滴定法》、ISO 1616:1976《工业用甘油——硫酸化灰份的测定——重量法》、ISO 1615:1976《工业用甘油——酸度或碱度的测定——滴定法》。其他指标的检测原理和过程与化工行业传统的检测方法一致。

本标准水平为国内先进水平。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性国家标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布6个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

本标准发布实施后，代替GB/T 13216-2008。

十二、其它应予说明的事项

无。

参考文献

[1] 孙敦伟,吴晓红,张琳.高效液相色谱法在甘油含量测定中应用的研究[J].化学世界，2007（11）：646-649