表面活性剂 —— 洗衣凝珠 —— 安全指南、测试方法、标签及包装

警告

本文件并非国际标准化组织（ISO）的国际标准。其发布是为了供审阅和提出意见。本文件可能会在不另行通知的情况下进行更改，且不得被称为国际标准。

诚邀本草案的接收者在提交意见的同时，告知其知晓的任何相关专利权信息，并提供证明文件。

版权声明

本国际标准化组织（ISO）文件是一份工作草案或委员会草案，受 ISO 版权保护。虽然参与 ISO 标准制定过程的人员无需事先获得 ISO 许可，即可复制任何形式的工作草案或委员会草案以供使用，但未经 ISO 事先书面许可，不得为任何其他目的以任何形式复制、存储或传播本文件或其任何摘录内容。

若需获得复制本文件用于销售的许可，请按以下所示地址联系，或联系请求者所在国家的 ISO 成员机构：

[注明负责技术委员会（TC）或分技术委员会（SC）秘书处的 ISO 成员机构版权经理的完整地址、电话号码、传真号码、电传号码及电子邮件地址（如适用），本工作文件是在该 TC 或 SC 的框架内编制的。]

出于销售目的的复制可能需支付版税或签订许可协议。

侵权者可能会被追究法律责任。

目录页
1 范围.............................................................
2 规范性引用文件.................................................
3 术语和定义.......................................................
4 符号和缩写术语...........................................................
5 要求..........................................................
5.1 胶囊的特性.........................................
5.1.1 口腔接触时的排斥性..............................................
5.1.2 胶囊的完整性......................................................
5.2 外包装的特性..........................................................
5.2.1 通过外包装对胶囊的可视性............................
5.2.2 幼儿打开包装的能力........................................
6 抽样..........................................................
7 试验方法...........................................................
7.1 预处理....................................................
7.2 与水接触时胶囊的完整性...............................................
7.3 受到挤压时胶囊的完整性.............................................
7.4 胶囊完整性试验结果的解释............................................
8 试验报告..........................................................
9 标志、标签和包装..........................
附录 A（资料性附录） 对用于洗衣液胶囊的可溶膜中苦味剂有效性的评估.......
A.1 目的............................................
A.2 研究概述.................................................
A.3 试验材料...........................................................
A.3.1 经苦味剂处理的水溶性膜的制备........................................
A.3.2 用于味觉测试的膜片的制备.......................................
A.3.3 测试小组.............................................................
A.3.4 测试设计和说明...........................................
A.3.5 结果分析与报告......................................................

前言

国际标准化组织（ISO）是由各国标准化机构（ISO 成员机构）组成的世界性联合会。编制国际标准的工作通常由 ISO 技术委员会承担。对某一技术委员会已确立的项目感兴趣的每个成员机构均有权派代表参加该委员会。与 ISO 保持联络的各国际组织，包括政府组织和非政府组织，也可参与相关工作。ISO 在所有电工技术标准化方面与国际电工委员会（IEC）密切合作。

制定本文件以及对其进行后续维护所采用的程序在《ISO/IEC 导则 第 1 部分》中有详细说明。尤其需要注意的是，不同类型的 ISO 文件所需要的不同批准标准。本文件是根据《ISO/IEC 导则 第 2 部分》的编辑规则起草的（详见www.iso.org/directives）。

请注意，本文件的某些内容可能涉及专利权。ISO 不承担识别任何或所有此类专利权的责任。在本文件编制过程中所确定的任何专利权详细信息将在引言部分和 / 或 ISO 已收到的专利声明清单中列出（详见www.iso.org/patents）。

本文件中使用的任何商品名称仅为方便用户提供信息，并不构成认可。
关于标准的自愿性性质、ISO 特定术语及与合格评定相关表述的含义，以及 ISO 遵守世界贸易组织（WTO）在《技术性贸易壁垒协定》（TBT）中相关原则的信息，请访问以下网址：www.iso.org/iso/foreword.html。

本文件由 ISO/TC 91 技术委员会 “表面活性剂” 的第 4 工作组 “洗衣液胶囊” 编制。

ISO ##### 系列的所有部分列表可在 ISO 网站上查询。 （注：由于原文中 “ISO #####” 未明确具体内容，翻译时保留原样）

引言

本文件的制定是为了满足对全球统一的原则和准则的需求，以确保洗衣液胶囊（包装袋）的安全性。这种形式的洗涤剂产品是一种相对较新的洗涤剂投放方式，如今每天都有数百万消费者在使用。它们帮助消费者根据洗衣需求准确使用适量的洗涤剂，同时减少了与洗涤剂的接触以及洗涤剂的溢出情况。这是通过将液体洗涤剂的所有活性（浓缩）成分封装在一个小胶囊中得以实现的，该胶囊在洗衣机内遇水溶解，然后释放出洗涤剂发挥作用。

当按照产品标签上的说明进行使用和储存时，洗衣液胶囊是安全的。然而，不当使用，尤其是在幼儿能够接触到胶囊的情况下，可能会导致意外将浓缩洗涤剂成分接触到口腔或眼睛中。在过去十年里，世界各地的毒物控制中心报告了大量涉及 6 岁以下儿童接触洗衣液胶囊的案例。此类事件主要是由于洗涤剂胶囊没有正确存放，使其处于儿童无法触及的地方。口腔接触洗涤剂胶囊后最常见的临床症状是呕吐，而眼睛接触则可能导致眼部刺激。接触洗涤剂胶囊可能会引发严重的健康症状，甚至导致一些人需要住院治疗。

为了解决这一问题，已经采取了多项措施。2012 年，欧洲洗涤剂行业推出了针对洗衣液胶囊的自愿性欧洲洗涤剂协会（A.I.S.E.）产品监管计划 [1]。这促使行业承诺采用不透明 / 模糊的包装并配备加固的封口，在包装上添加额外的标签，包括带有关键安全指导信息的显眼黄色标识块，以及对消费者进行教育，强调产品必须始终远离儿童进行安全储存和处理的必要性。几乎在同一时期，美国清洁协会（ACI）为美国的制造商发布了类似的安全指南。2014 年 12 月，欧洲监管机构通过了（欧盟）第 1297/2014 号法规，即《可溶包装法规》[2]，该法规修订了《化学品分类、标签和包装法规》（CLP 法规，（EC）1272/2008）[3]，并以洗涤剂行业现有的自愿性举措为基础。此外，该法规要求胶囊满足机械完整性标准，以便在短时间浸入水中或受到挤压时能够保留其内部的液体成分，并且要求胶囊中含有一种苦味剂，以便在口腔接触时能迅速引起排斥反应。为了帮助实际实施，欧洲洗涤剂协会（A.I.S.E.）制定了指南 [4]，提供了技术工具和建议，包括确定苦味剂有效含量水平的评估方法，以及测量机械完整性的方案。2015 年，美国材料与试验协会（ASTM）国际发布了 F3159-15 标准《洗衣液包装袋安全规范》[5]。该标准在很大程度上是基于对欧盟《可溶包装法规》及其欧洲洗涤剂协会（A.I.S.E.）指南的重新应用。此外，它引入了针对北美市场的特定警示文字和象形图，以及关于儿童安全封口的详细指导和设计方案。

多项研究 [6,7] 表明，上述安全措施的实施使得意外接触率（相对于这些产品不断增长的市场规模而言）显著下降，同时事故的严重程度也有所降低。

随着这类产品在全球范围内普及，有必要对相关原则和准则进行国际标准化，以确保安全使用，特别是防止幼儿意外接触。当前的 ISO 标准基于目前已有的各项要求和承诺，为家用洗衣液胶囊（包装袋）设定了全球安全要求。

1 范围

本文件规定了家用洗衣液胶囊（包装袋）的原则、要求和试验方法，以确保这些产品的性能、质量和安全性，此外，还有助于预防儿童意外事故的发生，并促进消费品的安全销售。

本标准涵盖家用洗衣液胶囊。这包括所有呈胶囊形式（即装在水溶性薄膜中）且全部或部分为液态的单剂量家用洗衣洗涤剂产品。单隔层以及多隔层产品均在本标准范围内。对于多隔层产品，只要至少有一个隔层为液态形式，就属于本标准的适用范围。
    本标准对范围的定义意味着，除家用洗衣用途之外的其他用途的洗衣液胶囊不在本标准范围内。这也意味着，完全呈粉末状的单剂量洗衣洗涤剂（即使它们装在可溶薄膜中）也不在本标准范围内。

2 规范性引用文件

下列文件中的全部或部分内容在本文件中被规范性引用，且对于本文件的应用必不可少。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ISO 2859-4，《计数抽样检验程序 第 4 部分：声称质量水平的评定程序》。

3 术语和定义

就本文件而言，适用下列术语和定义：

3.1

洗涤剂

“洗涤剂” 是指任何含有肥皂和 / 或其他表面活性剂，用于洗涤和清洁过程的物质或混合物。洗涤剂可以是任何形式（液体、粉末、糊状、条状、块状、模制件、特定形状等），且面向家庭、公共机构或工业用途进行销售或使用。

[来源：欧洲议会和理事会 2004 年 3 月 31 日关于洗涤剂的（EC）第 648/2004 号法规]

3.2

家用洗衣洗涤剂

“家用洗衣洗涤剂” 是指投放市场供非专业人员使用的洗衣洗涤剂，包括在公共自助洗衣店使用的洗涤剂。

[来源：欧洲议会和理事会 2004 年 3 月 31 日关于洗涤剂的（EC）第 648/2004 号法规]

3.3

液体

“液体” 是指符合以下条件的物质或混合物：（i）在 50℃时，其蒸气压不超过 300 千帕（3 bar）；（ii）在 20℃和 101.3 千帕的标准压力下，并非完全呈气态；（iii）在 101.3 千帕的标准压力下，其熔点或初始熔点为 20℃或更低。
[来源：欧洲议会和理事会关于物质和混合物的分类、标签和包装的（EC）第 1272/2008 号法规]

3.3

洗衣凝珠

“洗衣凝珠” 是指装在可溶包装内、供单次使用的家用洗衣洗涤剂，其含有液体洗涤剂。单剂量的多隔层产品，若其中包含几种不同形态的产品（例如，部分为液体，部分为固体），也被视为洗衣凝珠。任何含有一定量液体洗衣洗涤剂的单剂量产品均被认为属于本定义的范畴。

3.4

外包装

“外包装” 是指消费者作为单个单元购买的包装单元（在大多数情况下是一个盒子、桶或自立袋），其中装有一定数量的洗衣液胶囊。

4 符号和缩写术语

4.1

LLDC

洗衣凝珠（Liquid Laundry Detergent Capsule）

5 要求

5.1 胶囊的特性

5.1.1 口腔接触时的排斥性

胶囊的可溶膜（即外壁）应含有一种苦味剂（定义？），目的是在口腔接触时能迅速引起排斥反应。这是为了降低在儿童接触到胶囊并将其放入口中的情况下，大量吞食胶囊内液体洗涤剂的可能性。

应选择合适的苦味剂，并确定其含量水平，使得（在目标人群中）与该膜进行口腔接触时，预计在最长 6 秒的中位时间内引发排斥行为。

这些标准考虑到了个体对苦味剂的敏感度往往存在较大差异，并且一定比例的人群可能对此不敏感（即这些人不会觉得苦味剂有排斥性，例如西伯特和弗鲁德（1991 年）[8] 的研究）。因此，口腔排斥时间要求应适用于人群的中位反应时间，而不是人群中观察到的最长时间。

目标人群主要由 6 岁以下的幼儿组成。出于伦理方面的考虑，无法在这一群体中评估苦味剂的有效性。相反，可以用年轻成年人来进行评估。这是一种保守的方法，因为据报道儿童的味觉比成年人更敏感。婴儿的口腔内大约分布着 30000 个味蕾。到成年时，这些味蕾只剩下大约三分之一，且大多分布在舌头上。例如，门内拉等人（2005 年）[9] 的研究表明，随着年龄的增长，人对苦味的敏感度会降低。因此，可以合理地假设，幼儿的口腔排斥时间至多与年轻成年人相似，但很可能更短。

附录 A 给出了一种确定苦味剂有效含量水平的合适方法示例。

必须证明，在吞食一个胶囊中所含的苦味剂数量的情况下，该苦味剂对人体健康是安全的，并且对环境也是安全的。为了证明对人体和环境的安全性，应采用毒理学和生态毒理学风险评估的原则。人体健康评估应基于产品生命周期内任何时候胶囊中所含苦味剂的最高含量水平，并且应针对目标年龄组（幼儿，包括婴儿）进行调整。环境评估应考虑苦味剂的所有使用情况和排放情况。

应通过可溶膜的成分信息来证明苦味剂的存在及其含量水平。应记录所选苦味剂在选定含量水平下的有效性和安全性。为此，可以参考已有的研究或信息。这些是设计要求，无需通过性能测试来证实。

5.1.2 胶囊完整性

当胶囊完全浸没在水中时，其可溶包装应至少在 30 秒内保持住内部的液体洗涤剂。这应根据第 7.2 节规定的方法进行评估。虽然洗衣液胶囊设计为在洗衣过程中于洗衣机内完全溶解，但它不应在接触湿气或水时过早（换种表述：提前）释放其内容物。这是为了在意外发生口腔接触胶囊的情况时，延缓并理想情况下避免洗涤剂暴露。

当胶囊受到高达 300 牛顿（N）的压力时，其可溶包装不应释放出内部的液体洗涤剂。这应根据第 7.3 节规定的方法进行评估。

5.2 外包装的特性

5.2.1 通过外包装对胶囊的可视性

外包装应是不透明的或模糊的，或者应采用任何等效的措施，以便遮盖住封闭的外包装内单个洗衣液胶囊的可视性。

自立袋可以在包装底部设置一个透明的检查窗口，以便进行生产控制（例如，检查是否有泄漏）。这是因为在生产过程中密封的袋子，可能需要在不进行破坏性测试（即打开密封袋）的情况下检查胶囊是否泄漏。该袋子应能自立，并且当袋子放置在水平表面上时，透明检查窗口应不可见。透明检查窗口的大小不应超过检查泄漏所需的尺寸。

外包装上不应标注任何可能会让人产生外包装是透明或半透明印象的图形，也不应以任何其他方式模仿从外包装上可以看到内部胶囊的视觉效果。

5.2.2 幼儿打开包装的能力

洗衣液胶囊应装在封闭的外包装内。

外包装应配备一种封口装置，这种装置应能阻碍幼儿（定义？儿童防开启封口装置，CIC），尤其是 3 岁以下幼儿打开包装的能力。此外，外包装应具有足够的坚固性，以防止幼儿通过除按预期使用封口装置以外的任何其他可能方式打开包装。

外包装的封口系统应便于成年人打开。外包装应能被成年人轻松重新关闭（仅装有单个洗衣液胶囊的外包装除外）。重新关闭应能通过一个简单动作完成，且无需耗费大量力气、灵活性或智力。这些要求是为了确保在使用后没有理由让包装处于打开状态。
    可以采用不同的设计方法来实现外包装的防儿童开启特性。在这些方法中，一个普遍的考虑因素是，成年人和儿童之间的主要区别在于心智能力、逻辑思维和灵活性，而并非单纯的力气大小。手部的人体测量学特征也可能与之相关。

外包装的防儿童开启功能应在其整个设计使用期限内始终得以保持。对于不打算重新装填的外包装，其防儿童开启功能应至少在与该外包装所能容纳的洗衣液胶囊数量相同次数的开启和重新关闭循环过程中都能维持。而对于打算重新装填的外包装，这一防儿童开启功能需维持的开启和重新关闭循环次数则必须乘以预计重新装填该包装的最大次数。

外包装及其封口系统被认为符合上述要求的依据应得到充分记录。这些是设计要求，无需通过性能测试来证实。

6 抽样

在进行市场抽检时，用于评估胶囊完整性的洗衣液胶囊样品，应从封闭且未被开封过的原始包装中抽取。

7 试验方法

此处的试验方法用于评估胶囊在与水接触时以及受到挤压时的完整性。这些试验适用于产品和工艺设计的评估、质量控制目的，以及市场合规性检查。（需对薄膜中 “苦味剂” 相关内容做说明）。

对于每次评估，样品胶囊都需经受极限测试条件。单个测试的结果要么是 “通过”（即在极限条件下未出现内容物泄漏的情况），要么是 “不通过”（即在达到或未超过极限条件时出现内容物泄漏的情况）。

7.1 预处理

为确保测试的可重复性，样品胶囊应在原始外包装打开并暴露于温度在 18°C 至 25°C 之间、相对湿度为 50±2% 的环境中进行至少 24 小时的预处理后，立即进行测试。

7.2 与水接触时胶囊的完整性

将一个容量足够的透明无色玻璃烧杯中装入至少 1 升的去离子水。水温应稳定在 20±1°C。水不应被搅动或搅拌。

将一个经过预处理的胶囊轻轻放入烧杯中，直至其被完全浸没。在整个测试过程中，胶囊的各个面都应被水包围（完全浸没）。如果胶囊的密度使其漂浮或下沉，则应将胶囊放置在一个能防止其漂浮或下沉的装置内（例如，金属笼子、网袋或类似装置），并且该装置应便于进行目视观察。图 1 展示了此类装置的一个示例（不具规范性）。

图 1. 用于防止胶囊漂浮或下沉的金属笼子示例。

一旦胶囊被浸没，应立即启动一个 30 秒的计时器。在 30 秒内，应仔细观察胶囊，查看是否有任何从胶囊中释放出液体的可视迹象。如果在这 30 秒的浸没过程中，胶囊没有液体内容物释放出来，则该单个胶囊成功通过测试。

7.3 受到挤压时胶囊的完整性

使用一个经过预处理的胶囊进行的挤压测试，应在与预处理环境类似的条件下进行。
    测试应使用一台配备有两块平行水平板的测力仪器进行，这两块板能够以设定的恒定速度相互靠近，同时能够测量并追踪两板之间施加的力。该仪器的平板直径应至少是测试样品最大横截面的两倍。当对放置在两板之间的测试样品施加挤压力时，两板应始终保持相互平行：除了相互靠近的运动外，平板不应发生倾斜或其他运动。力的测量范围应从 0 牛顿到至少 300 牛顿。

应采取措施确保在挤压测试过程中，操作人员不会受到在测试胶囊释放其液体内容物时可能发生的任何溢出或飞溅物的伤害。例如，这可以通过将测试胶囊放置在一个透明塑料袋内，或者对测力仪器进行防护来实现。如果将胶囊放置在一个透明塑料袋内，该塑料袋的厚度最大应为 100 微米；袋子不应密封，以便在挤压测试过程中袋内不会产生压力；胶囊应放置在袋子内合适的位置，使得胶囊的边缘不靠近袋子的边缘，以确保袋子不会阻碍胶囊的变形。

应将胶囊放置在测力仪器的两块水平平板之间，使胶囊以其最大的表面接触平板，并放置在底板中心附近。平板应相互靠近，直至顶板几乎接触到胶囊（例如，平板与胶囊之间留有 1 毫米的距离）。随后，平板应以恒定的速度继续相互靠近，使被测试的胶囊在两块平板之间受到逐渐增大的挤压力。在实验过程中，挤压速度应保持恒定，且应在 225±25 毫米 / 分钟的范围内。在仔细观察胶囊是否有液体内容物释放的同时，监测逐渐增大的挤压力，直至达到 300 牛顿，或者如果胶囊已经释放出液体内容物，则监测到较低的力值为止。如果在挤压力达到 300 牛顿的过程中，胶囊没有液体洗涤剂内容物释放出来，则该单个胶囊成功通过测试。当达到 300 牛顿的挤压力时，测试即完成。

7.4 胶囊完整性测试结果的解释

应测试足够数量的样品胶囊，以确定某一批次是否不符合胶囊完整性标准。为此，应应用 ISO 2859-4 标准，规定的质量水平为最大不超过 5% 的不合格品率。在第 2 检验水平（即最多允许观察到 2 个缺陷的极限数）下，这意味着所需的样本量 n = 16。因此，从统计学角度来说，如果 16 个被测试的样品胶囊中发现的缺陷数量大于 2，则测试结果与规定的质量水平相矛盾；而如果缺陷数量小于或等于 2，则规定的质量水平未被否定。

8 测试报告

对于每种测试方法，测试报告至少应明确规定以下内容：

（1）用于完整识别样品的所有必要信息；
（2）对本文件的引用（即 ISO 标准编号）；
（3）抽样方法（如适用）；
（4）所使用的测试方法；
（5）获得的测试结果（即测试的胶囊数量、未通过测试的胶囊数量，以及基于 ISO 2859-4 标准的结果解释）；
（6）本文件中未规定的或被视为可选的所有操作细节，以及任何可能影响测试结果的事件的详细信息；
（7）测试过程中观察到的任何异常特征（异常情况）；
（8）测试日期。

附录 A（可能包含第 5.1.1 节中的部分内容）

（资料性附录）111

洗衣液胶囊可溶膜中苦味剂有效性的评估

A.1 目的

本测试的目的是确定特定可溶包装膜中所含特定苦味剂的有效性。研究苦味剂含量水平与观察到的口腔排斥时间之间的剂量 - 反应关系。据此，确定预期能使排斥时间在 6 秒以内的苦味剂含量水平。

A.2 研究概述

要观察测试小组成员对品尝含有不同含量苦味剂的水溶性膜的反应。据此，建立一种剂量 - 反应关系，将威慑效果（对膜的排斥）与苦味剂的含量水平联系起来。

测试小组应由年轻成年人组成，以此作为洗衣液胶囊安全措施目标受众（即幼儿）的替代群体。有可靠的迹象表明，尤其是对于苦味，儿童通常比成年人更敏感。

测试产品是含有（不同含量）苦味剂的水溶性膜。该膜应单独用于品尝测试：不得使用实际的洗涤剂胶囊，以确保测试小组成员的安全。

每位测试小组成员在不知道会有什么情况的前提下，会得到一片含有特定含量苦味剂的可溶膜，并被要求舔舐该膜以体验味道。然后记录测试小组成员是否排斥该膜，以及如果排斥的话，是在多长时间后排斥的。测试小组成员只允许参与一次，以避免因之前对味道不好的样品有过体验而产生任何偏差。

将分两轮测试一系列浓度的苦味剂。首先，在筛选轮中，应评估膜中大范围含量水平的苦味剂，以及一个未处理的空白样品。随后，根据筛选轮的结果，为最终测试轮确定合适的苦味剂测试含量水平，旨在针对那些能使排斥时间接近最长 6 秒这一目标的含量水平，优化剂量 - 反应关系。

A.3 测试材料

测试材料是一种特定类型的水溶性膜与一种特定苦味剂在不同浓度水平下的组合。所测试的水溶性膜和苦味剂都应在研究报告和 / 或研究赞助方的机密研究布置文件中予以明确。本研究的结果只适用于所使用的水溶性膜的类型 / 等级以及所使用的苦味剂的类型 / 等级。因此，研究结果不能外推至与所测试的膜和苦味剂有很大差异的其他组合。

A.3.1 经苦味剂处理的水溶性膜的制备

应制备含有不同含量苦味剂的水溶性膜：

- 筛选测试：未处理（空白） - 10ppm（百万分之一） - 100ppm - 1000ppm - 10000ppm 。请注意，在研究之前应进行毒理学安全性评估。如果在最高筛选含量水平下存在毒理学方面的担忧，则应使用含量水平更低的替代浓度系列。如果已有的信息表明使用不同的上限含量范围更为合适，那么可以使用该范围。

- 最终测试：根据筛选测试的结果确定 6 个含量水平（无空白样品）。
经处理的膜的生产商应确保膜中苦味剂含量水平的准确性及其分布的均匀性。
A.3.2 用于味觉测试的膜片的制备
经处理的水溶性膜应被切割成 3 厘米 ×10 厘米的条带。对于每个测试浓度，应至少制备 12 个重复样品。然后，这些膜条应被放置在单独的袋子中，以确保污染不会成为该研究的额外变量。
随后，对于每个浓度，应将膜条平均分成两批 —— 一批给男性测试小组成员，一批给女性测试小组成员。给女性和男性测试小组成员的测试样本组应分开保存并做好相应标识。
这些测试样本应使用一种编码系统进行单独标记，该编码系统将样本与其苦味剂含量水平联系起来。编码不应向测试小组成员或直接将测试样本交给测试小组成员的人员透露苦味剂的含量水平。这是为了通过采用双盲法来避免任何偏差。出于同样的原因，膜条的制备、包装和标记应由与对测试小组成员进行研究的人员不同的其他人来完成。
A.3.3 测试小组
要针对一种膜 / 苦味剂组合开展这项研究，需要一个测试小组，其参与者数量与测试样本数量相同（即总共 10 个测试浓度 + 1 个空白样品，每个至少有 12 个重复样品，因此总共至少有 132 名测试小组成员）。
出于伦理方面的考虑，测试小组不应由幼儿组成，而应使用年轻成年人作为替代群体。需要注意的是，预计这会导致结果出现一些差异，因为成年人往往会 “思考” 所尝到的不好的味道，而不是直接做出反应并吐出来。该研究的设计旨在尽可能消除成年人在测试中的 “过度思考”，试图测量出一个 “真实的” 反应时间。
测试小组应由以下人员组成：

- 年龄在 18 至 25 岁之间的年轻成年人；

- 男女比例相等；

- 排除标准：应排除吸烟者；应排除之前在该情境下有过苦味剂测试经验的测试小组成员。

每位测试小组成员只能参加一次品尝测试，以避免因先前的经验而导致有偏差的反应。

A.3.4 测试设计与说明

测试应分两轮进行：

（1）筛选轮，评估苦味剂的广泛含量水平；
（2）最终轮，优化接近排斥时间目标的剂量 - 反应关系。
在筛选轮中，除了一个空白样品（未处理的膜）外，应有 4 个测试浓度。在最终轮中，应有 6 个测试浓度，且无空白样品。每个浓度至少应有 12 个重复样品。因此，总共将至少有 132 次品尝测试（筛选轮为 5×12 = 60 次，最终轮为 6×12 = 72 次）。如果根据筛选轮的结果认为有必要，最终轮可使用更多的重复样品。
筛选轮中苦味剂的含量水平是预先确定的。最终轮的含量水平将根据筛选结果来确定。因此，最终轮只能在筛选轮之后的几周进行，以便处理筛选数据，以及准备和运送膜和测试样品。在实际测试中，测试样品应分两批提供给进行研究的人员：一批给女性测试小组成员，一批给男性测试小组成员。如上文所述，每批样品中每个测试浓度的重复样品数量应相等。因此，每个测试浓度应由相同数量的男性和女性进行测试，以避免因测试小组成员的性别而产生任何潜在偏差。
对于每次品尝测试（一名测试小组成员，一种苦味剂含量水平），应遵循以下方法：
（1）进行测试时，应确保参与的测试小组成员看不到其他成员在测试中的反应，且不能与刚刚完成测试的其他成员交谈。不应告知测试小组成员样品中含有苦味剂。向测试小组成员提供测试样品的人员也不应知晓样品中苦味剂的含量水平。
（2）测试小组成员应饮用规定的少量（50 毫升）静水。
（3）应向测试小组成员给出以下确切指示：“这是一次味觉测试，我们称之为‘双盲测试’，意思是我不知道你将会尝到什么味道。味道可能从无味的中性味道到令人愉悦或不愉快的味道，可能是咸的、甜的、酸的等等。（）如果你在舔的时候，觉得味道是中性的或令人愉悦的，我希望你继续舔，直到我让你停下来。如果你在舔的时候，察觉到味道是令人不愉快的，我希望你立即停止舔。你要从袋子里拿出膜，拿在手里，像这样舔它……” 然后向测试小组成员展示如何拿和舔膜。（）注意，这里不应使用对所研究的苦味剂味道的实际描述。例如，如果使用的是一种苦味剂，不应提及 “苦” 这个词；如果苦味剂有酸味，不应使用 “酸” 这个词，等等。
（4）当膜条与舌头 / 口腔接触的那一刻，应启动计时器，且不应再向测试小组成员提供进一步的指示。每位测试小组成员的反应可以拍摄下来，以供日后参考。
（5）应记录测试小组成员是否在膜条溶解一半之前就排斥了测试样品，如果是，要确切记录排斥发生在多少秒之后。

（6）应给参与者提供一些吃的或喝的东西，以去除不好的味道。提供的东西将取决于所研究的苦味剂。例如，对于苦味剂来说，已知黑巧克力能够有效地去除苦味。此外，如果不好的味道传到了测试小组成员的嘴唇上，应提供有香味的润唇膏。
（7）禁止该测试小组成员今后再参加此项测试或类似测试。
A.3.5 结果分析与报告
    研究期间收集的所有原始数据都应报告，测试小组成员的身份信息除外（测试实验室应对这些身份信息保密）。请注意，测试实验室应将这些身份信息存档以备日后参考，以避免他们今后参与其他类似研究。

在测试小组成员中，预计味觉受体的敏感度会存在自然差异，这主要是由基因差异导致的。那些对特定苦味剂作用的受体缺乏敏感度的人，即使能感觉到苦味，程度也很有限（无论苦味剂的浓度是多少）。例如，在西伯特和弗鲁德（1991 年）[8] 的一项测试中，给孩子们喝添加了已知有效含量的常见苦味剂的橙汁，超过 15% 的测试对象没有表现出明显的反应。

本研究的目的是确定在初次接触后的 6 秒内就能引起口腔排斥反应的合适的苦味剂含量水平。对于不敏感的测试对象来说，无论使用的苦味剂含量水平是多少，都无法达到这个排斥时间。因此，在确定合适的含量水平时，应忽略不敏感测试对象的数据。所以，在给定的含量水平下，不同重复样品的中位数应作为与 6 秒目标进行比较的相关指标。

应通过合适的统计方法（需根据具体情况确定，例如取决于数据的分布形态和离散程度）来确定哪些苦味剂含量水平能以至少 90% 的置信度使中位排斥时间低于 6 秒的目标。如果可行的话（取决于数据的质量），还应建立一个数学剂量 - 反应关系，以便根据苦味剂含量水平来确定排斥时间。此外，还应确定在苦味剂达到哪个含量水平之前，观察到的排斥时间与空白样品相比没有显著差异；以及从哪个苦味剂含量水平开始，观察到的排斥时间不再降低。

本研究的最终结果是确定最低的苦味剂含量水平，该含量水平预期能以至少 90% 的置信度使中位排斥时间（无论是通过测试观察到的，还是如果能建立数学剂量 - 反应关系则通过计算得出的）低于 6 秒。

参考文献

[1] A.I.S.E. (2012). Product Stewardship Programme for Liquid Laundry Detergent Capsules. www.aise.eu
[2] Regulation (EU) N° 1297/2014 amending the CLP Regulation for Soluble Packaging.
[3] Regulation (EC) 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures.
[4] A.I.S.E. (2018). Liquid Laundry Detergent Capsules. Guidelines on CLP Implementation, Version 2.0.
www.aise.eu
[5] ASTM International published Standard F3159-15. Standard Safety Specification for Liquid Laundry
Packets.
[6] A.I.S.E. (2020). Product Stewardship ProgrammeFor Liquid Laundry Detergent Capsules Status Update -
September 2019. www.aise.eu
[7] Reynolds, K.M. (2019). Liquid Laundry Detergent Packet Exposures Reported to The National Poison
Data System (NPDS). Surveillance and Evaluation of ASTM Standards. Rocky Mountain Poison & Drug
Safety.
[8] Sibert, J.R. and Frude, N. (1991). Bittering agents in the prevention of accidental poisoning: children's
reactions to Denatonium Benzoate (Bitrex). Archives of Emergency Medicine, 1991, 8, 1-7.
[9] Mennella, J.A., Pepino, M.Y. and Reed, D.R. (2005). Genetic and environmental determinants of bitter
perception and sweet preferences. Pediatrics, 2005, 115 (2), 216-222.
[10] Bohannon, R.W., Wang, Y.-C., Bubela, D. and Gershon, R.C. (2017). Handgrip Strength: A PopulationBased Study of Norms and Age Trajectories for 3- to 17-Year-Olds. Pediatr Phys Ther 2017(29), 118–123.
[11] ISO 8317. Child-resistant packaging - Requirements and testing procedures for reclosable packages.
[12] US Code of Federal Regulations Title 16 Part 1700 section 1700.15: Poison prevention packaging
standards, section 1700.20: Testing procedure for special packaging.
[13] ISO 2859-4. Sampling procedures for inspection by attributes — Part 4: Procedures for assessment of
declared quality levels.