表面活性剂  月桂酸肌氨酸钠中月桂酸钠的测定

1 范围

本标准规定了月桂酸肌氨酸钠中月桂酸钠的测定方法。月桂酸钠会导致配方产品浑浊或产生沉淀。月桂酸钠的含量以质量分数表示。

2 原理

在酸性条件下，将月桂酸钠衍生为月桂酸乙酯，然后加入月桂酸甲酯作为内标。用正己烷提取反应产物和月桂酸甲酯，然后进行气相色谱分析。通过测定月桂酸乙酯与月桂酸甲酯的面积比来定量测定月桂酸肌氨酸钠中月桂酸钠的含量。

3 术语及定义

月桂酸肌氨酸钠也被称为萨科齐，是一种阴离子表面活性剂，由肌氨酸和月桂酸氯衍生，用作洗发水、剃须泡沫、牙膏和泡沫洗涤产品中的起泡剂和清洁剂。月桂酸钠的含量通常小于3%。长链N-酰基酸性氨基酸生产原料中残留的或生产过程中产生的游离脂肪酸和无机盐会导致浑浊和沉淀，因此防止其产生非常重要。

结构式：RCON(CH3)CH2COO− Na+

4 仪器

4.1 气相色谱仪，配备质谱检测器。

4.2 数据采集系统。

4.3 色谱柱，熔融二氧化硅毛细管柱，30 m x 0.25 mm x 0.1µm，固定相为95 %二甲基聚硅氧烷和5%苯基甲基聚硅氧烷。

注1：可以使用任何具有更好或等效效率和选择性的色谱柱。通过比较得到的色谱图与图1所示的色谱图，可以观察到它们的有效性。

4.4 天平，分辨率为0.1毫克。

4.5 试管，配备塑料塞，20mL。

5 试剂及材料

5.1 正己烷，99%。

5.2 乙醇，99%。

5.3 月桂酸乙酯，98%。

5.4 硫酸甲酯，99%。

5.5 硫酸，98 %。

5.6 氯化钠，99%。

5.7 微量注射器，5µL或10µL。

6 步骤

6.1 仪器的准备

色谱条件

根据使用的色谱柱的特性选择色谱分析条件。

分析条件示例如下：

载气：氦气

载气流速：0.7mL/min

柱温：初温：150℃，以2℃/min升温至170℃，再以20℃/min升温至240℃，终温维持7min

进样口温度：240℃

接口温度：250℃

离子源温度：200℃

进样体积：1µL

分流流量：100mL/min

标准溶液的制备

6.1 内标溶液

在100mL容量瓶中，配制3%（m/V）月桂酸甲酯内标液。

6.2 月桂酸乙酯标准溶液

6.2.1 储备液

在10mL容量瓶中，配制10%（m/V）月桂酸乙酯溶液。

6.2.2 初始标准溶液

在10mL容量瓶中，根据表1配制加入内标液的初始标准溶液。

表1

|  | 初始标准溶液1 | 初始标准溶液2 | 初始标准溶液3 | 初始标准溶液4 | 初始标准溶液5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体积 | 1mL | 2mL | 3mL | 4mL | 5mL |
| 浓度m/V | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |

6.2.3  标准溶液

在5个试管（最小体积为20mL）中，分别加入2mL初始标准溶液和2.5mL乙醇。每个试管中振摇约2min，振摇中加入98%的硫酸0.25mL。盖上试管并剧烈摇晃。在80℃水浴中反应30min。反应完毕后冷却。加入5%NaCl溶液5mL、正己烷5mL，摇匀。将每个试管中的正己烷萃取液转移至10mL容量瓶中，加入3mL内标液（6.1），用正己烷定容并密封。依据色谱条件（6.1），每个溶液平行测定两次，进样量1.0µL。根据保留时间鉴别甲酯和乙酯的色谱峰。

7 样品的制备

精确称量约2g（准确度± 0.1mg）混匀后的样品至20mL试管中，重复6.2.2的操作。

8 结果表示

8.1 对月桂酸甲酯和月桂酸乙酯的色谱峰积分，得到各个组分的峰面积。绘制由月桂酸乙酯峰面积/月桂酸甲酯峰面积-月桂酸乙酯浓度的标准曲线。由标准曲线公式计算得到月桂酸乙酯的浓度。