发布

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发布

××××-××-×× 实施

××××-××-×× 发布

消费品质量分级导则  洗涤用品

Guidelines for quality grading of consumer products—Detergents

（初稿）

GB/T XXXX—XXXX

GB

中华人民共和国国家标准

ICS 71.100.40

CCS Y43

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会（SAC/TC272）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

消费品质量分级导则  洗涤用品

范围

本文件规定了洗衣粉、洗衣液、丝毛洗涤液、织物柔顺剂的质量分级基本要求、指标要求、分级判定规则、分级标识，描述了相应的试验方法。

本文件适用于洗衣粉、洗衣液、丝毛洗涤液、织物柔顺剂的质量分级。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 13171.1  洗衣粉  第1部分：技术要求

GB/T 26398  衣料用洗涤剂去污性能、耗水量与节水性能评估指南  模拟家庭洗涤试验法

GB/T 44164  消费品质量分级通则

QB/T 1224  衣料用液体洗涤剂

QB/T 4535  织物柔顺剂

QB/T XXXX  衣料洗涤剂  防串色性能的测定

QB/T XXXX  衣料洗涤剂  织物柔软性能的测定

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

质量 quality

消费品的一组固有特性满足要求的程度。

注:特性指可区分的特征,包括物理的、感官的、时间的、人因工效的、功能方面的特征。

[来源:GB/T 44164—2024,3.2]

质量分级 qualitygrading

通过科学评价对产品品质进行等级划分并明示产品质量信息的过程。

[来源:GB/T 44164—2024,3.3]

基本要求

产品应符合明示标准的要求。

本文件采用的分级方法为产品指标分级,按功能性指标要求将质量等级设置为三级，分别用AAAAA、AAAA、AAA表示，AAAAA为最高级。

指标要求

洗衣粉

洗衣粉的指标分级要求应符合表1规定。

表1  洗衣粉的指标分级要求

| 指 标 |  |  | 要 求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | AAAAA | AAAA | AAA |
| 标准污渍去污力 | JB-01污布 | ≥ | 1.5 | 1.2 | 1.0 |
|  | JB-02污布 | ≥ | 5.0 | 2.0 | 1.0 |
|  | JB-03污布 | ≥ | 1.5 | 1.2 | 1.0 |
| 实物污渍去污力 | JBS-70-C污布 | ≥ | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
|  | JBS-61-C污布 | ≥ | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
|  | JBS-41-C污布 | ≥ | 待定 | 待定 | 1.0 |
| 防串色性能 |  | ≥ | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
| 织物柔软性能 |  | ≥ | 1.5 | 1.3 | 1.0 |
| a) GB/T 13174规定的污渍布片。 b) GB/T 26398规定的污渍布片。 |  |  |  |  |  |

洗衣液

洗衣液的指标分级要求应符合表2规定。

表2  洗衣液的指标分级要求

| 指 标 |  |  | 要 求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | AAAAA | AAAA | AAA |
| 标准污渍去污力a) | JB-01污布 | ≥ | 1.4 | 1.2 | 1.0 |
|  | JB-02污布 | ≥ | 5.0 | 2.0 | 1.0 |
|  | JB-03污布 | ≥ | 1.5 | 1.2 | 1.0 |
| 实物污渍去污力b) | JBS-70-C污布 | ≥ | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
|  | JBS-61-C污布 | ≥ | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
|  | JBS-41-C污布 | ≥ | 待定 | 待定 | 1.0 |
| 防串色性能 |  | ≥ | 5.0 | 3.0 | 2.0 |
| 织物柔软性能 |  | ≥ | 1.5 | 1.3 | 1.0 |
| a) GB/T 13174规定的污渍布片。 b) GB/T 26398规定的污渍布片。 |  |  |  |  |  |

丝毛洗涤液

丝毛洗涤液的指标分级要求应符合表3规定。

表3  丝毛洗涤液的指标分级要求

| 指 标 |  |  | 要 求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | AAAAA | AAAA | AAA |
| 标准污渍去污力a) | JB-01污布 | ≥ | 1.2 | 1.1 | 1.0 |
| 织物柔软性能 |  | ≥ | 1.5 | 1.3 | 1.0 |
| a) GB/T 13174规定的污渍布片。 |  |  |  |  |  |

织物柔顺剂

织物柔顺剂的指标分级要求应符合表4规定。

表4  织物柔顺剂的指标分级要求

| 指 标 |  | 要 求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AAAAA | AAAA | AAA |
| 再润湿性能/s | ≤ | 30 | 60 | 90 |
| 抗静电性/（△lgρs） | ≥ | 4.5 | 3.5 | 2.5 |

试验方法

标准污渍去污力

洗衣粉按GB/T 13171.1规定与标准洗衣粉（SLP）对比测定。

洗衣液、丝毛洗涤液按QB/T 1224规定与标准洗衣液（SLD）对比测定。

实物污渍去污力

按GB/T 26398规定进行。

防串色性能

按QB/T XXXX《衣料洗涤剂  防串色性能的测定》规定进行。

织物柔软性能

按QB/T XXXX《衣料洗涤剂  织物柔软性能的测定》规定进行。

再润湿性能

按QB/T 4535规定进行。

抗静电性

按QB/T 4535规定进行。

判定规则

产品所有分级性能指标均符合相应等级技术要求则判定该产品达到该等级要求,凡有一项或一项以上达不到该等级要求,则按所达到的最低级别要求进行判定。

分级标识

质量分级标识应符合 GB/T 44164的要求

质量分级标识应标注于产品销售包装上,包括但不限于质量等级、二维码(条形码)、文字表述等。

质量分级标识示例参见图1。

图1  质量分级标识示例