国家标准《消费品质量分级导则  洗涤用品》编制说明

一、工作简况

1、任务来源

根据国标委下达的2022年国家标准制修订计划，制定国家推荐性标准《消费品质量分级导则  洗涤用品》，项目编号20221242-T-607。

二、标准编制原则、主要内容及其确定依据

1、编制原则

根据国标委推进消费品标准和质量提升、构建消费品质量分级标准体系工作要求，围绕洗涤用品（以衣料用洗涤剂为主）使用性能指标：去污力、防串色性能、织物柔软性能，对洗涤用品进行质量分级。质量分级标准将满足人民对高品质生活的追求，将进一步推动质量分级在全行业的贯彻实施，为洗涤用品工艺优化升级指引方向，为消费者获取优质优价产品提供帮助，有效推动洗涤用品高质量发展。

本标准起草过程中，主要按GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编写。本标准制定过程中，主要参考了以下标准或文件：

GB/T 13171.1  洗衣粉  第1部分：技术要求

GB/T 26398  衣料用洗涤剂去污性能、耗水量与节水性能评估指南  模拟家庭洗涤试验法

GB/T 44164  消费品质量分级通则

QB/T 1224  衣料用液体洗涤剂

QB/T 4535  织物柔顺剂

QB/T XXXX  衣料洗涤剂  防串色性能的测定

QB/T XXXX  衣料洗涤剂  织物柔软性能的测定

2、标准主要内容和依据

（1）范围

考虑到各类洗涤用品的适用对象、普遍程度等因素，重点选择对衣料用洗涤剂产品中的洗衣粉、洗衣液、丝毛洗涤液、织物柔顺剂进行质量分级规定。

（2）基本要求

按照GB/T 44164-2024《消费品质量分级通则》要求，消费品的质量等级可划分为三级、四级或五级，分别用相应个数的”A”表示,，要具有明显的级差,易于区别。鉴于洗涤用品所测性能指标的特性，为显著体现区别度，采用三级质量等级，分别用AAAAA、AAAA、AAA表示，AAAAA为最高级，最低级AAA应至少满足国家标准或行业标准的最低要求。

（3）指标要求

GB/T 44164-2024要求质量分级指标应可以进行定义、测度,且体现消费者关注的产品特性，可包含但不限于以下几个方面:性能、可靠性、舒适度等。鉴于洗涤用品质量的高低主要体现在使用性能方面，首先选取GB/T 13174-2021《衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定》规定的三种污布（JB-01、JB-02、JB-03）。另外，从消费者角度考虑增加了三种实物污渍污布测试实际污渍的去污力指标，还增加了防串色性能和织物柔软性能消费者及市场关注度较高的产品性能指标，升级判定指标，提高产品质量。

（4）判定规则

产品所有分级性能指标均符合相应等级技术要求则判定该产品达到该等级要求,凡有一项或一项以上达不到该等级要求,则按所达到的最低级别要求进行判定。

（5）等级标识

采用明显、清晰的符号,作为消费品质量分级的标识。

当消费品以三级划分质量等级,则质量分级的最高等级符号为AAAAA,依次为AAAA、AAA(或其他等效方式)。

信息展示的内容可包含但不限于如下信息：产品质量分级所依据的标准、分级评定检测机构名称、生产者名称、产品规格型号等信息。

消费品质量分级标识应标注在消费者易读取的位置,如使用说明、产品以及产品包装上,优先选择标注在产品最小销售包装上，标识包括但不限于质量等级、二维码(条形码)、中文文字。

三、试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

1、标准污渍去污力

表1  洗衣粉近年标准污布去污力测试数据

| 序号 | 去污力 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | JB-01 | JB-02 | JB-03 |
| 1 | 1.3 | 8.6 | 1.2 |
| 2 | 1.3 | 6.5 | 1.3 |
| 3 | 1.2 | 4.0 | 1.0 |
| 4 | 1.2 | 4.5 | 1.3 |
| 5 | 1.2 | 5.0 | 1.3 |
| 6 | 1.2 | 2.6 | 1.4 |
| 7 | 1.2 | 4.1 | 1.1 |
| 8 | 1.3 | 7.7 | 1.2 |
| 9 | 1.2 | 6.5 | 1.2 |
| 10 | 1.0 | 1.2 | 1.0 |
| 11 | 1.3 | 5.9 | 1.0 |
| 12 | 1.0 | 1.4 | 1.0 |
| 13 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
| 14 | 0.9 | 1.0 | 0.7 |
| 15 | 0.9 | 0.9 | 0.6 |
| 16 | 1.1 | 1.1 | 0.8 |
| 17 | 0.9 | 1.1 | 0.6 |
| 18 | 1.0 | 1.0 | 0.7 |
| 19 | 1.0 | 1.2 | 0.8 |
| 20 | 1.0 | 1.2 | 0.8 |
| 21 | 0.9 | 1.0 | 0.6 |
| 22 | 1.0 | 4.0 | 1.0 |
| 23 | 0.9 | 1.0 | 0.7 |
| 24 | 0.9 | 1.0 | 0.7 |
| 25 | 0.9 | 1.0 | 0.4 |
| 26 | 1.0 | 1.3 | 0.7 |
| 27 | 1.0 | 0.9 | 0.7 |
| 28 | 0.9 | 1.1 | 0.5 |
| 29 | 0.8 | 0.9 | 0.4 |
| 30 | 1.0 | 5.5 | 1.1 |
| 31 | 1.1 | 1.2 | 0.7 |
| 32 | 1.0 | 1.6 | 0.8 |
| 33 | 1.4 | 5.0 | 1.0 |
| 34 | 1.3 | 5.5 | 1.3 |
| 35 | 1.3 | 5.1 | 1.2 |
| 36 | 1.0 | 4.2 | 1.0 |
| 37 | 1.4 | 6.4 | 1.2 |
| 38 | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
| 39 | 1.3 | 4.3 | 1.1 |
| 40 | 1.2 | 3.8 | 1.1 |
| 41 | 0.9 | 0.6 | 0.6 |

表2  洗衣液近年标准污布去污力测试数据

| 序号 | 去污力 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | JB-01 | JB-02 | JB-03 |
| 1 | 1.1 | 5.0 | 1.6 |
| 2 | 1.0 | 1.1 | 1.6 |
| 3 | 1.1 | 5.2 | 1.2 |
| 4 | 1.1 | 1.6 | 1.2 |
| 5 | 1.0 | 1.0 | 1.2 |
| 6 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
| 7 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
| 8 | 1.1 | 3.3 | 1.4 |
| 9 | 1.1 | 1.4 | 1.5 |
| 10 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 11 | 1.0 | 1.2 | 1.0 |
| 12 | 1.1 | 1.5 | 1.4 |
| 13 | 1.0 | 1.4 | 1.2 |
| 14 | 1.0 | 1.3 | 1.2 |
| 15 | 1.1 | 1.4 | 1.3 |
| 16 | 1.1 | 1.2 | 1.0 |
| 17 | 1.1 | 1.4 | 1.2 |
| 18 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 19 | 1.0 | 1.5 | 1.6 |
| 20 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
| 21 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
| 22 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
| 23 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
| 24 | 1.0 | 1.1 | 1.3 |
| 25 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 26 | 1.1 | 5.1 | 1.4 |
| 27 | 1.1 | 1.6 | 1.1 |
| 28 | 1.1 | 1.8 | 1.2 |
| 29 | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
| 30 | 1.0 | 1.3 | 1.4 |
| 31 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
| 32 | 1.0 | 1.4 | 1.3 |
| 33 | 1.0 | 1.1 | 1.4 |
| 34 | 1.0 | 1.3 | 1.2 |
| 35 | 1.0 | 1.0 | 1.4 |
| 36 | 1.0 | 1.0 | 1.3 |
| 37 | 1.0 | 4.5 | 1.3 |
| 38 | 0.7 | 0.8 | 0.5 |
| 39 | 1.1 | 1.6 | 1.1 |
| 40 | 1.1 | 1.3 | 1.1 |
| 41 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
| 42 | 0.9 | 0.9 | 0.7 |
| 43 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
| 44 | 1.0 | 1.1 | 0.7 |
| 45 | 1.0 | 1.1 | 0.7 |
| 46 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
| 47 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
| 48 | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
| 49 | 0.9 | 0.9 | 0.7 |
| 50 | 0.9 | 1.0 | 0.8 |
| 51 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 52 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 53 | 1.0 | 0.9 | 0.8 |
| 54 | 0.8 | 1.0 | 0.7 |
| 55 | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
| 56 | 1.0 | 1.1 | 0.7 |
| 57 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 58 | 1.0 | 0.9 | 0.7 |
| 59 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 60 | 0.9 | 0.9 | 0.6 |
| 61 | 0.9 | 0.9 | 0.7 |
| 62 | 1.0 | 1.0 | 1.4 |
| 63 | 1.0 | 0.9 | 0.8 |
| 64 | 0.8 | 1.0 | 0.6 |
| 65 | 1.0 | 1.0 | 0.7 |
| 66 | 1.0 | 1.1 | 0.8 |
| 67 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
| 68 | 0.9 | 0.9 | 0.7 |
| 69 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |

2、实物污渍去污力

（1）污布选择

中国消费者一日三餐多摄入谷署类、蔬菜、动物性食物和富含蛋白质的大豆及其制品等，以保证饮食平衡，消费者在日常接触到的污渍很多也来自于饮食，因此根据消费者生活习惯和洗涤需求，重点考虑与饮食相关的污渍，如淀粉、蔬菜和油脂污渍等。

在GB/T 26398-2017《衣料用洗涤剂去污性能、耗水量与节水性能评估指南  模拟家庭洗涤试验法》中已推荐相应的污布，如JBS-70-C（大米）、JBS-61-C（菠菜汁）和JBS-41-C（猪油），可供采用测试。

（2）测试数据

表3  实物污渍去污力测试数据

| 序号 | 淀粉污布 | 菠菜污布 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3.3 | 2.4 |
| 2 | 1.0 | 1.5 |
| 3 | 3.5 | 1.9 |
| 4 | 1.0 | 1.8 |
| 5 | 2.9 | 1.2 |
| 6 | 0.99 | 1.29 |
| 7 | 1.04 | 1.29 |
| 8 | 1.08 | 1.19 |
| 9 | 1.11 | 1.21 |
| 10 | 0.91 | 2.10 |
| 11 | 3.45 | 2.11 |
| 12 | 1.01 | 1.47 |
| 13 | 0.99 | 2.09 |
| 14 | 1.0 | 1.8 |
| 15 | 2.9 | 1.5 |
| 16 | 2.75 | 1.15 |
| 17 | 2.82 | 1.61 |
| 18 | 2.75 | 1.16 |
| 19 | 2.22 | 0.87 |
| 20 | 1.64 | 1.58 |
| 21 | 1.04 | 1.76 |
| 22 | 1.05 | 1.84 |
| 23 | 1.03 | 1.80 |
| 24 | 1.04 | 1.78 |
| 25 | 1.03 | 0.96 |
| 26 | 1.06 | 2.18 |
| 27 | 1.07 | 2.11 |
| 28 | 1.08 | 2.49 |
| 29 | 1.07 | 2.56 |
| 30 | 2.80 | 1.62 |
| 31 | 3.00 | 1.55 |
| 32 | 1.04 | 1.05 |
| 33 | 1.07 | 1.01 |
| 34 | 1.01 | 1.61 |
| 35 | 0.91 | 0.88 |
| 36 | 0.99 | 1.49 |
| 37 | 1.03 | 1.20 |
| 38 | 1.02 | 1.43 |
| 39 | 0.99 | 1.15 |
| 40 | 1.03 | 0.87 |

四、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况

无相应的国际标准。

五、以国际标准为基础的起草情况

无。

六、与有关法律、行政法规及相关标准的关系

本标准与国家有关技术法规和技术标准协调一致，没有冲突。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

八、涉及专利的有关说明

本标准未涉及专利等知识产权问题。

九、实施国家标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

建议发布后6个月实施。

十、其他应当说明的事项

无。