国家标准《工业三聚磷酸钠》编制说明

（送审稿）

- 工作概况

1、任务来源

本项目是国家标准化管理委员会2025年国家标准制修订项目，计划编号为20242594-T-607，项目名称《工业三聚磷酸钠》，修订GB/T 9983-2004《工业三聚磷酸钠》。主要起草单位：中国地质调查局廊坊自然资源综合调查中心等，项目实施周期16个月。

- 主要工作过程

起草阶段：

项目下达后，标委会秘书处组织参加起草单位成立标准制定工作组，对当前三聚磷酸钠产品进行了调研，并且检索了国内外技术资料。在此基础上编制出《工业三聚磷酸钠》标准征求意见稿，报标委会秘书处。

征求意见阶段：

2025年3月末安排为期2个月的网上公开向社会意见，并在4月28日SAC/TC272第四届四次会议上向全体参会委员和代表进行解读和征求意见。根据所收集的意见形成送审稿。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作

二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准的制定符合产业发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、适用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。

本标准起草过程中，主要按GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编写。本标准制定过程中，主要参考了以下标准或文件：

GB/T 6678  化工产品采样总则

GB/T 6679  固体化工产品采样通则

GB/T 8170  数据修约规则与极限数值的标示和判定

GB/T 9984  工业三聚磷酸钠试验方法

2、主要内容

原标准2004年发布执行，多年来，该标准对工业三聚磷酸钠产品的产量和质量均起到了积极的推动作用。随着科技经济水平的发展，按照GB/T 1.1对标准文本规范性要求，对本标准做了如下修订。

本标准规定了工业三聚磷酸钠的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于以热法磷酸或萃取磷酸为原料制造的工业三聚磷酸钠。该产品主要用作合成洗涤剂的助剂，也可用于石油、冶金、钻探、采矿水处理等工业。

原标准2004年发布执行，规定了工业三聚磷酸钠的表观密度、I型含量、白度、五氧化二磷含量、三聚磷酸钠含量、水不溶物含量、铁含量、pH值、颗粒度等9项指标的试验方法。本次修订与GB/T 9983-2004相比，主要变化如下：

- 修改了规范性引用文件（见第2章，2004版第2章）；

- 修改“五氧化二磷”指标名称为“总五氧化二磷含量”（见表2，2004版表2）；

- 增加了氮的氧化物含量（以氮计）限制值（见表2）；

- 增加了氮的氧化物含量试验方法引用（见6.8）；

- 修改了抽样细节（见7.2.2，2004版6.2.2）。

三、主要试验（或验证）情况

1、增加氮的氧化物含量指标试验方法

原标准无氮的氧化物含量指标，新增采用GB/T 9984，有利于提高三聚磷酸钠产品的质量。

2、增加采用国家标准情况

原标准2004版规范性引用文件未引用GB/T6679，GB/T6678，在取样要求新增引用，GB/T 9984系列已更新，采用最新标准。

3、各项目试验方法修订情况

本次对2004版标准修订情况见表2。主要是规范性引用文件进行了更新，取样要求进行了细化，在取样环节首要要求代表性，为了规范表述，新增引用GB/T6679，GB/T6678，分类描述了不同情况下取样量，原标准无氮的氧化物含量指标，新增采用GB/T 9984，鉴于产品应用场景（主要是用后排放），参考国内外污水排放关于氮的限制值，结合监管需求，新增氮的氧化物含量（以氮计）限值，有利于提高三聚磷酸钠产品的质量，推动产品的高质化发展。

表2 本标准与2004版标准差异对比

| 章节号 | 本标准 | 章节号 | 2004版标准 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2表2 | 新增氮的氧化物含量（以氮计） | 5.2表2 | 无 | 新增氮的氧化物含量（以氮计）限值 |
| 2 | 规范性引用5份标准 | 2 | 规范性引用11份标准 | 根据正文内容增补 |
| 6.8 | 氮的氧化物含量 |  | 无 | 按GB/T9984方法增加采用 |
| 7.2.2 | GB/T 6678 化工产品采样总则 GB/T 6679 固体化工产品采样通则 | 6.2.2 | 无 | 增加分类描述了不同情况下取样量 |

4、方法应用

对行业7个厂家市售的7个三聚磷酸钠产品按本标准进行了氮的氧化物含量指标试验验证，试验结果见表3。

表3市售7个三聚磷酸钠产品中氮的氧化物含量（以氮计）测定结果

| 序号 | 生产厂家 | 氮的氧化物含量（以氮计）mg/kg | 平均值mg/kg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A湖北兴发化工集团股份有限公司 | 22.9，22.0，24.1，21.8 | 22.7 |
| 2 | B广州洁雅化工有限公司 | 15.7，15.5，14.6，14.9 | 15.2 |
| 3 | C武汉联德化学品有限公司 | ＜2 | ＜2 |
| 4 | D | ＜2 | ＜2 |
| 5 | E | 7.5，8.5，7.5，8.3 | 7.9 |
| 6 | F河南庄伟新材料有限公司 | ＜2 | ＜2 |
| 7 | H上海阿拉丁生化科技股份有限公司 | ＜2 | ＜2 |

根据国内外关于水体中总氮限量要求，结合标准征求意见反馈情况，依据三聚磷酸钠在钻井液中的应用场景，对氮的限量要求进行合理设置，设置过程计算如下。

4.1国内外关于水体中总氮限量要求

欧盟：《城镇 wastewater 处理指令》（91/271/EEC）

常规区域：无统一氮限值，由成员国自行制定；

敏感区域（如湖泊、河口）：总氮≤10 mg/L。

美国EPA：淡水总氮≤10 mg/L。

中国：GB 18918-2002 一级A，总氮≤15 mg/L。

计算基准值：10 mg/L（从严原则，取欧盟及美国敏感区标准）。

4.2钻井液中其他含氮成分的氮贡献计算

表4 中主要含氮添加剂及参数假设（保守估计）

| 含氮添加剂类型 | 添加比例（质量分数） | 氮元素质量分数 | 钻井液中氮浓度（mg/L） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚胺类页岩抑制剂 | 0.5%（5 g/L） | 8% | 5g/L×8%=400 mg/L | 保守假设氮含量（实际约5%-12%） |
| 胺盐类处理剂 | 0.3%（3 g/L） | 6% | 3g/L×6%=180 mg/L | 如有机胺盐酸盐 |
| 杀菌剂（季铵盐） | 0.2%（2 g/L） | 5% | 2g/L×5%=100 mg/L | 典型季铵盐氮含量 |
| 合计 | - | - | 680 mg/L | 钻井液中总氮（其他来源） |

4.3稀释后其他含氮成分的氮浓度

假设钻井液经污水处理后按1:200比例稀释（1L钻井液混入199L水，模拟现场排放稀释场景）：

稀释后其他成分氮浓度 = 680 mg/L ÷ 200 =3.4 mg/L。

三聚磷酸钠的氮容量分配与限定值计算

（1）剩余氮容量计算

总氮排放标准限值为10 mg/L，其他成分贡献3.4 mg/L，故三聚磷酸钠允许贡献的氮浓度为：

剩余氮容量 = 10 mg/L - 3.4 mg/L = 6.6 mg/L（稀释后）。

（2）三聚磷酸钠添加比例与稀释关系

三聚磷酸钠典型添加比例：0.4%（4 g/L钻井液，中间值）；

稀释倍数：200（同前）。

（3）三聚磷酸钠氮限定值（氮含量）计算

设三聚磷酸钠中氮质量分数为 ( x )，则：

钻井液中三聚磷酸钠氮浓度=4 g/L×x=4000x mg/L

稀释后三聚磷酸钠的氮浓度（经1:200稀释）：稀释后三聚磷酸钠的氮浓度=钻井液中三聚磷酸钠氮浓度/稀释倍数=20x

稀释后三聚磷酸钠的氮浓度需等于剩余氮容量（6.6 mg/L），即：20x=6.6 mg/L

氮质量分数x=0.33%

（4）三聚磷酸钠总氮参考限定值

0.33%（即三聚磷酸钠中氮质量分数≤0.33%），此时钻井液排放总氮可满足10 mg/L的严格标准。

（5）参数敏感性分析（假设调整对结果的影响）

| 调整参数 | 变化情况 | 三聚磷酸钠氮限定值（x） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他成分氮浓度降低20% | 680→544 mg/L | 0.42%（提高） | 其他成分贡献减少，容量增加 |
| 稀释倍数降至100倍 | 200→100 | 0.165%（降低） | 稀释减少，需更严格控制杂质 |
| 三聚磷酸钠添加比例提高至0.5% | 4→5 g/L | 0.264%（降低） | 添加量增加，杂质容忍度降低 |

4.4限定值建议

（1）理论限定值：在保守假设下，三聚磷酸钠的总氮参考限定值为0.33%（以氮质量分数计），实际工业产品氮含量经检测，均＜0.01%，远低于此值。

（2）建议：

建议参考0.1%作为三聚磷酸钠氮的内控限值（从严且留足安全余量）；

四、标准中如果涉及专利

本标准中不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益等情况、对产业发展的作用等情况

本标准的修订过程中做了市场商品的数据调研和大量的实验验证、与生产企业和下游用户进行了充分的讨论。本标准实施后，可以建立一个公正、统一的工业三聚磷酸钠产品质量评价平台，有利于保护消费者利益，促进市场良性竞争发展。

六、采用国际标准和国外先进标准情况

本标准无相关国际标准。

本标准制定过程中未测试国外的样品。

本标准水平为国内先进水平。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性国家标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布6个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

本标准发布实施后，代替GB/T 9983-2004。

十二、其它应予说明的事项

无

标准编制小组

2025年9月