国家标准《工业直链烷基苯磺酸》编制说明

（征求意见稿）

- 工作概况

1、任务来源

本项目是国家标准化管理委员会2025年国家标准制修订项目，计划编号为20250354-T-607，项目名称《工业直链烷基苯磺酸》，修订GB/T 8447-2008《工业直链烷基苯磺酸》，项目实施周期16个月。

- 主要工作过程

起草阶段：

项目下达后，标委会秘书处组织参加起草单位成立标准制定工作组，对当前工业直链烷基苯磺酸的测定进行了调研，并且检索了国内外技术资料。在此基础上编制出《工业直链烷基苯磺酸》标准征求意见稿，报标委会秘书处。

征求意见阶段：

审查阶段：

报批阶段：

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作

二、标准编制原则和主要内容

1、标准修订理由和编制原则

本标准作为产品标准，自发布实施以来，被广大工业直链烷基苯磺酸生产方、使用方及检测机构使用，为保证工业直链烷基苯磺酸质量起到了积极引领作用。该标准规定采用Klett光电比色计测定产品色泽，由于相关生产企业已不在生产Klett光电比色计，且该仪器无法校准溯源，不同仪器之间，新旧仪器间测试结果存在差异。为保证该标准的适用性，提出该标准修订计划。

本次修订引用GB/T 9282.1《透明液体 以铂-钴等级评定颜色 第1部分：目视法》来测定工业直链烷基苯磺酸的色泽，以Hazen色泽来表示。

本标准按GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编写。本标准制定过程中，主要参考了以下标准或文件：

GB/T 5173  表面活性剂和洗涤剂  阴离子活性物的测定  直接两相滴定法

GB/T 5177  工业直链烷基苯

GB/T 5178  工业直链烷基苯磺酸钠平均相对分子质量的测定  气液色谱法

GB/T 6366  表面活性剂  无机硫酸盐含量的测定  滴定法

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法（GB.T 6682—2008，ISO 3696:1987，MOD）

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 9282.1 透明液体 以铂-钴等级评定颜色 第1部分：目视法（GB/T 9282.1—2008，ISO 6271-1:2004，MOD）

2、主要内容

原标准1987年首次发布，1995年第一次修订，2008年第二次修订，本次为第三次修订。规定了工业直链烷基苯磺酸的烷基苯磺酸含量、游离油含量、硫酸含量、色泽四个指标。，适用做为洗涤剂原料的工业直链烷基苯磺酸，本次修订主要变动内容有：

——修改了色泽的单位及指标（见5.2，2008年版的4.2）；

——修改了色泽的测定方法（见6.4，2008年版的5.4）；

——删除了附录A。

三、主要试验（或验证）情况

本次修订保留了原标准的检测方法，只修订了色泽的单位及指标和检测方法就，并进一步对该方法进行了验证。

1方法一（仲裁法）

称取4.7g试样（精确至0.01g）至150mL烧杯中，加水50mL，用氢氧化钠水溶液（约1mol/L）和盐酸水溶液（约1mol/L）中和至pH=8，放在沸水浴上约30min～40min，冷却后，将试样溶液重新调到pH=8，转移至100mL容量瓶中，再用水稀释至刻度，摇匀。

按GB/T 9282.1的规定测定溶液的色泽。

2方法二

称取4.7g试样（精确至0.01g）至150mL烧杯中，加95％乙醇约30mL，溶解后转移至100mL容量瓶，用95％乙醇稀释至刻度，摇匀。

按GB/T 9282.1的规定测定溶液的色泽。

将标准铂-钴溶液分别用Klett光电比色计和色度仪测试，实验数据如下：

表1 Hazen标液的Klett值和色度仪读数

| 标准铂-钴溶液的Hazen值 | Klett值 | 色度仪测得的Hazen值 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 7 | 10.1 |
| 20 | 13 | 20.3 |
| 30 | 19 | 30.6 |
| 50 | 31 | 50.4 |
| 80 | 50 | 79.6 |
| 100 | 63 | 100.5 |
| 150 | 95 | 148.8 |

从表1可以看出，采用色度仪测得的 Hazen 值与标准铂-钴溶液的 Hazen 值基本一致。

图 1 Klett 值与 Hazen 值曲线图

将 Klett 值与 Hazen 值作图，如图1所示，可以看出，两者呈线性关系。从曲线中可以读出，30 Klett 对应的 Hazen 值为 50，50 Klett 对应的 Hazen 值为 80。修订前的磺酸标准（GB/T 8447-2008）对色泽要求如表2所示。

表 2 修订前的磺酸标准色泽指标

| 项 目 |  | 指 标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优等品 | 合格品 |
| 色泽/Klett | ≤ | 30 | 50 |

修订后的磺酸标准对色泽要求如表3所示。

表3修订后的磺酸标准色泽指标

| 项 目 |  | 指 标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优等品 | 合格品 |
| 色泽/Hazen | ≤ | 50 | 80 |

从表 4 可以看出，产品的色泽均满足指标。

表4磺酸样品的 Klett 值与 Hazen 值

| 样品名称 | klett值 | Hazen值(目测) | 色度计测得Hazen值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 磺酸1 | 20.2 | 30 | 31.5 |
| 磺酸2 | 13.3 | 20 | 21.8 |
| 磺酸3 | 21.1 | 30 | 33.5 |

四、标准中如果涉及专利

本标准中不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益等情况、对产业发展的作用等情况

本标准在修订过程中做了市场商品的数据调研，力求产品质量和性能特性的有机结合，为该类产品的生产企业提供一个技术创新、转化、扩散的平台，进而达到引导产业技术进步的目的。本标准注重了产品对人体和环境的安全性；加强了与相关标准之间的一致性，以便于提高采标率。

六、采用国际标准和国外先进标准情况

本标准无相关国际标准。

本标准制定过程中未测试国外的样品。

本标准水平为国内先进水平。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性国家标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布6个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

本标准发布实施后，代替GB/T 8447-2008。

十二、其它应予说明的事项

无

标准编制小组

2025年8月