国家标准《厨房油垢清洗剂》编制说明

（征求意见稿）

- 工作概况

1、任务来源

本项目是国家标准化管理委员会2025年第2批国家标准制修订项目，计划编号为20250489-T-607，项目名称《厨房油垢清洗剂》，修订GB/T 35833-2018《厨房油垢清洗剂》。主要起草单位：中国日用化学研究院有限公司等，项目实施周期16个月。

- 主要工作过程

起草阶段：

项目下达后，标委会秘书处组织参加起草单位成立标准制定工作组，对当前厨房油垢清洗剂试验方法进行了调研，并且检索了国内外技术资料。在此基础上编制出《厨房油垢清洗剂》标准征求意见稿，报标委会秘书处。

征求意见阶段：

审查阶段：

报批阶段：

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作

二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准的制定符合产业发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、适用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。

本标准起草过程中，主要按 GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编写。本标准制定过程中，主要参考了以下标准或文件：

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 6368 表面活性剂  水溶液pH值的测定  电位法

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 7378 表面活性剂 碱度的测定  滴定法

GB/T 13173 表面活性剂  洗涤剂试验方法

GB/T 26396 洗涤用品安全技术规范

GB/T 35759 金属清洗剂

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

QB/T 2951 洗涤用品检验规则

QB/T 2952 洗涤用品标识和包装要求

2、主要内容

原标准2018年发布执行，规定了厨房油污清洁剂材料要求、感官指标、理化指标及定量包装要求包括外观、稳定性、总活性物含量、碱度、pH值、腐蚀量、五氧化二磷含量、去污力（不要求）等8项指标的试验方法。本次修订仍围绕这些指标进行，主要变动内容有：

——删除了材料要求（2018年版的3.1）。原标准对产品的材料要求符合GB/T 26396，而此标准已修订为强制性标准，产品必须执行，故将此描述删去；

——更改了稳定性指标要求的具体描述（见4.2.2，2018年版的3.2.2）；

——更改了总五氧化二磷含量的指标要求（见表1）；相关的洗涤用品标准（如GB/T 13171.1-2022《洗衣粉  第1部分：技术要求》及GB/T 21241-2022《卫生洁具清洗剂》等）中五氧化二磷含量已经调整为≤0.5。基于以上，降低该产品的总五氧化二磷含量指标要求。

——增加了去污力的指标要求（见表1）；GB/T 35833-2018中对去污力暂不要求，但事实上，去污力是厨房油污清洁剂的重要使用性能，在标准的具体实施过程中液发现，厂家及用户对该指标的关注度很高，有必要针对该项目设立指标要求。该指标的设立，能更加有利于规范市场和保证产品质量，更大程度地保护生产企业和消费者的利益。

——更改了外观与稳定性的试验方法（见5.1及5.2，2018年版的4.1及4.2）；

——更改了腐蚀量试验方法的规范性引用文件（见5.6，2018年版的4.6）。

——按GB/T 1.1—2020要求对文件重新进行编辑性修改。

三、主要试验（或验证）情况

1、本次对2018版差异情况见表1

表1   本标准与2018版差异对比

| 章节号 | 本标准 | 章节号 | 2018版标准 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 增加了GB/T35759 | 2 | QB/T2117-1995 |  |
| 4.2.2 | 高低温稳定性 取出恢复至室温后观察，样品与试验前相比应无明显变化。 | 3.3.2 | 高低温稳定性为具体描述 | 参照了GB/T13173 |
| 表1 | 更改了五氧化二磷含量指标要求 ≤0.5（仅对无磷产品） | 表1 | ≤1.1（仅对无磷产品） | 参照了GB/T13173 |
| 表1 | 增加了去污力指标要求 | 表1 | 仅作为参考 | 满足市场需求 |
| 5.1及5.2 | 更改了外观与稳定性的试验方法 | 4.1及4.2 | 增加了按GB/T 13173规定进行测试。 | 符合实际需求 |
| 5.6 | 更改了腐蚀量试验方法的规范性引用文件 按照GB/T 35759 | 4.6 | 按照QB/T2117-1995 | 符合实际要求 |

- 方法应用

本次修订增加了去污力的指标要求，通过市售不同厂家去污力的测验，最终确定去污力的指标要求。（见表2）

表2 不同产品去污力指标

| 样品编号 | 测定结果（%） |  |  |  |  |  |  | 相对标准偏差S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 |  |  |
| 1 | 96.7 | 98 | 97.9 | 98.2 | 97.5 | 95.5 | 97.3 | 1.03 |
| 2 | 98.9 | 98.8 | 99.2 | 99.1 | 98.7 | 99.1 | 99.0 | 0.20 |
| 3 | 95.3 | 94.7 | 94.6 | 93.7 | 95.7 | 93.5 | 94.6 | 0.86 |
| 4 | 97.5 | 90.1 | 97.2 | 95.6 | 94.7 | 91.7 | 94.5 | 2.99 |
| 5 | 98.0 | 95.8 | 99.8 | 99.4 | 98.2 | 99.7 | 98.5 | 1.52 |
| 6 | 88.7 | 88.9 | 89.3 | 91.9 | 93.3 | 92.7 | 90.8 | 2.07 |
| 7 | 99.6 | 99.6 | 99.5 | 99.6 | 99.3 | 99.5 | 99.5 | 0.12 |
| 8 | 91.4 | 87.8 | 88.5 | 92.4 | 91.0 | 89.1 | 90.0 | 1.82 |
| 9 | 94.7 | 88.1 | 89.7 | 89.5 | 93.8 | 93.7 | 91.6 | 2.80 |
| 10 | 82.7 | 86.5 | 85.6 | 83.5 | 85.3 | 84.8 | 84.7 | 1.40 |
| 11 | 98.6 | 97.7 | 99.3 | 99.7 | 98.7 | 99.8 | 99.0 | 0.79 |
| 12 | 90.0 | 92.8 | 88.2 | 87.8 | 87.6 | 92.0 | 89.7 | 2.25 |
| 13 | 96.5 | 94.6 | 96.7 | 98.7 | 98.5 | 98.9 | 97.3 | 1.69 |
| 14 | 84.7 | 87.5 | 84.2 | 88.1 | 90.4 | 87.9 | 87.1 | 2.32 |
| 15 | 98.4 | 98.4 | 96.2 | 95.3 | 98.2 | 98.2 | 97.5 | 1.35 |
| 16 | 84.4 | 80.1 | 84.2 | 82.3 | 86.4 | 84.2 | 83.6 | 2.15 |
| 17 | 92.2 | 87.4 | 89.2 | 87.6 | 93.7 | 92.9 | 90.5 | 2.78 |
| 18 | 99.8 | 99.4 | 99.8 | 99.7 | 99.5 | 99.9 | 99.7 | 0.19 |
| 19 | 90.5 | 93.8 | 96.7 | 94.2 | 95.8 | 91.8 | 93.8 | 2.34 |
| 20 | 97.6 | 97.0 | 96.7 | 98.4 | 98.2 | 98.6 | 97.8 | 0.78 |
| 21 | 91.5 | 93.1 | 88.8 | 88.9 | 91.2 | 88.0 | 90.3 | 1.98 |
| 22 | 80.9 | 83.5 | 83.2 | 82.6 | 81.0 | 82.7 | 82.3 | 1.11 |
| 23 | 81.5 | 80.7 | 78.7 | 83.8 | 78.6 | 80.9 | 80.7 | 1.93 |
| 24 | 99.8 | 99.8 | 99.7 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.8 | 0.08 |
| 25 | 68.2 | 66.1 | 66.7 | 63.3 | 72.0 | 69.9 | 67.7 | 3.05 |
| 26 | 64.6 | 67.8 | 68.8 | 65.8 | 68.1 | 68.5 | 67.3 | 1.68 |
| 27 | 95.2 | 96.1 | 97.2 | 97.8 | 97.4 | 96.2 | 96.7 | 0.98 |

取市售不同厂家不同品牌产品共计27个，测得其去污力值大于90%的大于70%，且平行性较好,能基本代表企业现状，满足市场需求，故设定去污力值为>90%。

四、标准中如果涉及专利。

本标准中不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益等情况、对产业发展的作用等情况

本标准的修订过程中做了市场商品的数据调研和大量的实验验证、与生产企业和下游用户进行了充分的讨论。本标准实施后，可以建立一个公正、统一的钙皂分散力测定的评价平台，有利于保护消费者利益，促进市场良性竞争发展。

六、采用国际标准和国外先进标准情况

本标准未采用国际标准。

本标准水平为国内先进水平。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性国家标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布6个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

本标准发布实施后，代替 GB/T35833-2018。

十二、其它应予说明的事项

无

参考文献

标准编制小组

2025年9月