发布

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

××××-××-××实施

××××-××-××发布

厨房油污清洁剂

Cleaner for kitchen stains & grease

（征求意见稿）

GB/T 35833—xxxx

代替GB/T35833—2018

中华人民共和国国家标准

ICS 71.100.40

Y 43

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 35833—2018《厨房油污清洁剂》，本文件与GB/T 35833—2018相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——删除了材料要求（2018年版的3.1）；

——更改了稳定性指标要求的具体描述（见4.2.2，2018年版的3.2.2）；

——更改了总五氧化二磷含量的指标要求（见表1）；

——增加了去污力的指标要求（见表1）；

——更改了外观与稳定性的试验方法（见5.1及5.2，2018年版的4.1及4.2）；

——更改了腐蚀量试验方法的规范性引用文件（见5.6，2018年版的4.6）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国食品用洗涤消毒产品标准化技术委员会（SAC/TC395）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：。

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

—— GB/T 35833—2018。

厨房油污清洁剂

1 范围

本文件规定了家庭用厨房油污清洁剂的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本文件适用于由表面活性剂、助剂、溶剂配制而成，用于厨房硬表面清洁去污的洗涤剂产品，如灶台、油烟机等。

本文件不适用于通过摩擦作用去除油污的清洁剂，如去污粉。

本文件不适用于直接接触食品器具的清洗，如锅具内表面。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6368 表面活性剂  水溶液pH值的测定  电位法

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 7378 表面活性剂 碱度的测定  滴定法

GB/T 13173 表面活性剂  洗涤剂试验方法

GB/T 26396 洗涤用品安全技术规范

GB/T 35759 金属清洗剂

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

QB/T 2951 洗涤用品检验规则

QB/T 2952 洗涤用品标识和包装要求

国家质量技术监督检验检疫总局令[2005]第75号《定量包装商品计量监督管理办法》

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 要求

4.1  感官指标

4.1.1 外观

液体产品应均匀，不分层，无悬浮物或沉淀（加入均匀悬浮颗粒组分的除外）；浆状产品应为均匀膏体，无结块，无明显离析现象（加入均匀悬浮颗粒组分的除外）；粉状产品应松散，无结块。

4.1.2 稳定性（适用于液体或浆状产品）

于-5 ℃ ± 2 ℃的冰箱中放置24 h，取出恢复至室温后观察，样品与试验前相比应无明显变化。

于40 ℃ ± 2 ℃的保温箱中放置24 h，取出恢复至室温后观察，样品与试验前相比应无明显变化。

4.2 理化指标

厨房油污清洁剂产品的理化指标应符合表1的规定。

- 表1 厨房油污清洁剂的理化指标

| 项 目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 总活性物含量/% | ≥ | 1.0 |
| 碱度（以Na2O计）/% | ≤ | 3.0 |
| pH值（25 ℃，1 %水溶液） | ≤ | 11.8 |
| 腐蚀量(LY12硬铝)/mg | ≤ | 100 |
| 总五氧化二磷含量/% | ≤ | 0.5（仅对无磷产品） |
| 去污力/% | ≥ | 80 |

    - 4.4 定量包装要求

每批产品的销售包装净含量应符合国家质量技术监督检验检疫总局令[2005]第75号《定量包装商品计量监督管理办法》。

5试验方法

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和GB/T 6682中规定的三级或以上的水。

5.1 外观

按GB/T 13173规定进行测试。

取适量样品，置于干燥洁净的透明实验器皿内，在非直射光条件下进行观察，按指标要求进行评判。

5.2 稳定性

按GB/T 13173规定进行测试。

5.3 总活性物含量

按GB/T 13173规定的A法规定测定。

当产品配方中含有不溶于乙醇的表面活性剂组分时，或客商订货合同书中规定总活性物含量检测结果不包括水助溶剂，要求用三氯甲烷萃取法测定时，按GB/T 13173规定的B法测定。

5.4 碱度

按照GB/T 7378规定测定，称样量为2 g ～ 3 g，滴定管的体积为50 mL。对于有颜色干扰实验终点的样品，可以以酸度计代替指示剂，滴定至pH为7.0 ± 0.1并且稳定10 s不变时，即为滴定终点，记录消耗盐酸标准滴定溶液的体积。

    - 5.5 pH值

按GB/T 6368规定测定。测试温度25 ℃，1 %试样溶液浓度。

5.6 腐蚀量

按GB/T 35759 规定的腐蚀性试验方法测定，测试样品溶液150 mL，两块硬铝(LY12)试片，水浴加热使溶液温度为25 ℃±2 ℃，浸泡时间为30 min，其他操作同GB/T 35759规定。

5.7 总五氧化二磷含量

按GB/T 13173规定测定。

5.8 去污力

按附录A规定测定。液体产品以原样测试；浆状或粉状产品以最低推荐使用浓度测试，当产品使用标识未明确推荐使用浓度时，以3 %溶液浓度测试。

    - 5.9净含量

按JJF 1070规定测定。

6 检验规则

按QB/T 2951执行。

出厂检验项目包括产品的感官指标、pH值、碱度、总活性物含量及净含量要求。

7 标志、包装、运输、贮存

    - 7.1  标志、包装

按QB/T 2952执行。

    - 7.2  运输

产品在运输时应轻装轻卸，不得倒置，避免日晒雨淋，严禁在箱上踩踏和堆放重物。

    - 7.3  贮存

      - 7.3.1  产品应贮存在通风干燥且不受阳光直射、雨淋的场所。

      - 7.3.2  堆垛要采取必要的防护措施，堆垛高度要适当，避免损坏运输包装。

- （资料性）
去污力的测试

A.1 方法概要

将标准人工污垢均匀涂敷在不锈钢试片上，用油污清洁剂溶液在规定的条件下洗涤后，测量污垢的去除百分率。

A.2 试剂和材料

测试所用试剂和材料如下:

a) 精炼大豆油；

b) 无氨焦糖色素（CI004）；

c) 小麦粉；

d) 炼制毛牛油（指屠宰牛油原料经高温炼制后，沉淀、过滤去除残渣后的牛油）；

e) 炼制毛猪油（指屠宰猪油原料经高温炼制后，沉淀、过滤去除残渣后的猪油）；

f) 单硬脂酸甘油酯。

A.3 仪器

普通实验室仪器和以下仪器:

a) 摆洗机，频率（40 ± 2）次/min，距离（50 ± 2）mm；

b) 紫外灯管，8 W，其他指标应符合表A.1规定；

- 表A.1  紫外灯管规格及数量

| 代号 | 波长/nm | 规格 | 数量/支 |
| --- | --- | --- | --- |
| UV-C | 254 | 石英，照度大于10 μw/cm2 | 3 |
| UV-B | 312 | 普通，照度大于20 μw/cm2 | 3 |
| UV-A | 365 | 紫色，照度大于800 μw/cm2 | 3 |

注：紫外灯管及时更换，保证紫外灯管的强度。

c) 烘箱，分别可控温120 ℃ ± 2 ℃、200 ℃ ± 2 ℃；

d) 紫外恒温老化箱，可控温45 ℃ ± 2 ℃ ，工作室尺寸500 mm×570 mm×740 mm，安装紫外灯管，按图A.1分布；

e) 恒温水浴，可控温35 ℃ ± 2 ℃；

f) 试片，1Cr18Ni9Ti，拉丝不锈钢，50 mm × 50 mm × 3 mm；

g) 电动搅拌器，可控转速1000 r/min

h) 毛刷，宽10 mm～20 mm；

j) 瓷板M1、M2，330 mm × 250 mm；小瓷板，4块，165 mm × 125 mm；

k) 塑料烧杯，250 mL；

l) 玻璃烧杯，300 mL，Φ（80 ± 1）mm或者同样直径的其他杯型；

m) 玻璃培养皿，Φ90 mm；

n) 托盘，搪瓷或不锈钢；

p) 干燥器，内置变色硅胶；

q) 分析天平，最大称量200 g，感量为0.0002 g；

r) 天平，最大称量500 g,感量为0.01 g；

s) 秒表。

A.4 试验程序

A.4.1 人工污垢的配制

配方：大豆油64.0 g、无氨焦糖色素8.0 g、小麦粉12.0 g、猪油8.0  g、牛油8.0 g、单硬脂酸甘油酯2.4 g。

在250 mL塑料烧杯中称取大豆油、牛油、猪油、单硬脂酸甘油酯，水浴80 ℃加热溶解；边搅拌，边冷却到30 ℃后，加入无氨焦糖色素，以不少于1000 r/min的速度搅拌30 min，乳化均匀后加入小麦粉，再搅拌10 min，陈化24 h，置冰箱冷藏室备用，使用时恢复至20 ℃ ～ 25 ℃。

注1：人工污垢在冰箱冷藏室保质期定为半个月。

注2：某些实际样品的去污力测试结果会随着污垢保存期的延长而发生变化，因此测试结果标注污垢制作及使用日期，以便结果追溯。

A.4.2 污片的制备

洗净试片，于120 ℃±2 ℃烘箱中干燥1 h、再于干燥器中冷却30 min后称量（称准至0.0002 g）。用毛刷在试片单面规定部位（见图A.2）涂敷人工污垢（A.4.1）（每个样品需用6片试片，最多可同时测定四个样品）。污垢质量控制在0.24 g/片 ～ 0.26 g/片，涂好后放在干燥的瓷板M1上，于200 ℃±2 ℃烘箱中干燥10 min（合上烘箱待温度升至200 ℃后干燥10 min）。取出冷却20 min后分别置于小瓷板上，小瓷板再放到瓷板M2上，并整体放入预先恒温为45 ℃±2 ℃的紫外恒温老化箱中（试片水平位置见图A.1,分布位置见图A.3），开启紫外灯照射1.5 h后，应关闭紫外灯，参考图A.4迅速对角调换位置，使老化均匀，再开启紫外灯照射1.5 h。取出污片放入培养皿，于干燥器中干燥陈化20 h ～ 22 h。

单位为mm

紫外灯

370

160

固定架

支 架

瓷 板

说明： ——254 nm；

——312 nm；

——365 nm。

a)正视图

紫外灯

370

160

支 架

瓷 板

b)侧视图

紫外灯

370

290

254nm

312nm

365nm

c)俯视图

图A.1  紫外灯分布和试片水平位置

单位为mm

50

50

涂 污 区

15

4±1±1

图A.2  试片涂污示意图

单位为mm

250

330

瓷板A

B

C

D

油污片

图A.3  同时测定四个样品的试片放置位置

250

330

D

C

B

瓷板A

图A.4  调换放置位置

A.4.3 测定

称取200 g试样（称准至0.01 g）于玻璃烧杯中，水浴预热至35 ℃ ± 2 ℃。将准备好的测试试片（A.4.2）称量后（称准至0.001 g），夹在摆洗机的摆洗架上，使其保持垂直状态，每个样品需用六个烧杯，每个烧杯内吊置一片试片。用秒表计时，使油污部分完全浸泡10 min，摆洗5 min。然后清洗试样烧杯，各倒入210 mL水（35 ℃ ± 2 ℃），摆洗30 s。取下试片放入托盘，于120 ℃ ± 2 ℃烘箱中干燥45 min，再于干燥器中冷却30 min后称量（称准至0.001 g），计算去污力。

注：同一时间制备的污片从称量到摆洗全部过程在2 h内完成。

A.4.4 结果计算

去污力（f）为洗去油污的质量分数，按式（A.1）计算：

# ……………………………………………………………（A.1）

# 式中：

# f——洗去油污的质量分数，以百分数（%）表示；

# m0——试片的质量，单位为克（g）；

# m1——污片洗前的质量，单位为克（g）；

# m2——污片洗后的质量，单位为克（g）。

参考附录B格鲁布斯(Grubbs)法剔除可疑数据，但至少保留四个数据，取保留数据的算术平均值作为去污力的结果。

A.4.5 精密度

在重复条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于3 %，以大于3%的情况不超过5 %为前提。

附录B

（资料性附录）

格鲁布斯(Grubbs)法

B.1 数据排列

将n个数据从小到大排成一列，即x1，x2，x3，…，xn-1，xn。

B.2 计算平均值

B.3 计算标准偏差

B.4 判断可疑值

计算统计量T，判断可疑值是否异常。

若T值大于舍弃临界值Tα/2，n= T0.025，n，则舍弃Xi，危险率α为5%。

其中：

Tα/2，4= T0.025，4=1.481；

Tα/2，5= T0.025，5=1.715；

Tα/2，6= T0.025，6=1.887