国家标准《表面活性剂 界面张力 滴体积法》编制说明

（送审稿）

- 工作概况

1、任务来源

本项目是国家标准化管理委员会2024年国家标准制修订项目，计划编号为20242580-T-607，项目名称《表面活性剂 界面张力 滴体积法》，修订GB/T 11985-89《表面活性剂 界面张力 滴体积法》。主要起草单位：中国日用化学研究院有限公司等，项目实施周期16个月。

- 主要工作过程

起草阶段：

项目下达后，标委会秘书处组织参加起草单位成立标准制定工作组，对当前表面活性剂的界面张力的测定方法中滴体积法进行了调研，并且检索了国内外技术资料。在此基础上编制出《表面活性剂 界面张力 滴体积法》标准征求意见稿，报标委会秘书处。

征求意见阶段：

2025年3月末安排为期2个月的网上公开向社会意见，并在4月28日SAC/TC272第四届四次会议上向全体参会委员和代表进行解读和征求意见。根据会议收集意见，修改形成送审稿。

审查阶段：

报批阶段：

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作

二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准的制定符合产业发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、适用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。

本标准起草过程中，主要按GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编写。本标准制定过程中，主要参考了以下标准或文件：

GB/T 4472  化工产品密度、相对密度的测定

GB/T 5327  表面活性剂名词术语

QB/T 1223  表面活性剂用作试验溶剂的水规格和试验方法

2、主要内容

原标准1989年发布执行，规定了一种用测量液滴体积来测定两液相间界面张力的试验方法。本次修订主要变动内容有：

——修改了规范性引用文件（见第2章，1989版第2章）；

——修改了术语界面张力（见3.1,1989年版的第3章）；

——删除了试验用水制备方法，改为规范性引用QB/T 1223要求（见1989年版的第5章）

——按GB/T 1.1—2020要求对文件重新进行编辑性修改。

- 主要试验（或验证）情况

滴体积法最早是由Tate于1864年提出，经过Harkins和Brown严密的数学推理和精确的实验研究，得出了可将Tate定理应用与实际的校正系数。随后Wilkson及吴树森等人又将校正因子的范围进一步拓宽，最终使滴体积法成为测液体界面张力的一种基本方法。

当液体在管口成滴落下时，落滴大小与管口半径及液体表面张力有关。若液滴滴落瞬间的形状如图1所示，并自管口完全脱落，则落滴重量与表面张力有如下关系：

mg=2πr*γ     …………………………………………（1）

其中m为落滴重量，g为重力加速度，r为管口半径，γ为液体表面张力，π为圆周率。此式表示沿管口周边作用的表面张力支持液体悬挂，表面张力与重力方向相反；液滴在所受重力超过表面张力无限小量时即全部自管口脱落。实际情况并非如此。用高速摄影拍摄的液滴形成过程事宜于图2。

液体总是先发生变形，形成“细颈”，再在“细颈”处断开。“细颈”以下液体滴落，其余残留管口。残留部分有时可达整体的40%。由于液滴形成的变化及不完全滴落，故直接用公式（1）自落滴重量m计算液体表面张力是错误的。长期使用的滴数计（Stalagmometer）之所以不能得到准确的结果，根本原因在于此。若测定液液界面张力，要得到正确的结果，式（1）应变为：

γ=V∆ρg2πrƒ ……………………（2）

其中ƒ为校正因子，它是为了校正液滴滴落过程中的变形和部分残留的影响而引入的，校正因子是r/V13的函数，与待测液体表面张力、密度、粘度及滴管材料无关。常以数表形式给出ƒ与r/V13的关系。

四、标准中如果涉及专利

本标准中不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益等情况、对产业发展的作用等情况

本标准的修订过程中做了市场商品的数据调研和大量的实验验证、与生产企业和下游用户进行了充分的讨论。

六、采用国际标准和国外先进标准情况

本标准水平为国内先进水平。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性国家标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布6个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

本标准发布实施后，代替GB/T 13216-2008。

十二、其它应予说明的事项

无

参考文献

[1]张科.杜宗良.李润霞等.滴体积法测液-液界面张力[J].四川大学学报（工程科学版），2004，36（2）：59～61.

标准编制小组

2025年6月