洗涤用品中二牛脂基二甲基氯化铵的测定 液相色谱-质谱法

（征求意见稿）编制说明

## 一、工作简况

- 任务来源

本项目依据《国家标准化管理委员会关于下达2025年第四批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委发〔2025〕23号），计划编号为20241960-T-607，项目名称“洗涤用品中二牛脂基二甲基氯化铵的测定 液相色谱-质谱法”。

- 制定背景

洗涤用品是居民日常生活的必需品，肥皂、洗衣粉、洗衣液等产品深入到家居生活的各个方面，产品质量与消费者权益息息相关。洗涤用品的社会消耗量很大，具有密切接触人体、使用频率高、随生活污水直接排放等特点，所以，洗涤用品的安全性和环保性需要进行严格规范。

与发达国家相比，我国洗涤用品的法规体系建设起步较晚，标准相对落后。2021 年 10 月 13 日“国家标准化管理委员会”下达了国家标准《洗涤用品安全技术规范》（以下简称《规范》）的修订工作，将标准属性由推荐性改为强制性，经过严谨的起草和论证阶段，该标准目前已处于待发布状态。可以预见，随着强标的发布和实施，市售洗涤用品将得到有效管理和规范。

《规范》报批稿参考了国际法规和国内其它行业标准，列出了禁用原料目录，其中，二牛脂基二甲基氯化铵由于对人体具有强刺激性，对水生生物毒性很大，排放在环境中难以生物降解，所以被列为禁用物质，在洗涤产品中含量不允许超过0.1%。与此同时，由于相关标准体系尚处于建设阶段，虽然列出了限量指标，但我国尚没有关于洗涤用品中二牛脂基二甲基氯化铵的试验标准，这也就意味着，待强制标准正式发布后，市场管理部门将面临无标可用的现状。所以，制定洗涤用品中二牛脂基二甲基氯化铵的试验标准已经迫在眉睫。

- 主要工作过程

标准化技术委员会秘书处组织中国日用化学研究院有限公司、华南理工大学、中轻检验认证（太原）有限公司等机构组建标准起草组，系统梳理与对比分析国内外相关法规及标准检测方法，经系统性论证与多轮研讨制定实验方案及技术路线，针对试验过程中发现的技术问题开展专项研究，在整合实验数据的基础上，最终编制完成本征求意见稿。

二、标准编制原则和主要内容

- 标准编制原则

本标准制定遵循“协调性、适用性、科学性、规范性”原则，并着重标准方法的可操作性。标准依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

- 标准主要内容

本标准主要包括以下内容。

- 范围

拟制定标准描述了采用液相色谱-质谱联用法（LC-MS）测定洗涤用品中二牛脂基二甲基氯化铵含量的方法，适用于日常家庭使用的洗涤用品中二牛脂基二甲基氯化铵含量的测定。

- 主要技术内容

- 原理

对测定原理进行阐述。

- 分析方法

主要包括：试样溶液制备、标准工作曲线绘制、定性分析、定量分析、空白试验等技术要求。

- 结果计算

列出结果计算方法和表示形式。

- 精密度

对测定数据提出精密度要求。

- 附录

以资料性附录给出高效液相色谱-质谱仪的参考工作条件和对应的色谱图。

三、主要试验（验证）情况

- 检测方法选择

传统的阳离子表面活性剂定量分析主要采用阴阳离子两相滴定法，然而该方法通常仅适用于生产企业的产品质量监控，或需在配方体系中阳离子组分浓度较高时方可有效实施。在当前法规环境下，二牛脂基二甲基氯化铵的应用已受到严格限制，文献报道的检测技术普遍聚焦于残留物分析领域，主要针对微量及痕量水平检测需求。除少数文献采用普通的液相色谱分析方法，多数报道已转向采用兼具高灵敏度和强抗干扰性的液相色谱-质谱联用技术（LC-MS），该技术通过质谱特征离子选择监测功能，可有效克服复杂基质干扰问题。

SN/T 3654—2013 规定了食品接触材料用纸及再生纤维中二硬脂基二甲基氯化铵、双（氢化牛油烷基）二甲基氯化铵和二（硬化牛油）二甲基氯化铵总量的测定方法。该方法经50%甲醇溶液提取后，采用液相色谱-串联质谱法(LC-MS/MS)实施检测，并以外标法定量。GB/T 23324—2009 规定了纺织产品中二硬脂基二甲基氯化铵残留量的测定方法，试样经甲醇超声提取后，以双十八烷基二甲基氯化铵、双十六烷基二甲基氯化铵及十六烷基十八烷基二甲基氯化铵为目标分析物，通过液相色谱-串联质谱仪实施定性与定量分析。SN/T 3119—2012 针对进出口染整助剂中二硬脂基二甲基氯化铵的检测，采用甲醇超声提取样品，经离心过滤后，结合电喷雾正离子源(ESI+)与多反应监测(MRM)模式的LC-MS/MS进行定性与定量分析，并采用同位素内标法校正基质效应。HG/T 5252—2017 采用LC-MS/MS测定纺织染整助剂中二氢化牛脂基二甲基氯化铵，该方法使用甲酸-甲醇溶液提取，在ZORBAX Eclipse Plus C18色谱柱上以甲醇和0.1%甲酸水溶液作为流动相实施梯度洗脱分离。

以上标准方法多采用液相色谱-串联质谱法（LC-MS/MS）进行测定，主要原因是目标化合物双十八烷基二甲基氯化铵（DODMAC）、双十六烷基二甲基氯化铵（DDDAC）及十六烷基十八烷基二甲基氯化铵（CODAC）在常规色谱条件下存在共流出现象，或与杂质分离度不足，需依赖二级质谱的特异性离子对进行定量分析。然而，LC-MS/MS仪器成本高昂，制约了标准方法的推广与应用。

本标准在预研阶段针对色谱分离方法开展了系统研究，通过对比不同色谱柱及分离模式下二牛脂基二甲基氯化铵的保留行为，最终建立新型色谱分离方案。该方案使DODMAC、DDDAC和CODAC三种目标化合物获得显著差异化的保留时间，在实现基线分离的同时，亦达到与杂质有效分离的色谱效果。在此优化条件下，常规液相色谱-单四极杆质谱仪（LC-MS）即可满足检测需求，在降低仪器使用门槛的同时，显著降低了检测方法的成本，有助于标准的推广应用。

- 检测方法的建立和试验过程

3.2.1 提取溶剂的选择

二牛脂基二甲基氯化铵在水中的溶解度较低，通常需采用有机溶剂进行提取。依据现有标准方法与文献报道，乙腈、乙腈-水或甲醇常被选作提取溶剂。

研究比较了对照品在乙腈、乙腈-水及甲醇中的溶解性，结果表明二硬脂基二甲基氯化铵在甲醇中具有最优溶解性。此外，鉴于洗涤用品剂型多样，洗衣粉等粉状洗涤剂中含有大量无机助剂，而凝珠产品则包含作为水溶性高分子包膜的聚乙烯醇。上述成分不仅可能干扰色谱分离，且影响液相色谱柱与质谱仪的长期稳定性，在分析过程中应尽量予以去除。因此，经综合考量，选择甲醇作为提取溶剂，可在充分提取目标分析物的同时，有效降低无机盐组分及聚乙烯醇的带入量。

3.2.2 色谱参考条件

由于测试条件取决于所使用的仪器，因此本标准以资料性附录的方式给出了液相色谱-质谱联用仪的建议分析条件，该条件经过系统性研究证明是合适的。

以二硬脂基二甲基氯化铵对照品溶液为分析对象，系统评估不同色谱柱对目标组分的保留特性。经对比研究，双十八烷基二甲基氯化铵（DODMAC）、双十六烷基二甲基氯化铵（DDDAC）及十六烷基十八烷基二甲基氯化铵（CODAC）在Thermo Acclaim Surfactant Plus色谱柱上表现出优异的分离性能。采用乙腈-乙酸铵-水体系作为流动相时，阳离子组分色谱峰形稳定，保留时间重现性良好，并与共存杂质实现基线分离。综合考量样品溶解度、色谱分离度、分析时间及质谱兼容性等关键指标，最终确立的色谱分析条件如下：

色谱柱：Thermo Acclaim Surfactant Plus (4.6 mm×150 mm，3 μm)；

流速：1.0 mL/min；

洗脱程序：流动相A为100 mmol/L的乙酸铵水溶液（用乙酸调节pH为5.0），流动相B为乙腈，流动相C为水，梯度洗脱程序见表 1；

进样量：10 μL；

离子源：电喷雾离子化电离源（ESI），正离子监测；

扫描模式：选择离子监测模式，监测离子m/z为：494.6、522.6、550.7；

毛细管温度：600 (℃)；

毛细管电压：0.8 (kV)；

锥孔电压：15 (V)；

离子源温度：120 (℃)。

  - 表1 梯度洗脱程序

| 时间min | 流动相A | 流动相B | 流动相C |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 5 | 55 | 40 |
| 2 | 5 | 55 | 40 |
| 8 | 5 | 85 | 10 |
| 10 | 5 | 55 | 40 |

在上述条件下, 二牛脂基二甲基氯化铵标准工作溶液的提取离子色谱图见图1。

3

2

1

说明：

- 1——双十六烷基二甲基氯化铵，RT：6.34，m/z 494.6；

- 2——十六烷基十八烷基二甲基氯化铵，RT：7.08，m/z 522.6；

3——双十八烷基二甲基氯化铵，RT：7.73，m/z 550.7。

图1 二牛脂基二甲基氯化铵标准工作溶液提取离子色谱图

3.2.3 检出限和定量限

准确吸取标准储备溶液，用初始流动相溶液逐步稀释，取信噪比≥3的二硬脂基二甲基氯化铵标准溶液的最小浓度为仪器检出限，取信噪比≥10的二硬脂基二甲基氯化铵标准溶液的最小浓度为仪器定量限，得到二硬脂基二甲基氯化铵的检出限为13.1 μg/g，定量限为39.4 μg/g，见图2和图3。

图2 二牛脂基二甲基氯化铵标准工作溶液检出限提取离子色谱图

图3 二牛脂基二甲基氯化铵标准工作溶液定量限提取离子色谱图

3.2.4 外标工作曲线线性考察

配制质量浓度为2 μg/mL、1 μg/mL、0.5 μg/mL、0.2 μg/mL、0.1 μg/mL、0.05 μg/mL的二硬脂基二甲基氯化铵系列标准工作溶液，按3.2.2所述的条件进行测定，以溶液浓度为横坐标，以双十八烷基二甲基氯化铵、十六烷基十八烷基二甲基氯化铵、双十六烷基二甲基氯化铵3种物质的提取离子流图色谱峰面积之和为纵坐标，绘制标准工作曲线，经线性拟合得到回归方程式：y=76122453x+1488400，相关系数为0.9993。研究表明，二硬脂基二甲基氯化铵在0.05~2 μg/mL范围内线性关系良好。

3.2.5 准确度

由于未能找到二牛脂基二甲基氯化铵的阳性样品，故在基质中，添加不同水平标准品，采用加标回收的方式进行平行测定。各基质中添加水平在0.5‰、1‰、2‰进行，计算添加水平的回收率和测定结果的相对标准偏差（RSD），考察方法的准确度。各基质样品在添加水平上方法的准确度可满足分析的要求。详见表2~4。

表2 液体样品基质中二牛脂基二甲基氯化铵加标测定准确度结果

| 添加水平 | 加入量(mg/g) | 检测结果 (mg/g) | 加标回收率（%） | 平均值（%） | RSD （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5‰ | 0.525 | 0.5241 | 99.83 | 99.85 | 0.28 |
|  | 0.525 | 0.5257 | 100.13 |  |  |
|  | 0.525 | 0.5228 | 99.58 |  |  |
| 1‰ | 1.05 | 1.0802 | 102.88 | 101.14 | 1.55 |
|  | 1.05 | 1.0576 | 100.72 |  |  |
|  | 1.05 | 1.0481 | 99.82 |  |  |
| 2‰ | 2.10 | 2.0307 | 96.70 | 98.28 | 1.53 |
|  | 2.10 | 2.0936 | 99.69 |  |  |
|  | 2.10 | 2.0672 | 98.44 |  |  |

表3 固体样品基质中二牛脂基二甲基氯化铵加标测定准确度结果

| 添加水平 | 加入量(mg/g) | 检测结果 (mg/g) | 加标回收率（%） | 平均值（%） | RSD （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5‰ | 0.525 | 0.5184 | 98.75 | 99.19 | 2.03 |
|  | 0.525 | 0.5115 | 97.44 |  |  |
|  | 0.525 | 0.5323 | 101.38 |  |  |
| 1‰ | 1.05 | 1.0427 | 99.31 | 98.16 | 1.38 |
|  | 1.05 | 1.0150 | 96.67 |  |  |
|  | 1.05 | 1.0341 | 98.49 |  |  |
| 2‰ | 2.10 | 2.0393 | 97.11 | 97.44 | 0.81 |
|  | 2.10 | 2.0650 | 98.33 |  |  |
|  | 2.10 | 2.0342 | 96.87 |  |  |

表4 洗衣凝珠样品基质中二牛脂基二甲基氯化铵加标测定准确度结果

| 添加水平 | 加入量(mg/g) | 检测结果 (mg/g) | 加标回收率（%） | 平均值（%） | RSD （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5‰ | 0.525 | 0.5223 | 99.48 | 99.17 | 1.14 |
|  | 0.525 | 0.5140 | 97.91 |  |  |
|  | 0.525 | 0.5256 | 100.12 |  |  |
| 1‰ | 1.05 | 1.0253 | 97.64 | 98.35 | 0.85 |
|  | 1.05 | 1.0423 | 99.27 |  |  |
|  | 1.05 | 1.0304 | 98.13 |  |  |
| 2‰ | 2.10 | 2.0736 | 98.74 | 98.67 | 0.50 |
|  | 2.10 | 2.0816 | 99.12 |  |  |
|  | 2.10 | 2.0612 | 98.15 |  |  |

3.2.6 精密度

称取液体基质样品0.2 g，按照液体样品处理方法，进行加标回收实验，添加水平在1‰进行，计算平均回收率和相对标准偏差（RSD），方法的精密度可满足分析的要求。详见表5。

表5 液体样品基质中二牛脂基二甲基氯化铵加标测定精密度结果

| 序号 | 加入量(mg/g) | 检测结果 (μg/mL) | 加标回收率（%） | 平均值（%） | RSD （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.05 | 1.0802 | 102.88 | 100.04 | 1.98 |
| 2 | 1.05 | 1.0576 | 100.72 |  |  |
| 3 | 1.05 | 1.0481 | 99.82 |  |  |
| 4 | 1.05 | 1.0515 | 100.14 |  |  |
| 5 | 1.05 | 1.0157 | 96.73 |  |  |
| 6 | 1.05 | 1.0493 | 99.94 |  |  |

3.3 实际样品测定

为掌握二牛脂基二甲基氯化铵在我国洗涤用品中的实际应用现状，本次试验共选取8类市售样品进行检测，样品信息及检测结果详见表6。在受检样品中，仅金纺柔顺剂、薰衣草洁净熏香洗衣粉及碧浪洗衣凝珠检出微量目标成分，但含量均低于定量限，产品均符合《洗涤用品安全技术规范》要求。

表6 样品信息及检测结果

| 样品类型 | 商品名称 | 二牛脂基二甲基氯化铵检测结果 |
| --- | --- | --- |
| 液体样品 | 金纺薰衣草柔顺剂 | 未检出 |
|  | 立白大师香氛柔顺剂 | 未检出 |
|  | 日管家柔顺剂 | 未检出 |
|  | 蓝月亮柔顺剂 | 未检出 |
| 固体样品 | 薰衣草洁净熏香洗衣粉 | 未检出 |
|  | 奇强洗衣粉 | 未检出 |
| 洗衣凝珠 | 蔬果园·3D炫彩护色香氛洗衣凝珠（浓缩强效型） | 未检出 |

## 四、标准中涉及专利和知识产权说明

该标准内容不涉及专利。

## 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

《洗涤用品安全技术规范》（以下简称《规范》）作为强制性国家标准即将颁布实施，该标准将成为洗涤用品行业的基础性安全规范。《规范》附录明确规定二牛脂基二甲基氯化铵的含量不得超过0.1%，然而目前配套的检测方法标准尚未建立。

本标准的制定将为《规范》的有效实施提供监管依据，以确保对二牛脂基二甲基氯化铵物质含量的准确监测，同时填补配套检测方法的空白。该标准的实施预计将产生显著社会效益：一方面，可为政府监管部门提供科学、统一、规范的检测依据，强化对洗涤用品中有害物质残留的风险管控，保障消费者使用安全，降低生态环境风险；另一方面，能够引导并规范生产企业严格遵守《规范》要求，提升生产工艺与质量控制水平，推动洗涤用品行业向更安全、环保、高效方向转型升级，增强产品市场竞争力。从长远发展来看，标准的实施有助于提升行业整体技术门槛，促进技术创新与产品升级，为行业的健康可持续发展奠定更为坚实的基础。

## 六、与国际、国外对比情况

欧盟指令EC No.648/2004、欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和限制（REACH）》对二牛脂基二甲基氯化铵高度关注，将其列为风险评估活动的优先物质。

在表面活性剂和洗涤用品国际标准体系下，尚没有二牛脂基二甲基氯化铵的检测方法标准。

## 七、标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

拟制定的标准符合《中华人民共和国标准化法实施条例》第三章第十一条的规定，属于需要在全国范围内统一的通用的试验、检验方法。

拟制定的标准属于待发布的强制性标准《洗涤用品安全技术规范》的配套标准，该强制标准附录列出禁用原料目录及含量限值，其中二牛脂基二甲基氯化铵属于禁用原料，含量限值应低于0.1%，但目前尚没有配套的试验标准。

## 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

## 九、标准性质的建议和说明

建议本标准以推荐性国家标准的形式发布。

## 十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准于发布3个月后实施。全国表面活性剂和洗涤剂标准化技术委员会负责组织该项标准的宣贯工作。

## 十一、废止现行相关标准的建议

无。

## 十二、其它应予说明的事项

无。