国家标准《消费品质量分级导则  洗涤用品》编制说明

（征求意见二稿）

一、工作简况

1、任务来源

根据国标委下达的2022年国家标准制修订计划，制定国家推荐性标准《消费品质量分级导则  洗涤用品》，项目编号20221242-T-607，起草单位：中国日用化学研究院有限公司、中轻日用化学检验认证有限公司。

2、主要工作过程

起草阶段：标准计划获得项目立项后，全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会成立标准起草工作组，工作组对当前洗涤用品的现状与发展情况进行全面调研，广泛搜集和检索了国内外相关厂家资料，进行了大量的研究分析、资料查证工作。2025年4月提出标准草案初稿，于2025年4月28-29日在十堰市房县标准工作会议上进行了研讨，会后按照与会代表意见对标准草案初稿进行了修改，于2025年7月形成标准征求意见稿。

征求意见阶段：2025年8月5日，标委会在山西省长治市召开标准工作会议对本标准进行征求意见，会上与会代表对产品分级数量及指标要求争议较多。会后工作组对标准草案进行了修改，于2025年10月提出了标准征求意见二稿。

二、标准编制原则、主要内容及其确定依据

1、编制原则

根据国标委推进消费品标准和质量提升、构建消费品质量分级标准体系工作要求，围绕洗涤用品（以衣料用洗涤剂为主）使用性能指标：去污力、防串色性能、织物柔软性能，对洗涤用品进行质量分级。质量分级标准将满足人民对高品质生活的追求，将进一步推动质量分级在全行业的贯彻实施，为洗涤用品工艺优化升级指引方向，为消费者获取优质优价产品提供帮助，有效推动洗涤用品高质量发展。

本标准起草过程中，主要按GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编写。本标准制定过程中，主要参考了以下标准或文件：

GB/T 9985  手洗餐具用洗涤剂

GB/T 13171  洗衣粉

GB/T 13174  衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定

GB/T 21241  卫生洁具清洗剂

GB/T 26398  衣料用洗涤剂去污性能、耗水量与节水性能评估指南  模拟家庭洗涤试验法

GB/T 35833  厨房油污清洁剂

GB/T 44164  消费品质量分级通则

QB/T 1224  衣料用液体洗涤剂

QB/T 1913  透明皂

QB/T 2486  洗衣皂

QB/T 4535  织物柔顺剂

QB/T 4310  氧漂剂

QB/T 4311  氯漂剂

QB/T 5658  洗衣凝珠

QB/T 5779  洗衣片

QB/T XXXX  衣料洗涤剂  防串色性能的测定

QB/T XXXX  衣料洗涤剂  织物柔软性能的测定

2、标准主要内容和依据

（1）范围

本文件规定了洗衣粉、洗衣液等洗涤用品的质量分级基本要求、指标要求、分级判定规则、分级标识，描述了相应的试验方法。

本文件适用于洗衣粉、洗衣液等洗涤用品的质量分级。

（2）基本要求

按照GB/T 44164-2024《消费品质量分级通则》要求，消费品的质量等级可划分为三级、四级或五级，分别用相应个数的”A”表示，要具有明显的级差，易于区别。

鉴于洗涤用品的特性，采用产品综合质量分级的分级方法,并按功能性指标要求将质量等级设置为三级，分别用A、AA、AAA表示，AAA为最高级。最低级A应至少满足相应的产品国家标准或行业标准的要求。

（3）A级产品要求

A级产品各项指标应满足相应的国家标准或行业标准要求，标准规定了12种常用洗涤剂品种应满足的国家标准或行业标准，产品用途涵盖衣料、餐具、洁具、厨房等。鉴于我国洗涤用品行业目前普遍存在企业标准低于相应国家标准或行业标准要求的情况，标准通过产品质量分级，鼓励生产企业采用或符合国家标准或行业标准，可直接推动产品质量的提升。

各类洗涤用品应符合的国家标准或行业标准如下：

洗衣粉：GB/T 13171

衣料用液体洗涤剂：QB/T 1224

洗衣凝珠：QB/T 5658

洗衣片：QB/T 5779

织物柔顺剂：QB/T 4535

洗衣皂：QB/T 2486

透明皂：QB/T 1913

手洗餐具用洗涤剂：GB/T 9985

卫生洁具清洗剂：GB/T 21241

厨房油污清洁剂：GB/T 35833

氧漂剂：QB/T 4310

氯漂剂：QB/T 4311

（4）AA级和AAA级产品要求

GB/T 44164-2024要求质量分级指标应可以进行定义、测度,且体现消费者关注的产品特性，可包含但不限于以下几个方面：性能、可靠性、舒适度等。目前消费者重点关注的洗涤剂种类基本以衣料用洗涤剂为主，因此衣料用洗涤剂的性能规定尤为重要。标准在A级规定的基础上，重点选取了当前产量较大、影响较广的洗衣粉、洗衣液、丝毛洗涤液和衣领袖口预洗剂四种产品满足A级要求后，按照相应的核心指标可进一步分为AA级和AAA级。

GB/T 13174-2021《衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定》规定的三种污布（JB-01、JB-02、JB-03）测试的去污力性能指标，基本保证了当前产品质量水平。在此基础上，洗衣粉、洗衣液标准从消费者角度考虑增加了三种实物污渍污布（淀粉污渍、菠菜污渍和混合食物污渍）测试实际污渍的去污力性能，为核心I类指标，满足全部项目为AA级产品。同时还增加了防串色性能和织物柔软性能两种消费者及市场关注度较高的产品性能指标，为核心II类指标，升级了性能判定指标，针对性提高了产品质量要求，满足核心I全部项目基础上，再满足核心II中至少一项为AAA级产品。

丝毛洗涤液和衣领袖口预洗剂由于针对的污渍三种国标污布（JB-01、JB-02、JB-03）已满足需求，因此在产品行业标准的基础上提高了去污力要求，规定污布的去污力（JB-01、JB-02、JB-03）为核心I类指标，满足要求为AA级产品。丝毛洗涤液按照产品特性增加织物柔软性能为核心II类指标，满足核心I类项目基础上，满足要求为AAA级产品。

（5）分级标识

采用明显、清晰的符号,作为消费品质量分级的标识。

信息展示的内容可包含但不限于如下信息：产品质量分级所依据的标准、分级评定检测机构名称、生产者名称、产品规格型号等信息。

消费品质量分级标识应标注在消费者易读取的位置,如使用说明、产品以及产品包装上,优先选择标注在产品最小销售包装上，标识包括但不限于质量等级、二维码(条形码)、中文文字。

三、试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

1、实物污渍去污力

（1）污布选择

中国消费者一日三餐多摄入谷署类、蔬菜、动物性食物和富含蛋白质的大豆及其制品等，以保证饮食平衡，消费者在日常接触到的污渍很多也来自于饮食，因此根据消费者生活习惯和洗涤需求，重点考虑与饮食相关的污渍，如淀粉、蔬菜和油脂污渍等。

在GB/T 26398-2017《衣料用洗涤剂去污性能、耗水量与节水性能评估指南  模拟家庭洗涤试验法》中已推荐相应的污布，如JBS-70-C污布（淀粉污渍）、JBS-61-C污布（菠菜污渍），另外增加JBS-01-C污布（混合食物污渍）【主要污渍成分：植物油，酱汁，番茄酱，巧克力】，供测试应用。

（2）测试数据

表1  洗衣粉实物污渍去污力测试数据

| 产品编号 | 淀粉污渍去污力 | 菠菜污渍去污力 | 混合食物污渍去污力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业A产品1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
| 企业A产品2 | 1.2 | 1.6 | 1.2 |
| 企业A产品3 | 1.4 | 2.0 | 1.2 |
| 企业A产品4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 |
| 企业A产品5（浓缩） | 1.1 | 3.4 | 1.2 |
| 企业A产品6（浓缩） | 1.0 | 3.4 | 1.2 |
| 企业A产品7（浓缩） | 1.1 | 3.1 | 1.2 |
| 企业B产品1 | 1.1 | 2.1 | 1.2 |
| 企业B产品2 | 1.1 | 1.9 | 1.3 |
| 企业B产品3 | 1.0 | 1.5 | 1.3 |
| 企业C产品1 | 1.1 | 1.4 | 1.1 |
| 企业C产品2 | 1.3 | 1.6 | 1.2 |
| 企业C产品3 | 1.2 | 3.2 | 1.3 |
| 企业D产品1 | 1.0 | 3.1 | 1.1 |
| 企业D产品2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
| 企业D产品3 | 0.7 | 0.7 | 1.1 |
| 企业E产品1 | 1.3 | 1.2 | 1.6 |
| 企业E产品2 | 1.2 | 1.7 | 1.6 |
| 企业E产品3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 |
| 企业F产品1 | 1.1 | 0.8 | 1.2 |
| 企业F产品2 | 0.9 | 1.1 | 1.2 |

表2  洗衣液实物污渍去污力测试数据

| 产品编号 | 淀粉污渍去污力 | 菠菜污渍去污力 | 混合食物污渍去污力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业B产品1 | 5.6 | 1.9 | 1.8 |
| 企业B产品2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
| 企业B产品3 | 1.2 | 0.5 | 1.2 |
| 企业B产品4 | 1.2 | 0.0 | 1.1 |
| 企业C产品1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 |
| 企业C产品2 | 1.1 | 1.5 | 1.2 |
| 企业C产品3 | 0.9 | 1.3 | 1.1 |
| 企业D产品1 | 1.2 | 0.3 | 0.9 |
| 企业D产品2 | 1.0 | 0.3 | 1.0 |
| 企业D产品3 | 1.1 | 1.2 | 1.0 |
| 企业E产品1 | 6.1 | 1.3 | 2.3 |
| 企业E产品2 | 5.7 | 1.2 | 2.1 |
| 企业E产品3 | 0.9 | 0.7 | 0.9 |
| 企业F产品1 | 1.2 | 0.4 | 1.0 |
| 企业F产品2 | 3.5 | 0.8 | 1.5 |
| 企业F产品3 | 3.2 | 0.2 | 1.7 |
| 企业F产品4 | 3.2 | 0.4 | 1.5 |
| 企业G产品1 | 1.0 | 0.5 | 1.1 |
| 企业G产品2 | 1.2 | 0.7 | 1.1 |
| 企业G产品3（浓缩） | 1.9 | 0.6 | 1.1 |
| 企业H产品1 | 5.7 | 2.2 | 2.0 |
| 企业H产品2 | 5.5 | 2.0 | 2.1 |
| 企业I产品1 | 1.2 | 0.1 | 1.1 |
| 企业I产品2 | 1.3 | 1.6 | 1.1 |
| 企业I产品3 | 1.5 | 3.0 | 1.3 |

从表1洗衣粉、表2洗衣液测试数据可以看出，洗衣粉、洗衣液的实物污渍去污力（淀粉污渍、菠菜污渍、混合油脂污渍）的指标要求选取1.5较为合理，能有效推动产品性能的提高。

四、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况

无相应的国际标准。

五、以国际标准为基础的起草情况

无。

六、与有关法律、行政法规及相关标准的关系

本标准与国家有关技术法规和技术标准协调一致，没有冲突。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

八、涉及专利的有关说明

本标准未涉及专利等知识产权问题。

九、实施国家标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

建议发布后6个月实施。

十、其他应当说明的事项

无。