团        体        标        准

T/CNLIC XXXX－20XX

温室气体  产品碳足迹量化方法与要求

液体洗涤剂

Greenhouse gases—Quantification requirements and methods for carbon

footprint of products—Liquid detergents

20XX-XX-XX 发布                                      20XX-XX-XX 实施

中国轻工业联合会 发布

目录

前   言	Ⅱ

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  量化目的	3

5  量化范围	3

6  清单分析	6

7  影响评价	9

8 结果解释	9

9  产品碳足迹报告	10

10 鉴定性评审	12

11  产品碳足迹声明	12

附  录  A（资料性）液体洗涤剂产品碳足迹量化方案示例	13

附  录  B（资料性）产品碳足迹报告（模板）	15

参 考 文 献	20

# 前   言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国轻工业联合会提出并归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

温室气体  产品碳足迹量化方法与要求  液体洗涤剂

# 1  范围

本文件规定了液体洗涤剂产品碳足迹的量化目的、量化范围、清单分析、影响评价、结果解释、产品碳足迹报告、鉴定性评审和产品碳足迹声明等内容。

本文件适用于液体洗涤剂产品碳足迹量化。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 24040    环境管理  生命周期评价  原则与框架

GB/T 24044    环境管理  生命周期评价  要求与指南

GB/T 24067    温室气体  产品碳足迹  量化要求和指南

# 3  术语和定义

GB/T 24040 、GB/T 24044和GB/T 24067界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

温室气体  greenhouse gas;GHG

大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发地球表面、大气层和云层所产生的、波

长在红外光谱内辐射的气态成分。

注：本文件涉及的温室气体包括二氧化碳（CO2)、甲烷（CH4)、氧化亚氮（N2O)、氢氟碳化物（HFCs)、全氟碳化物（PFCs)、六氟化硫（SF6)和三氟化氮（NF3)。

[来源：GB/T 24067－2024 ，3.2.1]

3.2

产品碳足迹  carbon footprint of a product;CFP

产品系统中的GHG排放量和GHG清除量之和，以二氧化碳当量表示，并基于气候变化这一单一环境影响类型进行生命周期评价。

[来源：GB/T 24067－2024 ，3.1.1]

3.3

产品部分碳足迹  partial carbon footprint of a product;partial CFP

在产品系统生命周期内的一个或多个选定阶段或过程中的GHG排放量和GHG清除量之和，并以二氧化碳当量表示。

[来源：GB/T 24067－2024 ，3.1.2]

3.4

生命周期  life cycle

产品相关的连续且相互连接的阶段，包括原材料获取或从自然资源中生成原材料至生命末期处理。

注1：“原材料” 的定义见GB/T 24040—2008 ，3.15。

注2：与产品相关的生命周期阶段包括原材料获取、生产、销售、使用和生命末期处理。

[来源：GB/T 24067－2024 ，3.4.2]

3.5

系统边界  system boundary

通过一组准则确定哪些单元过程属于产品系统的一部分。

[来源：GB/T 24067－2024 ，3.3.4]

3.6

功能单位  functional unit

用来量化产品系统功能的基准单位。

[来源：GB/T 24067－2024 ，3.3.7]

3.7

初级数据  primary data

通过直接测量或基于直接测量的计算得到的过程或活动的量化值。

注1：初级数据并非必须来自所研究的产品系统，因为初级数据可能涉及其他与所研究的产品系统具有可比性的产品系统。

注2：初级数据可以包括温室气体排放因子或温室气体活动数据。

[来源：GB/T 24067－2024 ，3.6.1]

3.8

现场数据  site-specific data

从产品系统内部获得的初级数据。

注1：所有现场数据均为初级数据，但并不是所有初级数据都是现场数据，因为数据可能是从不同产品系统内部获

得的。

注2：现场数据包括场地内一个特定单元过程的温室气体排放量和温室气体清除量。

[来源：GB/T 24067－2024 ，3.6.2]

3.9

次级数据  secondary data

不符合初级数据要求的数据。

注1：次级数据是经权威机构验证且具有可信度的数据，可来源于数据库、公开文献、国家排放因子、计算估算数

据或其他具有代表性的数据，推荐使用本土化数据库。

注2：次级数据可包括从代替过程或估计获得的数据。

[来源：GB/T 24067－2024 ，3.6.3]

3.10

取舍准则  cut-off criteria

对与单元过程或产品系统相关的物质和能量流的数量或环境影响重要性程度是否被排除在研究范围之外所做出的规定。

[来源：GB/T 24040－2008 ，3. 18]

3.11

全球变暖潜势  global warming potential;GWP

将单位质量的某种温室气体在给定时间段内辐射强迫影响与等量二氧化碳辐射强迫影响相关联的系数。

[来源：GB/T 24067－2024 ，3.2.4]

# 4  量化目的

开展液体洗涤剂产品碳足迹研究的总体目的是结合取舍准则，通过量化产品生命周期或选定过程的所有显著的温室气体排放量和清除量，计算产品对全球变暖的潜在贡献[以二氧化碳当量（CO2e）表示]。

开展液体洗涤剂产品碳足迹量化研究时，应明确说明以下问题：

a)  应用意图，如了解液体洗涤剂产品碳足迹信息，用于制造商对产品进行低碳设计改进与制造；

b)  开展产品碳足迹研究的理由，如提升各相关方对液体洗涤剂产品碳足迹数据的管理水平；

c)  目标受众，如消费者；

d)  预期信息交流（如有），如作为第三方开展温室气体排放相关信息披露的依据。

# 5  量化范围

5.1  产品描述

开展液体洗涤剂产品碳足迹研究时，应对产品功能和技术参数进行描述，描述内容包括但不限于以下内容：

a)  产品类型，如衣料用洗涤剂，若为浓缩型则应指定前缀“浓缩”；

b)  产品规格参数，产品标称净容量、标准单次使用消耗量、单瓶标准洗涤次数等；

c)  核心配方与理化参数，有效活性物含量、pH、含磷/无磷属性等；

d)  产品重量参数，单瓶洗涤液净重（不含任何包装）、单品成品毛重（含瓶、盖、标签等全套包装）、产品装箱规格（每箱瓶数）、整箱毛重等；

e)  产品附加功能（如有），如抗菌、除菌功能等。

5.2  功能单位

液体洗涤剂产品碳足迹研究应以功能单位作为相关的输入和输出数据的归一化参考基准。根据产品碳足迹研究的目的，功能单位应包含能显示产品特性的技术规格，包括但不限于产品类别、规格、重量等。

示例1：1瓶500g的洁厕剂。

示例2：1袋1L的衣料用液体洗涤剂。

5.3  系统边界

5.3.1  系统边界设置

液体洗涤剂产品碳足迹量化的系统边界可包括产品生命周期的所有阶段（“从摇篮到坟墓 ”），即原材料获取阶段、生产阶段、分销阶段、使用阶段和生命末期阶段，如图 1 所示。

图1  洗涤剂产品碳足迹量化的系统边界示例

a)  原材料获取阶段：从获取自然资源开始，在原材料（含辅料、包装材料）到达洗涤剂产品制造工厂时结束，主要包括洗涤剂核心原料、各类外购辅料与包装基材的开采、种植、生产、加工成型和运输等过程。适用时，还包括再生塑料、再生纸等再生材料的回收再造、转运流程。

b)  生产阶段：从原材料、辅料、包装基材到达洗涤剂产品制造工厂时开始，到成品洗涤剂离开工厂结束，包括对各类化工原料复配加工、料浆制备、罐装分装、成品封装、包装件加工成型、产品打包，以及厂界范围内物料转运、成品仓储等工序。

c)  分销阶段：从洗涤剂成品离开制造工厂时开始，到消费者得到产品时结束。洗涤剂产品会经历多环节流转分销，如区域物流中转仓、线下商超门店、线上电商网点等流通场景。通常可将产品运输分为两个阶段，即从制造工厂到物流中转仓、从物流中转仓到消费者手中。

d)  使用阶段：从消费者取得洗涤剂产品时开始，到产品被消费者废弃时结束。

e)  生命末期阶段：从洗涤剂产品被消费者废弃时开始，到产品残留物、包装材料回归自然界或完成回收处置时结束，包括过期废弃洗涤剂、空包装的分类收集、集中转运、物料分拣分离、洗涤剂残留、塑料及纸质包装废弃物处置（如再生回收、填埋、焚烧、废液无害化处理等）全流程。

液体洗涤剂产品碳足迹量化的系统边界也可根据量化目的选择部分生命周期阶段进行产品部分碳足迹量化，附录A中给出了液体洗涤剂产品部分碳足迹量化方案示例。

液体洗涤剂产品碳足迹量化的系统边界不纳入与产品生产过程无直接关联或对单位产品环境贡献占比极低的辅助配套活动，具体包含但不限于，工厂公共基础配套能耗，如全厂通用基础照明、采暖、卫生、清洁设施；员工的交通、餐食； 行政、管理、研发、实验、市场部门的活动；生产设备、生产机械、厂房建筑本身的建造、初始安装、大修维保及配套基建相关碳排放等。

开展产品部分碳足迹量化时，应详细说明碳足迹量化所包含的阶段范围。当未量化阶段可能存在重大的碳排放转移的风险时，应对这些风险进行说明。

5.3.2  取舍准则

液体洗涤剂产品碳足迹核算过程中，不得剔除对产品碳足迹存在实质性贡献的温室气体排放与碳清除过程。核算需覆盖至少 95% 与功能单位相关、全生命周期内预期产生的温室气体排放及碳清除量；单一环节温室气体排放或清除预估量低于该款洗涤剂全生命周期温室气体总排放/清除估算值 1% 的，可予以舍去，所有舍去环节的排放量累计占比不得超过总预估量的 5%。本取舍规则不适用于洗涤剂全生命周期涉及的有毒有害物质，开展洗涤剂产品碳足迹评价时，必须完整纳入所有有毒有害原辅材料、中间产物及废弃物相关对应的温室气体排放，不得因排放量占比低进行剔除。

核算过程中所有按取舍准则舍去的温室气体排放、碳清除环节均需形成书面记录存档；需在洗涤剂产品碳足迹评价报告中说明所采用取舍准则的判定依据，并分析舍去部分对最终碳足迹核算结果带来的潜在偏差与影响。

5.4  数据和数据质量

5.4.1  数据收集要求

在开展产品碳足迹研究的组织拥有财务或运营控制权的情况下，应收集现场数据。所收集的过程数据应具有代表性。对产品碳足迹贡献度不低于80%的过程，即使不在财务或运营控制下，也应使用现场数据。

在收集现场数据不可行的情况下，宜使用经第三方评审的非现场数据的初级数据。

仅在收集初级数据不可行时，或对于产品碳足迹贡献度低于80%的过程，次级数据才可用于输入和输出。

应记录和证明次级数据的适用性，并注明参考文件。

应从以下数据来源之一收集次级数据：

——基于GB/T 24040和GB/T 24044且经第三方专业机构验证的生命周期评价研究的数据库；

——经数据提供方审核的生命周期清单数据库；

——未经验证的数据库或数据，在此情况下，产品碳足迹研究报告应说明使用该数据库或数据的理由。

5.4.2  数据质量

产品碳足迹研究宜通过使用现有最高质量数据，尽可能地减少偏差和不确定性。数据质量的特征应包括定量和定性两个方面，相关特性描述宜涉及以下方面。

a)  时间覆盖范围：数据的年份和所收集数据的最小时间长度。一般情况下，初级数据的收集期间为数据盘查前的最近1年；生产期未达1年者，收集可获得的最近至少1个月的生产数据，同时考虑该数据的代表性与准确性。

b)  地理覆盖范围：为实现产品碳足迹研究目的，所收集的单元过程数据的地理位置。

c)  技术覆盖范围：具体的技术或技术组合。

d)  精度：对每个数据值的可变性的度量（例如方差）。

e)  完整性：测量或测算的流所占的比例。

f)  代表性：反映实际关注人群对数据集（即时间覆盖范围、地理覆盖范围和技术覆盖范围等）关注程度的真实情况进行的定性评价。

g)  一致性：对研究方法学是否能在敏感性分析的不同组成部分中统一应用而进行的定性评价。

h)  再现性：对其他独立从业人员采用同一方法学和数值信息重现相同研究结果的定性评价。

i)  数据来源。

j)  信息的不确定性。

开展产品碳足迹研究的组织宜建立数据管理系统，保留相关文件和记录，进行数据质量评价，并持续提高数据质量。

# 6  清单分析

6.1  数据收集和审定

6.1.1  数据收集

6.1.1.1  概述

对于系统边界内的所有单元过程，应收集纳入生命周期清单中的定性和定量数据。用来量化单元过程的输入和输出数据是通过测量、计算或估算得到的。对研究结论有显著影响的单元过程应在产品碳足迹研究报告中记录。

对于可能对研究结论有显著影响的数据，应说明相关数据的收集过程、收集时间以及数据质量的详细信息。如果这些数据不符合数据质量的要求，也应做出说明。

附录B中给出了各阶段数据收集清单示例。

6.1.1.2  原材料获取阶段

原材料获取阶段收集的数据包括：

a)  除外购配套包装以外的原辅材料的消耗量数据，应采用初级数据。消耗量数据用于匹配对应原辅材料的温室气体排放因子核算，优先采用产品配方物料清单（BOM表）汇总的数据，当物料清单（BOM表）中无相关信息时，可采用直接测量法（如称重）或物料平衡法测算。

——对于塑料粒子、纸材、铝箔等包装基材原材料，收集材质类型和使用质量等数据；

——对于泵头、按压喷头、塑料瓶盖等塑料配套组件，收集组件规格型号、单件质量、采购总数量等数据；

——对于香精、酶制剂、表面活性剂、螯合剂、防腐剂等化工原料，收集原料品类、纯度、年度/批次消耗总质量、原料产地等数据。

b)  外购配套包装件的消耗量数据和碳足迹数据。

——外购配套件的消耗量数据应采用初级数据，优先收集企业台账或统计报表数据；

——外购配套件的碳足迹数据优先采用供应商提供的符合GB/T 24067或相关产品碳足迹量化标准的碳足迹初级数据；其次，可收集配套件的基础原材料信息并进行核算，可行时，收集加工过程排放；以上均无法获得时，可采用其他次级数据。

c)  原辅材料、包装基材、外购配套件的运输过程数据，包含运输车型/运输工具类型、运输起止地点、单程/总运输距离、装载重量、运输燃料消耗等数据，优先采用企业物流台账、运输结算统计报表数据。

d)  各类洗涤剂化工原辅材料、包装基材、外购配套件以及原材料运输过程对应的温室气体排放因子，优先采用供应商提供的经第三方机构核证的产品碳足迹数据；无法获取时，按照本文件 5.4.1 条款要求选用合规次级排放因子数据。

当同一原材料或外购配套件存在多个供应商时，优先收集全部供应商的对应数据，分别核算碳足迹数据并按照供应比例计算加权平均值。当无法获取全部供应商的数据时，可收集供应占比最高的供应商的数据作为代表性数据。

6.1.1.3  生产阶段

产品生产制造阶段宜收集制造工厂内原辅材料复配均质、料液熟化、灌装分装、成品封包、厂内物料转运，以及与生产工序直接相关的生产废水、工艺废气、生产固废处理处置等全过程的输入、输出数据，收集的数据包括：

a)  能源、资源消耗量，如电能、热能、燃料、水， 应采用现场数据，优先采用企业台账或统计报表数据；

b)  废弃物、污染物处理处置等数据，如废气、废水的现场处理过程数据以及固体废物的处置量和处置方式，应采用现场数据，优先采用企业台账或统计报表数据；

c)  上述输入、输出的温室气体排放因子，优先采用主管部门最新发布的数据或经第三方核证的温室气体排放因子数据，其次按照5.4.1采用次级数据。

6.1.1.4  分销阶段

分销阶段收集的数据包括：

a)  分销量、销售区域/销售地点、运输比例、运输方式、运输距离、运输工具以及对应的能源种类、荷载、排放标准等，可行时，收集使用能源消耗量，应采用初级数据，优先采用企业台账或统计报表数据；

b)  运输过程的温室气体排放因子，适用时，收集运输使用的能源温室气体排放因子，优先采用供应商提供的经第三方核证的碳足迹数据，其次按照5.4.1采用次级数据。

6.1.1.5  使用阶段

使用阶段收集的数据包括：

a)  产品单次使用投放量，单瓶产品可使用总次数，对应单瓶产品完整消耗周期，若采用实测、调研以外的参数，需在评价报告中明确说明取值依据；

b)  使用阶段配套资源消耗数据，包含洗涤过程耗水量、洗衣机/洗碗机洗涤耗电、加热用水能耗；

c)  电力碳足迹因子，优先采用主管部门最新发布的数据，其次按照5.4.1采用次级数据。

6.1.1.6  生命末期阶段

产品生命末期阶段从产品废弃后开始，到产品回归自然或分配到另一产品的生命周期结束。在

产品碳足迹评价中应纳入产品废弃物的处理相关过程。

6.1.2  数据审定

在数据收集过程中应对数据的有效性进行检查，以确认并提供证据证明数据质量要求符合规定。

数据审定宜通过建立物料平衡、能量平衡或排放因子的比较分析或其他适当的方法。由于每个单元过程都遵守物质和能量守恒定律，因此物质和能量的平衡可为单元过程描述的准确性提供有效的检查。

6.2  数据分配

6.2.1  数据分配原则

液体洗涤剂产品制造过程中会出现某一过程同时生产不同产品的情况，难以直接针对目标产品收集初级数据，应优先根据产品间的物理关系对这些过程的数据进行分配，分配的主要原则如下：

a)  明确规定分配程序，将输入、输出分配到不同的产品中，并与分配程序一并作出书面说明；

b)  一个单元过程分配的输入、输出的总和应与其分配前的输入、输出相等；

c)  当同时有几种备选的分配程序时，应通过进行敏感性分析，以说明采用其他方法与所选用方法在结果上的差别。

6.2.2  数据分配程序

处理数据分配问题一般按以下程序进行。

a)  尽量避免或减少出现分配，如将原来收集数据时划分的单元过程再进一步分解，以便将那些与系统功能无关的单元排除在外；扩展产品系统边界，把原来排除在系统之外的一些单元包括进来。

b)  使用能反映其物理关系的方式来进行分配。如产品的质量、数量或体积等比例关系。

c)  当物理关系不能确定或不能用作分配依据时，用其经济关系来进行分配，如产品产值或利润比例关系等。

所有涉及到数据分配过程应详细记录和说明。

当采用物理关系进行分配时，可按公式（1）进行计算：

Wi=Wi=1nmiNi×mi                                   …………………………（1）

式中：

Wi——某过程分配到第i个产品的活动数据量；

W——数据收集期间，某过程活动数据总量；

mi——某过程第i个产品的物理参数，如质量、数量或体积等；

Ni——数据收集期间，某过程第i个产品的数量。

对于过程中的所有产品，当选择的物理参数相差不大时，可按公式（2）进行计算，即按照数量等比例关系进行分配：

Wi=Wi=1nNi             ………………………（2）

6.3  绩效追踪

计划将产品碳足迹用于产品碳足迹绩效追踪时，应满足以下针对产品碳足迹量化的额外要求：

a)  应对不同时间点的结果进行分析；

b)  对于有相同功能单位的产品，应计算其随时间发生的产品碳足迹变化；

c)  应使用相同的方法（例如选择和管理数据的系统、系统边界、分配和确定的特征化因子等）和相同的产品碳足迹-产品种类规则，计算随时间发生的产品碳足迹变化。

产品碳足迹绩效追踪的时间间隔不应短于5.4.2 a）所述的数据时间边界，且应在产品碳足迹研究的目的和范围中予以描述。

6.4  具体温室气体排放量和清除量的处理

6.4.1  生物成因碳

在含有生物质的产品中，生物碳含量等于植物生长过程中的碳清除量，这部分生物碳将在生命末期阶段可能再次释放。当产品中含有生物成因碳时，如果计算产品中的生物碳，应在产品碳足迹研究报告中单独记录，不应纳入产品碳足迹或产品部分碳足迹的结果，即产品碳足迹或产品部分碳足迹结果不应包含生物碳。

6.4.2  电力

6.4.2.1  内部发电

当产品消耗的电为内部发电，且未向第三方出售，则应将该电力的生命周期数据用于该产品。如：企业采用柴油发电机、太阳能光伏等发电方式为某些生产线提供电力，发电过程带来的碳排放应包含在产品的碳足迹结果中。

6.4.2.2  直供电力

如果该组织与发电站之间具有专用输电线路，且所消耗的电未向第三方出售，则可使用该电力供应商提供的电力GHG排放因子。

6.4.2.3  电网电力

当供应商能够通过合同工具的形式保证电力供应，应使用供应商特定电力生产的生命周期数据，电力产品应：

——传递电力生产单位相关信息以及发电机组特征信息；

——保证唯一的使用权；

——由报告实体或报告实体代表追踪、赎回、报废或注销；

——尽可能接近合同工具的适用期限，并包括相应的时间长度。

当无法获得供应商的具体电力信息时，应使用与电力来源相关的电网GHG排放量。相关电网GHG排放量应反映相关地区的电力消耗情况，不包括任何之前已声明归属的电力。如果没有电力追踪系统，所选电网GHG排放量应反映该地区的电力消费情况。

注1：合同工具是指双方之间签订，用于出售和购买能源的任意形式的合约。例如能源属性证书、电力交易合同等。

报告实体可根据目标用户的需求选择合同工具的类型。

注2：发电机特征信息包括设备的登记名称、所有者和产生的能源性质、发电量和提供的可再生能源等。

注3：如果难以获得电力供应系统内某一过程的具体生命周期数据，可使用公认数据库[例如来自中华人民共和国生态环境部、联合国环境规划署（UNEP）或联合国气候变化框架公约（UNFCCC）中的数据]。

如果非化石能源电力证书在出售时不直接与电力本身关联，来自非化石能源的部分电力作为非化石电力出售，但没有被排除在电网组合排放因子之外，在这种情况下，应使用电力跟踪系统开展相关消费电网组合分析，并在产品碳足迹报告中进行单独报告，以此来展示结果的差异。

# 7  影响评价

数据收集完成后，应对液体洗涤剂产品系统中每一单元过程的温室气体排放与清除进行量化，汇总获得以二氧化碳当量（kg CO2e）表示洗涤剂产品碳足迹。计算方法见公式（3）：

GHGtotal  = GHGm  + GHGp  + GHGt  + GHGu  + GHGe  …………………………（3）

式中：

GHGtotal——产品碳足迹或产品部分碳足迹，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）；

GHGm——原材料获取阶段产生的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）；

GHGp——产品制造阶段产生的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）；

GHGt——分销阶段产生的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）；

GHGu——使用阶段产生的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）；

GHGe——生命末期阶段产生的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）；

当 GHGtotal 为产品部分碳足迹时，仅计算量化范围内的生命周期阶段的温室气体排放量。

# 8 结果解释

液体洗涤剂产品碳足迹研究的生命周期解释阶段应包括以下步骤：

a) 根据清单分析和影响评价内碳足迹量化结果，确定重大问题；

b) 考虑到结果完整性、一致性和敏感性分析的评估；

c) 结论、局限性和建议的解释。

应根据液体洗涤剂产品碳足迹研究的目的和范围进行结果解释，解释应包括以下内容：

——说明产品碳足迹和各生命周期阶段的碳足迹；

——分析不确定性，包括取舍准则的应用或范围；

——详细记录选定的分配程序；

——说明产品碳足迹研究的局限性。

结果解释宜包括以下内容：

——分析重要输入、输出和方法学选择（包括分配程序）的敏感性，以了解结果的敏感性和不确定性；

——评估替代使用情景对最终结果的影响评价；

——评估不同生命末期阶段情景对最终结果的影响评价；

——评估建议对结果的影响；

——描述地理格网的划分方法及地理格网的尺度要求原则（如适用）。

# 9  产品碳足迹报告

9.1  概述

应在产品碳足迹研究报告中完整地、准确地、不带偏向地、透明地、详细地记录和说明结果、数据、方法、假设和生命周期解释，以便相关方能够理解产品碳足迹固有的复杂性和所做出的权衡。

9.2  产品碳足迹研究报告中的温室气体数值

应在产品碳足迹研究报告中记录产品碳足迹的量化结果，单位为每个功能单位的二氧化碳当量。

应在产品碳足迹研究报告中单独记录以下温室气体数值：

a)  全生命周期各主要阶段产生的温室气体排放量与碳清除量，分阶段披露各阶段绝对排放数值、各阶段排放占总碳足迹的相对贡献比例；

b)  洗涤剂原辅材料、包装原料生产过程中挥发性有机组分、含碳助剂释放等各类工艺排放对应的温室气体排放量；

c)  化石源温室气体排放量和清除量；

d)  生物基原料（棕榈油、椰子油、发酵类助剂、再生包装材料等）产生的生物成因温室气体排放量与碳清除量。

如有计算，应在产品碳足迹研究报告中单独记录以下温室气体数值：

——洗涤剂产品生物基原料、再生包装所含生物成因碳含量；

——利用100年全球温度变化潜势（GTP100）计算得出的产品碳足迹。

9.3  产品碳足迹研究报告所需信息

洗涤剂产品碳足迹研究报告（参考格式见附录B）应至少包含以下内容。

a)  基本情况：

1）委托方和评价方信息；

2）报告信息；

3）依据的标准；

4）使用的产品种类规则或其他补充要求的参考资料（如有）。

b)   目的：

1）开展研究的目的；

2）预期用途。

c)  范围：

1）产品说明，明确洗涤剂产品类别、核心组分、规格等关键参数；

2）功能单位以及基准流；

3）系统边界，包括：

——作为基本流中的系统输入和输出类型；

——有关单元过程纳入/剔除判定准则，并说明该判定对洗涤剂产品碳足迹核算结论的影响程度；

——原辅材料生产、成品制造、区域分销、废弃物处置等关联单元过程的地理范围，地理分区划分规则、分区层级选取及选取理由（如适用）。

4）取舍准则；

5）对生命周期各阶段的描述，包括对选定的使用阶段和生命末期阶段假设情景的描述（如适用），替代使用情景和生命末期阶段情景对最终结果影响的评价。

d)  清单分析：

1）数据收集信息，包括数据来源；

2）重要的单元过程清单；

3）纳入考虑范围的温室气体清单；

4）温室气体排放和清除时间；

5）代表性的时间边界和地理边界；

6）多规格洗涤剂共线生产、化工原料联产、副产物综合利用场景下的碳排放分配原则与具体计算程序；

7）数据说明，包括有关数据的决定和数据质量评价。

e)  影响评价：

1）影响评价方法；

2）特征化因子；

3）清单结果与计算；

4）结果的图示（可选）。

f)  结果解释：

1）结论和局限性；

2）敏感性分析和不确定性分析结果；

3）电力处理，宜包括关于电网排放因子计算和相关电网的特殊局限信息；

4）披露在产品碳足迹研究决策中所作出的价值选择并说明理由；

5）范围和修改后的范围（如适用），并说明理由和排除的情况。

g)  研究中使用的产品种类规则或其他补充要求的参考资料。

h)  绩效追踪说明。

i)  产品碳足迹比较（适用时），应符合以下要求：

1）在目标和范围界定阶段，应符合：

——产品类别的定义和描述相同；

——功能单位相同；

——系统边界相同；

——物料、能源、排放数据统计口径与描述方式统一；

——输入输出的取舍准则相同；

——数据质量要求（例如精度、完整性、代表性、一致性和可重复性）一致；

——假设情景相同（重点针对使用阶段和生命末期阶段）；

——特定温室气体排放量和清除量（例如用水）处理方法相同；

——单位相同。

2）对生命周期清单和生命周期影响评价，应遵循以下标准： ——数据收集方法和数据质量要求等同；

——计算程序相同；

——流的分配等效；

——使用的全球变暖潜势相同。

# 10 鉴定性评审

如果开展产品碳足迹研究的鉴定性评审，应按照GB/T 24067规定进行，有利于理解和提高产品碳足迹的可信度。

# 11  产品碳足迹声明

需要时（如当相同功能的洗涤剂产品进行横向比较时），可进行产品碳足迹声明。产品碳足迹声明的内容应包含如下信息：

a)  提出声明的组织的身份和描述；

b)  数据覆盖时间段；

c)  产品描述，包括产品名称、规格、产品剂型和功能描述；

d)  依据的标准；

e)  功能单位；

f)  包含的生命周期阶段及取舍项；

g)  使用的背景数据情况；

h)  产品碳足迹结果，适用时，可包含不同生命周期阶段的碳足迹结果及占比。

# 附  录  A

# （资料性）

# 液体洗涤剂产品碳足迹量化方案示例

A.1  概述

在进行碳足迹量化时，需要收集大量的初级活动数据和次级活动数据。由于在收集的数据存在数据完整性、数据代表性、模型不确定性、测量误差等方面原因，导致碳足迹量化结果存在较大的不确定性。

为确保液体洗涤剂产品碳足迹报告结果的客观性和一致性，本附录给出了液体洗涤剂产品碳足迹量化方案的示例，期望使产品碳足迹的量化和交流具有明确和一致的基础，供政府、相关组织和其他利益相关方在有关活动中采用。

A.2  产品描述

按照 5.1 描述液体洗涤剂产品功能和技术参数。

A.3  功能单位

液体洗涤剂产品碳足迹量化优先选用标准洗涤负荷作为功能单位，通用可选两类规范功能单位，可根据评价用途二选一并在报告中明确说明：

家用洗涤场景：完成1 次标准洗涤负荷所需液体洗涤剂用量（g/标准洗涤负荷）；

产品全使用周期场景：1kg 成品液体洗涤剂。

A.4  系统边界

A.4.1  系统边界

液体洗涤剂产品碳足迹量化的生命周期阶段按照 5.3.1 划分，本方案系统边界仅包括原材料获取阶段、产品制造阶段和使用阶段三个生命周期阶段，不包括分销阶段和生命末期阶段。不包括与产品生产过程无直接关联或对单位产品环境贡献占比极低的辅助配套活动，具体包含但不限于，工厂公共基础配套能耗，如全厂通用基础照明、采暖、卫生、清洁设施；员工的交通、餐食； 行政、管理、研发、实验、市场部门的活动；生产设备、生产机械、厂房建筑本身的建造、初始安装、大修维保及配套基建相关碳排放等。

A.4.2  取舍准则

参照5.3.2的规定，对系统边界内的过程、输入或输出进行取舍。

A.5  清单分析

A.5.1  数据收集

收集的数据包括：

——在原材料获取阶段，按照 6.1.1.2  收集原辅材料、外购配套件的消耗量数据，不包含运输过程数据；

——在产品制造阶段，按照 6.1.1.3 收集数据盘查前的最近 1 年内的数据，生产期未达 1 年者，收集可获得的最近至少 1 个月的生产数据，同时考虑该数据的代表性与准确性；

——在使用阶段，按照 6.1.1.5 收集数据；

——在生命末期阶段，按照 6.1.1.6 收集数据；

——以上数据的温室气体排放因子，依据 6.1.1 和 5.4.1 的规定收集。

A.5.2  分配

依据 6.2 分配原则，按质量关系进行分配。如某生产线生产 A 和 B 两种产品，分别统计选定时间段内的 A 和 B 产量、生产线耗电量，可根据公式（A. 1）和公式（A.2）计算单位产品耗电量：

EA=ENAmA+NBmB×mA                     …………………………（A.1）

EB=ENAmA+NBmB×mB                        …………………………（A.2）

式中：

E——选定时间段内，生产线耗电量，单位为千瓦时（kWh）；

EA——单位产品 A 的耗电量，单位为千瓦时（kWh）；

EB——单位产品 B 的耗电量，单位为千瓦时（kWh）；

NA——选定时间段内，产品 A 的产量；

NB——选定时间段内，产品 B 的产量；

mA——单位产品 A 的质量，单位为千克（kg）；

mB——单位产品 B 的质量，单位为千克（kg）。

A.5.3  数据质量

按照 5.4.2 要求评估数据质量并记录。

A.6  影响评价

参照第 7 章规定的方法，计算系统边界内各阶段的温室气体排放和总温室气体排放。

A.7  报告

按照第 9 章的规定，编制产品碳足迹报告。

# 附  录  B

（资料性）

产品碳足迹报告（模板）

产品碳足迹格式报告模版如下。

# 产品碳足迹报告（模板）

产   品    名    称  :

产 品 规 格 型 号  :

生  产  者  名  称 :

报    告    编    号  :

出具报告机构：（若有）             （盖章）

日期：       年      月      日

一、概况

1.生产者信息

生产者名称：

地      址：

法定代表人：

授权人（联系人）：

联系电话：

企业概况：

2.产品信息

产品名称：

产品功能：

产品介绍：

产品图片：

3.量化方法

依据标准：

二、量化目的

三、量化范围

1.功能单位

以                          为功能单位。

2.系统边界

□原材料获取阶段   □产品制造阶段   □分销阶段   □使用阶段   □生命末期阶段系统边界图：

图1  ××产品碳足迹量化系统边界图

3.取舍准则

采用的取舍准则以                          为依据，具体规则如下：

4.时间范围

年度。

四、清单分析

1.数据来源说明

初级数据：            ；

次级数据：            。

2.分配原则与程序

分配依据：            ；

分配程序：            。

具体分配情况如下：

3.清单结果

生命周期各个阶段数据收集清单见表1～表5。

表1  原材料数据收集清单（不含外购配套件）

| 材料名称 | 单位 | 质量/kg | 运输过程 |  |  | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 运输方式 | 运输工具 | 运输距离/km |  |

表2  外购配套件的数据收集清单

| 部件名称 | 质量/kg | 数量/件 | 碳足迹 kgCO2e/件 | 运输过程 |  |  | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 运输方式 | 运输工具 | 运输距离/km |  |

表3  产品制造阶段的能源、资源数据收集清单

| 设备/工序/车间 | 类别 | 消耗量 | 单位 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表4  产品制造阶段的废弃物、污染物处理/处置收集清单

| 类别 | 名称 | 数量 | 单位 | 处理/处置方式 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体废物 |  |  |  |  |  |
| 废气 |  |  |  |  |  |
| 废水 |  |  |  |  |  |

表5  产品分销阶段的数据收集清单

| 分销量 | 运输方式 | 运输工具 | 运输比例 | 销售区域/销售地点 | 运输距离/km | 能源消耗量（如 无法获取，填 无） | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.数据质量评价（可选项）

数据质量可从定性和定量两个方面对报告使用的初级数据和次级数据进行评价，具体评价内容包括：数据来源、完整性、数据代表性（时间、地理、技术）和准确性。

五、影响评价

1.影响类型和特征化因子选择 一般选择IPCC给出的100年GWP。

2.产品碳足迹结果计算

六、结果解释

1.结果说明

公司（填写产品生产者的全名）生产的         （填写所评价的产品名称，每功能单位的产品）， 从             （填写某生命周期阶段）到                 （填写某生命周期阶段）生命周期碳足迹为        kgCO2e。各生命周期阶段的温室气体排放情况如表6和图2所示。

表6            生命周期各阶段碳排放情况

| 生命周期阶段 | 碳足迹/（kgCO2e/功能单位） | 百分比/（%） |
| --- | --- | --- |
| 原材料获取 |  |  |
| 产品制造 |  |  |

表6（续）

| 生命周期阶段 | 碳足迹/（kgCO2e/功能单位） | 百分比/（%） |
| --- | --- | --- |
| 分销 |  |  |
| 使用 |  |  |
| 生命末期 |  |  |
| 总计 |  |  |

注：具体产品生命周期阶段碳排放分布图一般以饼状图或柱形图表示各生命周期阶段的碳排放情况。

图2  ××各生命周期阶段碳排放分布图2.假设和局限性说明（可选项）

结合量化情况，对范围、数据选择、情景设定等相关的假设和局限进行说明。

3.改进建议

# 参 考 文 献

[ 1]    GB/T 24025－2009    环境标志和声明  III型环境标志  原则和程序

[2]    GB/T 32150－2015    工业企业温室气体排放核算和报告通则

[3]     IPCC. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Working Group I contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Richard P. Allan., Paola A. Arias., Sophie Berger., Josep G. Canadell., Christophe Cassou., Deliang Chen., Annalisa Cherchi.,  Sarah L. Connors., Erika Coppola., Faye Abigail Cruz., et al, Cambridge University Press 2021, pp 7SM24-35.