中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

衣料用液体洗涤剂

Liquid detergent for fabric

（送审稿）

QB/T 1224—××××

代替QB/T 1224—2012

QB

中华人民共和国轻工行业标准

ICS 71.100.40

分类号：Y 43

备案号：

- 前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替QB/T 1224—2012《衣料用液体洗涤剂》，与QB/T 1224—2012相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——删除了“结构液洗”的术语（见2012年版的3.4）；

——删除了产品的基本要求（见2012年版的5.1）；

——增加了普通洗衣液的品种及指标要求（见4.1、表1、表2）；

——修改了对五氧化二磷的指标要求（见表1，2012年版的表1）；

——修改了外观、气味、稳定性的试验方法（见6.1、6.2、6.3，2012年版的6.1、6.2、6.3）。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会（SAC/TC272）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

——1991年首次发布为QB/T 1224-1991；

——2007年第一次修订；

——2012年第二次修订；

——本次为第三次修订。

衣料用液体洗涤剂

1  范围

本文件规定了织物用液体洗涤剂的要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期的内容，同时给出了便于技术规定的分类。

本文件适用于由各种表面活性剂和助剂配制而成，用于清洁各种织物的液体洗涤剂产品（不适用于非水洗型产品）。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6368 表面活性剂  水溶液pH值的测定  电位法

GB/T 13173—2021 表面活性剂 洗涤剂试验方法

GB/T 13174 衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定

GB/T 36970  消费品使用说明  洗涤用品标签

QB/T 2951 洗涤用品检验规则

QB/T 2952 洗涤用品标识和包装要求

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件

3.1

洗衣液  liquid laundry detergent

以水作为基质，用于洗涤各种织物的液状洗涤剂。

3.2

丝毛洗涤液  silk&wool detergent

以水作为基质，适用于洗涤丝毛类织物的液状洗涤剂。

3.3

预洗剂  pre- detergent

以水或水和有机溶剂混合作为基质（不包括非水溶型），用于衣物整体洗涤前对领口和袖口等局部重垢污渍预处理的洗涤剂。

4  产品分类和标记

4.1 产品分类

## 根据产品使用对象分为三个品种，即：洗衣液（普通I型、普通II型、浓缩型）、丝毛洗涤液（普通型、浓缩型）、预洗剂。

## 4.2 产品标记

洗衣液普通型产品在执行标准号之后应标注“普通I型”或“普通II型”，如QB/T 1224—××××（普通I型）或QB/T 1224—××××（普通II型）（丝毛洗涤液普通型可省略“普通型”标记）；浓缩型产品在执行标准号之后标注“浓缩型”字样，如浓缩型洗衣液（或丝毛洗涤液）可标记为QB/T 1224—××××（浓缩型）。

注：销售产品的商品名称应易于对产品品种进行区分；标记中标准年代号可以省略，未标执行年代号者，则为执行现行有效标准；当商品名或使用说明中表明适用于多种织物，并具有一种以上产品特性时，以表1和表2中要求高的指标值判定；未标识产品类型时，以产品的商品名称和使用说明推定，商品名或使用说明中表明产品具有浓缩特性的为浓缩型（如采用浓缩、高浓度、加浓等词汇描述），否则为普通型。

5  要求

5.1  感官、理化和性能指标

5.1.1 各类衣料用液体洗涤剂产品的感官和理化指标应符合表1的要求。

表1 感官和理化指标

| 项 目 |  |  | 洗衣液 |  |  | 丝毛洗涤液 |  | 预洗剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 普通I型 | 普通II型 | 浓缩型 | 普通型 | 浓缩型 |  |
| 感官指标 | 外观 |  | 不分层，无明显悬浮物(加入均匀悬浮颗粒组份的产品除外)或沉淀，无机械杂质的均匀液体。 |  |  |  |  |  |
|  | 气味 |  | 无异味、符合规定香型 |  |  |  |  |  |
| 理化指标 | 稳定性 | 耐热 | 在40℃±2℃下保持24h，恢复至室温后与实验前无明显变化 |  |  |  |  |  |
|  |  | 耐寒 | 在-5℃±2℃下保持24h，恢复至室温后与实验前无明显变化 |  |  |  |  |  |
|  | 总活性物/% ≥ |  | 15 | 10 | 25 | 12 | 25 | 6 |
|  | pH（25℃，1:100水溶液） |  | ≤10.5 |  |  | 4.0～8.5 |  | ≤10.5 |
|  | 总五氧化二磷/% ≤ |  | 0.5（对无磷产品的要求） |  |  |  |  |  |

5.1.2 各类衣料用液体洗涤剂产品的性能指标应符合表2的要求。

表2 性能指标

| 项目 | 洗衣液 |  |  | 丝毛洗涤液 |  | 预洗剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 普通I型 | 普通II型 | 浓缩型 | 普通型 | 浓缩型 |  |
| 相对于标准洗衣液在规定污布上的去污比值a ≥ | 1.0b | 1.1 b | 1.0 b | 1.0c |  | 1.0d |
| a规定污布是指GB/T 13174确定的JB-01、JB-02、JB-03三种试验污布。去污比值测试中洗衣液和丝毛洗涤液的浓缩型产品试验浓度为0.1%，其余产品种类和标准洗衣液的试验浓度均为0.2%； bJB-01、JB-02、JB-03三种试验污布的去污比值均应符合要求； c至少JB-01污布上去污比值大于或等于1.0； dJB-01、JB-02、JB-03三种试验污布中任意两种污布的去污比值大于或等于1.0。 |  |  |  |  |  |  |

5.2  净含量

洗衣液小包装净含量应符合JJF 1070的要求。

6  试验方法

6.1  外观

按照GB/T 13173—2021第24章描述的方法进行测定。

6.2  气味

按照GB/T 13173—2021第23章描述的方法进行测定。

6.3  稳定性

按照GB/T 13173—2021第22章描述的方法进行测定。一份于（40±2）℃的保温箱中放置24 h，取出恢复至室温后观察；另一份于（-5±2）℃的冰箱中放置24 h，取出恢复至室温后观察。

6.4  总活性物

一般情况下按GB/T 13173-2008第7章规定的A法测定。

当产品配方中含有不溶于乙醇的表面活性剂组分时，或客商订货合同书中规定总活性物含量检测结果不包括水助溶剂，要求用三氯甲烷萃取法测定时，按GB/T 13173-2008第7章规定的B法测定。

6.5  pH

按照GB/T 6368描述的方法进行测定。

6.6  总五氧化二磷

按照GB/T 13173—2021第6章描述的方法进行测定。

6.7  去污力

6.7.1 洗衣液、丝毛洗涤液

按照GB/T 13174描述的方法进行。

6.7.2预洗剂

6.7.2.1污布试片的预处理：取直径为φ4 cm的JB-01、JB-02、JB-03圆形污布试片各3块，分别叠放在一个培养皿中（一种污布为一组）。称取2.0 g试样于烧杯中，加入250 mg/kg的硬水2 mL稀释。将混匀的试样用滴管按JB-01、JB-02、JB-03污布试片叠放顺序平均滴加在每一种污布上，并用镊子轻轻翻动，使其全部润湿，滴加时间控制在1 min内，浸湿的污布试片放置5 min。取已加热至30℃的250 mg/kg硬水200 mL分别将残留于滴管、烧杯、培养皿中的试样及浸湿后的污布试片全部转移至试验浴缸中，并加入30℃的250 mg/kg硬水800 mL。

同步采用标准洗衣液处理污布试片，用于比较测定。

6.7.2.2 按照GB/T 13174描述的方法对经6.7.2.1步骤处理后的污布进行洗涤性能测试。

6.8  净含量

按JJF 1070规定进行。

7   检验规则

按QB/T 2951规定执行，检验结果以修约值判定。

出厂检验项目包括5.1表1中的感官指标，理化指标的总活性物、稳定性、pH和5.2。型式检验项目包括第5章规定的全部项目。

8   标志、包装、运输、贮存

    - 8.1  标志

按GB/T 36970执行。

    - 8.2  包装

按QB/T 2952执行。

    - 8.3  运输

产品在运输时应轻装轻卸，不应倒置，避免日晒雨淋，避免高温或冰冻，严禁在箱上踩踏和堆放重物。

    - 8.4  贮存

- 产品应贮存在通风干燥且不受阳光直射和雨淋的场所，不易贮存在高温或冰冻的环境中。堆垛应采取必要的防护措施，堆垛高度应适当，避免损坏大包装。

9  保质期

在符合定的运输和贮存条件下，在包装完整未经启封的情况下，产品的保质期按销售包装的实际标注方式执行。