征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：工业硬脂酸

起草单位：泰柯棕化（张家港）有限公司等

承办人：薛伟            电话：0351-2029194                    2026年8月26日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标题 | “工业硬脂酸”改为“硬脂酸”。 理由：目前药用辅料行业也用到硬脂酸，因国内市场上并没有药用级硬脂酸的生产和销售，很多药用辅料硬脂酸盐生产商使用“工业硬脂酸” | 丰益油脂科技有限公司 | 采纳，按意见修改 |
| 2 | 表1 | 表中C18含量“指标值”，按产品分类直接写数值好了 | 丰益油脂科技有限公司 | 采纳，按意见修改 |
| 3 | 表1 | 橡塑型碘值由“≤8.0”调整为“≤15.0” 理由：市场中有部分该类型产品的碘值为“≤15.0” | 山东信发瑞捷新材料科技有限公司 | 不采纳 理由：2013版标准中指标值为“≤8.0”，市场中大多数产品能够满足指标要求，指标要求调整过高，碘值过高的产品可能出现产品变软等不良现象，反应了硬脂酸含量比例偏低 |
| 4 | 表1 | 表中II型和III型的凝固点分别由“54~63”和“53~57”调整为“54~67”和“53~60” 理由：原指标与C18含量的匹配度有出入，按照C18含量对其进行调整使彼此匹配 | 丰益油脂科技有限公司 | 采纳，按意见修改 |
| 5 | 表1 | 水分限值由0.1、0.2分别调整至0.2、0.3 理由：1）库存产品周转快，水分未完全挥发就发货；2）受季节影响，南方地区湿度较大，对产品有影响 | 丰益油脂科技有限公司 | 采纳，按意见修改 |
| 6 | 表1 | 热稳定性，目前指标限值过于宽松，起不到控制质量的作用，且此指标目前多为合同约定。建议删除 | 上海白猫 | 采纳，按意见修改 |
| 7 | 8.1标志a) | 删除对商标、级别的要求 理由：产品包装袋统一印刷、成本节约，该信息可显示在产品质量证明文件上 | 丰益油脂科技有限公司 | 部分采纳 删除商标，保留级别（改为“等级”）以便于快速准确识别产品 |
| 8 | 8.1 标志b) | 生产日期或产品批号的表述不完整，建议完善 | 丰益油脂科技有限公司 | 采纳 表述调整为：生产日期和保质期（或产品批号和有效期） |
| 9 | 8.1标志e) | 删除 理由：同QB/T2153工业油酸的描述方式，在第8.4章已描述“工业硬脂酸属可燃化学品” | 丰益油脂科技有限公司 | 采纳，按意见修改 |

说明：①发送《征求意见稿》的单位数：86个；

②收到《征求意见稿》后回函的单位数：3个；

③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：3个；

④没有回函的单位数：83个。

⑤提出意见数量：9条；

⑥标准起草单位处理结果：采纳7条，部分采纳1条，不采纳1条。