QB

中华人民共和国轻工行业标准

QB/T XXXX—XXXX

非离子表面活性剂  椰油酰胺甲基 MEA

Nonionic surfactant—coccamide methyl MEA

（送审稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

ICS 71.100.40

CCS G 73

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定进行起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

- 本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会（SAC/TC272)归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

非离子表面活性剂  椰油酰胺甲基 MEA

范围

本文件规定了非离子表面活性剂椰油酰胺甲基 MEA的要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期。

本文件适用于由椰子油或棕榈仁油及其衍生物与甲基单乙醇胺反应生成的非离子表面活性剂椰油酰胺甲基 MEA。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3143   液体化学产品颜色测定法（Hazen单位-铂-钴色号）

GB/T 6368   表面活性剂  水溶液pH值的测定  电位法

GB/T 6682   分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 11275  表面活性剂  含水量的测定

GB/T 15046  脂肪酰二乙醇胺

GB/T 22328  动植物油脂  1-单甘酯和游离甘油含量的测定

GB/T 30795  食品用洗涤剂试验方法  甲醇的测定

QB/T 8058   非离子表面活性剂 椰油酰胺 MEA

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 结构式

椰油酰胺甲基 MEA的结构式

（R=C7～17烷基）

- 分类

产品按反应原料和合成工艺不同分为A型和B型。

A型：不含甘油型椰油酰胺甲基 MEA。

B型：含甘油型椰油酰胺甲基 MEA。

要求

椰油酰胺甲基 MEA的理化指标应符合表1规定。

- 表1 椰油酰胺甲基 MEA的理化指标

| 指标名称 | 指标要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A型 |  | B型 |  |
|  | 优级品 | 合格品 | 优级品 | 合格品 |
| 外观 | 淡黄色至黄色液体或膏体 |  |  |  |
| 气味 | 轻微特征气味 |  |  |  |
| pH[5%甲醇水溶液,甲醇与水等体积比] | 8.0～11.0 |  |  |  |
| 色泽/Hazen | ≤300 | ≤500 | ≤300 | ≤500 |
| 胺值（以KOH计）/（mg/g） | ≤10.0 | ≤20.0 | ≤10.0 | ≤20.0 |
| 甲酯含量/% | ≤2.0 | ≤3.0 | — |  |
| 甘油含量/% | — |  | ≤12.0 |  |
| 水分含量/% | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤1.0 |
| 活性物含量/% | ≥93.0 | ≥90.0 | ≥86.0 | ≥84.0 |
| 甲醇含量/（mg/kg） | ≤2000 |  | ≤2000 |  |

试验方法

一般规定

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和GB/T 6682中规定的三级或以上的水。

外观

在25℃，取适量试样置于干燥洁净的透明玻璃器皿内，在非直射光条件下目测。

气味

取试样用嗅觉进行鉴别。

pH

将样品配成5%甲醇与水等体积比的溶液中，按GB/T 6368中规定的方法测定。

色泽

按GB/T 3143中规定的方法测定。

胺值

称取1.0 g试样，按GB/T 15046相应的规定测定。

甲酯含量

按QB/T 8058中规定的方法测定。

甘油含量

按GB/T 22328中规定的方法测定。

水分含量

# 按GB/T 11275中规定的方法测定。

活性物含量

A型椰油酰胺甲基 MEA的活性物含量以质量分数（%）表示，按式（1）计算：

…………………………（1）

式中：

A——试样的胺值，单位为毫克每克（mg/g），由7.6算得；

0.00134——换算系数；

X3——甲酯含量，单位为百分数（%），由7.7算得；

X5——水分含量，单位为百分数（%），由7.9算得。

B型椰油酰胺甲基 MEA的活性物含量以质量分数（%）表示，按式（2）计算：

…………………………（2）

式中：

A——试样的胺值，单位为毫克每克（mg/g），由7.6算得；

0.00134——换算系数；

X4——甘油含量，单位为百分数（%），由7.8算得；

X5——水分含量，单位为百分数（%），由7.9算得。

甲醇含量

按GB/T 30795中规定的方法测定。

检验规则

组批

产品按批交付验收，以一次投料生产或同一贮存器中的均一产品为一批。

取样

收货方验收、仲裁检验所需的样品，应根据批量大小按表2确定样本大小，交收双方会同在交货地点从交付批中随机抽取样本。

- 表2 批量和样本大小

单位：桶

| 批量 | 1 | 2～15 | 16～50 | 51～150 | 151～500 | ＞500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样本大小 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 |

取样方法

采样时用采样器自包装桶插入不少于四分之一深处采集样品，每个样本桶中采样量应相近，样品应迅速置于具塞样品瓶中，并加塞，采样总量不小于1.5kg。将采取的样品仔细混合均匀后，分装于清洁、干燥的容器中，签封。标签上应注明产品名称、产品批号及数量、生产单位、样品编号、采样日期、采样人。样品一份用于检验，另一份保存三个月备查。待检样品应置室温阴凉、干燥密闭保存。

出厂检验

出厂检验项目包括外观、气味、pH、色泽、胺值、甲酯含量、甘油含量、水分含量、活性物含量。

型式检验

型式检验项目包括表1的全部内容，下列情况应进行型式检验：

- 正式生产时，原料、工艺、设备、管理等方面（包括人员素质）有较大改变，可能影响产品质量时；

- 正常生产时，应定期进行型式检验；

- 长期停产后恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

- 国家行业管理部门和质量监督机构提出进行型式检验时。

判断方法

如果检验结果有一项指标不符合本标准要求时，可重新取两倍桶样本采取样品对不合格项进行复检，复检结果仍不合格，则判该批产品不合格。

仲裁检验

收货单位有权按照本标准对收到的产品检验，如收方对产品质量有异议时，可交收双方会同加倍抽样复检。

如交收双方对产品质量有争议，经协商仍不能解决，由仲裁机构按本标准检验裁定。

标志、包装、运输、贮存和保质期

标志

包装物外壁印刷和张贴的标志（图案及文字）应清晰美观，无脱色，并标明应有下列标志：

- 产品名称或代码；

- 生产批号或生产日期；

- 毛重和净含量；

- 有防水、防潮等文字或标识；

- 生产企业名称、地址和联系电话等。

包装

本品采用不影响产品质量的专用清洁容器包装，净含量应符合标称质量。

运输

运输过程中保持容器口向上，防止日晒、雨淋、受潮，搬运过程中应轻装轻卸，避免包装破损。

贮存

产品应贮存在洁净、干燥、通风条件良好且不受阳光直射和雨淋的场所中。

保质期

在规定的贮存条件下，自出厂之日起保质期至少一年，按销售包装实际标注方式执行。

_________________________________