行业标准《衣料用液体洗涤剂》（送审稿）

编制说明

1  工作概况

1.1  任务来源

根据工业和信息化部2025年工业行业标准制修订计划，要求2026年完成《衣料用液体洗涤剂》（QB/T1224-2012）标准的修订（计划项目号2025-1527T-QB）。

1.2 主要工作过程

起草阶段：

依据标准的修订工作要求，标委会秘书处进行了相应的工作安排，起草单位对标准中所要采纳的分析方法及指标值进行了充分的实验分析验证，同时参考近些年该产品市场调查情况，在此基础上起草了征求意见稿，报标委会秘书处。

征求意见阶段：

2026年5月27~28日在四川广元召开的SAC/TC272第四届八次会议上向全体参会委员和代表进行解读和征求意见。根据意见对标准文本进行修改，形成标准送审讨论稿，提交7月2~3日召开的SAC/TC272/SC2洗涤用品分技术委员会标准制定工作研讨会，听取与会委员和代表的意见。据此形成标准送审稿。

送审阶段：

2  标准编制原则

对衣料用液体洗涤剂标准进行及时的修订是为了使标准更适应企业生产需要，更符合产品的技术进步趋势，顺应国内外洗涤行业发展形势。标准应提供的技术平台是：引导企业积极采用低碳经济指导生产、研发新产品,以满足市场对产品性能及质量的新要求。因此要求所修订的标准项目设置应科学，指标要合理，同时要具有可操作性。

3  主要修订内容的分析

3.1主要修订内容及修订理由

a）衣料用液体洗涤剂产品行业标准始于1991年，根据轻工业制定、修订国家标准、行业标准项目计划的要求，于2006年间进行了第一次修订，于2007年发布实施，于2012年间进行了第二次修订并发布实施。现鉴于GB/T 13173-2021 《表面活性剂 洗涤剂试验方法》，GB/T 13174 -2021《衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定》等规范性引用文件均有不同程度的技术性调整，有必要将规范性引用文件的版本修改，并增加对GB/T 13173-2021中外观、气味、稳定性测定方法的引用。

b）修订了总五氧化二磷指标：衣料用液体洗涤剂配方中一般不采用磷酸盐作为助剂成份。本标准增加五氧化二磷的限值指标，也是为解决市场销售需要。因为许多地区和地方超市对洗涤用品中磷的成份十分警惕，一般均要求出示产品是否含磷的检验报告后方可进场。

c）个别实验室中预洗剂试验操作与标准不一致，有必要引导准确理解预洗剂的操作程序。

d）2012年版本已运行多年，有必要重新验证洗衣液、丝毛洗涤液、预洗剂的活性物含量、pH值、去污值等重点指标是否符合企业、市场及产品质量的发展趋势。

e）修改了“结构型洗衣液”的术语，增加了“重垢洗衣液（结构型洗衣液）”的指标。由于市场上产品很少出现“结构型洗衣液”的标识，日常检测均在1%浓度下进行，与洗衣液、丝毛洗涤液、预洗剂的pH测定浓度保持一致，故删除结构型洗衣液pH测定浓度的特殊要求，更符合市场状况，并便于监管；重垢洗衣液（结构型洗衣液）去污力测试参比无磷标准洗衣粉，试样和标准洗衣粉的试验浓度均为0.2%。

3.2相关内容的分析

a）标准中的预洗剂产品是针对衣物局部特殊或顽固污渍而设计。针对不同的污渍，其配方成份和作用机理可能会有很大的差异。随着日益增长的消费需求多元化，目前市场上这类产品的品种在不断增加和细化。本标准中预洗剂产品定义和所规定的项目指标针对的是衣物领口等局部重垢污渍，其配方组份和作用原理是以表面活性剂为主。

本次修订着重重申预洗剂试验程序部分。“污布试片的处理：取直径φ4cm的JB-01、B-02、B-03圆形污布试片各3片，分别叠放在一个培养皿中（一种污布为一组）……”意为B-01放在1#培养皿、B-02放在2#培养皿、B-03放在3#培养皿，然后用滴管平均滴加浓度为50%的试验溶液，经多次试验证明溶液量足以浸湿3个培养皿中所有试片（一个工作单元三种污布共9片）。倘若将三种污布（共9片）放在一个培养皿中，会使B-03污布受到B-02、B-03污布污渍的污染，从而一定程度降低了B-03的合格率；反之有利于提高预洗剂的合格率。故本标准中规定方法科学，易于操作，不予调整。

同时建议在有条件的情况下，起草制定衣物预洗涤类产品标准，以便将各种预洗产品归类规范。

b）对丝毛洗涤液的去污评价：丝毛洗涤液属性柔和。现GB/T 13174-2021标准中给出了标准洗衣液配方参比，使液体类产品的评价体系有了基础。鉴于标准的技术要求应能正确反映产品的性能,故本标准根据产品特性采用JB-01污布试片评价其去污力。

同时根据现有数据分析并建议在继续收集到有足够的实验数据支撑的情况下，能够增加B-02或B-03其中一种共同评价丝毛洗涤液的去污力。

c）总五氧化二磷含量技术指标的调整。通过收集市场上各类型衣料用液体洗涤剂的检测结果发现，该产品的总五氧化二磷含量普遍低于方法检出限（0.008％），极少数可达到0.1％～0.2％，因此，降低该产品总五氧化二磷含量指标要求已是可行。目前，相关的洗涤用品标准（如GB/T 13171.1-2022《洗衣液  第1部分：技术要求》及GB/T 21241-2022《卫生洁具清洗剂》等）中五氧化二磷含量已经调整为≤0.5。基于以上，有必要降低该产品的总五氧化二磷含量指标要求。

3.3 部分国内产品的采标率及部分指标合格率情况分析

据日常委托检验样品及行业调查受检市场商品（洗衣液、丝毛洗涤液、衣领袖口预洗剂共155个样品）的不完全统计分析：衣料用液体洗涤剂采标率在50%左右；洗衣液中活性物合格率达70%以上，pH(1%，25℃）合格率达95%以上，总五氧化二磷合格率达95%以上，去污力合格率达80%以上；丝毛洗涤液中活性物合格率达85%以上，pH(1%，25℃）合格率达95%以上，总五氧化二磷合格率达95%以上，去污力合格率达85%以上；预洗剂中活性物合格率达85%以上，pH(1%，25℃）合格率达95%以上，总五氧化二磷合格率达95%以上，去污力合格率达70%以上。

重垢洗衣液内在质量检测结果见表1，国内丝毛洗涤液样品的检测数据见表2，国内洗衣液样品的检测数据见表3，国内预洗剂样品的检测数据见表4,衣料用液体洗涤剂2025年行业调查受检商品调研结果见表5、表6、表7。

4 标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

未涉及专利等知识产权问题。

5 产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

衣料用液体洗涤剂产品正在以高效、多功能、使用安全方便、环保、节能节水等科技含量较高和更适应消费需求的方向快速发展。

本标准实施后，可以着力建立和完善公正、统一的产品质量平台，有利于保护消费者利益，也提高了技术质量水平高的产品竞争力，促进市场良性竞争发展。

6 采用国际标准和国外先进标准情况

目前该产品没有独立的国际标准。

7 与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

与洗涤剂行业相关法律法规、规章未发生冲突，协调一致。

8 重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

9 标准性质的建议说明

行业推荐性标准。

10 贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布6个月后实施。发布后由全国表面活性剂和洗涤用品标准化委员会组织实施对企业的培训。

11 废止现行相关标准的建议

本标准发布实施后，代替QB/T 1224-2012。

12 其它应予说明的事项

无。

表1  重垢洗衣液内在质量检测结果

| 样品编号 | 去污力 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | JB-01 | JB-02 | JB-03 |
| 1 | 1.08 | 1.02 | 1.05 |
| 2 | 1.09 | 1.01 | 1.03 |
| 3 | 1.06 | 1.13 | 1.09 |
| 4 | 1.02 | 1.09 | 1.09 |
| 5 | 1.06 | 1.52 | 1.32 |
| 6 | 1.08 | 1.32 | 1.26 |
| 7 | 1.06 | 1.39 | 1.28 |
| 8 | 1.14 | 1.38 | 1.32 |

表2  部分丝毛洗涤剂内在质量检测结果

| 样品编号 | 总五氧化二磷/% | pH （1%水溶液） | 总活性物含量/% | 去污力 JB-01 | 去污力 JB-02 | 去污力 JB-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未检出 | 6.82 | 17.79 | 1.07 | 1.08 | 1.21 |
| 2 | 未检出 | 7.17 | 14.91 | 1.04 | 1.22 | 0.84 |
| 3 | 未检出 | 6.77 | 14.70 | 0.99 | 0.98 | 0.88 |
| 4 | 未检出 | 7.92 | 15.07 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 5 | 未检出 | 6.16 | 20.28 | 0.98 | 1.05 | 1.06 |
| 6 | 未检出 | 7.71 | 24.23 | 1.02 | 117 | 1.06 |
| 7 | 未检出 | 7.61 | 24.40 | 1.05 | 0.88 | 1.00 |
| 8 | 未检出 | 7.39 | 65.43 | 1.00 | 1.02 | 1.17 |
| 9 | 未检出 | 8.02 | 14.67 | 0.91 | 1.00 | 0.89 |
| 10 | 未检出 | 7.07 | 15.55 | 1.06 | 0.89 | 0.99 |
| 11 | 未检出 | 6.92 | 15.18 | 1.00 | 1.01 | 0.92 |
| 12 | 未检出 | 7.17 | 16.08 | 1.08 | 0.85 | 0.97 |
| 13 | 未检出 | 6.88 | 15.45 | 1.01 | 1.03 | 0.98 |
| 14 | 未检出 | 7.00 | 15.56 | 1.11 | 0.98 | 1.10 |
| 15 | 未检出 | 7.17 | 16.88 | 1.10 | 0.92 | 1.08 |
| 16 | 未检出 | 7.23 | 16.29 | 1.06 | 0.83 | 1.06 |
| 17 | 未检出 | 6.89 | 15.78 | 1.01 | 1.02 | 0.99 |
| 18 | 未检出 | 7.07 | 1577 | 0.98 | 0.98 | o.97 |
| 19 | 未检出 | 6.91 | 15.88 | 1.04 | 1.01 | 0.96 |
| 20 | 未检出 | 7.01 | 15.67 | 1.00 | 1.01 | 1.03 |

表3   部分洗衣液内在质量检测结果

| 样品编号 | 总五氧化二磷/% | pH（1%水溶液） | 总活性物含量/% | 去污力 JB-01 | 去污力 JB-02 | 去污力 JB-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未检出 | 8.10 | 22.10 | 1.30 | 1.29 | 1.15 |
| 2 | 未检出 | 8.20 | 25.80 | 1.14 | 1.06 | 1.41 |
| 3 | 未检出 | 8.00 | 23.90 | 1.06 | 1.01 | 0.98 |
| 4 | 未检出 | 6.47 | 21.77 | 1.16 | 1.10 | 1.03 |
| 5 | 未检出 | 10.62 | 12.42 | 1.00 | 1.26 | 1.04 |
| 6 | 未检出 | 10.11 | 12.40 | 1.08 | 1.82 | 1.22 |
| 7 | 未检出 | 10.12 | 15.00 | 1.07 | 1.47 | 1.20 |
| 8 | 未检出 | 9.47 | 15.88 | 1.02 | 1.47 | 1.09 |
| 9 | 未检出 | 7.39 | 12.78 | 1.00 | 1.12 | 0.81 |
| 10 | 未检出 | 7.67 | 26.60 | 1.09 | 1.40 | 1.08 |
| 11 | 未检出 | 8.50 | 21.48 | 1.33 | 2.83 | 1.49 |
| 12 | 未检出 | 8.88 | 36.73 | 1.02 | 1.57 | 1.01 |
| 13 | 未检出 | 7.88 | 25.42 | 1.07 | 1.83 | 1.09 |
| 14 | 未检出 | 5.48 | 16.58 | 0.99 | 0.98 | 1.19 |
| 15 | 未检出 | 8.29 | 20.20 | 0.96 | 2.42 | 1.24 |
| 16 | 未检出 | 9.52 | 15.27 | 1.03 | 1.84 | 1.19 |
| 17 | 未检出 | 9.54 | 15.43 | 1.11 | 1.17 | 1.15 |
| 18 | 未检出 | 8.67 | 17.73 | 1.37 | 2.37 | 1.26 |
| 19 | 未检出 | 8.56 | 16.47 | 1.17 | 1.32 | 1.26 |
| 20 | 未检出 | 8.66 | 17.87 | 1.05 | 1.20 | 1.14 |
| 21 | 未检出 | 7.86 | 16.46 | 1.15 | 3.54 | 1.42 |
| 22 | 未检出 | 9.18 | 15.76 | 1.24 | 3.89 | 1.29 |
| 23 | 未检出 | 7.66 | 14.45 | 0.99 | 1.04 | 0.83 |
| 24 | 未检出 | 7.72 | 14.18 | 0.82 | 1.04 | 0.62 |
| 25 | 未检出 | 8.23 | 14.11 | 1.05 | 1.09 | 0.98 |
| 26 | 未检出 | 9.29 | 24.53 | 1.16 | 1.09 | 1.19 |
| 27 | 未检出 | 7.70 | 19.63 | 1.16 | 2.79 | 1.21 |
| 28 | 未检出 | 7.50 | 23.15 | 1.19 | 3.97 | 1.19 |
| 29 | 未检出 | 8.38 | 15.05 | 1.08 | 1.10 | 1.23 |
| 30 | 未检出 | 7.63 | 19.59 | 1.21 | 2.99 | 1.24 |
| 31 | 未检出 | 7.24 | 20.59 | 1.23 | 3.20 | 1.22 |
| 32 | 未检出 | 9.09 | 19.15 | 1.18 | 2.14 | 1.08 |
| 33 | 未检出 | 8.39 | 26.18 | 1.28 | 1.11 | 1.33 |
| 34 | 未检出 | 8.34 | 27.63 | 1.12 | 2.93 | 1.06 |
| 35 | 未检出 | 7.75 | 28.55 | 1.04 | 1.07 | 1.04 |
| 36 | 未检出 | 8.12 | 25.37 | 0.97 | 1.00 | 1.13 |
| 37 | 未检出 | 9.97 | 19.80 | 1.19 | 3.01 | 1.20 |
| 38 | 未检出 | 7.10 | 18.56 | 1.06 | 1.84 | 1.03 |
| 39 | 未检出 | 8.20 | 55.50 | 1.01 | 1.15 | 0.97 |
| 40 | 未检出 | 9.00 | 15.27 | 1.05 | 1.04 | 0.93 |
| 41 | 未检出 | 9.16 | 21.27 | 1.14 | 1.06 | 1.08 |
| 42 | 未检出 | 8.14 | 34.93 | 1.12 | 1.89 | 1.18 |
| 43 | 未检出 | 8.55 | 15.18 | 0.98 | 1.23 | 1.00 |
| 44 | 未检出 | 8.70 | 25.38 | 1.25 | 1.89 | 1.15 |
| 45 | 未检出 | 8.30 | 24.82 | 1.18 | 1.89 | 1.14 |
| 46 | 未检出 | 8.33 | 24.70 | 1.11 | 1.17 | 1.16 |
| 47 | 未检出 | 8.18 | 24.75 | 1.09 | 1.18 | 1.08 |
| 48 | 未检出 | 8.35 | 16.32 | 1.11 | 0.99 | 1.14 |
| 49 | 未检出 | 8.18 | 43.49 | 1.00 | 0.97 | 0.75 |
| 50 | 未检出 | 8.22 | 14.98 | 1.04 | 1.04 | 0.78 |
| 51 | 未检出 | 8.39 | 27.54 | 1.06 | 1.66 | 1.35 |
| 52 | 未检出 | 8.32 | 23.70 | 1.17 | 1.66 | 1.12 |
| 53 | 未检出 | 8.06 | 14.06 | 1.01 | 1.04 | 0.74 |
| 54 | 未检出 | 8.57 | 39.34 | 1.16 | 1.56 | 1.15 |
| 55 | 未检出 | 8.88 | 20.11 | 1.02 | 0.96 | 0.84 |
| 56 | 未检出 | 10.04 | 21.86 | 1.01 | 1.06 | 0.66 |
| 57 | 未检出 | 9.12 | 14.11 | 1.06 | 1.16 | 0.75 |
| 58 | 未检出 | 7.89 | 13.98 | 0.98 | 1.16 | 0.76 |

表4  部分预洗剂内在质量检测结果

| 样品编号 | 总五氧化二磷/% | pH（1%水溶液） | 总活性物含量/% | 去污力 JB-01 | 去污力 JB-02 | 去污力 JB-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未检出 | 10.20 | 12.00 | 0.74 | 1.70 | 0.86 |
| 2 | 未检出 | 10.24 | 7.25 | 0.68 | 0.98 | 0.97 |
| 3 | 未检出 | 7.77 | 27.07 | 1.00 | 1.17 | 0.99 |
| 4 | 未检出 | 7.70 | 15.59 | 0.67 | 3.41 | 0.97 |
| 5 | 未检出 | 7.92 | 19.09 | 0.96 | 3.27 | 0.99 |
| 6 | 未检出 | 7.34 | 15.37 | 0.96 | 1.62 | 0.82 |
| 7 | 未检出 | 5.79 | 30.26 | 1.07 | 1.15 | 0.98 |
| 8 | 未检出 | 7.72 | 12.91 | 1.03 | 0.98 | 0.80 |
| 9 | 未检出 | 8.39 | 25.70 | 1.09 | 0.67 | 0.97 |
| 10 | 未检出 | 6.06 | 36.35 | 0.96 | 3.27 | 1.31 |
| 11 | 未检出 | 7.24 | 26.71 | 1.08 | 1.22 | 1.00 |
| 12 | 未检出 | 7.26 | 10.28 | 0.64 | 1.32 | 0.92 |
| 13 | 未检出 | 10.12 | 16.32 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
| 14 | 未检出 | 10.47 | 17.53 | 1.06 | 0.97 | 0.97 |
| 15 | 未检出 | 7.53 | 9.79 | 0.67 | 0.75 | 0.78 |
| 16 | 未检出 | 8.76 | 4.97 | 0.76 | 1.60 | 0.77 |
| 17 | 未检出 | 8.23 | 5.70 | 0.42 | 1.16 | 0.69 |

表5. 2025年洗衣液零售市场产品测试结果汇总（普通型）

| 序号 | 样品名称（标称） | 明示标准 | 活性物% | 五氧化二磷% | 规定污布去污力 |  |  | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | JB-01 | JB-02 | JB-03 |  |
| 1 | 小鹿蓝蓝CARE婴幼儿冰川酵素洗衣液 | QB/T 1224 | 18 | 未检出 | 1.4 | 2.4 | 1.3 | Y |
| 2 | 超能自天然洗衣液 | QB/T 1224 | 17 | 未检出 | 1.3 | 2.8 | 1.5 | Y |
| 3 | 巴啦豆丁婴儿天然酵素洗衣液 | QB/T 1224 | 21 | 未检出 | 1.3 | 1.9 | 1.2 | Y |
| 4 | 安慕斯婴儿酵素洗衣液（阳光金盏花） | QB/T 1224 | 15 | 未检出 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | Y |
| 5 | HOAG 婴儿酵素除菌洗衣液 | 企标 | 18 | 未检出 | 1.2 | 3.9 | 1.3 | Y |
| 6 | 爱得利婴幼儿洗衣液 | QB/T 1224 | 16 | 未检出 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | Y |
| 7 | 全棉时代婴儿酵素洗衣液 | QB/T 1224 | 17 | 未检出 | 1.2 | 1.9 | 1.1 | Y |
| 8 | Persil 宝莹强效洗衣凝露 | / | 20 | ＜0.04 | 1.2 | 1.7 | 1.1 | Y |
| 9 | 蒂姆森芯香氛洗衣液（青柚玫瑰） | QB/T 1224 | 17 | 未检出 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | Y |
| 10 | Frosch福纳丝 环保洋甘菊去渍婴儿洗衣液 | 无 | 25 | 未检出 | 1.1 | 3.5 | 1.4 | Y |
| 11 | 润本内衣专用洗衣液 | QB/T 1224 | 18 | 未检出 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | Y |
| 12 | 子初婴儿草本洗衣液 | QB/T 1224 | 15 | 未检出 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | Y |
| 13 | 蓝月亮除菌去味洗衣液 阳光桉叶 | QB/T 1224 | 20 | 未检出 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | Y |
| 14 | 戴可思婴儿酵素洗衣液 | QB/T 1224 | 18 | 未检出 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | Y |
| 15 | 英氏婴儿内衣专用柔护洗衣液 | QB/T 1224 | 16 | 未检出 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | Y |
| 16 | 奇强香薰持久洗衣液 | QB/T 1224 | 18 | 未检出 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Y |
| 17 | 凯儿得乐婴幼儿草本洗衣液 | QB/T 1224 | 17 | 未检出 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | Y |
| 18 | 贝亲婴儿洗衣液（清新果香） | QB/T 1224 | 16 | 未检出 | 1.0 | 2.4 | 1.2 | Y |
| 19 | 立白除菌去渍洗衣液 | Q/LBJT 13 | 17 | 未检出 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | Y |
| 20 | MARSENE婴儿酵素洗衣液 | QB/T 1224 | 15 | 未检出 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | Y |
| 21 | 蔬果园·天然玫瑰精油香氛洗衣液 | QB/T 1224 | 15 | 未检出 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | Y |
| 22 | 小浣熊婴儿多效洗衣液 | 企标 | 6 | 未检出 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | N |
| 23 | 一品净洒水壶洗衣液 | 企标 | 7 | 未检出 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | N |
| 24 | 大公鸡管家贝贝甜杏仁洗衣液 | 无 | 11 | 未检出 | 1.0 | 1.8 | 1.2 | N |
| 25 | ReRebebe®净护洗衣液 | 企标 | 6 | 未检出 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | N |
| 26 | 洁宜佳宝宝洗衣液 | 企标 | 8 | 未检出 | 1.0 | 10.0 | 0.8 | N |
| 27 | 五羊婴儿柔护洗衣液 | 企标 | 7 | 未检出 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | N |
| 28 | Numbudh南堡草本除菌洗衣液 | 企标 | 9 | 未检出 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | N |
| 29 | ABC aibichen cosmetics 内衣裤除菌洗衣液 | 企标 | 16 | 未检出 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | N |
| 30 | 花卉诗蓝色妖姬持久香氛洗衣液 | / | 4 | 未检出 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | N |
| 31 | 优麦豆内衣专用洗衣液 | 企标 | 3 | 未检出 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | N |
| 32 | 柚慕·植皂柔护香氛洗衣液『英伦蓝风铃』 | 企标 | 5 | 未检出 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | N |
| 33 | 焕杰雅婴儿酵素洗衣液 | 企标 | 3 | 未检出 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | N |
| 注：下划线数值表示不符合行标指标；Y：符合行业标准，N：不行业标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6. 2025年洗衣液零售市场产品测试结果汇总（抗抑菌型）

| 序号 | 样品名称（标称） | 明示标准 | 活性物% | 五氧化二磷% | 规定污布去污力 |  |  | 抑菌率/% |  | 杀菌率/% |  | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | JB-01 | JB-02 | JB-03 | 金黄色葡萄球菌ATCC6538 | 大肠杆菌8099 | 金黄色葡萄球菌ATCC6538 | 大肠杆菌8099 |  |
| 1 | 超能丝毛净 | QB/T 1224-2012 | 15 | ＜0.04 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | ＞99.99 | 24 | / | / | Y |
| 2 | Oubido樱美堂女性内衣裤抑菌洗剂 | / | 16 | 未检出 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | ＞99.99 | ＜0 | / | / | Y |
| 3 | 奥妙除菌除螨洗衣液 | Q/YQXA109 | 16 | 未检出 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | ＞99.99 | ＜0 | / | / | Y |
| 4 | 碧浪专业抗菌洗衣液日晒般清新 | Q/GZBJ 37 | 15 | 未检出 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | ＞99.99 | 10 | ＞99.99 | 15 | Y |
| 5 | 益白除菌除螨洗衣液 | QB/T 1224 | 17 | 未检出 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | ＞99.99 | ＞99.99 | / | / | Y |
| 6 | 碧浪专业抗菌洗衣液高效除螨草本清新 | Q/GZBJ 37 | 15 | 未检出 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | ＞99.99 | ＜0 | ＞99.99 | ＜0 | Y |
| 7 | 芝芙莲内衣洗衣液 | QB/T 1224 | 21 | 未检出 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | ＞99.99 | 4 | / | / | Y |
| 8 | La有氧洗威露士®洗衣液 | Q/WLRYP 6 | 17 | 未检出 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | ＞99.99 | 7 | / | / | Y |
| 9 | 超能运动衣物洗衣液 | QB/T 1224 | 16 | 未检出 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | ＞99.99 | ＜0 | / | / | Y |
| 10 | SANSEI除菌除螨洗衣液 | QB/T 1224 | 17 | 未检出 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ＞99.99 | 60 | / | / | Y |
| 11 | 洁葆诺吉福益洗衣消毒液 | Q/CTX016-2021 | 9 | 未检出 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | / | / | ＞99.99 | 8 | N |
| 注：下划线数值表示不符合行标指标；Y：符合行业标准，N：不行业标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表7. 2025年洗衣液零售市场产品测试结果汇总（抑菌型）

| 序号 | 样品名称（标称） | 明示标准 | 活性物% | 五氧化二磷% | 规定污布去污力 |  |  | 抑菌率/% |  | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | JB-01 | JB-02 | JB-03 | 金黄色葡萄球菌ATCC6538 | 大肠杆菌8099 |  |
| 1 | 贝亲婴儿抑菌除螨洗衣液 | 企标 | 19 | 未检出 | 1.2 | 2.8 | 1.2 | 99.98 | 12 | Y |
| 2 | Kispa好爸爸天然植物基·亲肤洗衣露 | 企标 | 19 | 未检出 | 1.2 | 4.0 | 1.2 | ＞99.99 | 80 | Y |
| 3 | 纽强®婴儿衣物洗衣液 | QB/T 1224 | 24 | 未检出 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 15 | 6 | Y |
| 4 | 婴儿抑菌洗衣液 | 企标 | 18 | 未检出 | 1.2 | 3.0 | 1.2 | ＞99.99 | ＞99.99 | Y |
| 5 | RUFI婴童酵素抑菌洗衣液（春野里） | 无 | 21 | 未检出 | 1.2 | 3.2 | 1.2 | 0 | 9 | Y |
| 6 | EMXEE嫚熙宝宝柔软酵素洗衣液 | QB/T 1224（浓缩） | 25 | 未检出 | 1.2 | 2.1 | 1.1 | 99.93 | ＜0 | Y |
| 7 | WICKLE婴儿天然多效洗衣液 | 企标 | 16 | 未检出 | 1.1 | 2.9 | 1.1 | ＞99.99 | ＜0 | Y |
| 8 | 小象脚丫酵素抑菌除螨洗衣液 | QB/T 1224 | 17 | 未检出 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | ＞99.99 | ＞99.99 | Y |
| 9 | 青蛙王子抑菌洗衣液 | QB/T 1224 | 15 | 未检出 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | ＞99.99 | ＞99.99 | Y |
| 10 | Kottoland婴儿植物酵素抑菌洗衣液 | 无 | 18 | 未检出 | 1.2 | 3.0 | 1.2 | 97 | 99 | Y |
| 11 | 水卫士植物基内衣净 | 企标 | 18 | 未检出 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | ＞99.99 | ＜0 | Y |
| 12 | 植普无香低敏洗衣液 | QB/T 1224 | 11 | 未检出 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | ＜0 | ＜0 | N |
| 13 | 卓全母婴抑菌酵素洗衣液 | QB/T 1224 | 13 | 未检出 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | ＞99.99 | 19 | N |
| 14 | 初蔓宝宝专用洗衣液 | 企标 | 14 | 未检出 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | ＞99.99 | 27 | N |
| 15 | 恬衣梦婴幼儿除菌洗衣液 | 企标 | 4 | 未检出 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | ＞99.99 | 4 | N |
| 注：下划线数值表示不符合行标指标；Y：符合行业标准，N：不行业标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |