国家标准《表面活性剂  洗涤剂试验方法》

编制说明（征求意见稿）

一、工作简况

1、任务来源

本项目是依据SAC/TC272对标准复审结论提出，计划编号为XXX，项目名称《表面活性剂  洗涤剂试验方法》，项目编号XXX。主要起草单位：中国日用化学工业研究院等，项目制定周期6个月。

2、主要工作过程

修订阶段：GB/T 13173-2021《表面活性剂 洗涤剂试验方法》实施至今已满五年，是我国洗涤用品行业质量检测、生产质控、市场监督抽检的基础性通用国家标准。本文本自发布实施以来，对表面活性剂、洗涤剂的测定起到了积极有效的作用。随着表面活性剂 洗涤剂行业快速发展，功能性复合洗涤剂、新型表面活性剂产品持续迭代，现有标准部分试验操作条款存在适应性不够、关键控制参数需增加适配条件、新型基质适配性不足等问题，导致不同实验室操作存在差异、检测再现性不佳，易引发检测偏差与质量争议，不能完全满足当前产业质控和监管工作需要，亟需修订完善。

起草单位根据复审中各方意见，提出修订结论上报，同时组成标准修订工作组，依据标准实施五年来的应用情况，于2026年8月形成标准初稿。经进一步修改提出本征求意见稿。

征求意见阶段：

审查阶段：

报批阶段：

3、主要参加单位和工作组成员

主要起草单位：中国日用化学研究院有限公司、中轻检验认证（太原）有限公司。

工作组成员：

二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

标准作为检测洗涤剂质量的基础标准，给出了多项检测分析洗涤剂成分和性能的方法，对于统一、规范评价洗涤剂产品有着重要作用。

标准起草过程中，主要按GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》进行编写。

2、标准主要修订内容

标准代替GB/T 13173-2021《表面活性剂  洗涤剂试验方法》，与GB/T 13173-2021相比，主要技术变化如下：

——增加了洗涤剂中总五氧化二磷的测定磷钼蓝比色法的带色样品试样处理方式（见6.2.4.2，2008年版的6.2.4.2）；

——增加了洗涤剂中总活性物含量的测定中乙醇溶解物中氯化物含量测定时有颜色干扰时使用电位滴定测试氯化物的方法（见7.4.1.2，2021年版的7.4.1.2）

——增加了洗涤剂中非离子表面活性剂含量的测定中称样量指导（见8.4.2，2021年版的8.4.2）；

——增加了洗涤剂中非离子表面活性剂含量的测定中树脂用量的指导（见8.4.3b，2021年版8.4.3b）；

——修改了洗涤剂中活性氧含量的测定（滴定法）中计算公式（见16.5，2021年版16.5）

——增加了洗涤剂中有效氯的测定中含量较低样品的制样方式（见19.3，2021年版19.3）

——修改了洗涤剂中干钠皂含量的测定的部分条款（见21，2021年版21）

三、主要试验（或验证）情况

1、增加了洗涤剂中总五氧化二磷的测定磷钼蓝比色法带色样品的的试样处理方式

采用磷钼蓝比色法测定总五氧化二磷时，个别带色样品如洁厕液、洁厕块等，颜色会干扰测定结果，参照重金属测试时，对有机物的前处理方式，样品进行灰化处理，排除有机带色物质干扰后，再进行样品测试。

2、增加了洗涤剂中总活性物含量测定乙醇溶解物种氯化钠测定方法

对于某些洗涤剂，其乙醇溶解物带色，使用铬酸钾指示剂时，会干扰终点，对于此类样品使用电位滴定法测试滴定终点。

3、增加了洗涤剂中非离子表面活性剂含量的测定中称样量指导及树脂用量的应用

目前有些洗涤产品添加了大量的氯化钠，使样品的乙醇溶解物中会含大量的 Cl-，其它洗涤原料在乙醇中也有一定溶解度。在实验中发现，按标准中的称样量和树脂的用量，溶液中的阴阳离子不能保证完全被交换，因此对测试称样量或树脂的用量进行指导，确保阴阳离子可被完全交换。

- 修改了洗涤剂中活性氧含量的测定（滴定法）中计算公式

原计算公式有误，进行了修改。

- 增加了洗涤剂中有效氯含量的测定（滴定法）中称样量指导

对于有效氯含量低的样品，定容后再移取测试，结果不能准确反映样品的有效氯含量，因此有效氯含量低的样品不需要稀释定容，直接称取样品测定。同时修改标准滴定溶液Na2S2O3浓度为0.1mol/L”，因为实际测试中均使用此浓度标准溶液，同时引用标准QB/T2739 中也只有此浓度溶液的配制标定方法。

6、修改调整了干钠皂测试方法中测试顺序

将测试方法中“脂肪酸盐转化为脂肪酸再转化为脂肪酸盐恒重”变为“脂肪酸盐转化为脂肪酸恒重再转化为脂肪酸盐”。抽取市场上9个洗衣皂粉，按两种程序分别测试干钠皂含量，测试结果如表1：

表1  9个样品两种方法干钠皂含量测试结果对比

| 样品编号 | 旧方法测定结果/% | 新方法测定结果/% | 差值（d） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.12 | 0.13 | -0.01 |
| 2 | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
| 3 | 2.61 | 2.61 | 0.00 |
| 4 | 3.26 | 3.23 | 0.03 |
| 5 | 6.14 | 6.02 | 0.12 |
| 6 | 7.48 | 7.34 | 0.14 |
| 7 | 1.69 | 1.70 | -0.01 |
| 8 | 8.77 | 8.65 | 0.12 |
| 9 | 8.18 | 8.20 | -0.02 |

依据表1数据，对新旧两种方法测试结果的统计分析如下：

9个样品两个方法测试结果的差值平均值(d )为0.04，差值标准差(SD)为0.0667，样本数量(n)为9。

据此，零假设(H0):两种方法的平均差值为0（即无显著性差异）。备择假设(H1):两种方法的平均差值不为 0（即存在显著性差异）。

进行t检验：

t=dSD/n=0.040.0667/9=1.80

查双侧检验表：自由度=n−1=8,显著性水平(α)设定为0.05（95%置信度）时的t临界值=2.306。结论：在95%的置信水平下，两个方法在统计学上无显著性差异。

九个样品新旧方法测试结果无显著性差异，因此将之前标准中“脂肪酸盐转化为脂肪酸再转化为脂肪酸盐恒重”变为“脂肪酸盐转化为脂肪酸恒重再转化为脂肪酸盐”，这样操作原因：一是使操作步骤简化（不用在烧瓶中铺展残余物，残余物的铺展不易均匀，容易包裹也不利于恒重），二是恒重时间缩短（一般两次五个小时就可以达到恒重要求，之前六小时以上）。

四、标准中涉及专利的情况

本标准中不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益等情况、对产业发展的作用等情况

本标准为检测各类洗涤剂产品的基础分析方法标准，为各洗涤剂产品标准所引用，是洗涤用品产品质量评价技术手段，是企业、政府、市场评估产品的工具。

六、与国际、国外对比情况

本标准中一些具体的检测方法，修改采用了ISO 607:1980、ISO 697:1981、ISO 4313:1976、ISO 4321:1977、ISO 4325:1990和ISO 21264:2019。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本专业领域的标准体系框架如图。

本标准属05日用化学制品－07清洁卫生用品－01家庭及个人用洗涤剂－方法标准。

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准没有冲突。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准性质的建议说明

本标准性质为推荐性国家标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布6个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

建议废止GB/T 13173-2021。

十二、其他应予说明的事项

无