中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

乙氧基化烷基硫酸铵

Ammonium ethoxylated alkyl sulfate

（送审稿）

QB/T 2572—××××

代替QB/T 2572—2012

QB

中华人民共和国轻工行业标准

ICS 71.100.40

分类号：G 73

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替QB/T 2572—2012《乙氧基化烷基硫酸铵》，与QB/T 2572—2012相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——更改了乙氧基化烷基硫酸铵含量的项目名称，变更为阴离子活性物含量（见5.3，2012年版的4.3）；

——更改了乙氧基化烷基硫酸铵含量的要求（见5.3，2012年版的4.3）；

——删除了色泽检验的精密度要求（见6.8，2012年版的5.8.2）；

——删除了仲裁规则（见2012年版的6.5）；

——修改了产品保质期（见8.5，2012年版的7.5）。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会（SAC/TC272）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2002年首次发布为QB/T 2572—2002

——2012年第一次修订；

——本次为第二次修订。

乙氧基化烷基硫酸铵

1  范围

本文件规定了乙氧基化烷基硫酸铵的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期的内容，同时给出了便于技术规定的分类。

本文件适用于各种工艺生产的乙氧基化烷基硫酸铵工业产品。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3049 工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法

GB/T 3143 液体化学品颜色测定法（Hazen单位——铂-钴色号）

GB/T 5173 表面活性剂和洗涤剂  阴离子活性物的测定  直接两相滴定法

GB/T 6366 表面活性剂  无机硫酸盐含量的测定  滴定法

GB/T 6368 表面活性剂  水溶液pH值的测定  电位法

GB/T 8170 修约值比较法

GB/T 13530 乙氧基化烷基硫酸钠试验方法

GB/T 17829—2026 聚乙氧基化脂肪醇

GB/T 26388 表面活性剂中二噁烷残留量的测定 气相色谱法

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  产品分类

4.1 结构式

乙氧基化烷基硫酸铵简称AES-A，其分子式为：

RO(CH2CH2O)nSO3NH4		（R主组分为C12～C15烷基；n=1～3）

4.2 分类

高浓度产品：膏状。

低浓度产品：液状。

5  技术要求

5.1  外观

膏状：25℃时，白色或浅黄色凝胶状膏体。

液状：25℃时，无色或浅黄色液体。

5.2  气味

无异常气味。

5.3  理化指标

乙氧基化烷基硫酸铵产品的理化指标应符合表1的要求。

表1 乙氧基化烷基硫酸铵的理化指标

| 项 目 |  | 膏状 | 液状 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阴离子活性物含量/% |  | 70.0 ± 2.0 | 指标值± 1.0 |
| 未硫酸化物含量/% | ≤ | 3.5 | 1.5 |
| 硫酸铵含量/% | ≤ | 1.5 | 0.5 |
| 氯化铵含量/% | ≤ | 0.5 | 0.2 |
| 铁含量/(mg/kg) | ≤ | 5 |  |
| pH（1%水溶液，25℃） |  | 5.5～7.0 |  |
| 色泽(以5%AES-A计，水溶液)/Hazen | ≤ | 30 |  |
| 1，4-二噁烷（以100%AES-A计）/(mg/kg) | ≤ | 100 |  |

6  试验方法

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682三级或以上的水。

6.1  外观、气味

感官测定。

6.2  阴离子活性物含量

6.2.1  乙氧基化烷基硫酸铵平均相对分子质量的测定

6.2.1.1  仲裁法

按GB/T 13530的规定进行。

6.2.1.2  计算法

按GB/T 17829—2026中6.6.2和6.6.3.1，得到聚乙氧基化脂肪醇的平均相对分子质量，乙氧基化烷基硫酸铵的平均相对分子质量M按式（1）计算：

M = M1 + M2 + M3 …………………………………………………（1）

式中：

M——乙氧基化烷基硫酸铵平均相对分子质量；

M1——聚乙氧基化脂肪醇的平均相对分子质量；

M2——三氧化硫相对分子质量，以80计；

M3——氨的相对分子质量，以17计。

计算结果表示至个位。

6.2.2  阴离子活性物含量的测定

6.2.2.1 按GB/T 5173的规定进行，应用6.2.1所得平均相对分子质量计算结果。

6.2.2.2 精密度

在重复性条件下获得的两次独立的测定结果之差应不超过平均值的0.6%，以大于0.6%的情况不超过5%为前提。

对同一样品，在两个试验室中测定，所得结果之差应不超过平均值的1.0%，以大于1.0%的情况不超过5%为前提。

6.3  未硫酸化物含量

按GB/T 13530的规定进行。

试样中未硫酸化物含量（X）以质量分数计，按式（2）计算：

X=5×mm0×100%………………………………………………………（2）

式中：

m——圆底烧瓶中物质量，单位为克（g）；

m0——试验份的质量，单位为克（g）。

6.4  硫酸铵含量

6.4.1 按GB/T 6366的规定进行，硫酸铵的含量（Y）以质量分数计，按式（3）计算：

Y=0.132×c×V1×100m0×V0 ×100%…………………………………………（3）

式中：

mo——试样的质量，单位为克（g）；

Vo——测定时移取试液的体积，单位为毫升（mL）；

V1——滴定耗用硝酸铅溶液的体积，单位为毫升（mL）；

c——硝酸铅标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

0.132——硫酸铵 (NH4)2SO4的毫摩尔质量，单位为克每毫摩尔（g/mmol）。

6.4.2 精密度

在重复性条件下获得的两次独立的测定结果之差应不超过平均值的3.7%，以大于3.7%的情况不超过5%为前提。

对同一样品，在两个试验室中测定，所得结果之差应不超过平均值的17%，以大于17%的情况不超过5%为前提。

6.5  氯化铵含量

按附录A测定。

6.6 铁含量

按GB/T 3049的规定进行。

6.7 pH值

按GB/T 6368的规定测定25 ℃时样品1%水溶液的pH值。

6.8 色泽

按GB/T 3143 的规定测定5%AES-A活性物水溶液的色泽。

6.9 1,4-二噁烷

按GB/T 26388的规定进行。

7   检验规则

7.1  检验分类

7.1.1  出厂检验

出厂检验项目包括第5章中规定的外观、气味、阴离子活性物含量、未硫酸化物含量、硫酸铵含量、氯化铵含量、pH值、色泽、1,4-二噁烷。

7.1.2  型式检验

型式检验包括第5章规定的全部指标项目，在下列情况之一时应进行型式检验：

- 正常生产情况下，应定期进行（每三个月一次）；

- 原料、配方、工艺、生产设备、管理等方面有较大变化（包括人员素质）可能影响产品质量和性能时；

- 长期停车后再恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

7.2  组批与抽样规则

    - 组批

乙氧基化烷基硫酸铵产品以一次交付的同一类型、规格、批号的产品组成一交付批。乙氧基化烷基硫酸铵产品应由生产厂的质量检验部门按照本标准规定的试验方法检验合格，并签发质量合格证方可出厂。收货方凭产品质量检验证书验收，必要时按7.2.2和7.3的规定在一个月内抽样验收或仲裁。

    - 抽样

桶装产品根据产品批量大小按表2确定样本大小，从批中随机抽取样本单位。

表2 桶装产品的批量和样本大小

单位为桶

| 批量 | ≤15 | 16~50 | 51~150 | 151~500 | >500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样本大小 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 |

对桶装产品，取样时用洁净干燥的玻璃管或其他取样器插入样本单位中间部位，从各样本桶中采取等量样品。

罐（车、船）装产品，以1罐（车、船）为一个样本单位。

对于横截面均匀一致的罐、车和船，采用等量合并从罐（车、船）的顶液面到罐（车、船）的底液面的高度的上、中、下液面处所采取试样组合而成的方法，用取样器进行取样。

取样总量约500 g，分成两份。一份用于检测，一份封存备用。

7.3  判定规则

检验结果按GB/T 8170修约值比较法判定产品合格或不合格，若有一项或一项以上指标不符合本标准的规定，应再从交付批中加倍取样，对不合格项进行复检，如复检结果符合本标准规定，则判该批产品合格，如仍不合格，则判该批产品不合格。

7.4  产品质量检验合格证书

产品质量检验合格证书应包括：生产厂家名称、厂址、产品名称、执行标准编号、批号、批量、质量指标（包括平均相对分子质量）、生产日期等。收货方凭产品质量检验合格证书验收。

8  标志、包装、运输、贮存、保质期

8.1  标志

产品的包装容器外印刷的标志（图案及文字）应清晰、不脱色，并标明：

- 产品名称、商标、执行标准编号；

- 生产日期或生产批号；

- 净含量；

- 生产厂家名称、地址（含省、市、县）、邮政编码；

- 有防雨、防水、小心轻放等文字或标记。

8.2  包装

产品应使用清洁的内衬塑料袋的大盖金属圆桶、塑料桶或不影响产品质量的容器包装，或使用清洁的、不影响产品质量的罐（车、船）包装。

产品装入容器应根据气温变化留有空隙，灌装后应封口良好，防止渗水。

包装的净重应符合标称质量。

8.3  运输

产品在运输时应竖放，盖口朝上，加有遮盖物，防雨、防晒，轻装轻卸，避免包装损坏。

8.4  贮存

产品应贮存于干燥、通风条件好的库房，室外存放应有相应的遮阳、防雨措施。

8.5  保质期

在规定的运输和包装贮存条件下，在包装完整未经启封的情况下，从生产之日起保质期不低于半年，按销售包装实际标注方式执行。

附录A

（规范性）

表面活性剂中氯化物的检验  比浊法

A.1 原理

在硝酸酸化条件下，向试样溶液和标准氯化钠溶液中，分别加入标准硝酸银溶液，目视比较其因生成悬浮体氯化银沉淀而产生的浊度。

A.2 仪器

普通实验室仪器和

A.2.1 纳氏比色管，50 mL；

A.2.2 移液管，1 mL，10 mL。

A.3 试剂

A.3.1 硝酸，13 %溶液；

A.3.2 硝酸银，c(AgNO3)=0.1 mol/L；

A.3.3 无水乙醇；

A.3.4 氯化钠，基准试剂。

A.4 标准氯化钠溶液制备

准确称取于500 ℃～600 ℃灼烧至恒重的氯化钠（A.3.4）0.165 g，溶解于水后转移至1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，作为储备液（每1mL含0.1 mg Cl）。

临用前，移取储备液10.0 mL，置于100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，即得标准氯化钠稀释液（每1 mL含0.01 mg Cl）。

A.5 试样制备

按表（A.1）称取试验份（称准至0.001 g），溶解定容至100 mL。

m=A×100B………………………………………………………(A.1)

式中：

m——试验份质量，单位为克（g）；

A——标准氯化钠稀释液中的含氯量，单位为毫克（mg）；

B——指标规定的氯含量，以百分数（%）表示；

100——试验份的稀释倍数。

示例：

表A.1

| 试样类型 | 指标规定的氯化铵含量，% | 氯化铵含量折为氯含量（B），% | 试验份质量（m），g |
| --- | --- | --- | --- |
| 膏状 | 0.5 | 0.332 | 0.301 |
| 液状 | 0.2 | 0.133 | 0.752 |

A.6 试验程序

分别移取试样溶液和标准氯化钠稀释液1.0 mL于两支50 mL纳氏比色管中，分别加入硝酸溶液（A.3.1）10 mL（若试液不澄清，应过滤），加水使成约40 mL，摇匀，再分别加入硝酸银溶液（A.3.2）1.0 mL于纳氏比色管中，用水稀释成50 mL，摇匀，在暗处放置5 min，随即将它们同置于黑色背景上，从比色管上方垂直向下观察，比较，即得。若有泡沫，可滴加无水乙醇消泡。试液与比较液的操作必须一致。

注：为防止过滤用的滤纸含有氯化物，可预先用含有硝酸的水溶液淋洗，确认无氯化物后方可使用。

A.7 结果表示

目测，若试样溶液浊度低于或相当于对比溶液，则判为合格；反之，则判为不合格。