行业标准《十二烷基硫酸铵》编制说明

（征求意见稿）

- 工作概况

1、任务来源

本项目是根据工业和信息化部发布2025年第五批行业标准制修订和外文版项目计划制定，计划编号为2025-1523T-QB，项目名称《十二烷基硫酸铵》，修订QB/T 2573-2016《十二烷基硫酸铵》。项目实施周期12个月。

- 主要工作过程

起草阶段：

项目下达后，标委会秘书处组织参加起草单位成立标准制定工作组，对当前十二烷基硫酸铵进行了调研，并且检索了国内外技术资料。在此基础上编制出《十二烷基硫酸铵》标准征求意见稿，报标委会秘书处。

征求意见阶段：

2026年5月28日，四川广元召开SAC/TC272四届八次会议上对标准实施征求意见，会上代表提出2条意见。标准编制组采纳1条，1条未采纳，修改后形成送审稿。

审查阶段：

报批阶段：

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作

二、标准编制原则和主要内容

1、标准修订理由和编制原则

QB/T 2573-2016发布实施以后，被业内广泛采用，但在实施过程中发现存在一些问题需要即时修订。主要问题为石油醚可溶物的测定方法。QB/T 2573-2016中石油醚可溶物含量的测定按照GB/T 11989的规定进行。但当时引用的GB/T 11989-2008《阴离子表面活性剂 石油醚溶解物含量的测定》已作废，现行版本GB/T 11989-2020《表面活性剂  工业烷基芳基磺酸钠（不包括苯衍生物）试验方法》名称与具体内容与GB/T 11989-2008完全不同，故需要修订该项目的测定方法及相关规范性引用文件。为与相关标准相协调，与市场需求相适应，为更严格地规范市场、监督产品质量，特提出本标准修订计划。

本标准起草过程中，主要按GB/T 1.1－2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编写。本标准制定过程中，主要参考了以下标准或文件：

GB/T 3049  化工产品中铁含量测定的通用方法  邻菲啰啉分光光度法

GB/T 3143  液体化学产品颜色测定法（Hazen 单位——铂-钴色号）

GB/T 5173  表面活性剂和洗涤剂  阴离子活性物的测定  直接两相滴定法

GB/T 6366  表面活性剂  无机硫酸盐含量的测定  滴定法

GB/T 6368  表面活性剂  水溶液pH值的测定  电位法

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 16451  天然脂肪醇

GB/T 38729—2020  表面活性剂  工业伯烷基硫酸钠试验方法

2、主要内容

本文件规定了十二烷基硫酸铵的要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期的内容，同时给出了便于技术规定的分类。

本文件适用于各种工艺生产的十二烷基硫酸铵工业产品。

主要技术指标：外观、气味、阴离子活性物含量、石油醚可溶物含量、硫酸铵含量、氯化铵含量、铁含量、pH、色泽。

三、主要试验（或验证）情况

本次修订保留了原标准的检测方法，只更改了十二烷基硫酸铵含量的项目名称，变更为阴离子活性物含量（见5.3，2016年版的4.3）；

更改了石油醚可溶物含量的测定方法（见6.3，2016年版的5.3）；增加了十二烷基硫酸铵中石油醚可溶物的描述。

石油醚溶解物含量的试验方法引用标准由原来的GB/T 11989修改为GB/T 38729的附录A，这是因为GB/T 11989—2008《阴离子表面活性剂 石油醚溶解物含量的测定》标准修订为GB/T 11989—2020《表面活性剂 工业烷基芳基磺酸钠（不包括苯衍生物）试验方法》，其中的石油醚溶解物含量方法也进行修订，而GB/T 38729—2020《表面活性剂 工业伯烷基硫酸钠试验方法》的附录A沿用了GB/T 11989—2008的测定方法，两者本质上一致，因此本次修订将引用文件进行了更改，并进一步对该方法进行了验证。

表1：分别用两标准测定十二烷基硫酸铵中石油醚可溶物数据

| 试样 | 68型 |  | 25型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 按GB/T11989-2008测定 | 按GB/T 38729-2020附录A测定 | 按GB/T11989-2008测定 | 按GB/T 38729-2020附录A测定 |
| 样品1 | 2.56 | 2.61 | 0.84 | 0.82 |
| 样品2 | 1.89 | 1.92 | 1.06 | 1.09 |

据以上数据可知分别用两标准测定十二烷基硫酸铵中的石油醚可溶物，结果在标准要求的精密度范围内。

删除了仲裁规则。

四、标准中如果涉及专利

本标准中不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益等情况、对产业发展的作用等情况

本标准在修订过程中做了市场商品的数据调研，力求产品质量和性能特性的有机结合，为该类产品的生产企业提供一个技术创新、转化、扩散的平台，进而达到引导产业技术进步的目的。本标准注重了产品对人体和环境的安全性；加强了与相关标准之间的一致性，以便于提高采标率。

六、采用国际标准和国外先进标准情况

本标准无相关国际标准。

本标准制定过程中未测试国外的样品。

本标准水平为国内先进水平。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性行业标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布6个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

本标准发布实施后，代替QB/T 2573-2016。

十二、其它应予说明的事项

无

标准编制小组

2026年7月