QB

中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

十二烷基硫酸铵

Ammonium lauryl sulfate

（送审稿）

QB/T 2573—××××

代替QB/T 2573—2016

中华人民共和国轻工行业标准

ICS 71.100.40

G 73

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替QB/T 2573—2016《十二烷基硫酸铵》，与QB/T 2573—2016相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——更改了十二烷基硫酸铵含量的项目名称，变更为阴离子活性物含量（见5.3，2016年版的4.3）；

——更改了石油醚可溶物含量的测定方法（见6.3，2016年版的5.3）；

——删除了仲裁规则（见2016年版的6.4）。

请注意本文件的某些内容可能会涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会（SAC/TC272）归口。

本文件起草单位：中国日用化学研究院有限公司、中轻检验认证（太原）有限公司。

本文件主要起草人：。

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

——2002年首次发布为QB/T 2573—2002，

——2016年第一次修订；

——本次为第二次修订。

十二烷基硫酸铵

1  范围

本文件规定了十二烷基硫酸铵的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期的内容，同时给出了便于技术规定的分类。

本文件适用于各种工艺生产的十二烷基硫酸铵工业产品。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的通知单）适用于本文件。

GB/T 3049  化工产品中铁含量测定的通用方法  邻菲啰啉分光光度法

GB/T 3143  液体化学产品颜色测定法（Hazen 单位——铂-钴色号）

GB/T 5173  表面活性剂和洗涤剂  阴离子活性物的测定  直接两相滴定法

GB/T 6366  表面活性剂  无机硫酸盐含量的测定  滴定法

GB/T 6368  表面活性剂  水溶液pH值的测定  电位法

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 16451  天然脂肪醇

GB/T 38729—2020  表面活性剂  工业伯烷基硫酸钠试验方法

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  产品分类

4.1 结构式

CH3(CH2)nOSO3NH4       (n=11,主组分)

4.2 分类

高浓度产品：68型。

低浓度产品：25型。

5  技术要求

5.1 外观

68型：25℃时，白色或浅黄色凝胶状膏体。

25型：25℃时，无色或浅黄色液体。

5.2 气味

无异常气味。

5.3 物理化学指标

十二烷基硫酸铵产品的理化指标应符合表1规定。

表1 十二烷基硫酸铵理化指标

| 项 目 | 指 标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 68型 | 25型 |
| 阴离子活性物含量/％ ≥ | 68 | 25 |
| 石油醚可溶物含量/％ ≤ | 4.0 | 1.5 |
| 硫酸铵含量/％ ≤ | 2.0 | 1.0 |
| 氯化铵含量/％ ≤ | 0.5 | 0.3 |
| pH（10％水溶液） | 5.5～7.0 |  |
| 色泽（5%活性物水溶液）/Hazen ≤ | 30 |  |
| 铁含量/（mg/kg） ≤ | 5 |  |

6  试验方法

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682三级或以上的水。

6.1 外观、气味

感官测定。

6.2  阴离子活性物含量

6.2.1  十二烷基硫酸铵平均相对分子质量的计算

十二烷基硫酸铵的平均相对分子质量（M）按式（1）计算

M = M1 + M2 + M3           …………………………………(1)

式中：

M1——脂肪醇的平均相对分子质量，按GB/T 16451的规定测定；

M2——三氧化硫的相对分子质量，以80计；

M3——氨的相对分子质量，以17计。

计算结果表示至整数个位。

6.2.2  阴离子活性物含量的测定

按GB/T 5173规定进行，平均相对分子质量按本文件6.2.1计算，结果以算术平均值表示至整数个位。

精密度：在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于这两个测定值的算术平均值的0.6%，以大于0.6%的情况不超过5%为前提。

6.3  石油醚可溶物含量

按GB/T 38729—2020附录A的规定进行。

十二烷基硫酸铵中石油醚可溶物包括未硫酸化的脂肪醇和不可硫酸化物以及在水溶液中不离解的含硫化合物。

结果以算术平均值表示至小数点后一位。

精密度：在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于0.2%，以大于0.2%的情况不超过5%为前提。

6.4 硫酸铵含量

按GB/T 6366测定进行。

………………………………（2）

X=0.132×c×V1×104m0×V0硫酸铵的含量以质量百分数（X）表示，按式（2）计算：

X=0.132×c×V1×104m0×V0

式中：

0.132──硫酸铵 (NH4)2SO4的毫摩尔质量，单位为克每毫摩尔（g/mmol）；

c——硝酸铅标准溶液的摩尔浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V1——滴定耗用硝酸铅溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V0——测定时移取试液的体积，单位为毫升（mL）；

m0——试样的质量，单位为克（g）。

结果以算术平均值表示至小数点后一位。

精密度：在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于这两个测定值的算术平均值的3.7%，以大于3.7%的情况不超过5%为前提。

6.5  氯化铵含量

按附录A测定。

6.6  pH

按GB/T 6368测定10%样品水溶液25℃时的pH。

结果以算术平均值表示至小数点后一位。

精密度：在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于0.1pH单位，以大于0.1%的情况不超过5%为前提。

6.7  色泽

按GB/T 3143测定5%活性物水溶液的色泽。

精密度：在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于5 Hazen，以大于5 Hazen的情况不超过5%为前提。

6.8  铁含量

按GB/T 3049规定进行。

7  检验规则

7.1 检验分类

7.1.1  出厂检验

出厂检验项目包括：外观、气味、阴离子活性物含量、石油醚可溶物含量、硫酸铵含量、氯化铵含量、pH和色泽。

7.1.2  型式检验

型式检验包括第5章规定的全部指标项目，在下列情况应进行型式检验。

- 正式生产时，应每三个月进行型式检验；

- 生产工艺、生产设备、原材料以及生产管理要素（包括人员素质）有较大变化可能影响产品质量时；

- 长期停产后再恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

- 质量监督机构、使用单位提出进行型式检验时。

7.2  组批与抽样规则

7.2.1  组批

产品以一次交货的同一类型、规格、批号的产品组成一交付批。产品应由生产厂的质量检验部门按本文件规定的试验方法检验合格，并签发质量合格证方可出厂。收货单位在货到一个月内按本文件取样验收。

7.2.2  取样

根据产品批量大小按表2确定样本大小，从批中随机抽取样本单位。

表2 批量和样本大小

件

| 批量 | 15及以下 | 16－50 | 51－150 | 151－500 | >500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样本大小 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 |

取样时用洁净干燥的玻璃管或其他取样器插入样本单位中间部位采取等量样品，取样量约500g，分成两份。一份用于检测，一份封存。

7.3  判定规则与复验

理化指标检验结果按GB/T 8170修约值比较法判定产品合格或不合格，若有一项指标不符合本文件的规定，应再从交付批中加倍取样，对不合格项进行复检，如复检结果符合本文件规定，则判该批产品合格，如仍不合格，则判该批产品不合格。

8  标志、包装、运输、贮存

8.1 标志

十二烷基硫酸铵产品的包装容器外应用一定方式进行标识，图案及文字应清晰端正，并标明：

- 产品名称、商标、类型及执行的标准号；

- 生产日期和保质期，或生产批号和保质期；

- 生产者名称、地址（含省、市、县）、邮政编码；

- 净含量；

- 有防水、防潮、小心轻放等文字或标记。

8.2  包装

产品应用清洁的内衬塑料袋的大盖金属圆桶、塑料桶或不影响产品质量的容器包装。

产品装入容器应根据气温变化留有空隙，灌装后应封口良好，防止渗水。

产品的平均净含量应符合标称质量。

8.3  运输

桶装产品在运输时应竖放，盖口朝上并加有遮盖物，防雨、防晒、防潮。

8.4  贮存

产品应储存于干燥、通风条件好的库房，室外存放应有相应的遮阳、防雨措施。

9. 保质期

在本文件规定的运输和贮存条件下，在包装完整未经启封的情况下，从生产之日起保质期应不低于二年。

附录A

（规范性）

表面活性剂中氯化物的检验  比浊法

A.1 原理

在硝酸酸化条件下，向试样溶液和标准氯化钠溶液中分别加入标准硝酸银溶液，目视比较其因生成悬浮体氯化银沉淀而产生的浊度。

A.2 仪器

普通实验室仪器及

A.2.1 纳氏比色管：50 mL。

A.2.2 移液管：1.0 mL，10 mL。

A.3 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682三级或以上的水。

A.3.1 硝酸，13%溶液。

A.3.2 硝酸银，c（AgNO3）=0.1 mol/L。

A.3.3 无水乙醇。

A.3.4 氯化钠，基准试剂。

A.4 标准氯化钠溶液制备

准确称取于500℃～600℃灼烧至恒重的氯化钠（A.3.4）0.165 g，溶于水后转移至1 000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，作为储备液（每1mL含0.1mg氯）。

测量前，移取储备液10.0 mL，置于100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，即得标准氯化钠稀释液（每1 mL含0.01 mg氯）。

A.5 试样制备

按式（A.1）称取试验份（称准至0.001 g），溶解定容至100 mL:

m=A×100B .................... .............（A.1）

式中：

m——试验份质量，单位为克（g）；

A——标准氯化钠稀释液中的氯含量，单位为毫克（mg）；

100——试验份的稀释倍数；

B——指标规定的氯含量，单位为质量百分数（%）；

示例：

表A.1

| 试样类型 | 指标规定的氯化铵含量，% | 氯化铵含量折为氯含量（B），% | 试验份质量，g |
| --- | --- | --- | --- |
| 68型 | 0.5 | 0.332 | 0.301 |
| 25型 | 0.3 | 0.199 | 0.502 |

A.6 试验程序

A.6.1分别移取试样溶液和标准氯化钠稀释液1.0 mL于两支50 mL纳氏比色管中；

A.6.2分别向两支比色管中加入硝酸溶液（A.3.1）10 mL（若此溶液不澄清，应过滤），加水稀释成约40 mL，摇匀；

A.6.3再分别向两支比色管中加入硝酸银溶液（A.3.2）1.0 mL，用水稀释成50 mL，摇匀；

A.6.4将上述两支比色管在暗处放置5 min，随即将它们同置于黑色背景上，从比色管上方垂直向下观察，目测比较。（若比色管中有泡沫，可滴加无水乙醇消泡。试样溶液与标准溶液的操作应一致）

为防止过滤用的滤纸含有氯化物，应预先用含有硝酸的水溶液淋洗，确认无氯化物后方可使用。

A.7 结果表示

目测，若试样溶液浊度低于或相当于标准溶液，则判为合格；反之，则判为不合格。