| ICS | 71,100.40 |
| --- | --- |
| CCS | G73 |

QB

中华人民共和国轻工行业标准

QB/T 4085—XXXX

代替 QB/T 4085-2010

磺基琥珀酸单酯二钠盐

Disodium sulfosuccinate

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替QB/T 4085—2010《磺基琥珀酸单酯二钠盐》，与QB/T 4085—2010相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——文件适用范围删除了烷基酚聚氧乙烯醚为原料的产品（见2010年版第1章）；

——修改了结构式中R的含义（见4.1，2010年版3.1）；

——产品分类删除了烷基酚聚氧乙烯醚磺基琥珀酸单酯二钠盐（见2010年版的3.2）；

——删除了烷基酚聚氧乙烯醚磺基琥珀酸单酯二钠盐的理化指标（见2010版的4.1.3）；

——增加了固体类脂肪醇磺基琥珀酸单酯二钠的理化指标（见5.1.1，2010年版的4.1.1）；

——删除了椰油酸单乙醇酰胺磺基琥珀酸单酯二钠盐的活性物（见5.1.3，2010年版的4.1.4）；

——增加微生物指标和重金属指标（见5.2）；

——增加了水分检测方法（见6.8）；

——增加了微生物指标检测方法（见6.9）；

——增加重金属指标检测方法（见6.10）

——修改了出厂检验的规定（见7.1.1，2010年版的6.1.2）；

——修改了型式检验的规定（见7.1.2，2010年版的6.1.1）；

——增加了微生物检测的取样要求（见7.2.2）；

——修改了脂肪醇聚氧乙烯醚磺基琥珀酸单酯二钠盐，椰油酸单乙醇酰胺磺基琥珀酸单酯二钠盐的保质期（见8.2.5，2010年版的7.4）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会（SAC/TC272）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：
——2010年首次发布为QB/T 4085—2010；
——本次为第一次修订。

磺基琥珀酸单酯二钠盐

范围

本文件规定了磺基琥珀酸单酯二钠盐的分类、要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期的内容。

本文件适用于以脂肪醇、脂肪醇醚、烷醇酰胺为原料制得的磺基琥珀酸单酯二钠盐产品，主要应用于生产洗涤用品、化妆品及各种工业助剂的阴离子表面活性剂。

规范性引用文

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3143 液体化学产品颜色测定法（Hazen单位——铂-钴色号）

GB/T 5173 表面活性剂 洗涤剂 阴离子活性物的测定 直接两相滴定法

GB/T 6368 表面活性剂 水溶液PH值的测定 电位法

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 16451—2017 天然脂肪醇

GB/T 17829—2026 聚乙氧基化脂肪醇

QB/T 2739—2005 洗涤用品常用试验方法 滴定分析(容量分析)用试验溶液的制备

化妆品安全技术规范(2015年版)  国家食品药品监督管理总局

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 分类

  - 结构式

磺基琥珀酸单酯二钠盐的分子通式为：

R代表R1,R2,R3，其中Rl代表C10-C18，R1-O-； R2代表C10-C18，R2-O(CH2CH20)n-，n=3，9； R3代表 C7-C17，R3-CONHCH2CH2O-。

4.2 分类

根据使用原料不同，磺基琥珀酸单酯二钠盐可以分为以下三类：

脂肪醇磺基琥珀酸单酯二钠盐；

脂肪醇聚氧乙烯磺基琥珀酸单酯二钠盐；

椰油酸单乙醇酰胺磺基琥珀酸单酯二钠盐。

5 要求

- 5.1理化指标

5.1.1 脂肪醇磺基琥珀酸单酯二钠盐的理化指标应符合表1的规定。

脂肪醇磺基琥珀酸单酯二钠盐理化指标

| 项 目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 膏体 | 固体 |
| 外观（25℃） | 白色细腻膏体 | 白色粉末 |
| 气味 | 轻微特征气味 |  |
| pH（10%水溶液,25℃） | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 |
| 固含量的质量分数/% | 50.0±2.0 | ≥95.0 |
| 活性物的质量分数/% | ≥43.0 | ≥80.0 |
| 亚硫酸钠的质量分数/% | ≤0.5 | ≤0.3 |
| 水分的质量分数/% | —— | ≤5.0 |

5.1.2 脂肪醇聚氧乙烯醚磺基琥珀酸单酯二钠盐的理化指标应符合表2的规定。

脂肪醇聚氧乙烯醚磺基琥珀酸单酯二钠盐理化指标

| 项 目 | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n=3 |  | n=9 |
|  | 30型 | 40型 |  |
| 外观（25℃） | 无色至浅黄色透明液体 | 无色至浅黄色透明粘稠液体 | 无色至浅黄色透明膏体 |
| 气味 | 轻微特征气味 |  |  |
| pH（10%水溶液,25℃） | 5.0-7.0 |  |  |
| 色泽（原液）/Hazen | ≤50 | ≤100 | / |
| 固含量的质量分数/% | 33.0±2.0 | 40.0±2.0 | 30.0±1.0 |
| 活性物的质量分数/% | ≥28.0 | ≥30.0 | ≥26.0 |
| 亚硫酸钠的质量分数/% | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.5 |

5.1.3 椰油酸单乙醇酰胺磺基琥珀酸单酯二钠盐的理化指标应符合表3的规定。

椰油酸单乙醇酰胺磺基琥珀酸单酯二钠盐理化指标

| 项 目 | 指标 |
| --- | --- |
| 外观（25℃） | 浅黄色透明粘稠液体 |
| 气味 | 轻微特征气味 |
| pH（10%水溶液,25℃） | 5.0-7.0 |
| 固含量的质量分数/% | 40.0±2.0 |
| 亚硫酸钠的质量分数/% | ≤0.5 |

- 5.2微生物指标和重金属限值

微生物指标、重金属限值应符合表4规定。

微生物指标、重金属限值

| 检验项目 |  | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 微生物指标 | 菌落总数/（CFU/mL） | ≤100 |
|  | 霉菌和酵母菌总数（CFU/ mL） | ≤50 |
| 重金属指标 | 砷(As)/（mg/kg） | ≤2 |
|  | 镉（Cd）/（mg/kg） | ≤5 |
|  | 铅（Pb）/（mg/kg） | ≤10 |
|  | 汞（Hg）/（mg/kg） | ≤1 |

- 6试验方法

- 除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂及符合GB/T 6682三级或以上的水。

- 6.1外观

将样品放于透明容器中，在25℃观察样品的外观。

6.2 气味

凭嗅觉鉴别。

6.3 pH

将试样配制成10%的水溶液，在25℃，按GB/T 6368的规定测定。

6.4 色泽

按GB/T 3143的规定测定试样的原液。

6.5 固含量的测定

6.5.1 仪器；

常用实验室仪器和：

- 恒温干燥箱，可控温在（105±2）℃；

- 分析天平，精确度至0.0001g；

- 称量瓶，Φ50 mm × 30 mm；

- 干燥器，内置变色硅胶。

6.5.2 操作步骤

称取试样约1.0 g～2.0 g（称准至0.0001 g）于已干燥至恒重的称量瓶中，使样品均匀铺于瓶底，放入（105±2）℃烘箱中，干燥3 h，移入干燥器内，冷却至室温,称量。

6.5.3 结果计算

固含量以质量分数（X1）表示，按公式（1）计算：

X1=m2-m0m1×100%	(1)

式中：

m0——空称量瓶的质量，单位为克（g）；

m₁——试样的质量，单位为克（g）；

m2——空称量瓶+试样烘干后的质量，单位为克（g）。

- 6.5.4 精密度

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于0.2%,以大于0.2%的情况不超过5%为前提。

6.6 活性物的测定

按GB/T 5173的规定测定活性物，计算所需磺基琥珀酸单酯二钠盐平均相对分子质量（M）按公式（2）计算：

M=M1+M2+M3…………………………………………………(2)

式中：

M1——按GB/T 16451—2017中5.8得到脂肪醇或GB/T 17829—2026中6.6.3.1得到脂肪醇聚氧乙烯醚的平均相对分子质量；

M2——顺丁烯二酸酐的相对分子质量，以98计：

M3——亚硫酸钠的相对分子质量，以126计。

6.7 亚硫酸钠的测定

6.7.1 试剂和仪器

常用试剂仪器：

a) 盐酸，c（HCl）=0.1 mol/L溶液；

b) 硫代硫酸钠，c（Na2S203）=0.1 mol/L标准滴定溶液，按QB/T 2739—2005中4.12配制和标定；

c) 碘溶液，c（12I2）=0.1 mol／L溶液，按QB/T 2739—2005中4.19配制；

d) 淀粉指示液，10 g/L溶液，按QB/T 2739—2005中5.3配制；

e) 移液管，25 mL；

f) 碘量瓶，500 mL；

g) 分析天平，精确度至0.001g。

6.7.2 步骤

称取10.0 g试样（称准至0.001g)于500mL碘量瓶中，加50mL水溶解,用移液管移取25mL碘溶液（6.7.1c）于碘量瓶中，加入100mL盐酸溶液（6.7.1a）酸化，盖上玻璃塞，于暗处放置5 min后，用硫代硫酸钠标准滴定溶液（6.7.1b）滴定，接近终点时加入l mL淀粉指示液（6.7.1d），继续滴定至蓝色消失即为终点。同时作空白试验。

6.7.3 结果计算

亚硫酸钠以质量分数（X3）表示，按公式（3）计算：

X3=V0-V1×c×Em×100% ………………………………………(3)

式中：

V0——空白试验耗用硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V1——滴定试样耗用硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

c——硫代硫酸钠标准滴定溶液的摩尔浓度，单位为摩尔每升（mol／L）；

E——二分之一硫代硫酸钠的毫摩尔质量，0.06304 g/mmol：

m——试样质量，单位为克（g）。

6.7.4 精密度

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于0.05%,以大于0.05%的情况不超过5%为前提。

6.8 水分的测定

以100%减去固含量（6.5）作为试样中水分的质量分数。

6.9 微生物指标的测定

按《化妆品安全技术规范》（2015版）规定的方法测定。

- 6.10砷(As)、铅（Pb）、镉(Cd)、汞（Hg）含量的测定

按《化妆品安全技术规范》（2015版）规定的方法测定。

- 检验规则

- 7.1检验分类

- 7.1.1出厂检验

本文件第5章规定的理化指标列为出厂检验项目；用于化妆品行业的液体（膏体）磺基琥珀酸单酯二钠产品的菌落总数、霉菌和酵母菌总数列为出厂检验项目。

7.1.2 型式检验

型式检验项目包括本文件要求规定的全部项目，正常生产情况下每年进行一次型式检验，有下列情形之一应进行型式检验：

- 正常生产后，如原料、生产工艺、设备、生产地址、管理等有较大改变，可能影响产品性能时；

- 产品长期停产后恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 国家行业管理部门和质量监督检验机构提出进行型式检验要求时；

- 合同规定。

  - 组批与抽样规则

    - 组批

- 磺基琥珀酸单酯二钠盐产品应按批交付和抽样验收，一次交付的同一类型、规格、批号的产品组成一个交付批。

- 生产单位交付的产品，应先经其质量检验部门按本文件检验，符合本文件并出具产品质量检验合格证书，方可出厂；产品质量检验合格证书应包括：生产者名称、产品名称、商标、采用标准编号、批号、批量、类型、质量指标、生产日期等。

- 收货方凭产品质量检验证书验收，必要时按下述规定抽样验收或仲裁。

    - 抽样

收货方验收、仲裁所需的样品，按表5确定样本大小，从批中随机抽取样本。对于罐、桶装的液体产品可用洁净干燥的硬质玻璃取样管深入液面下约三分之二处取样。对于常温下呈膏态的半固体产品、粉状产品用沽净十燥的取样器深入包装桶或袋约三分之二处取样；微生物检验用样的采样按无菌操作要求进行。

从每个样本单位中抽取等量最样品，使总最不少于1Kg，混匀后(膏体的磺基琥珀酸单酯二钠盐应融化后混匀)分装于三个洁净、干燥、带磨口塞的250mL玻璃瓶中，签封。标签上标明名称名称、类型、产品批号及数量、生产单位、样品编号、取样日期、取样人。交收双方各持一份进行检验，第三份由交货方保管，备仲裁检验用，样品放置室温、干燥、避光处密闭保存。

表5  批量和样本大小                      单位为桶或袋

| 批量 | 1 | 2～15 | 16～25 | 26～90 | 91～150 | 151～500 | ＞500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样本大小 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 20 |

7.2.3 判定规则与复检

理化指标检验结果采用GB/T 8170规定的修约值比较法判定检验结果是否符合文件。检验结果中，如有一项指标不合格时，应重新在两倍包装中取样对不合格项进行复验，如复验结果符合文件规定，则判该批产品合格，如仍有不合格项，则判该批产品不合格。

7.2.4 仲裁

如交收双方对产品检验结果发生异议时，双方可协商解决，必要时，可共同选定仲裁机构按本文件检验裁定。

- 标志、包装、运输、贮存、保质期

    - 标志

每件产品包装上应有下列标志：

- 产品名称；

毛重及净含量；

生产日期或生产批号；

生产厂名、厂址；

产品标准编号；

保质期；

防雨、防晒等文字或标志、堆码层数限制。

    - 包装

液体和膏体产品采用洁净、无腐蚀、能保证强度的塑料容器或适合的内衬塑料的金属容器包装,固体产品选用纸质或是塑料包装；产品装入容器时应保留适量的空隙，灌装后应封口严密不渗漏，适合长途运输和贮存；包装净含量应符合标称质量。

    - 运输

产品在运输过程中应轻装、轻卸，不应倒置，防止日晒雨淋，避免包装损坏。

    - 贮存

本产品应贮存于通风干燥的仓库内，不宜露天堆放，应避免包装物积尘、积水，不得与有毒、有害或其他污染物品混放，贮存期间应做到先进先出，尽量缩短库存期。

    - 保质期

在符合本标准包装、运输和贮存条件下，脂肪醇聚氧乙烯醚磺基琥珀酸单酯二钠盐，椰油酸单乙醇酰胺磺基琥珀酸单酯二钠盐自生产之日起保质期至少为6个月；脂肪醇磺基琥珀酸单酯二钠盐的保质期自生产之日起保质期至少为12个月。