行业标准《洗衣皂》编制说明

（送审稿）

- 工作概况

1、任务来源

本项目是工业和信息化部2025年工业行业标准制修订计划，计划编号为2025—1525 T-QB，项目名称 《洗衣皂》，修订QB/T 2486—2008。主要起草单位：中国日用化学研究院有限公司、中轻检验认证（太原）有限公司等，项目实施周期12个月。

- 主要工作过程

起草阶段：

项目下达后，标委会秘书处组织参加起草单位成立标准制定工作组，对当前洗衣皂试验方法进行了调研，并且检索了国内外技术资料。在此基础上编制出《洗衣皂》标准征求意见稿，报标委会秘书处。

征求意见阶段：

2026年3月末安排为期2个月的网上公开向社会意见，并在5月26日SAC/TC 272第四届八次会议上向全体参会委员和代表进行解读和征求意见。根据所收集的意见形成送审稿。

审查阶段：

报批阶段：

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作

二、标准编制原则和主要内容

1、标准修订理由和编制原则

洗衣皂是家庭洗涤中常用的一种洗涤用品，在洗涤市场占有重要份额。QB/T 2486—2008在长达15年的实施过程中，发现本标准在理化指标和分析方法上已经落后于产品的发展，且由于本标准的部分规范性引用文件已修订更新，按照2022年推荐性国家标准复审工作要求，提出本标准的修订计划。

本标准起草过程中，主要按 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编写。本标准制定过程中，主要参考了以下标准或文件：

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 7462  表面活性剂 发泡力的测定 改进Ross-Miles法（neq.ISO 696：1975）

GB/T 13173  表面活性剂  洗涤剂试验方法

GB/T 36970  消费品使用说明  洗涤用品标签

QB/T 1913—xxxx 透明皂

QB/T 2485—2023  香皂

QB/T 2623.1  肥皂试验方法  肥皂中游离苛性碱含量的测定

QB/T 2623.3  肥皂试验方法  肥皂中总碱量和总脂肪物含量的测定

QB/T 2623.5  肥皂试验方法  肥皂中水分和挥发物含量的测定  烘箱法

QB/T 2623.6  肥皂试验方法  肥皂中氯化物含量的测定

QB/T 2623.8  肥皂试验方法  肥皂中磷酸盐含量的测定

QB/T 2951  洗涤用品检验规则

QB/T 2952  洗涤用品标识和包装要求

JJF 1070.1  定量包装商品净含量计量检验规则  肥皂

2、主要内容

本文件规定了洗衣皂的要求、描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期的内容，同时给出了便于技术规定的分类。

主要技术指标：皂体外观、气味、干钠皂、乙醇不溶物、发泡力、游离苛性碱、氯化物、总五氧化二磷及透明度等9项。

本文件代替QB/T 2486—2008 《洗衣皂》，本次修订保留了原标准的检测方法，与QB/T 2486—2008相比，除结构调整和编辑性改动外，主要变动内容有：

——删除了产品分类与标记（见2008年版的3）；

——删除了包装外观要求（见2008年版的4.1.1）；

——更改了干钠皂指标（见5.2表1，2008年版的4.2表1）；

——更改了乙醇不溶物指标（见5.2表1，2008年版的4.2表1）；

——更改了发泡力指标（见5.2表1，2008年版的4.2表1）；

——更改了总五氧化二磷指标（见5.2表1，2008年版的4.2表1）；

- ——更改了定量包装要求（见5.3，2008年版的4.3）；

- ——更改了试样制备的试验方法（见6.2，2008年版的5.1）；

- ——增加了折算系数的计算公式（见6.1）；

——更改了透明度的测试方法（见6.11，2008版的5.9）；

- ——更改了标志、包装及保质期的规定（见7、8、9，2004年版的6、7、8）；

- ——删除了附录A。

具体说明情况见表1

表1   本标准与2008版差异对比

| 技术变化 | 本文件 | QB/T2486-2008 | 修改理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取消干钠皂含量分型 | 删除了3“产品分类 标记” | 3..产品分类 标记 | 顺应市场需求 |
| 删除了包装外观要求 | 删除了4.1.1“包装外观”，保留了4.1.2“皂体外观”改为5.1.1 | 4.1.1“包装外观”，4.1.2“皂体外观” | 皂体应为产品关注目标，其外包装不能反映皂本身的质量，不应在要求中体现 |
| 更改了干钠皂含量指标 | 表1中，干钠皂 /%≥50 | 表1干钠皂分Ⅰ，Ⅱ型 | 顺应市场需求 |
| 更改了乙醇不溶物指标 | 表1中，合并为≤15.0 | 表1中根据干钠皂分型确定具体数值 | 顺应市场需求 |
| 更改了发泡力指标 | 表1中，合并为≥4.0×102 | 表1中根据干钠皂分型确定具体数值 | 顺应市场需求 |
| 更改了定量包装要求 | 5.3净含量应符合JJF 1070.1要求 | 4.3 国家质量监督检验检疫总局令[2005]第75号及检验符合JJF1070—2005中5.1.2。 | 更具体、明确 |
| 更改了试样制备的试验方法 | 6.2 按GB/T13173固体用品制备试样 | 5.1 试样制备中采用了具体叙述方法 | 规范引用了相关测试方法 |
| 增加了折算系数的计算公式 | 6.1中公式（1）的γ表示折算系数，其余折算项目直接引入γ计算即可。 | 5.3.1中公式（1）为折算式，其余需折算的项目均按（1）公式计算报出结果。 | 更规范，明确 |
| 更改了透明度的试验方法 | 6.11中按QB/T 1913—xxxx附录A测定。 | 5.9中按QB/T 2485—2008附录A测定。 | QB/T 2485—2008已修订为QB/T 2485—2023，原附录A已删除，透明度测定方法引用QB/T 1913—xxxx附录A |
| 更改了标志、包装的内容 | 8.1标志按GB/T36970执行；8.2包装按QB/T2952执行。 | 7.1中标志和包装指出了应注明产品类型，其他按QB/T2952的规定 | 改后对标志、包装分别规定，更规范、明确 |
| 删除了原附录A | 6.7钙硬水按QB/T 1913—xxxx附录B配制及标定 | 5.5钙硬水按附录A配置及标定 | 改后直接引用QB/T 1913—xxxx更规范 |

三、主要试验（或验证）情况

修改了“总五氧化二磷”指标

表2 洗衣皂中总五氧化二磷测定的结果

| 样品 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P2O5/% | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | ≤0.5% |

表2结果显示，收集到的洗衣皂样品总五氧化二磷含量满足标准规定的P2O5≤0.5%要求。

四、标准中如果涉及专利。

本标准中不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益等情况、对产业发展的作用等情况

本标准的修订过程中做了市场商品的数据调研和大量的实验验证、与生产企业和下游用户进行了充分的讨论。本标准实施后，可以建立一个公正、统一的洗衣皂测定的评价平台，有利于保护消费者利益，促进市场良性竞争发展。

六、采用国际标准和国外先进标准情况

本标准未采用国际标准。

本标准水平为国内先进水平。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性行业标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布12个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

本标准发布实施后，代替 QB/T 2486—2008。

十二、其它应予说明的事项

无