中华人民共和国工业和信息化部  发布

202*-**-**实施

202*-**-**发布

洗衣皂

Laundry bar soap

（送审稿）

QB/T 2486—××××

代替QB/T 2486—2008

QB

中华人民共和国轻工行业标准

ICS 71.100.40

Y 43

0

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替QB/T 2486—2008《洗衣皂》，与QB/T 2486—2008相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——删除了产品分类与标记（见2008年版的3）；

——删除了包装外观要求（见2008年版的4.1.1）；

——更改了干钠皂指标（见5.2表1，2008年版的4.2表1）；

——更改了乙醇不溶物指标（见5.2表1，2008年版的4.2表1）；

——更改了发泡力指标（见5.2表1，2008年版的4.2表1）；

——更改了总五氧化二磷指标（见5.2表1，2008年版的4.2表1）；

- ——更改了定量包装要求（见5.3，2008年版的4.3）；

- ——更改了试样制备的试验方法（见6.2，2008年版的5.1）；

- ——增加了折算系数的计算公式（见6.1）；

- ——更改了标志、包装及保质期的规定（见8、9，2008版的7）；

- ——删除了附录A。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会（SAC/TC272）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件所代替文件的历次版本发布情况为：

——1964年首次发布为QB 383－1964，1981年第一次修订；

——1987年第二次修订，变更为GB/T 8112－1987，1999年变更为QB/T 3756－1999；

——2000年第三次修订，变更为QB/T 2486－2000；

——2008年第四次修订；

——本次为第五次修订。

洗衣皂

范围

本文件规定了洗衣皂的要求、描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期的内容，同时给出了便于技术规定的分类。

本文件适用于碾制工艺或其他工艺生产的脂肪酸盐皂。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 7462  表面活性剂 发泡力的测定 改进Ross-Miles法

GB/T 13173  表面活性剂  洗涤剂试验方法

GB/T 36970  消费品使用说明  洗涤用品标签

QB/T 1913—xxxx  透明皂

QB/T 2485—2023  香皂

QB/T 2623.1  肥皂试验方法  肥皂中游离苛性碱含量的测定

QB/T 2623.3  肥皂试验方法  肥皂中总碱量和总脂肪物含量的测定

QB/T 2623.5  肥皂试验方法  肥皂中水分和挥发物含量的测定  烘箱法

QB/T 2623.6  肥皂试验方法  肥皂中氯化物含量的测定

QB/T 2623.8  肥皂试验方法  肥皂中磷酸盐含量的测定

QB/T 2951  洗涤用品检验规则

QB/T 2952  洗涤用品标识和包装要求

JJF 1070.1  定量包装商品净含量计量检验规则  肥皂

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

要求

感官指标

皂体外观：图案、字迹清晰，皂形端正，色泽均匀，无明显杂质和污迹。

气味：无油脂酸败等不良异味。

理化指标

洗衣皂的理化指标应符合表1规定。

表1  洗衣皂的理化指标

| 项 目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 干钠皂/% | ≥ | 50 |
| 乙醇不溶物 /% | ≤ | 15.0 |
| 发泡力（5min ）/ mL | ≥ | 4.0×102 |
| 氯化物（以NaCl计）/% | ≤ | 1.0 |
| 游离苛性碱（以NaOH计）/% | ≤ | 0.30 |
| 总五氧化二磷a/% | ≤ | 0.5 |
| 透明度b（6.50mm ± 0.15mm切片）/% | ≥ | 25 |
| a仅对标注无磷产品要求； b仅对宣称透明产品要求。 |  |  |

定量包装要求

净含量应符合JJF 1070.1要求。

试验方法

基本要求

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682三级或以上的水。

试验中的折算系数γ按公式（1）计算：

……………………………………………………（1）

式中：

γ ——折算系数（保留小数点后四位有效数字）；

m测——测得样品皂实际的净含量，单位为克（g）；

m标——样品皂包装上标注的净含量，单位为克（g）。

试样制备

按GB/T 13173规定的块状样品制备试样。

皂体外观

目测检验。

气味

嗅觉检验。

干钠皂

仲裁法

按QB/T 2623.3测定。

若带色皂的颜色会干扰酚酞指示液的终点，可采用百里香酚蓝指示液指示终点。

测定时加入c（H2SO4）为4 mol/L的硫酸溶液30 mL对样品进行酸化，保证酸化溶液温度不低

于70℃。

干钠皂的报告结果X，以质量分数（%）表示，按公式（2）折算：

…………………………………………………………………（2）

式中：

X——干钠皂报告结果，以质量分数（%）表示；

γ ——折算系数；

x1——干钠皂实际测得结果，以质量分数（%）表示。

以2次平行测定结果的算术平均值表示至整数个位作为报告结果。

简化法

按QB/T 2485—2023附录A测定。报告结果以2次平行测定结果的算术平均值表示至整数个位，参照公式（2）折算。

乙醇不溶物

按QB/T 2623.5测定。

乙醇不溶物的报告结果（％）以算术平均值表示至小数点后一位，参照公式（2）折算。

发泡力

按GB/T 7462的规定，用1.5 mmol/L钙硬水（按QB/T 1913—xxxx附录B配制），按式(3)计算试验份称取质量m：

m=V×1.0%×γ  ……………………………………………………（3）

式中：

V——需配试样溶液的体积，单位为毫升（mL）；

1.0%——换算系数，配制1.0%溶液相当的试样质量，单位为克每毫升（g/mL）；

γ——折算系数。

将称得的试验份用需配试样溶液体积的硬水溶解，搅匀，该溶液相当于在生产线取样配制的1.0%溶液。

精密度：在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于15 mL，以大于15 mL的情况不超过5%为前提。

氯化物

按QB/T 2623.6测定。

报告结果（％）以算术平均值表示至小数点后一位，参照公式（2）折算。

游离苛性碱

按QB/T 2623.1测定。

报告结果（％）以算术平均值表示至小数点后两位，参照公式（2）折算。

总五氧化二磷

按QB/T 2623.8测定，必要时应过滤。

报告结果参照公式（2）折算，以2次平行测定结果的算术平均值表示至小数点后一位作为测定结果。

透明度

按QB/T 1913—xxxx附录A测定。

净含量

按JJF 1070.1规定进行。

检验规则

检验规则按QB/T 2951执行。

出厂检验项目为5.1，5.3及表1中干钠皂、游离苛性碱，对透明型产品另增加透明度。

标志、包装、运输、贮存

标志

按GB/T 36970执行。

包装

按QB/T 2952执行。

运输

产品在运输时应轻装轻卸，避免日晒、雨淋、受冻，不应在箱上踩踏和堆放重物。

贮存

产品应贮存在防冻、通风干燥且不受阳光直射、雨淋的场所。

保质期

在符合规定的运输和储存条件下，在包装完整未经启封的情况下，产品的保质期按销售包装的实际标注方式执行。