中华人民共和国工业和信息化部  发布

中华人民共和国工业和信息化部  发布

××××-××-××实施

××××-××-××实施

××××-××-××发布

××××-××-××发布

洗衣皂粉

Laundry soap powder

(送审稿)

洗衣皂粉

Laundry soap powder

(送审稿)

QB/T 2387—××××

代替QB/T 2387—2008

QB/T 2387—××××

代替QB/T 2387—2008

QB

QB

中华人民共和国轻工行业标准

中华人民共和国轻工行业标准

ICS 71.100.40

Y 43

ICS 71.100.40

Y 43

0

前    言

本文件按照GB/T1.1—2020 《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替QB/T 2387—2008《洗衣皂粉》，与QB/T 2387—2008相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——删除了产品分类（见2008年版的第3章）；

——删除了原料要求（见2008年版的4.1）；

——修改了对产品的指标要求（见表1，2008年版的表1、表2）；

——修改了具体试验方法（见5.1～5.4，2008年版的5.1～5.10）；

——修改了产品保质期（见8，2008年版的7.4）。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会（SAC/TC272）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——1998年首次为QB/T 2387-1998，2008年第一次修订，本次为第二次修订。

洗衣皂粉

范围

本文件规定了洗衣皂粉的产品要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则和标志、包装、运输、贮存、保质期要求。

本文件适用于以脂肪酸盐辅以其它表面活性剂为主要活性成分，附加助剂、分散剂、酶制剂等配制生产的洗衣皂粉。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6368 表面活性剂  水溶液pH值的测定 电位法

GB/T 13173 表面活性剂 洗涤剂试验方法

GB/T 13174 衣料用洗涤剂去污力及抗污渍再沉积能力的测定

GB/T 36970  消费品使用说明  洗涤用品标签

QB/T 2951 洗涤用品检验规则

QB/T 2952 洗涤用品标识和包装要求

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

要求

感官指标

外观：不结团的粉状或粒状。

色泽：色泽均匀。

气味：无异味，符合规定香型。

理化性能

洗衣皂粉的理化性能应符合表1规定。

表1  洗衣皂粉的理化性能指标

| 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| pH（0.1 %溶液，25℃） | ≤ | 11.0 |
| 游离碱/% | ≤ | 8.0 |
| 总五氧化二磷（以P2O5计）/% | ≤ | 0.5（对无磷产品的要求） |
| 表观密度/（g/cm3） | ≥ | 0.30 |
| 总活性物/% | ≥ | 13 |
| 干钠皂/% | ≥ | 7 |
| 规定污布的去污力ab |  | 至少2块污布的去污力不低于标准洗衣粉去污力 |
| a 规定污布为GB/T 13174中确定的JB-01、JB-02、JB-03三种污布； b 去污力测试中洗衣皂粉的试液浓度和标准洗衣粉的试液浓度均为0.2 %。 |  |  |

定量包装要求

洗衣皂粉销售包装净含量应符合JJF 1070的要求。

试验方法

- 5.1 感官指标

- 外观、色泽、气味按照GB/T 13173相应章节描述的方法进行测定。

- 5.2 理化指标

pH按GB/T 6368的规定，于25 ℃测定0.1 %试样溶液的pH。

游离碱、总五氧化二磷、表观密度、总活性物、干钠皂按照GB/T 13173相应章节描述的方法进行测定。

- 5.3 去污力

按GB/T 13174描述的方法测定。

- 5.4 净含量

按JJF 1070规定进行。

- 6 检验规则

6.1 检验规则按QB/T 2951的规定。

6.2 出厂检验项目为感官、pH、游离碱、总活性物、干钠皂。

- 7 标志、包装、运输、贮存

- 7.1 标志

- 按GB/T 36970执行。

- 当配方中使用不完全溶于乙醇的表面活性剂或要求用三氯甲烷萃取法测定活性物时应在销售包装上注明。

- 7.2 包装

按QB/T 2952执行。

- 7.3 运输

产品在运输时必须轻装轻卸，严禁抛掷、踩踏，防止日晒、雨淋、受潮。

- 7.4 贮存

- 产品应贮存在干燥通风且不受阳光直射、雨淋的场所，纸箱堆垛不应超过其堆码层限。堆垛应采取必要的防护措施，防晒、防雨、防潮，以避免损坏大包装。

- 8 保质期

在符合规定的运输和贮存条件下，在包装完整未经启封的情况下，产品的保质期按销售包装的实际标注方式执行。