行业标准《洗衣皂粉》编制说明

（送审稿）

一、工作简况

1、任务来源

本项目是中国轻工业联合会2025年标准制修订项目，计划编号为2025-1526T-QB，项目名称《洗衣皂粉》，修订QB/T 2378－2008。主要起草单位：中国日用化学研究院有限公司、中轻检验认证（太原）有限公司等，项目制定周期12个月。

2、主要工作过程

修订阶段：洗衣皂粉是以天然油脂加工的活性物（即脂肪酸钠）及其它表面活性剂和助剂、分散剂、酶制剂、添加剂等复配的产品，用于一般衣物的洗涤。该产品的行业标准QB/T 2387首次发布于1998年，2008年第一次修订，2008版标准实施十八年，在指导和引导着洗衣皂粉配方结构改变和产品性能提高方面发挥了很大作用。近年来该标准规范引用的一些方法标准都已更新，如GB/T 13173、GB/T 13174等，还有一些标准已被替代废止如GB/T 13175，因此有必要予以修订。

标准计划获得项目立项后，全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会成立标准起草工作组。工作组对当前洗衣皂粉的现状与发展情况进行全面调研，同时广泛搜集数据信息，在此基础上按照我国标准文本编写的要求，同时对一些指标进行测试、验证，编制出本标准征求意见稿，报标委会秘书处。

征求意见阶段：

2026年3月末安排为期2个月的网上公开向社会意见，并在5月26日SAC/TC 272第四届八次会议上向全体参会委员和代表进行解读和征求意见。会上，各方对标准提出多项意见，且不乏意见相左的情况，为此秘书处在组织标准制定工作组成员及各方在7月3日召开标准制定专题会议，确定标准指标限值，形成标准送审稿上报秘书处。

送审阶段：

报批阶段：

二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准的修订符合产业发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、适用性、一致性和规范性原则来进行本标准的修订工作。

本标准起草过程中，主要按GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》和GB/T 1.2－2002《标准化工作导则 第2部分：标准中规范性技术要素内容的确定方法》进行编写。本标准修订过程中，主要参考了以下标准或文件：

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法；

GB/T 13171.1 洗衣粉 第1部分:技术要求

GB/T 13171.2 洗衣粉 第2部分:试验方法

GB/T 13173 表面活性剂 洗涤剂实验方法

GB/T 13174  衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测试

QB/T 2739 洗涤用品常用试验方法  滴定分析（容量分析）用试验溶液的制备

2、送审稿文件说明

根据2026年7月初会议确定的标准修订方向，确定对标准进行如下的修订。

- 删除了标准文本中“4 产品分类与标记”，删去含磷型产品这一类别，对于宣称无磷的产品要求总五氧化二磷不超过0.5%。

- 将表1中理化指标游离碱设定为小于等于8.0

- 将表1产品去污力指标不分等级，按照至少2块不低于标准洗衣粉。

表1 洗衣皂粉的理化性能指标（送审稿）

| 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| pH（0.1 %溶液，25℃） | ≤ | 11.0 |
| 游离碱/% | ≤ | 8.0 |
| 总五氧化二磷（以P2O5计）/% | ≤ | 0.5（对无磷产品的要求） |
| 表观密度/（g/cm3） | ≥ | 0.30 |
| 总活性物/% | ≥ | 13 |
| 干钠皂/% | ≥ | 7 |
| 规定污布的去污力ab | ≥ | 至少2块污布的去污力 不低于标准洗衣粉去污力 |
| a 规定污布为GB/T 13174中确定的JB-01、JB-02、JB-03三种污布； b 去污力测试中洗衣皂粉的试液浓度和标准洗衣粉的试液浓度均为0.2 %。 |  |  |

- 将4.3定量包装要求中“小包装”修改为“销售包装”。

- 将“5.2～5.7项合并为5.2项，检测方法引用的标准去掉年代号”。

- 将“6.2出厂检验项目为pH、游离碱、总活性物、干钠皂。”修改为“6.2出厂检验项目为感官、pH、游离碱、总活性物、干钠皂。”出厂检验增加了感官要求。

三、主要试验（或验证）情况

表6为市场上购买的16个产品依据标准对部分关键指标的测试结果，其中去污力测试按照新发布的GB/T 13174—2021测试（相比前一版标准，变更了对照的标准洗衣粉、三种污布的制备工艺）。

表6 市售洗衣皂粉样品指标测定结果

| 序号 | 明示执行标准 | 规定污布去污力 |  |  | 活性物% | 干钠皂% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | JB-01 | JB-02 | JB-03 |  |  |
| 1 | 洗衣皂粉WL-Ⅰ级QB/T2387 | 1.2 | 11.8 | 1.1 | 17 | 9.0 |
| 2 | 洗衣皂粉WL-Ⅰ级QB/T 2387 | 1.3 | 11.9 | 1.1 | 17 | 8.0 |
| 3 | QB/T2387（无磷-Ⅰ型） | 1.0 | 3.9 | 0.8 | 13 | 7.0 |
| 4 | Q/320801GG020洗衣皂粉WL型 | 1.0 | 5.1 | 0.8 | 16 | 9.0 |
| 5 | 洗衣皂粉WL-Ⅰ级QB/T2387 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 16 | 6.0 |
| 6 | 洗衣皂粉Q/CTRH 001-2023 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 3 | 0.1 |
| 7 | Q/SMQHZP 02-2020 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 2 | 0.1 |
| 8 | 洗衣皂粉WL-Ⅰ级QB/T 2387 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 3 | ＜0.1 |
| 9 | QB/T2387-2008 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1 | ＜0.1 |
| 10 | Q/GY005 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 9 | 0.1 |
| 11 | QB/T2387（WL-Ⅰ级） | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 5 | 0.5 |
| 12 | Q/SZBJ 18A型 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 12 | 3.0 |
| 13 | 洗衣皂粉WL-Ⅰ级 QB/T2387 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 10 | 2.0 |
| 14 | Q/BSHMZ003 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 5 | 1.0 |
| 15 | Q/SJZML002-2022 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 3 | 0.1 |
| 16 | Q/SJZML002-2022 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 2 | 0.1 |
| 备注：数字下部单下划线的，指标结果不符合现行和新标准；数字下部有双下划线的，指标不符合新标准。 |  |  |  |  |  |  |

16个产品中两个产品（1号、2号）为国内大厂生产，其他均为一般企业。实测结果显示，16个产品中三项关键指标全部符合现行标准的仅有4个（1~4号），占25%。新标准判定则只有两的产品，3号、4号去污力JB-03不达新标准，因为去污力的实际测试按GB/T 13174-2021进行，鉴于试验对照的标准粉改变，实际去污力相当于GB/T 13174-2021前一版结果的八成，据此推断3号、4号产品在JB-01上测试结果仅为1.0，其按现在洗衣皂粉标准要求去污力测试结果约为0.8左右，也是不符合标准的。因此对16个市售产品检测结果显示，新旧标准判定市场上产品质量有一致性。

16个市售产品中执行行业标准的7个，占43.75%。本次修订，结合去污力的变更，大大简化了产品分类和等级，便于社会各方理解和执行标准，有利于生产者具体实施应用。

四、标准中涉及专利的情况

未涉及专利等知识产权问题。

五、预期达到的社会效益等情况、对产业发展的作用等情况

作为绿色洗涤用品的洗衣皂粉产品在洗涤用品市场的地位逐渐提升，在产品种类繁多的洗涤剂市场中保持着顽强的生命力。《洗衣皂粉》标准实施多年来，已证明了该标准的适用性及有效性，对洗衣皂粉的产品质量控制起到了很好的作用。本标准的修订，提高了相关检测方法的适用性，促进了洗衣皂粉行业积极提升产品质量，提高产品国际竞争力。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

七、标准性质的建议说明

标准性质为推荐性标准。

八、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布6个月后实施。

九、废止现行相关标准的建议

本标准发布实施后，代替QB/T 2387-2008。

十、其他应予说明的事项

无